
合肥梦成家具有限公司
实木家具生产项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：          合肥梦成家具有限公司         
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司     
二0一八年四月

建设单位：合肥梦成家具有限公司
法人代表：朱立如

编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：康琴
建设单位                                                   编制单位

电话：13515640496                                 电话：15665595081

邮编： 231281                                          邮编：230031

地址：合肥市蜀山区小庙镇工业           地址：合肥市蜀山区长江西与

聚集区小蜀山路以东                               潜山路交口向西30米 

目录

一 、验收项目概况
1
二 、验收依据
2
三、 工程建设情况
3
3.1 地理位置
3
3.2 建设内容
3
3.3主要原辅材料消耗
4
3.4 水源及水平衡
6
3.5 生产工艺
6
3.6 项目变动情况.................................................................................................7
四、 环境保护设施
8
4.1污染物治理设施
8
五、建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定
13
5.1建设项目环评报告表的总体结论
13
5.2审批部门审批决定
13
六 、验收执行标准
15
6.1废水验收监测评价标准
15
6.2废气验收监测评价标准
15
6.3固废验收评价标准
15
七、 验收监测内容
17
7.1监测点位
17
7.2监测因子及监测频次
17
7.3监测分析方法和主要仪器
18
7.4质量保证和质量控制
18
八、 验收监测结果
20
8.1验收监测期间工况
20
8.2废气监测结果
20
8.3废水监测结果
23
九 、环境管理检查
24
9.1环保审批手续及“三同时”执行情况
24
9.2环保管理机构的设置及人员配备
24
9.3环保设施投资
24
9.4环评及批复要求的落实情况
24
十、 验收监测结论及建议
26
10.1验收结论
26
10.2意见与建议
27
十一 、附图及附件
28


一、 验收项目概况

实木家具生产项目由合肥梦成家具有限公司投资建设，位于合肥市蜀山区小庙镇工业聚集区小蜀山路以东（东经117°3'23"北纬31°50'52"）。项目于2010年委托安徽银杉环保科技有限公司编制了《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目环境影响报告表》，并于同年9月15日经肥西县环境保护局审批（肥环建审【2010】164号）。项目开工时间为2013年1月，竣工时间为2013年10月。
根据生产设备核算本项目实际最大生产能力为年产喷漆家具42000件，胶板家具6000件（与环评产能一致），根据验收监测期间工况证明核算，目前产能可达到年产喷漆家具39300件，胶板家具5250件。本次验收针对合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目的主体工程及其配套和环保工程。
公司于2018年4月组织验收工作事宜，2018年4月编制验收监测方案，委托安徽省中望环保节能检测有限公司和安徽环科检测中心有限公司于2018年4月9日和4月10日组织人员进行了验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

二 、验收依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2017】1529号；

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号；

（5）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；
（6）《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目环境影响报告表》，安徽银杉环保科技有限公司；

（7）《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目》环境影响报告表审批意见，肥西县环境保护局，肥环建审【2010】164号，2010年9月15日；

（8）《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目竣工环保验收检测报告》（报告编号：JCYS1804012），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年04月16日；

（9）《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目竣工环保验收检测报告》（报告编号：环科字20180316-03A号），安徽环科检测中心有限公司，2018年04月16日；
（10）合肥梦成家具有限公司提供的其他有关技术资料及文件。
                                               三 、工程建设情况
3.1 地理位置

合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目建设地点位于合肥市蜀山区小庙镇工业聚集区小蜀山路以东（东经117°3'23"北纬31°50'52"），项目区东侧为合肥万发装饰有限公司闲置厂房，南侧为合肥万发装饰有限公司1#厂房，西侧为合肥万发装饰有限公司2#厂房，北侧为待建空地（详见附图1：建设项目地理位置图）。

3.2 建设内容

根据生产设备核算本项目实际最大生产能力为年产喷漆家具42000件，胶板家具6000件（与环评产能一致），根据验收监测期间工况证明核算，目前产能可达到年产喷漆家具39300件，胶板家具5250件。产品方案与规模详见表3.2-1，主要建设内容详见表3.2-2。

表3.2-1  主要产品、规模一览表

	序号
	产品名称
	环评产量
	实际产量

	1
	喷漆家具
	42000件
	39300件

	2
	胶板家具
	6000件
	5250件

	3
	合计
	48000件
	44550件


表3.2-2  项目主要建设内容对比一览表

	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	实际建设内容与规模

	主体工程
	生产车间
	生产实木家具，包括铣床、冷压机等生产设备
	建成投产后，可年产喷漆家具42000件，胶板家具6000件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	建设内容和环评一致

	辅助工程
	办公室
	用于职工办公
	建筑面积约330平方米
	建设内容和环评一致，办公室可供15人办公

	储运工程
	仓库
	用于储存原材料及成品
	建筑面积为80平方米
	建设内容和环评一致，胶合版的实际最大储存量为1350张/年，五金配件的实际最大储存量为2250件/年，储存周期约为一个月；油漆即买即用，不储存

	公用工程
	给水
	由肥西县市政给水管网供给
	年用水量335916吨
	由蜀山区小庙工业园供水管网供给，实际年用水量约为990吨

	
	排水
	排入苦驴河
	年排水量1132.8吨
	项目区采用雨污分流制，雨水直接排入周边沟渠；生活污水、保洁废水经化粪池和A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠；待小庙工业园市政污水管网接通运营后，废水经预处理后接小庙工业园市政污水管网进入小庙镇污水处理厂，处理达标后排入苦驴河，本项目无生产废水产生，实际年排水量约为570吨

	
	供电
	由肥西县市政电网供给
	年用电量2万度
	由蜀山区市政供电管网供给，实际年用电量约为1.9万度

	环保工程
	废水治理
	隔油池、化粪池、SBR污水处理
	本项目实际未建食堂，无食堂废水产生，未建隔油池；职工生活污水经化粪池和A2O污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠；待小庙工业园市政污水管网接通运营后，废水经预处理后接小庙工业园市政污水管网进入小庙镇污水处理厂，处理达标后排入苦驴河

	
	废气治理
	2根15米高排气筒；通风、引风系统、布袋除尘器；生物滴滤床；油烟净化装置（排风量为36000m3/h）
	下料、打磨工序产生的粉尘通过集气罩收集，经过布袋除尘器处理后通过一根15米高的排气筒（1#）排放；喷漆废气集中收集，经过吸附棉+活性炭吸附装置处理，通过一根15米高的排气筒（2#）排放；本项目不建设食堂，无食堂油烟产生，未设置油烟净化装置

	
	噪声治理
	对必要设备采用防震垫、隔声门窗、加装隔声罩、修建隔声间等
	和环评内容一致

	
	固废处置
	生活垃圾收集桶
	生活垃圾袋装化，由环卫部门统一清运处理

	
	
	
	一般固体废物（锯末、碎板边角料、灰斗内粉尘）交由物资公司回收利用

	
	
	
	在厂区西北侧设置15m2危废暂存区，危险废物（废油漆桶、废活性炭、废漆渣）集中收集后在危废暂存区暂存，危废库已完善防腐防渗等措施，并与安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订废油桶处置协议，废活性炭、废漆渣等危废处置协议正在洽谈中


3.3主要原辅材料消耗
表3.3-1  主要原辅材料消耗一览表
	类别
	序号
	名称
	环评消耗量
	实际消耗量
	单位

	原料
	1
	木材
	2600
	2340
	立方米/年

	
	2
	胶合板
	18000
	16200
	张/年

	
	3
	油漆
	6
	5.4
	吨/年

	
	4
	五金配件
	30000
	27000
	件/年

	能源
	6
	电
	2
	1.9
	万度/年

	
	7
	水
	335916
	990
	吨/年


表3.3-2   主要设备清单一览表

	序号
	设备名称
	型号
	设备厂家
	环评数量
	实际数量

	1
	拍钻
	MZ
	毅恒成木工机械
	1
	1

	2
	木工冷压级
	LYJ2512-50
	—
	1
	1

	3
	裁板锯
	MJ6128
	青岛金盛林木工机械厂
	2
	2

	4
	吸尘器
	—
	—
	6
	6

	5
	立铣机
	—
	—
	2
	2

	6
	压刨木线机
	—
	金华压刨
	2
	2

	7
	平板木线机
	MB523A
	山东东维木工机械有限公司
	2
	2

	8
	喷枪
	W-71
	—
	1
	1

	9
	削锯
	—
	—
	1
	1

	10
	笋接机
	—
	—
	2
	2

	11
	打磨机
	—
	—
	1
	1

	12
	镂铣
	—
	—
	1
	1

	13
	气泵
	—
	—
	2
	2

	14
	小电锯
	105B
	—
	1
	1

	15
	打磨机
	—
	—
	1
	1

	16
	覆膜机
	MR2500D
	青岛鑫木木工机械厂
	1
	1

	17
	无尘烤漆设备
	PQ40
	武汉新世纪发展有限公司
	1
	1


3.4 水源及水平衡
项目区供水由蜀山区小庙工业园市政供水管网供水，用水主要为办公生活用水、保洁用水及绿化用水。由于修路等原因，与项目区总排口接通的小蜀山路市政污水管网被修路施工方临时切断，办公生活污水和保洁废水经化粪池和自建的A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠，待小庙工业园市政污水管网及小庙镇污水处理厂接通运营后，废水经预处理后接小庙工业园市政污水管网进入小庙镇污水处理厂，处理达标后排入苦驴河。
[image: image18][image: image19]厂区平均日用水量约为3.3t/d，平均年新鲜用水量为990t/a，厂区实际水平衡图见下：

根据全厂水平衡图，日排废水量为1.9t/d，年排废水量为570t/a，办公生活污水和保洁废水经化粪池和A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠。废水中COD、NH3-N排放浓度按《污水综合排放标准》中一级标准计算，分别为100mg/L、15mg/L，排放量分别为0.057t/a、0.0086t/a。
3.5 生产工艺
[image: image20]1、实木家具产品生产工艺见下图：
[image: image21]图3.5-1   产品生产工艺流程
注： G1－粉尘；G2－有机废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）；S1－锯末；S2－碎板边角料；S3－废油漆桶；N－噪声

工艺流程说明：

下料：对木材、胶合板等原材料安装规格进行切割下料。本工序产生噪声、锯末、碎板边角料和粉尘。
打磨：切割完毕后的半成品，要按照要求对其型材的相关部位进行打磨。此工序产生噪声、锯末、碎板边角料和粉尘。

刷底漆：在打磨后的木材及胶合板表面刷底漆。此工序产生废油漆桶和有机废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）。

无尘烤漆：对刷好底漆的半成品进行烤漆处理。此工序产生噪声和有机废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）。

成品打包。

成品入库。
3.6 项目变动情况
本次验收工程与环评对比：

喷漆废气处理设施由环评所列的生物滴滤床净化装置处理变更为利用吸附棉+活性炭吸附装置处理有机废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）；

生活废水由环评所列的经化粪池、SBR曝气污水处理设施处理变更为经化粪池和A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠；
本项目实际未建设食堂，无食堂废水和食堂油烟产生，取消环评所列的隔油池、食堂油烟净化器等处理装置的建设；其余建设内容未发生变化。

综上：项目不存在重大变动，未重新报批环评文件。
四 、环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本项目产生的废水主要为职工办公生活污水、保洁废水。生活污水与保洁废水经化粪池、A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	职工生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮
	510
	化粪池

+A2O污水处理系统
	化粪池：

位于厂区西北角，尺寸为1.5m*1.5m*1.5m

A2O污水处理系统：

1套，位于厂区西侧，尺寸为3m*1m*1.5m
	周边沟渠
	间歇

排放

	保洁废水
	SS、COD、BOD5、氨氮、石油类
	60
	
	
	
	


[image: image1.png]1
H





[image: image22.emf]办公生活用水

保洁用水

化粪池

A2O

污水处理设施 直排地表水

3.3

2

0.3

1.7

0.2

1.9

0.3

0.1

绿化用水

1

1

[image: image23.emf]原材料 下料 打磨 成品

N,S

1

,S

2

,G

1

N,S

1

,S

2

,G

1

刷底漆 无尘烤漆 入库

S

3

,G

2

N,G

2

[image: image24.png]E5RZ4% HRELE E{%i



[image: image25.emf]烤漆房

15m

高排

气筒

室外

室内

吸附棉

+

活性炭


[image: image26.png]


[image: image27.png]4.16



[image: image28.png]


[image: image29.png]4.1-8



[image: image30.png]



图4.1-3    A2O污水处理工艺流程图

4.1.2废气

[image: image31.png]


本项目产生的大气污染物主要为下料、打磨工序产生的粉尘和喷漆工序产生的甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。下料、打磨工序产生的粉尘通过集气罩收集，经过布袋除尘器处理后通过一根15米高的排气筒（1#）排放；喷漆工序产生的有机废气集中收集后经吸附棉+活性炭吸附装置处理后经过一根15米高的排气筒（2#）排放。
图4.1-4粉尘处理工艺流程图
[image: image32.png]4.1-10




图4.1-5 喷漆废气处理工艺流程图
工艺说明：

（1）粉尘处理工艺流程说明

①下料、打磨工序中产生大量粉尘，粉尘经集气系统收集后进入布袋除尘器，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

②被净化后的气体由引风机排入排气筒（15米）达标排放。
③灰斗内粉尘定期交由物资公司回收利用。

喷漆废气处理工艺流程说明

①喷漆废气经收集后进过吸附棉+活性炭吸附箱，吸附棉及箱内的活性炭填料对各种有机污染物分子进行吸附，从而去除剩余的污染物因子，使废气被彻底净化。经过计算：活性炭流速为0.3m/s，满足小于0.6m/s的标准值。
表4.1-2     活性炭吸附参数一览表
	名称
	截面积
	额定风量
	流速
	标准值

	活性炭吸附装置
	2*2.8=5.6m2
	6137m³/h
	0.3m/s
	0.6m/s


[image: image33.png]4.1-9



②被彻底净化后的气体由引风机排入烟囱(15米)达标排放。

[image: image34.png][E4.1-8 FEERPESNER 410 fERFErEs




[image: image35.png]



[image: image36.png]4.1-11



                 
[image: image37.png]


[image: image38.jpg]


[image: image39.emf]下料 、 打磨厂房

N

喷漆房

2#

排

气筒

活性炭

装置

水喷淋

装置

活性炭

装置

1#

排

气筒

危废库

原料 、 成品

仓库

合肥万发装饰有限公司 1#厂房

合肥万发装饰有限公司

2#厂房

合肥万发装饰有限公

司闲置厂房

待建空地

无名路

合肥梦成家

具有限公司

办公楼

门卫

小

蜀

山

路

[image: image40.png]


[image: image2.png]



4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物有办公生活垃圾；一般固废（锯末、碎板边角料、灰斗内粉尘）、危险废物（废油漆桶、废活性炭、废漆渣）。图4.1-6
表4.1-3厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物名称
	产生工序
	主要成份
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	一般固废
	锯末
	下料、打磨工序
	木材
	9
	集中收集存放后由物资回收单位回收利用

	
	
	碎板边角料
	下料、打磨工序
	木材
	
	

	
	
	灰斗内粉尘
	布袋除尘器吸附工序
	颗粒物
	
	

	2
	危险废物
	废油漆桶
	刷漆工序
	沾染有机试剂的玻璃及塑料容器等
	7.2
	危废暂存于厂区危废库中，废油漆桶定期交安徽嘉朋特环保科技服务有限公司安全处置；废活性炭、废漆渣处置协议正在洽谈中

	
	
	废活性炭
	活性炭吸附工序
	活性炭
	0.1
	

	
	
	废漆渣
	刷漆工序
	油漆废料
	5
	

	3
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	办公生活垃圾
	5.4
	交由环卫部门统一清运处置


建设单位已建立独立的危废库，位于生产车间内西北侧，并设置危险废物识别标志，在建设过程中地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，对于危险废弃物的收集和管理，建设单位已委派专人负责，且临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀。危废临时贮存场所已做到：防渗漏，防雨淋，防流失。单位已与安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订危废处置协议，产生的危废（废油漆桶）定期交安徽嘉朋特环保科技服务有限公司安全处置。废活性炭、废漆渣处置协议正在洽谈中。
[image: image41.png]2





[image: image42.png]


[image: image43.png]



五、 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议
合肥银杉环保科技有限公司编制的《实木家具生产项目环境影响报告表》主要内容及评价结论。在符合计划、土地及肥西县小庙镇总体规划，并认真落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，同意该项目在评价区域建设。

5.2审批部门审批决定
一、经审核，该项目位于肥西县小庙镇工业聚集区小蜀山路以东，经肥西县发展和改革委员会发改中字【2009】240号文件批准备案。项目总占地面积13333.33平方米，总投资为3000万元，其中环保投资144.8万元。项目主要建设内容包括：生产厂房、办公室及配套辅助工程和公用工程。项目建成投产后，可年产喷漆家具42000件、胶板家具6000件的生产规模。
“环评”未经重新审批不得擅自改变项目内容、地点、工艺、性质和规模。
项目建设须重点做好以下工作：

施工期需建废水沉淀池等临时污水处理设施，清水回用，及时清运堆土，采取必要的防尘措施，并合理安排施工作业时间，避免噪声扰民。

项目区域采取“雨污分流”排水体系。食堂废水、办公及生活污水经隔油池、化粪池等污水处理设施处理，达标后由规范排污口排入工业园区市政污水管网。

运营期本项目在锯、钻、刨加工过程中产生的粉尘须在锯、钻、刨机械加工处设立集气罩由风机引风到布袋除尘器处理，达标后由专门排气管道外排，排气筒高度不得低于15米；油漆过程中挥发的甲苯、二甲苯等有机废气须在油漆车间安装通风系统、集气收集系统，所有废气收集后由布袋除尘器预处理后再经生物滴滤床净化处理，达标后由专门排气管道外排，排气筒高度不得低于15米。
合理厂区布局。加强绿化，选用低噪设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、减振等措施，合理安排作业时间，确保厂界噪声达标排放，避免噪声扰民。
固体废物应分类收集。生产过程中产生的锯末、碎板边角料集中收集后可作为燃料出售；废油漆桶、废油漆渣属于危险废物由厂区专人收集妥善保存集中送有资质的危险废物处置中心进行处理；袋装化处理后的生活垃圾由环卫部门及时清运送垃圾处理场。
三、项目建设单位在项目实施过程中要严格执行国家环保“三同时”规定，认真落实环评文件中的各项污染防止措施，项目建成后及时向我局申请试生产，经批准后方可试产，并在试用期3个月内需向我局申请环保设施竣工验收，未经验收或者验收不合格主体工程不得正式投入使用。
四、环境质量标准和污染物排放执行标准。
地表水苦驴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB3095-1996）中一级标准；待小庙污水处理厂运营并与其接管后，执行该污水处理厂接管标准；

废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；施工期噪声排放执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；
危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
六 、验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，待小庙工业园市政污水管网及小庙镇污水处理厂建成运营后，废水排放执行小庙镇污水处理厂接管标准。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准
	项目
	《污水综合排放标准》一级标准
	小庙镇污水处理厂接管标准

（远期）

	COD（mg/L）
	100
	400

	BOD5（mg/L）
	30
	300

	悬浮物（mg/L）
	70
	300

	氨氮（mg/L）
	15
	—

	石油类
	10
	30


6.2废气验收监测评价标准
下料、打磨工序产生的粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准和无组织排放监控浓度限值。喷漆废气产生的有机废气（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准和无组织排放监控浓度限值。标准值如下表：

                               表6.2-1  有组织大气污染物排放标准                     单位：mg/m3
	项目
	排放限值
	排放速率
	污染物排放监控位置

	非甲烷总烃
	120mg/m3
	10
	生产设施排气筒

	颗粒物
	120mg/m3
	3.5
	

	甲苯
	40mg/m3
	3.1
	

	二甲苯
	70mg/m3
	1
	


                               表6.2-2  无组织大气污染物排放标准                    单位：mg/m3
	序号
	污染物
	排放限值

	1
	非甲烷总烃
	4.0

	2
	颗粒物
	1.0

	3
	甲苯
	2.4

	4
	二甲苯
	1.2


6.3固废验收评价标准
一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

七、 验收监测内容
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及肥西县环境保护局肥环建审【2010】164号《关于合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。

7.1监测点位

本项目监测布点详见附图3-1~附图3-4：废水、废气监测点位示意图。

7.2监测因子及监测频次
废气监测因子及监测频次见表7.2-1。

表7.2-1废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	废气
	厂区上风向
	1#
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	2#、3#、4#  
	
	

	
	粉尘处理设施进口
	◎5
	颗粒物
	

	
	粉尘处理设施出口
	◎6
	
	

	
	有机废气处理设施出口
	◎7
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯
	


废水监测因子及监测频次见表7.2-2。

表7.2-2废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区污水总排口
	★1
	COD、BOD、

氨氮、SS、石油类
	3次/天，共2天


7.3监测分析方法和主要仪器
表7.3-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限（mg/L）

	废气
	颗粒物

（无组织）
	 GB/T15432-1995重量法 
	0.001

	
	颗粒物

（有组织）
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB16157-1996
	20

	
	非甲烷总烃（有组织）
	HJ/T 38-2017 气相色谱法
	0.04

	
	非甲烷总烃（无组织）
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）气相色谱法 
	0.04

	
	甲苯

（有组织）
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）气相色谱法
	0.001

	
	二甲苯

（有组织）
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）气相色谱法
	  0.001

	
	甲苯

（无组织）
	HJ 583-2010固体吸附热脱附-气相色谱法
	5.0×10-4

	
	二甲苯

（无组织）
	HJ 583-2010固体吸附热脱附-气相色谱法
	5.0×10-4

	废水
	pH
	GB 6920-1986玻璃电极法
	pH无量纲

	
	COD
	HJ 828-2017重铬酸盐法
	3

	
	BOD5
	HJ505-2009稀释与接种法
	0.5

	
	氨氮
	HJ535-2009纳氏试剂分光光度法
	0.025

	
	SS
	GB 11901-89重量法
	4

	
	石油类
	红外分光光度法 HJ 637-2012
	0.01


[image: image44.png]



7.4质量保证和质量控制

（1）现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。
（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》、《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。
（4）废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。
（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。
八、 验收监测结果
此次验收监测是对合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目现有环保设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
8.1验收监测期间工况
合肥梦成家具有限公司于2018年4月2日委托安徽省中望环保节能检测有限公司和安徽环科检测中心有限公司分别进行实木家具生产项竣工环境保护废气、废水验收监测。安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年4月9日~10日进行现场废气监测，安徽环科检测中心有限公司于2018年4月9日~10日进行现场废水监测；废气、废水污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。验收期间工况统计见表8.1-1。
表8.1-1   验收期间工况统计表
	日期
	设计日产量（件）
	实际日产量（立方米）
	运行负荷率（%）

	2018.4.9
	喷漆家具
	140
	喷漆家具
	130
	92.50

	
	胶板家具
	20
	胶板家具
	18
	

	2018.4.10
	喷漆家具
	140
	喷漆家具
	132
	93.13

	
	胶板家具
	20
	胶板家具
	17
	


8.2有组织废气监测结果

表8.2-1     布袋除尘废气检测结果
	采样点位
	项目参数
	净化设施
	脉冲布袋除尘
	排气筒高度（m）
	15

	
	
	04月09日
	04月10日

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	处理设施进口
	标干烟气流量（m³/h）
	5488
	5672
	5724
	5826
	5718
	5603

	
	颗粒物
	C
	480
	457
	468
	441
	462
	450

	
	
	Q
	2.63
	2.59
	2.68
	2.57
	2.64
	2.52

	处理设施出口
	标干烟气流量（m³/h）
	6023
	5914
	6121
	5953
	5927
	5914

	
	颗粒物
	C
	21.4
	23.2
	20.7
	22.5
	23.8
	22.0

	
	
	Q
	0.129
	0.137
	0.127
	0.134
	0.141
	0.130

	备注
	C：产生或排放浓度（mg/m³），Q：产生或排放速率（kg/h）


表8.2-2     活性炭装置废气检测结果
	采样点位
	项目参数
	净化设施
	活性炭吸附
	排气筒高度（m）
	15

	
	
	04月09日
	04月10日

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	处理设施出口
	标干烟气流量（m³/h）
	6642
	6485
	6541
	6324
	6173
	6288

	
	非甲烷总烃
	C
	10.8
	11.4
	9.87
	11.0
	11.8
	10.2

	
	
	Q
	0.072
	0.074
	0.065
	0.070
	0.073
	0.064

	
	甲苯
	C
	0.240
	0.214
	0.228
	0.220
	0.237
	0.224

	
	
	Q
	1.59*10-3
	1.39*10-3
	1.49*10-3
	1.39*10-3
	1.46*10-3
	1.41*10-3

	
	二甲苯
	C
	1.24
	1.16
	1.07
	1.12
	1.30
	1.21

	
	
	Q
	8.24*10-3
	7.52*10-3
	7.00*10-3
	7.08*10-3
	8.02*10-3
	7.61*10-3

	备注
	C：产生或排放浓度（mg/m³），Q：产生或排放速率（kg/h）


根据表8.2-1~8.2-2，验收监测期间，排气筒最大浓度、最大排放速率及流量、处理效率、排放总量见表8.2-3。

表8.2-3  排气筒最大浓度和最大排放速率及流量、处理效率一览表

	排气筒位置
	污染物

种类
	最大浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	标干流量

（m3/h）
	排放总量
	处理效率

	布袋除尘器出口
	颗粒物
	23.8
	0.141
	6121
	0.338t/a
	94.9%-95.58%

	活性炭处理装置出口
	非甲烷总烃
	11.8
	0.074
	6642
	0.178t/a
	/

	
	甲苯
	0.240
	1.59*10-3
	6642
	3.82*10-3t/a
	/

	
	二甲苯
	1.24
	8.24*10-3
	6642
	0.02t/a
	/


由表8.2-3知，布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为23.8mg/m3、0.141kg/h；活性炭吸附有机废气出口外排非甲烷总烃最大浓度和最大速率分别为11.8mg/m3、0.074kg/h；甲苯最大浓度和最大速率分别为0.240mg/m3、1.59*10-3kg/h，二甲苯最大浓度和最大速率分别为1.24mg/m3、8.24*10-3kg/h，均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准排放限值。

颗粒物处理效率为94.9%-95.58%，活性炭处理装置进口应开口不便，检测单位未测非甲烷总烃、甲苯、二甲苯进口浓度及排放速率。由上表可知，各项污染物有组织均能达标排放。
表8.2-4   大气同步检测气象参数

	采样日期
	风速（m/s）
	风向
	天气状况
	气压(kpa)
	气温（℃）

	04月09日
	Ⅰ
	2.1
	东南风
	晴
	101.6
	14.1

	
	Ⅱ
	1.8
	东南风
	
	101.6
	18.3

	
	Ⅲ
	1.9
	东南风
	
	101.5
	23.1

	04月10日
	Ⅰ
	1.4
	南风
	晴
	101.5
	15.7

	
	Ⅱ
	2.2
	南风
	
	101.4
	19.2

	
	Ⅲ
	1.7
	南风
	
	101.4
	22.5


                                             表8.2-5     无组织废气检测结果                                     单位：mg/m3
	检测项目
	采样时间
	检测频次
	检测点位

	
	
	
	上风向G1
	下风向G2
	下风向G3
	下风向G4

	颗粒物
	04月09日
	Ⅰ
	0.156
	0.174
	0.188
	0.167

	
	
	Ⅱ
	0.165
	0.181
	0.194
	0.171

	
	
	Ⅲ
	0.150
	0.168
	0.180
	0.162

	
	04月10日
	Ⅰ
	0.161
	0.170
	0.174
	0.180

	
	
	Ⅱ
	0.148
	0.166
	0.160
	0.172

	
	
	Ⅲ
	0.167
	0.177
	0.185
	0.176

	非甲烷总烃
	04月09日
	Ⅰ
	1.22
	1.55
	1.33
	1.47

	
	
	Ⅱ
	1.13
	1.43
	1.27
	1.52

	
	
	Ⅲ
	1.30
	1.48
	1.37
	1.41

	
	04月10日
	Ⅰ
	1.27
	1.36
	1.42
	1.32

	
	
	Ⅱ
	1.41
	1.57
	1.54
	1.45

	
	
	Ⅲ
	1.34
	1.48
	1.40
	1.38

	甲苯
	04月09日
	Ⅰ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅱ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅲ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	04月10日
	Ⅰ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅱ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅲ
	ND
	ND
	ND
	ND

	二甲苯
	04月09日
	Ⅰ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅱ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅲ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	04月10日
	Ⅰ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅱ
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	Ⅲ
	ND
	ND
	ND
	ND

	备注
	ND为未检出


由上表可知，厂界颗粒物、非甲烷总烃最大浓度分别为0.194mg/m3、1.57mg/m3；甲苯、二甲苯未检出，满足参照执行的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。
8.3废水监测结果
本项目排放废水为职工办公生活污水和保洁废水，办公生活污水和保洁废水经化粪池和A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠。为考核项目废水的达标排放情况，本次验收监测在污水总排口设置1个监测点。监测结果见下表。
表8.3-1 废水监测结果统计表  单位：mg/L(pH无量纲)
	监测类别：废水

	监测断面
	监测时间
	监测频次
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物
	石油类

	
	
	
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	FS厂区总排口
	2018.04.09
	第一次
	88
	11
	5.57
	52
	0.92

	
	
	第二次
	92
	17
	6.41
	56
	0.96

	
	
	第三次
	95
	19
	5.56
	61
	0.98

	
	
	均值
	91.7
	15.7
	5.85
	56.3
	0.95

	
	2018.04.10
	第一次
	85
	13
	6.82
	68
	0.82

	
	
	第二次
	86
	15
	7.09
	67
	0.90

	
	
	第三次
	78
	18
	6.17
	63
	0.81

	
	
	均值
	83
	15.3
	6.69
	66
	0.84

	污水综合排放标准中一级标准
	100
	30
	15
	70
	10


由表8.3-1可知，验收监测期间，项目化粪池处废水的悬浮物日均浓度分别为56.3mg/L、66mg/L，BOD5日均浓度分别为15.7mg/L、15.3mg/L，COD日均浓度分别为91.7mg/L、83mg/L、氨氮日均浓度分别为5.85mg/L、6.69mg/L，均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级排放标准要求。
环境管理检查

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

9.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。
9.3环保设施投资
该项目实际总投资3000万元，其中环保投资38万元，占总投资1.3%。

表9.3-1  环境保护投资一览表

	序号
	治理内容
	污染防治措施
	投资（万元）

	1
	废水治理
	生活污水、

保洁废水
	化粪池
	2

	2
	废气治理
	下料、打磨工序产生的粉尘
	1套箱式布袋除尘器+1根15米排气筒
	15

	
	
	喷漆废气
	1套吸附棉+活性炭吸附装置+1根15米排气筒
	15

	3
	固废治理
	垃圾桶，固废暂存场所
	3

	4
	噪声治理
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	3

	总计
	—
	—
	38


9.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表9.4-1。

表9.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	施工期需建废水沉淀池等临时污水处理系统，清水回用，及时清运堆土，采取必要的防尘措施，并合理安排施工作业时间，避免噪声扰民。
	已落实

	二
	项目区域采取“雨污分流”排水体系，食堂废水、办公及生活污水经隔油池、化粪池等污水处理设施处理，达标后由规范排污口排入工业园区市政污水管网。
	项目区采用雨污分流制，雨水直接排入周边沟渠；生活污水、保洁废水经化粪池和A2O污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准后，排入周边沟渠；待小庙工业园市政污水管网及小庙镇污水处理厂接通运营后，废水经预处理后接小庙工业园市政污水管网进入小庙镇污水处理厂，处理达标后排入苦驴河

	三
	运营期本项目在锯、钻、刨加工过程中产生的粉尘须在锯、钻、刨机械加工处设立集气罩由风机引风到布袋除尘器处理，达标后由专门排气管道外排，排气筒高度不得低于15米；油漆过程中挥发的甲苯、二甲苯等有机废气须在油漆车间安装通风系统、集气收集系统，所有废气收集后由布袋除尘器预处理后再经生物滴滤床净化处理，达标后由专门排气管道外排，排气筒高度不得低于15米
	本项目已在下料、打磨加工过程中产生的粉尘须在下料、打磨机械加工处设立集气罩由风机引风到布袋除尘器处理，达标后已由专门排气管道外排，排气筒（1#）高度为15米；喷漆过程中挥发的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯已通过吸附棉+活性炭吸附装置处理，达标后已由专门排气管道外排，排气筒（2#）高度为15米

	四
	合理厂区布局。加强绿化，选用低噪设备，同时对主要产噪生产设备采取隔声、减振等措施，合理安排作业时间，确保厂界噪声达标排放，避免噪声扰民。
	已落实

	五
	固体废物应分类收集。生产过程中产生的锯末、碎板边角料集中收集后可作为燃料出售；废油漆桶、废油漆渣属于危险废物由厂区专人收集妥善保存集中送有资质的危险废物处置中心进行处理；袋装化处理后的生活垃圾由环卫部门及时清运送垃圾处理场
	生活垃圾由环卫部门统一清运；产生的锯末、碎板边角料、灰斗内粉尘集中收集后由物资公司回收利用；废油漆桶（少量废油漆渣存留在废油漆桶内）已由专人收集妥善存放于危废库中，并已与安徽嘉朋特环保科技服务有限公司签订危废处置协议，产生的废油漆桶定期交安徽嘉朋特环保科技服务有限公司安全处置；废活性炭、废漆渣的危废处置协议正在洽谈中


十 、验收监测结论及建议
10.1 验收结论
合肥梦成家具有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

验收监测期间，布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度和最大速率分别为23.8mg/m3、0.141kg/h；活性炭吸附有机废气出口外排非甲烷总烃最大浓度和最大速率分别为11.8mg/m3、0.074kg/h；甲苯最大浓度和最大速率分别为0.240mg/m3、1.59*10-3kg/h，二甲苯最大浓度和最大速率分别为1.24mg/m3、8.24*10-3kg/h，均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准排放限值。

颗粒物处理效率为94.9%-95.58%，活性炭处理装置进口应开口不便，检测单位未测非甲烷总烃、甲苯、二甲苯进口浓度及排放速率。由上表可知，各项污染物有组织均能达标排放。

由上表可知，厂界颗粒物、非甲烷总烃最大浓度分别为0.194mg/m3、1.57mg/m3；甲苯、二甲苯未检出，满足参照执行的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。
2、废水

验收监测期间，项目化粪池处废水的悬浮物日均浓度分别为56.3mg/L、66mg/L，BOD5日均浓度分别为15.7mg/L、15.3mg/L，COD日均浓度分别为91.7mg/L、83mg/L、氨氮日均浓度分别为5.85mg/L、6.69mg/L，均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级排放标准要求。
3、固体废物

本项目产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾、锯末、碎板边角料、灰斗内粉尘、废油漆桶、废活性炭、废漆渣等。生活垃圾产生量为5.4t/a，实行袋装化、分类收集，再由环卫部门集中送至生活垃圾处置中心处理；锯末、碎板边角料、灰斗内粉尘产生量产生量为9t/a，集中收集存放后作为由物资公司回收利用；废油漆桶产生量为7.2t/a，废漆渣产生量为5t/a，废活性炭的产生量为0.1t/a，产生的废油漆桶、废漆渣和废活性炭暂存于厂区的危废库中，废油漆桶定期交由安徽嘉朋特环保科技服务有限公司安全处置（见附件3），废活性炭、废漆渣等危废处置协议正在洽谈中。
4、合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合验收条件。

10.2 意见与建议

1、进一步规范、加强粉尘、有机废气治理设施的管理。

2、进一步规范、加强危险废物暂存的环境管理。

3、保持设备的良好运行，确保各类污染物稳定达标排放。

4、尽快与有危废处置资质的单位签订废活性炭、废漆渣等危废处置协议。

十一、附图及附件

[image: image45.png]RN A

K (20091240
ETFREBEERAN. REEFHANER

AREEREZAARANE:
BRATFEMEET YRR 20 wAFAERAN. K
R4S I RNBEUR, SHERARAELE. HUALT:
(—) Zuilig: RBER ER 1333333 Px. AP A
JMEEE Ry 2000m?, [ HEAER & 8500m?, RIFEAAE S
3 1000m?, SAREH SR 1000m?, HEIHE S X 833, 33m2,
B HER 10000m2,

(=) #HHME: FEHEHEE 3000 75, HEFS

(=) #XF, AEBERRLTEGHMEE T, Ak
SRS A, RIETE SR K.

# () AEBIFERTE R kst T, TRARLHA
 pEREF AR EERY THIL.

" A2

s BLEEIEE. R AL R OHE. B GitE, A

 EHARBA.



[image: image46.png]IE 7 B 35 5 3% 9 R

IR (2010) 164 5
KT AIBSRF AR R (A S A =10 H
MER) (MR

AEBRK A RAR,
AR CGEARRL R AFAY B RS RERREW
Wby (RED B, BB, VA, FRELLT
— FAFRARRYFEALARADGH Y GATIAEST
BFRGHR A EEABRF AR, £t LRREAL
NEREHAL, HRIEL TSR A, 5 RN B
£T, FAEERBLFP KRR,
= BWH, EREFRE ST R TN LB,
BREBLLRPYUESRLLAFF 20091240 5 XAHRAEE. T E 4
EHER 1333333 $K, RREN 3000 555, HSFERHE 1408
AR REERARABMIE: &5 F. AAEREEM TR
2;&. FERAHRT VG, TEFHFRE 2000 1. BAURR 6000 4
I L8

ﬂ&“i’ﬁ‘#' AREEHFMTHLE AXAD S, A, IE. W

AR TG ER E AR R A, ERAEERR
TP LA E!: 2

ABFISETANTI, WA, Ko
o HEBERETIEY oL, ok pip

" AR, REEAL HAREE

A, 145 b 0 nr
RIS A L e, 4,
ﬂ_ LBAR, 3% B hE(]
T e,




附图1：建设项目地理位置图 
[image: image47.png]) B ;

RIS S G B 5 AR A T

LT BRBREAHMAT |

B RWABRS. M. SO GO (LIHRD - ’
[ mmames X PECT) ERAGICE) i
ik WS I w0

ERITBAFR, 2 A o o3 e P/ 1 T L BN 0y B e B [
- ERBMELR | SO EMNKARE, %, iR ERICERDN. 2
+ ZHMBBNGER 3 Mils, AT WARAS!, 2N 7 AL EOBERRBRT)
SERITAROIRE IR . LRI R R TR

B FRRE: ZHABRETARNART RS & RIOULRAE, FHERLARIES
TRIE, FROSHARENCTL. TRRARDEL | T, ARSI
BLk: BOKE: ECRMA, W5 ZAKEREGIM M ERERRETER, AR
ZAMEBER, LHETHREAALEN 20 SlERSHE, il KL RN EBFRRE
BAK: HWHR: EARABITH, —HTETY L 5000 TOREEAR (—FMEFHELE,
EETWAULTRA, M TR, ZHWE 3800 /AT, P8 ARSERE
R RRARGTR, ZAUHRNEE 5 ATHREXUERR. ZRATYSRE BRAREHE
AR SRA R LAE, SRR FIAE AR,

RARRE: ZRF AR RO TURRREE A 20 6 A HARNRS, WL HBENT
A SERETHRERS, PRGN, DR RARNAS GEFL
SRBH. HZARBEBBFRE, FEPIKEEHLRN 20%E0S. REFIRRER
R E,

BNK: AEFABTZAL PUREARSRRTUEEES, £ QL ARETHRER, Z
5 5 WP I B ) 8% S R AR R AR 5
A% AHPUHMRFR: FEAERFIETRES L, SFADERR, BRAR, REE

i REA L
Btk GFMR: _ﬂ_iiLMu

Btk RE L

pErs

[%: wmsmrRe
DB ()
M A R
| BEARS:

‘»m 1-62615330
| R snmmm






附图2  厂区平面布置图
附图3-1：废水监测点位示意图






附图3-2：有组织废气监测点位示意图

附图3-3：无组织废气监测点位示意图（4月9日）


附图3-4：无组织废气监测点位示意图（4月10日）







附件1 ：《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目》立项文件
 

附件2 ：《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目》环境影响报告表审批意见


[image: image3.png]!

| PREAERE R AR ARG, BUKERR, FAEA
RE S RROBTASRE B4 HARKAE, L E1]
FUEGME BAUBRTAET 15 £,

& SRIRAR. mRAY, RRERFRE, FAHE. 4. 4
PIORSREF QA RBIE . SRSE, ARRALERH, B
RRERR,

5 BREME D XUR, KTEWIAF o4 0ER. LA
PR BT A B b TR
ELAMRE $RAR DA RROARB AR ORI, 2%
ORI B B R 3 D80T R R AR A 4,

B REARPQES E A P BRATIRFR = F5t
R, NI ST B T7 RO 6, T E R R R
BERRER, SUREATUE, FERFM 3 M AEHRE b
FRRERTRY, KEBUREBUTABERTRTBERRAMR
A.

B SRR R AR,

1. SRR AR

AT PTRAT GEFAFIURIFRED (6BISI8-2002) bz
ke

EEINAT CREEARIAED (0B3095-1996) & = b

KA FHHAT CHFHRRAEY (0B3096-2008) = 2 Rhol,

2. BRAHHIRA = e

ABHIRAT GTAGSHHIRED (GBS978-1996 ) o — ko,
ﬁ/b:ﬁﬁﬁtﬂ!l'iit#sx&f& RATHBARE R

AT CRRTRA G EHBAED (CB16297-1996) $ %

R: AR AL
Mﬁ;gmrﬁir*xuﬁ CTLLL T RIHRS A4k

(GB12348-2008) 2 KEARA; BIMRFHARST RSB TR

(B12523-90) ;
*,;&;:#mm:&l*”ﬁ’-’*&“ﬁ*’ (6B18597-2001)





附附件3 ：《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目》工业废桶危废处置协议件3 ：《合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目》危废协议


附图5-1：  合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目竣工环保验收监测报告（废气）
[image: image4.png]20151212411

B o® s

R ICYS1804012

SR AL £ X R2a

L= ESR Sl

E. N

T IR AR A PR A R

TH & H: SARF A

R R BT RSN B AR

A Ly

*Qi)vr’j 2;‘





[image: image5.png]Eli)

1L AEERREHERORRGAREL.
20 REAATBEAE, FRIWRRRAE.
3. BERMEA. FHA, ERABTER.
4. BEREEA.

S, A RIMEER OB . M REAMIRA R ERTICON
AR TRBFRBAN .

6 RGBT, ABEFBIATFEA .

7. WRRAEAHU, MTUBHE2 DT AARA AT RREE,
AWM TR,

8 ARG UATRAE.

BRI 05516354119

A FE AT 679 §




[image: image6.png]scysmoun

KW R

. B
1 mmwsnsn
WEER BB FER R (mg/m®)
ik e ST o
RIS 15 R U TR RGE S U RN
ST i GBI6157-199 o
g D Tt <G
i3 AR | (ERRRRENH I (ot KBERE] ou
ERRRRRRAID PRGN <
e s A o=
O e —
- e
G| BN R o
Zo% e | oA e R oot
HARET
2 ARRLRRMER
L] TR TR (m) 15
P - wiwn wnon
T T S S T
e | s | o | e | e | o |
smae
R I I B T )
0 s =
e | wn | o | am | e [ om | e
a0 0 T T )
i o PR g o FEEE |

FIERSE




[image: image7.png]scvsioun

3 EERERARNER

i | wrwmn [ammEo]
| masx EYET o8
1 I [ 1 o | m
R o | wn | o | o0 | on | om | aw
woma| ¢ | or | ne [ ow [ no | ws |
fad Q oo 0074 0065 0070 0073 0064
T N R RN = R R
I e D Rl Rl R
- Q 824410% | 752410° | 7.00%10° | 7.08%10° | 802010° | 7614107
o G FEARIRE gt - FERRHAR G
ftl o
B4 KUASRUIRSN
RHEEM A Cmis) A RARR | T (kpa)
1 2 [ o1
wnon [T o T . B ST T
[ EEN T
T E [ERE
wron [T e w A S
i R s ms
T EARRRENAR
Ml myin
s
| fitsia ] ol ERA GL FRE G2 FRE G FRA G4
T s [ om | om | ow
wnosn | T | o | om o | o
. W ow [ ow | om | ww
T o | om | om
wmon| 1 | om | ow | ow | om
W] o | em | om | ome
T 5
wnon [T s s 5
e W o v
% T 1o [
oo [T @
[ T o

ks





[image: image8.png]scrsisonn

s TARRCERER

o A6 o
Bl
WA | RHE | RMIK
ARG | TARG | TAAGS | TRAGH
1 D ND. N N
AR | 1t D N ND N
[0 ~D o ND D
o
T N D D N
| oeA0A |1 D N> N N
m ~ND ~D ND |
T ) N N )
owfmn 1 D D ND N>
O D ) N D
ETY
T ) N N o
oA 1 N> D D N
0 ND D D N
@it ND kR
@ oot I
a0l
061
e

B 041 09 BEBREENAL

FIARSE




[image: image9.png]scvsimion

A6 AR ENER

propeT
Al
WAE | KA |\ RWK | e | TamG: | PARG | TAAGH
T wise o o we
wAmA|[ 1 wies [ wist o
= i 0% [ [ [
T il o o o
oron | w s o166 oo om
w i om | o o116
i [ 155 [ 1
wAwa [ 1 [ ) 127 )
Py [0 130 [ 17 L
" ' [E] 136 [ [
oeron [ L 157 &) s
W [ [ I [
i o o D, o
wAmE[ T b o o o
e i D o o o
] o [0 b o
osron [ o D b o
W o o o D
0 o o o o
wHeE T [ D, o o
s m b [ D o
T o b D [
wsmon [ o o o D
W o o o W
W D AR

EEEETY




[image: image10.png]cysisoan

a0 e oae I

S

FER

B2 04 10 BEERERMAL

mamnsH




附图5-2：  合肥梦成家具有限公司实木家具生产项目竣工环保验收监测报告（废水）
[image: image11.png]LY

161212050227

TiH 48

B R s

TR 20180316-03A 5

B ML B LA IR 0 ) S A SR A P

B

BIER R AR

et H

2018 45 04 A 16 H





[image: image12.png]oW

. ARG A CMA B, “RBOFRHR LA TRA T RN 5 % R B
. ARETR W HEAEFEL

. AR RAEETREUR R

. ARSRMARO RN S RBSH RN, RHBERLS R L
BRENRER

. BRI R GRS BIOSERAE . BSEHE, BT, AATRIHFT
ATRBATH AR BIHX RS UBEH RINF RN MR, ERTTROMER
R RERS KRR, & AT A& b5 RN T

. ARERSEN, FMEEAHIEE;

. EHUAARMREAEMRUN, NFREHREZ BT H AR, SRR
TRMER.

BB RN
BRUEIES

Hahke A RETTRH X QA 2800 T
AUFEALR ) Fo # 5 2

Bl 055165797127

A6H: 055165797126

Rk wwwahhuanke.com

1 5= %\




[image: image13.png]LNE 2300

BB SRSRIAHRAT

BIHGEE | WAL SEBREANRADI AR

A A I M AR L S
BMRE | AOKENRE . RN, ECHR, BN B, T
R .
awme T
WREE | RO RN LARA D
REEm | 20s0s16

Bamkan





[image: image14.png]20 BMITERRHRE

ax | mm BREEEERS P
I RRRONE FEAW IS -
— T 3992007 il
HHELE KB BEERERIE (B0D) (MG o
[ R SRR B 5052009
A AR
e ws3s2009 oozsmyL
K BN B
i) GB 11901-1989 dmglL
I AR AONE A RIEE
R 6012 Oflmgl.

wimnem





[image: image15.png]N

31 EATRIEWLER
#3.1-1 BAMMERG R
B Bk
WEBAE | RREARRE Ees B %
LT M HRS
mel. melL mglL melL mel.
Bk 88 n2 557 52 092
20180409 [ 92 171 641 6 096
WK % 194 556 61 098
FS I
Bk 85 136 682 8 082
20130410 Bk 3 156 709 o7 050
BER 181 617 6 031

TR A A‘ﬂ”

7
Bl Wdz [

BeTHAT

Ny

BEREA: (f}@*%ﬁ;w: ot





附件6：合肥梦成家具有限公司验收期工况证明
[image: image16.png]HHAEERFAARAT, AT (2018 4 4 H9H
FTRIER, SRR RIETER, £

RRUATILA

ik B] 75%0h L R Y

—2018

EATE )
) PREH Tk g 4/ 3
2018444 9H AL 130 % |
2084 9 [ s t |
g4 100 BERR 132 | "
20844 A 10 A IR 17 | P





附件7： 监测现场照片
[image: image17.png]



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥梦成家具有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	实木家具生产项目
	项目代码
	/
	建设地点
	蜀山区小庙镇工业聚集区小蜀山路以东

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2110  木质家具制造
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产42000件喷漆家具、6000件胶板家具
	实际生产能力
	年产42000件喷漆家具、6000件胶板家具
	环评单位
	合肥银杉环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	肥西县环境保护局
	审批文号
	肥环建审【2010】164号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018年1月
	竣工日期
	2018年3月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥梦成家具有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省中望环保节能检测有限公司、安徽环科检测中心有限公司
	验收监测时工况
	2018年4月9日：92.5%

2018年4月10日：93.13%

	
	投资总概算（万元）
	3000万元
	环保投资总概算（万元）
	38万元
	所占比例（%）
	1.3

	
	实际总投资
	3000万元
	实际环保投资（万元）
	38万元
	所占比例（%）
	1.3

	
	废气治理（万元）
	30
	废水治理（万元）
	2
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	合肥梦成家具有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340104772824288Y
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	0.057
	-
	0
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	91.7
	100
	0.057
	-
	0.057
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	6.69
	15
	0.0086
	-
	0.0086
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粉尘
	
	23.8
	120
	6.4
	
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	11.8
	120
	1.79
	
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.4-1   厂区实际水平衡图








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���











缺氧处理





厌氧处理





好氧处理





进水





沉淀出水





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





项目区


（东经117°3'23"，北纬31°50'52"）





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图例





废水监测点位





图例





有组织废气监测点位





1#





2#





G4





G3





G2





G1





无组织废气监测点位





图例





图例





G4





G21





G3





G1





无组织废气检测点














_1234567891.vsd
�

原材料


下料�

打磨�

刷底漆�

无尘烤漆�

成品�

入库�

S3,G2


N,G2


N,S1,S2,G1�

N,S1,S2,G1



_1234567892.vsd
烤漆房


15m
高排
气筒


室外


室内


吸附棉+活性炭



_1234567893.vsd
�

�

待建空地


无名路


合肥梦成家具有限公司办公楼


门卫


小蜀山路


N


合肥万发装饰有限公司1#厂房


合肥万发装饰有限公司
2#厂房


合肥万发装饰有限公司闲置厂房


下料、打磨厂房


水喷淋装置�

喷漆房


2#排气筒


活性炭装置�

活性炭装置�

1#排气筒


危废库


原料、成品仓库



_1234567890.vsd
�

办公生活用水


保洁用水�

化粪池�

A2O污水处理设施�

直排地表水�

3.3�


