
合肥银鸿汽车配件有限公司

汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：       合肥银鸿汽车配件有限公司       
编制单位：       合肥嘉才环保科技有限公司       

二0一八年十一月

建设单位：合肥银鸿汽车配件有限公司

法人代表：朱强力

编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：张士童

	建设单位
	编制单位

	电话：13215659198
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：231137
	邮编：230000

	地址：合肥市长丰县岗集镇金岗大道东侧
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1一 验收项目概况


2二 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


3三 工程建设情况


33.1 地理位置及平面布置


53.2 建设内容


73.3主要原辅材料消耗


83.4 设备清单


93.5 水源及水平衡


103.6 生产工艺


123.7 项目变动情况


14四 环境保护设施


144.1污染物治理设施


194.2其他环境保护设施


194.3环保设施投资及“三同时”落实情况


204.4防护距离符合性分析


21五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


215.1建设项目环评报告表的总体结论


215.2审批部门审批决定


23六 验收执行标准


236.1废水验收监测评价标准


236.2废气验收监测评价标准


236.3噪声验收监测评价标准


236.4固废验收评价标准


25七 验收监测内容


257.1环境保护设施调试运行效果


29八 质量保证和质量控制


298.1监测分析方法


298.2监测资质


298.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


308.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


308.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


31九 验收监测结果


319.1生产工况


319.2环保设施调试效率监测结果


36十 环境管理检查


3610.1环保审批手续及“三同时”执行情况


3610.2环保管理机构的设置及人员配备


3610.3环保设施投资


3610.4环评及批复要求的落实情况


38十一 验收监测结论


3811.1环保设施调试运行效果


3911.2验收结论


40十二 附件




1 项目概况
合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目位于合肥市长丰县岗集镇金岗大道东侧（东经117°10'31"，北纬31°58'11"），为新建项目。环评中项目新建2栋生产厂房和1栋综合办公楼，实际新建2栋生产厂房和一间危废库，取消建设综合办公楼，后期不再建设。1#厂房位于厂区西侧，为冲压车间，2#厂房位于厂区东侧，为铝压铸车间，危废库位于2#厂房南侧。

公司于2014年委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环境影响报告表》，并于2014年8月13日经合肥市环境保护局审批（环建审【2014】225号）。
本公司主要从事汽车零部件的生产，根据实际生产设备核算最大产能为年产汽车电子油门15万套、机油泵20万套、踏板15万套。项目开工时间为2015年4月，调试时间为2016年8月至2018年8月，建成投产时间为2018年10月，总投资为10000万元，其中环保投资86万元，占总投资额的0.86％。本次验收针对合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目整体工程进行验收。
公司于2018年8月组织验收工作事宜，于2018年8月编制验收监测方案委托安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月19日和10月20日组织人员进行了废水、废气、噪声验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本验收监测报告。
2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

2、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

4、《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、《合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环境影响报告表》，安徽省四维环境工程有限公司，2014年7月；
2、《关于汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环境影响报告表的审批意见》（环建审【2014】225号），合肥市环境保护局，2014年8月13日。
2.4 其他相关文件

1、《合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目检测报告》（报告编号：JCYS1810054号），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年10月25日；
2、合肥银鸿汽车配件有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目位于合肥市长丰县岗集镇金岗大道东侧（东经117°10'31"，北纬31°58'11"）。（详见图3.1-1项目区地理位置图）。

[image: image1.png]



图3.1-1    项目区地理位置图
合肥银鸿汽车配件有限公司东侧为合肥市金力模具有限公司，南侧隔金岗北路为安徽万安汽车零部件有限公司，西侧为合肥嘉鸿机械有限公司，北侧隔工业一路为安徽择正公路工程有限公司。（详见图3.1-2项目区周边环境示意图）。

[image: image2.png]



图3.1-2    项目区周边环境示意图
合肥银鸿汽车配件有限公司主大门设置在厂区北侧工业一路上，次入口设置在金岗北路上。厂区新建2栋厂房和一间危废库，1#厂房位于厂区西侧，为冲压车间，2#厂房位于厂区东侧，为铝压铸车间，危废库位于2#厂房南侧，抛丸区位于2#厂房东侧。1#厂房西部自北向南依次为检验区、半成品区、原料区、冲压车间，东部自北向南依次为装配区、焊接车间、冲压车间，2#厂房一层自北向南依次为报废区、检验区、货架区、成品区、机加车间、半成品区、压铸车间、模具区、原料库，2#厂房二、三层为办公区。项目实际平面布置与环评中不一致的为危废库、办公区、原料仓库和成品仓库的位置，其他生产线布置均一致。（详见图3.1-3厂区总平面布置图）。

[image: image3.png]



图3.1-3   厂区总平面布置图
3.2 建设内容

本项目主要从事汽车零部件的生产，根据实际生产设备核算最大产能为年产汽车电子油门15万套、机油泵20万套、踏板15万套。产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。
表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	产品名称
	环评中产能
	目前实际产能

	电子油门
	15万套/年
	14.4万套/年

	机油泵
	20万套/年
	18.2万套/年

	踏板
	15万套/年
	14.4万套/年


表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程类别
	单项工程名称
	环评及批复要求
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	

	主体工程
	1#厂房
	位于厂区北侧，为冲压车间，主要设备有冲床、油压机、机器人等
	单层厂房；建筑面积达7161m2，完全达产后，机油泵年产量可达20万套，踏板年产量可达15万套
	与环评内容一致

	
	2#厂房
	位于厂区南侧，拟规划用于为压铸车间，主要设备有压铸机、熔化炉、抛丸机等设备
	单层厂房；建筑面积达3441m2，完全达产后，电子油门年产量可达15万套
	

	
	综合楼
	位于厂区东北角，综合楼1-2F为仓库，3F为食堂，4F为员工宿舍，5F为办公区
	5F建筑，建筑面积达6400m2
	取消综合楼

	辅助工程
	办公区
	位于厂区东北角综合楼5F
	拟供30人办公，建筑面积达851m2
	位于2#厂房2F、3F，供30人办公，建筑面积约300m2

	
	员工食堂
	位于厂区东北角综合楼3F
	拟供80人就餐，建筑面积达851m2
	未建设，员工就餐均外订盒饭

	
	员工宿舍
	位于厂区东北角综合楼4F
	拟为30人提供住宿，建筑面积达851m2
	取消员工宿舍，公司现不提供宿舍

	
	停车场
	位于厂区东南角
	/
	与环评内容一致

	储运工程
	原料仓库
	各厂房设置原料库，位于各厂房中部，储存SPHC、SPCC钢板、精炼剂、铝锭等原辅料
	储存周期一个月，SPHC最大存储量为50t，SPCC最大存储量为50t，铝锭最大存储量为50t
	位于1#厂房中部和2#厂房南部

	
	成品仓库
	位于综合楼1-2F，用于存储汽车电子油门、机油泵套、踏板
	储存周期一个月，汽车电子油门最大存储量为1.2万套，机油泵套最大存储量为1.6万套，踏板最大存储量为1.2万套
	位于1#厂房、2#厂房内

	公用工程
	供电
	由长丰县岗集镇市政电网供给，厂区配电房位于厂区西北角
	年用电量15万度
	与环评内容一致，由长丰县岗集镇市政电网供给，实际年用电量约为28万度

	
	供水
	由长丰县岗集镇汽配园市政供水管网供给，拟从工业一路引入接水管，供项目区用水
	年供水量4170吨
	与环评内容一致，由长丰县岗集镇汽配园市政供水管网供给，实际年供水量约4500吨

	
	排水
	项目区采用雨污分流制，废水经化粪池预处理后进望塘污水处理厂处理，排入南淝河
	年排废水量3036吨
	与环评内容一致，厂区采用雨污分流制，废水经化粪池预处理后进望塘污水处理厂处理，排入南淝河，实际年排水量约3075吨

	
	供气
	食堂采用液化气为燃料
	年用气量600m³
	取消食堂，不使用液化气

	
	供热、制冷
	办公区采用分体式空调
	/
	与环评内容一致

	环保工程
	废水处理
	职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同清洗废水和冷却循环补充废水，排入市政污水管网，进入合肥望塘污水处理厂处理
	/
	与环评内容一致，实际年排水量约3075吨

	
	废气处理
	抛丸粉尘
	由抛丸机自带布袋除尘器除尘，共4套，每套风量为10000m3/h，除尘后由1根15米高排气筒排出
	除尘效率97%
	由抛丸机自带布袋除尘器除尘，共2套，每套风量为1000m3/h，除尘后由1根15米高排气筒排出

	
	
	熔化炉尾气
	通过1根15米高的排气筒排放
	/
	与环评内容一致

	
	
	焊接烟尘
	设置风机进行通风
	/
	与环评内容一致

	
	
	浇注烟气
	设置风机进行通风
	/
	与环评内容一致

	
	
	食堂油烟
	食堂油烟安装符合国家标准要求的油烟净化装置，处理后的油烟经建筑内预留烟道引至顶楼排放
	/
	取消食堂，不产生食堂油烟

	
	噪声处理
	优先选用低噪设备，安装减振基座、厂房隔声
	与环评内容一致

	
	固废处理
	危废采用专用容器分类收集，设置危废临时储存场所，并作防渗处理，危废临时储存场所位于1#厂房东北角，面积10m2
	实际建设危废库位于2#厂房南侧，面积10m2，已做防腐防渗处理

	
	绿化
	种植草皮、树木，绿化面积1068m2
	与环评内容一致


3.3主要原辅材料消耗

表3.3-1 建设项目原辅材料及能耗一览表 

	名称
	性状
	储存规格
	环评年消耗量
	实际年消耗量
	实际储存量
	储存

周期
	储存地点
	来源

	SPCC
	固
	/
	600t/a
	600t/a
	50t
	一个月
	原料库
	外购

	SPHC
	固
	/
	600t/a
	600t/a
	50t
	
	
	

	拉伸油
	液
	100L桶装
	0.09t/a
	0.09t/a
	0.0075t
	
	
	

	冲头润滑油
	液
	100L桶装
	0.09t/a
	0.09t/a
	0.0075t
	
	
	

	导轨油
	液
	100L桶装
	20kg/a
	20kg/a
	1.67t
	
	
	

	铝锭
	固
	/
	600t/a
	600t/a
	50t
	
	
	

	脱模剂
	液
	100L桶装
	0.03t/a
	0.03t/a
	0.0025t
	
	
	

	精炼剂
	粉末
	25kg袋装
	0.09t/a
	0.09t/a
	0.0075t
	
	
	

	冲头润滑油
	液
	200L桶装
	0.09t/a
	0.09t/a
	0.0075t
	
	
	

	能耗

	电
	/
	/
	15万度
	28万度
	/
	/
	/
	/

	水
	/
	/
	4170吨/年
	4500吨/年
	/
	/
	/
	/


3.4 设备清单
表3.4-1    项目主要设备一览表

	设备
	规格型号
	环评数量(台/套)
	实际数量(台/套)

	空压机
	45 m3/min
	3
	2

	送料器
	TNEC4-700
	1
	1

	冲床
	630T
	1
	1

	冲床
	400T
	2
	2

	冲床
	200T
	5
	5

	双动油压机
	630T
	1
	1

	机器人
	KR30-3
	5
	5

	机器人
	SRA-166
	1
	1

	气动工频焊钳
	RTC-C0335
	1
	1

	行车
	10T
	2
	2

	叉车
	4.5T
	1
	1

	分条机
	/
	1
	1

	冷却塔
	60m3/h
	1
	1

	压铸机
	2500T
	1
	1

	压铸机
	2000T
	1
	1

	压铸机
	1250T
	1
	1

	压铸机
	800T
	1
	1

	压铸机
	400T
	1
	1

	熔解保温炉
	1.5T
	5
	3

	液压机
	/
	5
	5

	行车
	20T
	1
	1

	叉车
	5T
	1
	1

	抛丸机
	/
	4
	2

	加工中心
	/
	3
	3

	气密试验机
	/
	12
	12

	超声波清洗机
	/
	1
	1

	光谱机
	/
	1
	1

	拉力试验机
	10T
	1
	1

	测氢仪
	/
	1
	1

	清洁度检测仪
	/
	1
	1

	全自动三坐标测量仪
	/
	1
	1

	粗糙度仪
	/
	1
	1

	普通检具
	/
	1
	1


实际设备与环评中设备清单对比，空压机减少1台，抛丸机减少2台，熔解保温炉减少2台。现有的2台空压机、2台抛丸机、3台熔解保温炉能够满足生产的需求。

3.5 水源及水平衡
项目区供水由长丰县岗集镇供水管网供给，用水主要为职工办公生活用水、清洗用水、保洁用水、绿化用水、冷却循环补充用水。职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同清洗废水和冷却循环补充废水，排入工业一路市政污水管网，达到望塘污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》中三级标准后，进入望塘污水处理厂进行处理，达标后排入南淝河。
厂区平均日用水量约为15t，平均年新鲜用水量为4500t，厂区实际水平衡图见下：


[image: image4.emf]职工办公生活用

水

绿化用水

保洁用水

冷却循环系统

补充水

化粪池

望塘污水处

理厂

南淝河

新鲜水

15

2

7

1.05

5.95

3

0.45

2.55

10.25

3

1

1

清洗用水

1

0.15

0.75

循环量

60m

3

/h

1


图3.5-1 项目水平衡图（t/d）

根据公司实际水平衡图，公司日排废水量为10.25t，年排废水量为3075t。职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同清洗废水和冷却循环补充废水，排入市政污水管网，达到望塘污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》中三级标准后，进入望塘污水处理厂进行处理，达标后排入南淝河，COD排放量为0.123t/a，氨氮排放量为0.006t/a。
3.6 生产工艺
本项目主要从事汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件的生产，汽车电子油门、机油泵、踏板主要工艺过程均包括冲压、焊接、铸造、烘干、抛丸，具体流程如下图所示：

冲压工艺流程


[image: image5.emf]原材料 分条 冲压 点焊 气体保护焊

电泳

（ 外协 ）

组装 检验 入库

N

、

G

1

N

、

G

1

N

注：N—噪声；G1—焊接烟气
图3.6-1  冲压工艺流程及排污节点图

工艺流程说明：

分条：购进卷料，通过分条机将卷料分成细条。

冲压：采用冲床在相应部位进行打孔冲压，此过程产生噪声N。
点焊：对完成上述工序后的工件按照设计要求使用点焊机进行点焊处理，将钨针对准焊缝产生高电流，产生瞬间高温，将两张板表面部分熔化，松开焊枪开关后，熔化沾合的两张板经过冷却，焊接完成。此工序中产生噪声N和焊接烟尘G1。

气体保护焊：将经过点焊处理的半成品进行气体保护焊接，此工序中产生噪声N和焊接烟尘G1。
电泳：零件通过外协电泳后，将零件进行组装，然后进行检验，合格的产品入库。
铸铝工艺流程


[image: image6.emf]铝锭

熔炼 铝液浇铸 铸造 去毛边 抛丸

机加工

清洗 烘干

S

2

W

检验

入库

S

1

、

G

2

G

3

N

、

G

4

N

、

S

3

、

S

4

S

5

S

6

注：N—噪声；G2—熔化炉尾气；G3—浇注烟气；G4—抛丸粉尘；W—清洗废水；S1—铝渣；S2—废边角料；S3—铝屑；S4—废润滑油；S5—不合格品；S6—废包装材料
图3.6-2  铸铝工艺流程及排污节点图

工艺流程说明：
（1）熔炼：将铝锭投入熔化炉，进行熔化。该熔化炉为电炉，熔化温度达600多度。铝液上接触空气部分将氧化而产生一些铝渣，定期除渣。此工序产生熔化炉尾气G2和铝渣S1。

（2）铝液浇铸：取汤机械手用汤勺将保温炉内铝水舀出并倒入铸造机旁的料筒内。此工序产生浇注烟气G3。

（3）铸造：料筒内的铝液在高压高速状态下通过冲头填充至模具内，通过金属模具内的冷却水管道冷却使铝合金硬化定型。润滑油主要用于冲头，当冲头在料筒内运动时，需进行润滑，防止拉伤。润滑油只在冲头涂，每次量较少，没有流出，无废润滑油产生。模具内冷却管道内的冷却水经冷却塔冷却后循环使用。

（4）去毛边：部分工件需要进行去毛边工序。利用锉刀等除去压铸锻造件的粗糙毛边，此工序产生废边角料S2。

（5）抛丸：部分工件需要进行抛丸。将工件挂到抛丸机中的挂钩上，利用钢丸通过高速喷射机投射到工件表面，对工件表面进行打毛，均匀处理，提高工件表面的残留应力，美化和强化工件表面。工件表面通过喷丸后寿命将大为提高。此工序产生噪声N和抛丸粉尘G4。
（6）机加工：主要是切削，钻孔等，切削液中冲出来的铝屑经过滤后切削液重复使用，无切削液外排。此工序产生噪声N、铝屑S3、废润滑油S4。

（7）清洗：清洗铝成品表面的油和切削屑，清洗液为水添加清洁剂。此工序产生清洗废水W。

3.7 项目变动情况

本次验收实际建设内容与原环评及批文对比，发生如下变动：

本项目环评在厂区东北角建设一栋综合楼，综合楼1-2F为仓库，3F为食堂，4F为员工宿舍，5F为办公楼。实际取消建设综合楼，仓库位于1#厂房、2#厂房内，未设置食堂和员工宿舍，办公区位于2#厂房二、三层。
本项目环评中熔化炉使用天然气为燃料，实际熔化炉为电炉，不使用天然气为燃料，采用电加热。

本项目环评中危废临时储存场所位于1#厂房东北角，面积为10m2，实际危废临时储存场所位于2#厂房南侧，面积为10m2。

本项目环评中设置3台空压机、4台抛丸机、5台熔解保温炉，实际设置2台空压机、2台抛丸机、3台熔解保温炉。

本项目环评中设置，实际设置。

以上变动不属于重大变动，未重新报批环评文件。

表3.7-1 建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	在厂区东北角建设一栋综合楼，综合楼1-2F为仓库，3F为食堂，4F为员工宿舍，5F为办公楼
	实际未建设综合楼，仓库位于1#厂房、2#厂房内，未设置食堂和员工宿舍，办公楼位于2#厂房二、三层
	为了更多的利用厂房的空间，减少公司成本，取消建设综合楼，取消设置食堂和员工宿舍，同时减少污染物的排放量，更加环保
	否

	熔化炉使用天然气为燃料
	熔化炉为电炉，不使用天然气为燃料，采用电加热
	为了减少SO2、NO2的排放，因此项目现使用电炉，采用电加热，更加节能环保
	否

	危废临时储存场所位于1#厂房东北角，面积为10m2
	危废临时储存场所位于2#厂房南侧，面积为10m2
	在2#厂房南侧建设了独立的危废库，将生产区域和危废库分开
	否

	空压机为3台，抛丸机为4台，5台熔解保温炉
	空压机为2台，抛丸机为2台，3台熔解保温炉
	为了减少颗粒物的排放和降低厂界的噪声，减少了1台空压机、2台抛丸机和2台熔解保温炉。现有的设备能够满足生产的需求
	否


4 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目产生的废水主要包括职工办公生活污水、保洁废水、清洗废水和冷却循环补充废水。根据长丰县岗集镇环保分局提供的接管证明，职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同清洗废水和冷却循环补充废水，排入工业一路市政污水管网，达到望塘污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》中三级标准后，进入望塘污水处理厂进行处理，达标后排入南淝河。

表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	职工生活废水
	SS
	120mg/L
	1785
	化粪池
	位于1#厂房北侧，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	望塘污水处理厂
	工业一路市政污水管网

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	保洁废水
	SS
	70mg/L
	765
	
	
	
	

	
	COD
	100mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	30mg/L
	
	
	
	
	

	清洗废水
	SS
	400mg/L
	225
	/
	
	
	

	
	COD
	100mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	50mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	20mg/L
	
	
	
	
	

	冷却循环补充废水
	SS
	100mg/L
	300
	/
	
	
	

	
	COD
	50mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	80mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目产生的废气污染物主要来自焊接工序产生的焊接烟尘、抛丸工序产生的抛丸粉尘、熔炼工序产生的熔化炉尾气和浇铸工序产生的浇注烟气。焊接烟尘和浇注烟气通过安装排风扇进行通风，无组织排放；抛丸粉尘经管道收集后经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放；熔化炉尾气经集气罩收集后，通过1根15m高的排气筒排放。

表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	处理方式
	排放方式
	监测点位
	处理设施参数

	焊接烟尘
	焊接工序
	排风扇通风
	无组织排放
	无组织：上风向1个监测点位；下风向3个监测点位
	/

	浇注烟气
	浇铸工序
	排风扇通风
	
	
	

	抛丸粉尘
	抛丸工序
	布袋除尘器
	通过1根15m高排气筒排放，D=0.6m，Tc=20℃
	有组织：排气筒出口设置一个监测点位。无组织：上风向1个监测点位；下风向3个监测点位
	风量1000m3/h

	熔化炉尾气
	熔炼工序
	集气罩（1.2m*1.2m）
	通过1根15m高排气筒排放，D=0.6m，Tc=60℃
	
	风量4000m3/h



[image: image7.emf]抛丸机

15m

高排

气筒

室外

布袋除

尘器

抛丸机

布袋除

尘器


图4.1-1   抛丸粉尘处理工艺流程图


[image: image8.emf]熔化炉

15m

高排

气筒

室外

集气罩

熔化炉

集气罩


图4.1-2   熔化炉尾气处理工艺流程图

工艺说明：

（1）抛丸粉尘

抛丸粉尘经管道收集后经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放。含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除,清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除,从而达到清灰的目的,清除下来的粉尘由排灰装置排走。本项目设置2台布袋除尘器，2台风机，处理效率约为95%，每台风量为1000m3/h，布袋除尘器位于2#厂房东侧抛丸区。
经上述处理措施处理后，抛丸粉尘排放浓度、排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准，对项目区大气环境影响较小。
[image: image9.png]



图4.1-3  布袋除尘器
（2）熔化炉尾气

熔化炉尾气经集气罩收集后，通过1根15m高的排气筒排放。熔化炉尾气排放浓度、排放速率和符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准中的相关规定。
[image: image10.png]


 
图4.1-4  熔化炉集气罩                      图4.1-4  排气筒 

4.1.3噪声

本项目噪声源主要是分条机、空压机、冲床、油压机、气动焊钳、冷却塔、压铸机、加工中心、抛丸机等设备运行时产生的噪声。通过选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等措施降噪。
表4.1-3 噪声产生源强及治理措施一览表

	设备名称
	数量
	源强dB(A)
	防噪措施
	降噪效果
	备注

	空压机
	3
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座
	降噪15-20 dB(A)
	室外

	分条机
	1
	75-80
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	室内

	冲床
	8
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	油压机
	1
	75-80
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	气动焊钳
	1
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	冷却塔
	1
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	压铸机
	5
	75-80
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	加工中心
	3
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	抛丸机
	2
	80-85
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	

	送料器
	1
	75-80
	动力设备优先选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	


4.1.4固体废物

项目产生固体废物包括一般工业固体废物，危险固体废物以及生活垃圾。

（1）职工办公生活垃圾：企业职工人数75人，生活垃圾年产生量为11t，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置；
（2）一般固体废物：本项目生产过程中产生的废边角料、不合格铸件产生量为100t/a，该部分废料全部作为铸造原料回用到熔化炉中；铝屑、抛丸机布袋除尘器收集的粉尘（主要成分为铝粉）每年约有110t，由铝锭原厂家回收；普通废包装材料年产生量有1t，由专门的物资回收部门回收；废含油纱布、手套年产生量为0.1t/a，集中收集后，交由市政环卫部门统一清运处置。
（3）危险废物：本项目在生产过程中产生清洗滤渣、废润滑油和废机油属于危险废物，集中收集后暂存于危废临时贮存场所中，危废临时贮存场所位于2#厂房南侧，建筑面积为10m2，公司危废临时贮存场所具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染，并设置危废外部标识。废润滑油和废机油经收集后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置，清洗滤渣危废协议正在签订。通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
表4.1-4 固废种类及处置去向一览表

	分类
	名称
	废物类别
	性状
	产生量

（t/a）
	处置去向

	一般固废
	废边角料
	/
	固态
	60
	回用于生产

	
	不合格品
	/
	固态
	40
	

	
	废包装材料
	/
	固态
	1
	由专门的物资回收部门回收

	
	铝屑
	/
	固态
	50
	由铝锭原厂家回收

	
	抛丸机布袋除尘器收集的粉尘
	/
	固态
	60
	

	
	废含油纱布、手套
	/
	固态
	0.1
	交由环卫部门统一清运处置

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	固态
	11
	

	危险废物
	清洗滤渣
	/
	固态
	0.5
	危废协议正在签订

	
	废润滑油
	900-217-08
	液态
	0.3
	交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置

	
	废机油
	900-219-08
	液态
	0.2
	


[image: image11.png]



图 4.1-5 危废库                       图4.1-6 地面防腐防渗

4.2其他环境保护设施
4.2.1环境风险防范设施
项目厂房和危险废物暂存场所等区域均进行了防渗、防腐处理，防止产生地下水污染。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资10000万元，其中环保投资86万元，占总投资0.86%。
表4.3-1 项目实际环保投资一览表

	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	焊接烟尘
	设置排气扇进行通风
	2

	
	浇注烟气
	设置排气扇进行通风
	2

	
	抛丸粉尘
	经布袋除尘器处理后通过1根15米高的排气筒排放
	7

	
	熔化炉尾气
	经集气罩收集后通过1根15米高的排气筒排放
	4

	水环境
	职工办公生活污水、保洁废水、清洗废水和冷却循环补充废水
	雨污管网、化粪池等
	35

	噪声
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声
	20

	固体废物
	生活垃圾箱、危废临时储存场所等
	4

	绿化
	12

	环保投资
	86


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表4.3-2  “三同时”落实情况一览表

	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废水
	职工办公生活污水、保洁废水、清洗废水和冷却循环补充废水
	雨污管网、化粪池等
	厂区废水总排达到望塘污水处理厂接管标准及GB8978-1996三级标准
	已落实

	废气
	焊接烟尘
	设置排气扇进行通风
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	浇注烟气
	设置排气扇进行通风
	产生量很小，采取排气扇加强厂房内通风，对项目区周围大气环境影响很小
	已落实

	
	抛丸粉尘
	经布袋除尘器处理后通过1根15米高的排气筒排放
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准
	已落实

	
	熔化炉尾气
	经集气罩收集后通过1根15米高的排气筒排放
	符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准中的相关规定
	已落实

	噪声
	分条机、空压机、冲床、油压机、气动焊钳、冷却塔、压铸机、加工中心、抛丸机等设备
	选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
	已落实

	固废
	废边角料
	回用于生产
	不对项目区外环境产生影响
	已落实

	
	不合格品
	
	
	

	
	废包装材料
	由专门的物资回收部门回收
	
	

	
	铝屑
	由铝锭原厂家回收
	
	

	
	抛丸机布袋除尘器收集的粉尘
	
	
	

	
	废含油纱布、手套
	交由环卫部门统一清运处置
	
	

	
	生活垃圾
	
	
	

	
	清洗滤渣
	危废协议正在签订
	
	

	
	废润滑油
	交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置
	
	

	
	废机油
	
	
	


4.4防护距离符合性分析
本项目环评报告及批文无环境防护距离要求。目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无环境敏感点。
5 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论
通过工程分析、预测评价、以及选址论证等方面分析，本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合长丰县岗集镇总体规划要求；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析的角度而言，该项目是可行的。
5.2审批部门审批决定

一、经审核，本项目经合肥市发展和改革委员会发改备【2013】375号文备案。项目位于长丰县岗集镇金岗大道东侧，东隔工业一路为合肥灏恒机械有限公司，南侧为合肥市金力模具有限公司，西隔金岗大道为安徽万安环境工程有限公司，北侧为合肥嘉鸿机械有限公司。项目总占地面积为19283m2,总建筑面积为14857m2,总投资1亿元，其中环保投资146万元。
本项目主体工程为新建2栋生产厂房（一层）和1栋综合办公楼（五层），主要从事汽车零部件生产，达产后将形成年产汽车电子油门、机油泵、踏板等汽车零配件50万套的生产能力。
我局原则同意你单位按照安徽省四维环境工程有限公司编制的报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。未经批准，不得擅自改变项目性质、内容和扩大生产规模。
二、为保护项目区周边环境质量，在项目建设及营运过程中必须做到：
1、排水实行雨污分流。项目区办公生活污水、保洁废水经化粪池处理，食堂废水经油水分离器处理后与清洗废水一起排入望塘污水处理厂处理，达标后进入南淝河。项目生产中表面处理工艺均委托其他单位外协加工。
2、确保废气污染物达标排放。项目区产生的食堂油烟需经国家认证的油烟净化器处理，处理后的油烟经排烟管道引至建筑物楼顶高空排放；抛丸粉尘经布袋除尘器出后由1根15米高排气筒高空排放；熔化炉所用燃料为天然气，废气经1根15米高排气筒排放；焊接烟尘、浇注烟气要求项目单位安装排风扇，强制通风换气，加强通、送风处理，确保废气污染物达标排放。

3、确保噪声达标排放。要求配套设施须选用噪声低、振动小的设备，并采取有效的隔声、减振、降噪等措施，确保场界噪声达标排放。
4、生活垃圾分类收集，由城市管理部门统一清运；废弃边角料、不合格产品集中收集后由有资质的物资回收单位回收利用；危险废物须在厂区内设置危废临时储存场所，集中收集后送有资质的固废处置中心处置。
三、有关本项目的其它环境影响减缓措施，按环评文本要求认真落实。
四、项目单位应严格执行国家环保“三同时”制度，项目竣工后应及时向合肥市环保局申请环保竣工验收，合格后方可正式投入使用。长丰县环保局负责该项目环保“三同时”监管工作。
五、环评执行标准
1、环境质量标准
地表水南淝河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类标准；
环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；
声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
2、污染物排放标准
排水执行望塘污水处理厂接管要求；
废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；熔化炉废气污染物排放执行GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准；餐饮油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》；
噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；
危险废物临时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。
6 验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行望塘污水处理厂接管要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
表6.1-1   项目废水排放标准   单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油

	望塘污水处理厂接管标准
	380
	180
	200
	30
	—

	GB8978-1996三级标准
	500
	300
	400
	/
	20

	本项目废水排放执行限值
	380
	180
	200
	30
	20


6.2废气验收监测评价标准
本项目抛丸废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准及无组织排放监控浓度限值；熔化炉废气污染物排放执行GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准。
表6.2-1   大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控

浓度限值（mg/m3）

	
	
	排气筒高度（m）
	二级标准
	

	
	
	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	粉尘
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


表6.2-2  工业窑炉大气污染物排放标准   单位：mg/m3
	污染物
	烟尘

	金属熔化炉二级标准
	150


6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值如下表：
表6.3-1  噪声验收排放标准   单位：dB（A） 
	监测点位
	执行标准
	昼间
	夜间

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	60
	50


6.4固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局环建审【2014】225号《关于对合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：
7.1.1废水

本项目废水监测布点详见下图：项目废水监测点位示意图。

[image: image12.jpg]



图7.1-1     废水监测点位示意图
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区污水总排口
	★1
	COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
	4次/天，共2天


7.1.2废气

7.1.2.1 有组织排放
本项目有组织废气监测布点详见下图：项目有组织废气监测点位示意图。

[image: image13.png]



图7.1-2     有组织废气监测点位示意图
有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2有组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	布袋除尘器出口
	◎1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	电熔化炉排气筒出口
	◎2
	颗粒物、铅
	


7.1.2.2 无组织排放
本项目无组织废气监测布点详见下图：项目无组织废气监测点位示意图。

[image: image14.png]



图7.1-3   无组织废气监测点位示意图（10月19日）

[image: image15.png]



图7.1-4   无组织废气监测点位示意图（10月20日）
无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3无组织废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	O1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	O2
	
	

	
	
	O3
	
	

	
	
	O4
	
	


7.1.3厂界噪声监测

本项目厂界噪声监测布点详见下图：项目噪声监测点位示意图。

[image: image16.png]



图7.1-5   厂界噪声监测点位示意图
噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4厂界噪声的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	


8 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	废气
	颗粒物
	GB16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 
	-

	
	颗粒物
	HJ 836-2017低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0

	
	颗粒物
	GB/T15432-1995重量法
	0.001

	
	铅
	固定污染源HJ 685-2014火焰原子吸收分光光度法
	0.01

	废水
	COD
	 HJ 828-2017重铬酸盐法
	4

	
	BOD5
	HJ505-2009稀释与接种法
	0.5

	
	悬浮物
	GB 11901-89重量法
	—

	
	氨氮
	HJ535-2009纳氏试剂分光光度法
	0.025

	
	石油类
	HJ 637-2012红外分光光度法
	0.04

	噪声
	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	—


8.2监测资质
[image: image17.jpg]JE A

Smew xuee. wxw 0.
HEE. KRR, SRROR. WNE. Pus, B
L . . —aeRns.

Ean: sRmsREAREmENLT
xanm, o-nkén—p)




 [image: image18.jpg]



8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

9 验收监测结果
此次验收监测是对合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后后对周围环境产生的影响。
9.1生产工况
合肥银鸿汽车配件有限公司于2018年10月委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目竣工环境保护验收监测，安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月19日~20日进行现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。
表9.1-1  项目验收监测期间生产量一览表

	日期
	产品
	设计日产量（片）
	实际日产量（套）
	运行负荷率（%）

	2018年10月19日
	电子油门
	500
	480
	96%

	
	机油泵
	667
	600
	89.96%

	
	踏板
	500
	480
	96%

	2018年10月20日
	电子油门
	500
	475
	95%

	
	机油泵
	667
	610
	91.45%

	
	踏板
	500
	475
	95%


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1环保设施处理效率监测结果
本项目抛丸机产生的抛丸粉尘由自带的管道进入布袋除尘器进行处理，进口由于不符合监测采样条件，故只针对布袋除尘器出口的颗粒物的排放浓度及排放速率等进行现场监测，在验收监测期间，本项目的布袋除尘器排气筒出口处颗粒物排放浓度及排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.2 废气
（1）有组织监测结果见表9.2-1。
表9.2-1  1#排气筒抛丸废气检测结果

	排气筒高度（m）
	15

	处理设施
	布袋除尘器

	采样点位
	项目名称
	采样日期

	
	
	2018年10月19日
	2018年10月20日

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	处理设施出口
	标干流量（m3/h）
	639
	653
	671
	683
	647
	661

	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	12.5
	10.7
	11.6
	11.4
	12.4
	10.5

	
	
	排放速率（kg/h）
	7.99×10-3 
	6.99×10-3 
	7.78×10-3 
	7.79×10-3
	8.02×10-3 
	6.94×10-3 


表9.2-2  2#排气筒电熔化炉气检测结果

	排气筒高度（m）
	15

	采样点位
	项目名称
	采样日期

	
	
	2018年10月19日
	2018年10月20日

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	处理设施出口
	标干流量（m3/h）
	3462
	3731
	3579
	3557
	3842
	3639

	
	颗粒物
	排放浓度（mg/m3）
	30.1
	31.3
	29.8
	29.1
	31.2
	30.2

	
	
	排放速率（kg/h）
	0.104
	0.117
	0.107
	0.104
	0.120
	0.110

	
	铅
	排放浓度（mg/m3）
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	
	
	排放速率（kg/h）
	－
	－
	－
	－
	－
	－


根据上表可知，验收监测期间，排气筒各污染物最大浓度、最大排放速率见下表。

表9.2-3 最大浓度和最大排放速率一览表

	排放位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）

	布袋除尘器出口
	颗粒物
	12.5
	8.02×10-3 

	电熔化炉排气筒出口
	颗粒物
	31.3
	0.12

	
	铅
	＜0.01
	—


由上表可知，布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别为12.5mg/m3、8.02×10-3kg/h，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准，15米高排气筒对应颗粒物最大排放浓度为120mg/m3，最大排放速率为3.5kg/h。电熔化炉排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别为31.3mg/m3、0.12kg/h，外排铅最大浓度低于检出限，满足GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准，标准值为颗粒物最大排放浓度为150mg/m3。
（2）无组织监测结果见下表。
表9.2-4  大气同步检测气象参数

	采样日期
	风速（m/s）
	风向
	天气状况
	气压(kpa)
	气温（℃）

	2018.10.19
	Ⅰ
	1.3
	东南风
	晴
	102.4
	16.7

	
	Ⅱ
	1.7
	东南风
	
	102.4
	17.5

	
	Ⅲ
	1.4
	东南风
	
	102.3
	18.9

	2018.10.20
	Ⅰ
	1.4
	东风
	
	102.5
	15.9

	
	Ⅱ
	1.8
	东风
	
	102.4
	16.3

	
	Ⅲ
	1.5
	东风
	
	102.4
	17.6


表9.2-5  无组织废气检测结果  单位：mg/m3

	监测

因子
	采样

日期
	序号
	频次

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ш

	颗粒物
	2018.10.19
	上风向G1
	0.143
	0.149
	0.152

	
	
	下风向G2
	0.179
	0.192
	0.196

	
	
	下风向G3
	0.186
	0.183
	0.192

	
	
	下风向G4
	0.170
	0.184
	0.191

	
	2018.10.20
	上风向G1
	0.147
	0.156
	0.163

	
	
	下风向G2
	0.187
	0.191
	0.202

	
	
	下风向G3
	0.175
	0.193
	0.184

	
	
	下风向G4
	0.183
	0.199
	0.187


由上表可知，验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.202mg/m3，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，标准值为颗粒物最大排放浓度为1.0mg/m3。
9.2.2.2 废水
项目产生的废水主要包括职工办公生活污水、保洁废水、清洗废水和冷却循环补充废水。职工办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后汇同清洗废水和冷却循环补充废水，排入工业一路市政污水管网，达到望塘污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》中三级标准后，进入望塘污水处理厂进行处理，达标后排入南淝河。本次验收监测在厂区西北侧污水总排口设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-6  废水监测结果一览表    单位：mg/L

	采样点
	采样日期及频次
	检测项目

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	厂区总排口
	2018.10.19
	I
	210
	59.4
	16
	6.23
	1.12

	
	
	II
	208
	60.3
	17
	7.05
	1.13

	
	
	III
	213
	55.7
	20
	7.14
	1.06

	
	
	Ⅳ
	215
	54.6
	18
	7.03
	1.12

	
	
	均值
	212
	57.5
	18
	6.86
	1.11

	厂区总排口
	2018.10.20
	I
	220
	62.7
	17
	7.06
	1.03

	
	
	II
	218
	62.3
	19
	7.04
	1.12

	
	
	III
	226
	61.7
	20
	7.56
	1.21

	
	
	Ⅳ
	214
	58.6
	21
	6.39
	1.08

	
	
	均值
	220
	61.3
	19
	7.01
	1.11


由上表可知，验收监测期间，本项目污水总排口处废水SS日均浓度分别为18mg/L、19mg/L；COD日均浓度分别为212mg/L、220mg/L；BOD5日均浓度分别为57.5mg/L、61.3mg/L；氨氮日均浓度分别为6.86mg/L、7.01mg/L；石油类日均浓度均为1.11mg/L，均满足均满足望塘污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
9.2.2.3 厂界噪声
本次验收监测于2018年10月19日~20日对项目厂界进行了昼、夜间噪声监测，结果见下表。
表9.2-7   噪声检测结果   单位：dB（A)

	测点号
	检测点位
	检测值

	
	
	10月19日
	10月20日

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq
	昼间Leq
	夜间Leq

	N1
	厂界东
	58.4
	47.9
	57.2
	48.3

	N2
	厂界南
	54.1
	43.6
	53.7
	44.1

	N3
	厂界西
	57.8
	48.3
	58.6
	47.8

	N4
	厂界北
	53.5
	44.7
	54.3
	43.6

	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
	60
	50
	60
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，10月19日~20日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为58.4dB（A），夜间最大值为48.3dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。
9.2.2.4 污染物排放总量核算
根据本项目实际水平衡图核算废水量，COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准计算，分别为40mg/L、2mg/L，则排放量分别为0.123t/a、0.006t/a，满足环评中总量控制指标。
10 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护网，由公司领导和公司环保员组成，定期召开公司环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同做好本公司的环境保护工作。公司设置条件保障部为本公司兼职的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资10000万元，其中环保投资86万元，占总投资0.86%。
10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。
表10.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。项目区办公生活污水、保洁废水经化粪池处理，食堂废水经油水分离器处理后与清洗废水和冷却循环废水一起排入望塘污水处理厂处理，达标后进入南淝河。项目生产中表面处理工艺均委托其他单位外协加工。
	厂区取消建设食堂，无食堂废水。根据验收监测报告，废水排放满足望塘污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。项目生产中表面处理工艺均委托其他单位外协加工。外协协议见附件。

	二
	确保废气污染物达标排放。项目区产生的食堂油烟需经国家认证的油烟净化器处理，处理后的油烟经排烟管道引至建筑物楼顶高空排放；抛丸粉尘经布袋除尘器出后由1根15米高排气筒高空排放；熔化炉所用燃料为天然气，废气经1根15米高排气筒排放；焊接烟尘、浇注烟气要求项目单位安装排风扇，强制通风换气，加强通、送风处理，确保废气污染物达标排放。
	厂区取消建设食堂，无食堂油烟产生。根据验收监测报告，熔化炉废气排放满足GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准，排气筒排放废气及厂界无组织废气满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准及无组织排放监控浓度限值。

	三
	确保噪声达标排放。要求配套设施须选用噪声低、振动小的设备，并采取有效的隔声、减振、降噪等措施，确保场界噪声达标排放。
	已落实。根据验收监测报告，项目区四周厂界噪声值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

	四
	生活垃圾分类收集，由城市管理部门统一清运；废弃边角料、不合格产品集中收集后由有资质的物资回收单位回收利用；危险废物须在厂区内设置危废临时储存场所，集中收集后送有资质的固废处置中心处置。
	已落实。已建设危废库，并作防腐防渗处理。危险废物集中收集后送至安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。


11 验收监测结论
合肥银鸿汽车配件有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，布袋除尘器出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别为12.5mg/m3、8.02×10-3kg/h，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准，15米高排气筒对应颗粒物最大排放浓度为120mg/m3，最大排放速率为3.5kg/h。电熔化炉排气筒出口外排颗粒物最大浓度、最大排放速率分别为31.3mg/m3、0.12kg/h，外排铅最大浓度低于检出限，满足GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》中二级标准，标准值为颗粒物最大排放浓度为150mg/m3。
厂界颗粒物最大浓度为0.202mg/m3，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，标准值为颗粒物最大排放浓度为1.0mg/m3。

2、废水
验收监测期间，本项目污水总排口处废水SS日均浓度分别为18mg/L、19mg/L；COD日均浓度分别为212mg/L、220mg/L；BOD5日均浓度分别为57.5mg/L、61.3mg/L；氨氮日均浓度分别为6.86mg/L、7.01mg/L；石油类日均浓度均为1.11mg/L，均满足均满足望塘污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。

3、噪声

10月19日~20日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为58.4dB（A），夜间最大值为48.3dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。
4、固体废物

本项目产生的职工办公生活垃圾为11t，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置；本项目在生产过程中产生的废边角料、不合格品回用于生产，废包装材料由专门的物资回收部门回收，铝屑、抛丸机布袋除尘器收集的粉尘由铝锭原厂家回收，废含油纱布、手套和生活垃圾一起交由市政环卫部门统一清运处置。清洗滤渣、废润滑油、废机油属于危险废物，集中收集后暂存于危废临时贮存场所中，危废临时贮存场所位于2#厂房南侧，建筑面积为10m2，公司危废临时贮存场所具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染，并设置危废外部标识。废润滑油和废机油经收集后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司安全处置，清洗滤渣危废协议正在签订。通过采取以上措施，拟建项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
11.2验收结论
合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

12 附件

附件1  《合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目》环境影响报告表审批意见

[image: image19.jpg]SNEH SR DR

RTERERTHIT IR, BRSB L5
ISR 45 2R I R
HEH (2014) 2252
BRI ERAEAR AT
ﬁ%%«ﬁi%%mm\mME\%ﬁ%i%#i#mﬁ%ﬁ%mﬁ
ER) BB, ZHGHR. FREE, THENT.

—‘%ﬁﬁ.¢mﬁ%ﬁ%ﬁ£§ﬁ&%§ﬁ%ﬁﬂ%(mw)ns%
iéxumﬁm$&$ﬂﬁiéﬁﬁkﬁﬁm,RﬁIﬂ~%ﬁ%MﬁE
mm%mﬁﬂ,ﬁwﬁ%mmﬁbﬁﬁﬁmﬂﬁ,Eﬁﬁﬁkﬁ%iwﬁ
i%ﬁlﬁﬁﬁﬁﬁ,%Mﬁé%ﬁ@ﬂﬁﬁﬁﬁﬂeﬁﬁaﬁwﬁﬂh
1%%#,E@ﬁﬁﬁﬁlwﬂﬁ,E&ﬁlﬁﬁ,£¢ﬁﬁﬁﬁl%ﬁﬂe

FIHEHTRARE 2 AT B (—B) M 1| o h i (F
ELIEM$ﬁ$$%#$F,tFE%%mEFﬁiﬁ%MH\MME‘
BERERETIAE 50 HEMAEEEH.

BRI BEAR BT 4% B 2 DU A TR 8 TR PR A B 4 R 2
*%ﬂﬁﬁmﬁm&ﬁ\ﬂﬁ\ﬂﬁ‘wﬁﬁﬁwﬁ%MHﬁﬁﬁ,*é
e, NOHERETE R . AR A r .,

= ARPIE X AR SRE, 20 B @R RS b S

1 HKSEAT RIS 0¥ TUH K APAEIEIS K ARk Bk B4k 2 Ab e,
BEBKL MRS B8R A G 5 VB — R\ S KA b,
SRR EENFIIRT . T A= ch R AN T B A A A T

2, RIS RIIARTHER . T E X7 A 2 iR 2 B ST Y
TARFCASAETR, A0 5 B IS AR 5] Z R ST 2 e o
ﬂm@%mﬁ%iﬁmﬁm1mw*ﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁmz%k%m%%ﬂ
%i%%,ﬁﬁélﬁw*ﬁﬁ%ﬁﬁm:ﬁ§MQ‘%EMﬁEimE
$ﬁ§§mmﬁ,ﬁﬁﬁﬂ&%,mﬁﬁ\%m%ﬁ,ﬁﬁ&%ﬁ%%t
FRHERR .




[image: image20.jpg]3\ HRERAAARHEN . EREERWAUEFIRE(E. R/ RE,
HERIABBIES Wik, RERGHIE, B0 A kAR HE .

4 EFESRARKE, ERTERRIG S BIAN. Fa
SRR KRR Bl A R R RO R L S ECRUF ;e B A X
P9 e B S R W e 77 350 e AR A TR 1) B A B b o

=\ ARATE LM RSB, SR ER AR,

V9. 50 B R P 4T B R ERR: “ = [RR g i H % T Ja R R
H R ERETHRE FWIRL TR, SHE S TERBAER, Kt
FRFBAFHZTEHR “ =R WET I,

A FIPRATERAE

L. BREER RbR

HRAKRIITHAT GB3838-2002 (/K FFHE IR BAT ) V HbRiE:

FEE AT GB3095-2012 (FREEAAURBATE) — Sk,

FEFREEIAT GB3096-2008 (FERSER MATH) 2 ehrnke.

2. ISR

HoKBATBIEIS KB B ER,

BESHBIAT GB16297-1996 (KSR AHRATEY: Bl
TS RWHEIHIT GB9078-1996 (TALERSIS R HEIRAE) =%
Fiite: RUGHABHEET GB18483-2001 (I Al /BHERR )

SR HEIBAAAT GB12348-2008 (Tl k)™ FEFSIME A HERAT M) 2 2
it BET I SR AT GB12523-2011 (RSN T 7 505 B P He bR
HED;

ER BRI T AE T GB18597-2001 (fElKe BEMI 715 e AR ).





附件2  合肥银鸿汽车配件有限公司汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目竣工环保验收监测报告

[image: image21.jpg]H’it‘ i
181212051228
S

A A

FILHAL:
T H & 7K:
2l ESH
T Hiht

B ER R

A

REAE TN PR A H]

Vo
=
RERS:  JCYS1810054

AR E R A RA S

HERTT A, BRE B 5

Entsgie/l]

K B REES AR M




[image: image22.jpg]& H

1. HEXREEHE RAR BN A ST,
2. REXATHEHAE, FRIHARRE.
3. MEXREAN. FEA. BRAZEFER.
4. MERBEH.

5 ARIRERMARICIHRA . NERAREAER: BRERTRN
SR FTE IR R AE R

6. REPHHT, FREFEHTEMGHE.

7\ MRBREFRN, NFREHREZ AR REANAFAT R EEE,
WA FRE.

8. AMEMBEUATNE.

BRRHIE: 0551-63544119

bl ZHAE AR KIITES 679 5

AR



[image: image23.jpg]JCYS1810054

'R S

—. R H &
R 1 BOKRS B 4477 vk
TE LK ST HERHR (mg/L)
COD HJ 828-2017 EHEREE 4
BODs HJ505-2009 #fE 5k 05
B GB 11901-89 H % =
£ HI535-2009 44 Rt 53 e o ik 0.025
T D T va—
2 BARUTE M
TH &K STk TR R (mg/m3)
— GB16157-1996 [& 72 15 R S Al 2 554 .
TFRIRAE I
Etiey] HJ 8362017 [RIKEBRIN A E FEEi% 1.0
L) GB/T15432-1995 H &k 0.001
L ) 815 75 Hel HJ 685-2014 KGR FRALA TS0 % 0.01 |
R 3 BRI E ST
HE £ S rgug |
s GBI2348-2008 Tkl S ST U - |
=\ BK
# 4 BUKKRILR
Bf7: mg/L
B SR H KB il -
CcoD BOD;s sS NH3-N Fih%
I 210 59.4 16 623 112
i 208 60.3 17 7.05 113
X EHEM | 2018.10.19
u 213 557 20 7.14 1.06
I\ 215 546 18 7.03 112
1 220 62.7 17 7.06 1.03
e B I 218 623 19 7.04 112
sl it il 226 617 20 7.56 121
I\ 214 586 21 639 1.08

e

N ot



[image: image24.jpg]JCYS1810054

=, FESES
K5 MARTRALR
HARHEE (m) 15
SE B AR
KREEM
ﬁg WH AR 2018410 A 19 H 20184E 10 A 20 H
) 1 it 1 1 i m
phaE FrtiiE (m¥h) 639 653 671 683 647 661
B | gk | HEBOREE (mg/m?) 125 10.7 11.6 114 124 105
Ho | M| HHEE (kgh) | 7995107 | 6.99x10° | 7.78x10° | 7.79%10% | 8.02¢10° | 6 94x103
#6 BBAPARBLR
HSERE (m) 15
=t
ig BH4&HK 20184£ 10 A 19 H 2018410 A 20 A
1 it m 1 hii m
& (m¥h) 3462 3731 3579 3557 3842 3639
ghmm | B | HEBORE (mg/m®) | 301 313 298 29.1 312 302
& | P | R (kg/h) 0,104 0117 0.107 0.104 0.120 0110
He 0 HeBKBE (mg/m®) | <0.01 <0.01 <0.01 <001 <0.01 <0.01
L HBEE (kgh) e = = = = =
. EARES
£7 KAASRAUSESHK
KEEAH K& (m/s) R RER® S (kpa) HE (T)
1 13 RER 1024 16.7
20181019 | 11 17 HER 1024 175
m 14 FRERA 1023 189
14 R # 1025 15.9
20181020 | I 18 R 1024 163
L i5 HR 1024 176

B2 W %4

=1

=

il ¥



[image: image25.jpg]JCYS1810054

#8 BARBESANLER

H7: mg/m3
a2 ] K K
- Fid=s
B¥ B 1 I m
ERAG 0.143 0.149 0152
2018.10.19 TR G2 0.179 0.192 0.196
TR G3 0,186 0.183 0.192
5 G4 0.170 0.184 0.19
sk Bl !
LR G 0.147 0.156 0.163
20181020 TR G2 0.187 0.191 0.202
FRHEG3 0.175 0.193 0.184
TR G4 0.183 0.199 0.187
E
®9 BERULRE
H47: dB (A)
B
] AR AL WH19H T 10520 B
B Leq B Leq £ Leq B Leq
N1 I H#% 584 479 572 483
N2 I 541 36 53.7 4.1
N3 R 578 483 586 478
N4 ik 535 447 543 436

B3 W HAW



[image: image26.png]JCYS1810054

10A 20 B"*«ﬁ'l*ﬁ)ﬁa‘ﬁ@l

o ﬁ%ﬁé&&ﬂlﬁﬁfkj
tal %msaamﬁ 318
4T HAT \..r«




附图  现场监测照片

[image: image27.png]S

B3 FAMES RGeS R 4 FAAMEE ST RIS

El6 ki




附件3  雨污水接管证明

[image: image28.png]HAEY]

KEETRE:

CREABNERARRATT N5 FHAKFAUR
W ATRTFARTKFEMRMERARAN, & 5RT
9283w, HMATH 14857 0. FEAERTHT. A
ER. ERSAETRA S0 E, AAANELRAS
Sk, ERFASHEATL | BAYEHHHEFER,
FARANGRGAME AE.

T





附件4  工况证明

[image: image29.png]TREY
ARSI AR TSI (2018 5 10 7] 1920
) i TRIEH, RO RUE A 7O SN, e
FCH

WRFR

" e el 3 L
wfn - ®
20185 10 1911 s o 3
" o L]
LEE T an ®

ouwanon | Wa% o

e s





附件5  危废合同
[image: image30.jpg]@

b

22 ik # BL IR B AL BOR IRFTAE A F

2

T

oy

4 = o>
i
= h

AL AR SREMRERAARAT (KPR

& FmE. _HoWw®! % v} =

A Bt A £ A H




[image: image31.jpg]i@

i
it
:
|

e EHMERLEAH

B AERRKERARAT
T F ERERTERHCARIMIA
ﬁlﬂﬁﬁﬁ(¢$AE%WE@%&ME%%&%%&»(ﬁ%%%ﬁ%mﬁﬁ%%ﬁ%?ﬂ%»
ORI SV, SR, $%mﬁg#éﬂaﬁ¢#&m@w&M§ﬁ
LHEEME. ir
— WAL X ' \aoyue
$fumzﬁﬁ#@wmfwﬁwéw%&ﬁﬁ%%
2~Wﬁﬁ%&ﬁ&ﬂmﬂiy*ﬁ&$€ﬁ§ﬁ%,ﬂ&ﬁ&%ﬁ%ﬁ%ﬂﬁiﬁ@%m%ﬁ$%
GERR, KERTTER.
R R B TRE 2.5 RIS PSS A ST RGE T,
. BRRRF L GREE, KERAINAT SLNORS, URRERIET

7

BRESN, S5 BIR. HRETRER WMSB&B‘JFA"& o o FAS e

al
ot et

pav

Ny - %

5. FAMBBIAS I LA RER. ﬁ%uﬁ #&fw&mﬂﬁmt%wm@ﬁgghﬁr
IR BER L AT . B O SRR, W aﬁ@wxﬁﬁg%EWWﬁ%&m

6. T THE RN %#ﬁﬂ?ﬁ&ﬁ%&ﬁ?ﬁ%ﬁi,Tﬁ%ﬁﬁm AT
SERABE SRR, N BT A,

1. SRR ARIE S SRR, AL SRR R

8. HHTHE LIRS LB TR N W RS R, TATHRES, TaRat
s

o, WHAEAAEIE N R BB T HB BRI T, | ~ 3%,

10, HBEZ IR SIBIR N SEN SmA . ﬁ?&$a(gwam FEdf
BRI BIR B A5 Hﬁ’@ﬁﬁﬂﬁi ﬁﬁ&(ﬁﬂﬁﬁ»“{ﬁ@ﬁ%ﬁgﬂ%ﬁ»
Ve SHERERITE SR, B b e

11, AT RS BRI R, BRIEER R TR R, U TA R
BRI R, A AN A NG 2 E, 8B TR H A=A, Ml
Wik, MNPITIEY, FRAMRIRLE.

12, ZJr UMK, AL fEAR S FARSEAIR RIT1E RN, R

13, Z 7 GURITEE & FAT RN BTV E . SR AIIE R A A 2

14, ZJ7ZUF F 506 K fal Seis i e B MUE, (ERA RIRBEMIRAN . FEIRIIE M
1

K0 B BT o S |



[image: image32.jpg]@

b

RERIE A ER.
15, ZHAEEFEHRMTEEREITAE, RAHEUE.
16+ ZJ7 0B N B0 Rt B E SO HEAT S R i s A
17, 2B P AR % e, TEEF. BEEREY.
18+ ZH AL EFRIEHEME M RER, XERBEMHATER. hEAHE.,
19 ZI7BUHEAEER A 6 7774 R B AT R, e Bl T PH{é%
20, ZIJixfaRe B st B E] (RIS Rt lbriE) \(ﬁl"’&%tﬁ?ﬁ%ﬁfﬂhi’ﬁ) (fe

45 P!
m&%ﬁ@m%ﬁmw&»%w*mmg§, EON PER— W4
= WHHE wie BINES
5 (OPRE ] %Kif\*r’h LK
(=) fEBEAR. PR, AR RSAE TR
FE e | an | En TEGEE LR
- Z
g | PEE gm0 | wx | me | P e | FE| oam
i BEblid 0.2 1 WEHD HW08 A L7k
2 S 0.3 WO HWO09 E KRS | nEy
3 UFxE T Rmz
IIRYE
< KB
5 R IiGE
R
6 EEM
7 i
= #r.
8
9
TR BN B R S A S AT T S NS L B
& i .50 | ARG REE N RGN, T KRR, Wik
HEZITRMS, ﬁﬁ%i%?ﬁﬁﬂgﬁ AFER ﬁ B
sk > W
(=) aHRUH i (%Q ¥k

NPT R @W&%ﬁﬁ%ﬁé“ﬂ&F%ﬁtWﬁ%< og$§m§%kﬁh*ﬁmﬁ
RS EAﬁ(ﬁﬁWémMIW&%ﬂﬁ )kﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬁ
2. s ﬂ*ﬁmﬁﬁ%ﬁﬁ‘ BREER<EBN 0, BARENE, BREHEETE
.
3. AEEE RSN ERITE SRS AR AR, SR BRSSO R, Bk
TERBMERR IR, SR KI5,



[image: image33.jpg]o

|

]

() HERA: A% LEETRTARE. S0, BRSNS, LR RN .

() BEHR

L doEgin: BE HoE—%

20 BTHBHEEHRETA @ 7

) FiRREOE A

B AR T A S R/ AT EU MU . IOERR RS SR ILED LI
SBTAME A ERNZ I, Z IR AL A /AIWE§ﬁ$ME$FLHW% s
R ARRRLEMTREROTEE, | RV j

@ erMrtcert:  Lr ' { ponmen
.Eﬁﬁﬁiﬁ?m#ﬁﬁﬁﬁfﬁn&ﬁé&ﬁaﬁﬁmgAlwEWE%EE
SMERBGEIER, MOMICE, HENPERARRIENAR R AHER, ZrUEENE,
FATAR B A AAROMGERI; 07,77 =T A E kU P A, MR PR M.

SR, MZAPHRA TSR, SN, WAZITERL, BT T
A&,

(I HeBchE:

L HRRE: BRI T R, &$f&#A&W§KR%§mE%FEM
R, EPHTERISEELA, BULH A ETAREE

2. ZBPBHAL (UG B LﬂﬁJbAﬁE&Lm%ﬁf&&mﬁmﬁmﬁﬁ i
RABOEDEI FR. R REFEE, &M@Egﬁaﬁg;ﬂgm&mﬁnEaMﬁﬁ £
TR B T REATHA Zo7 M fEaEoE - $&kﬁﬁuﬁﬁﬂﬁiﬂﬁﬁhﬂiﬁmﬁﬁﬁ% RT3,

3 WERTRA FRERAGERISTATREME, UL R TR T
{F, STRAAEATIGRBIRS, Mk, G5, BRFR, B, ZLhr- ST,

) B

1. ISR R A RO, AL RIES_3000 T6, A& RATR USRI S R
Zf 257+ v e ¥ Y

2. BN EUFITIERTI_) AT - /) i=Jue b

Q1) Bl $ﬁﬁ$?&é§ ﬁﬁﬁkﬁwﬁ»%wimiﬁnﬂa,gﬁmﬂﬁaaﬁ
BT GE, R AR %ih&mﬁiﬁi%ﬁﬁ%%ﬁ%‘ﬁﬁ%ﬁi@m

@) BEH-HE O iE— ﬂ4¢%p@ﬁ§%ﬁ§W§ SRR, THl 0 e
AL, 2K SR R RS A IS, WOESEAR, HE SeRRAia SR IT AL R
RI, FURAEEL .

(3) RIBUEWSR, BAGE K, ZHRIHARERA, BERERIRES B
P TENCRI BB % R TR B TR P AR K BRI & 77 18 207 e AT 4L T 8% o

3

%lkmmdgg]

G |

=2

&y ‘ﬁ‘é’ry \




[image: image34.jpg]3y REFAA, I SRRANS L B 52 R RIAT 80 % B UM
4, FHEARESIEAHL GBI FIRIE.

CB) AEFMN, HERHFAROERENEESILR, W2 EHHREbER.

OO ERAZMA, EH—HBE L, SR BEENNS, SMERIHR AN RSN 255
BERE. R WTRUETTRAEERSBEEE, BEBEFY, BHEAEES+RORRE
WEEEIEEEN.

=, HEHRE: o ) 7 NS4
L ERRRRMEAFRERTL, SERSETART RAT T, Rl IR
BRFOZ KRS REST T oyt

2 PHEAMEM AR R, Zﬁﬁﬁﬁfﬂkzﬂ@lﬁﬁﬁwué%%iﬁﬁﬁmElﬁﬁz/wrjz.ﬁ
TR, At

3. WCESBEIITIL, Z A BIEAUE, SRR A, B 100 4 BBLA 1500 56,
T 100 AR, SRR 12700/ 2 G 1m0

® EF?F%&RE%E&ﬂi&éﬂtﬁiﬁfﬁ@&%z&rﬂ%ﬁm%,

@ AR A FL R BT T R

@ RIS R LR AT,

® FENTANEREDREN ) X ;

@ PHRELHTEMAEABEL MR EHEEN, o DO v

@ RH BARKIEH A, %ﬁ*ﬁ&%ﬁBA&{?ﬁmmmmwwm

® FIH R 5 A AR SR B R A A

4 R, B BRENRRRES TN A SRARER, BRI, SR, B,
SRR REWM. ASMPHRRE, ZHERCLEL AR, B R — A R R T
A,

5y AR T S REEN OGN, Bz FREN, %Lﬁ&d&piﬁl%?ﬂlﬁﬁﬂﬁb&
&, BLHUERARIERI, PHAIELI EAR 24 AW EE, I 4F-2.7 5000 78
o BRI HRA S M S ,~%tﬁzﬁﬁﬁﬁ§fé S GNP

6. MZITEFMLGE, SR, &‘iﬁf*ﬁﬂ@ﬁl‘ﬁz&%‘EA\ﬁF{@%ﬁﬁr@Eﬁﬁ&%ﬁ”ﬁﬁﬁ HzH
UCE, ZIPHHRIE (iR , 8 %;mﬁﬁ&%) HZITHAT AL 32T TR B Z, 30T
WRTR, FHIHELTTEHHE 24 NI SR E R I, SRR T 207 5000 TERHE,
FARAEM A WEIA R, RAEE BN 27 BE R R U, R T i VR A5 = A A
HUMBETR. G A ARIARE, CHRKBRINA, #2420 Hi%RREY. DRITGEE
BRLIE, PRI, HIE 24 /MR SHE S AR B, FRRAT 207 5000 T

4




[image: image35.jpg]®

ELTr]

2, AREZWRA, FRSAZ05 500 o/ HRE .

7. FEFMA, REGZTFRE, BHasE RN RS RS R R a3 h
REAREMN, ZHREBRIEATES, HIRERLEHRIRD 85 BRI ELTF .

8. AUy £ 5 e 16 2] B 7 P AT SR B TR, P 5 R A S B sz, B
TR RS LG FT R R HF 7 RE SRR, Z AT R RS, FREA
AL RARE R UUE N, X7 ST W .

9. ZHTENUE. AE RN RIS, “%Tﬂ" iﬁ;ﬁﬁ‘im@&?ﬁ Tﬁ%ﬁﬁlﬂl

R E, B, ﬁ%ﬁﬁi&ﬂh%&ﬁiﬂ%ﬁﬁi&ﬁﬁﬁﬁ#ﬁﬁ&fi% #ﬁf.@ﬁb}?ﬁﬁ?ﬁ&@ﬁ
¥
. : O

w»Lﬁ&ﬁlﬁ&%iﬂ&¢,jﬁﬁ%ﬁ$%£¥iéﬁ#mfﬁﬁ%vm%miﬁ,$ﬁﬁﬂ
BRZ FEAGEEZH B BT

L. BRMRE, MEESTR, AREME, B BEERAREGIE, 2 RS RIE
& MEHEBGTARE, EXMNBGRELFSASLT, 27 TRIKE, BARRIAESR.

12, EAREBAR, T NFTLIER R E RS AR R T, TR
RO HRENETR, BN | AERER TULNER . F 8l kB BT
MK(E, EEAMRARESFENSAE, ZHFRIETR, BRI LA,

m. s s P A _renital

. ERTRLEHRERARKEPAREREAM, A SHEERERR. 2SS
RO : Anhui

20 BRSNS TR R BN, SRR S BB
RAETALN, FHRENBEENZ, SRR, ERONEDET. BIRS . GEERILE
BREE, B IR A ST A A A8 7.

3. BZRTHERAAEES CFAFRXEERT MEASRANE, SURLIEH—FER
kA, T 135

s xAnm@l;ﬁ%AnWﬁmmﬁw%aaﬁmfﬁm,%ﬁgﬁ%?@m,mﬁﬁﬁ%ﬁs
R T ORISR0, xAmamaMZ} = i .

5. Sl o TSt i

5\$%E&ﬁ?Em%&iﬁ&%ﬁﬁﬁ%%ﬁ%ﬁhﬁ%m%%%m,WW§EMAE&ﬁ§®
BTN :
1. ABRSRZANEFRREERL, WNERNEEARNS.
8. AN B2018%3 A 8 F 201943 A7 Bk, SFEME TIERETER, JEAR

WA — A RTHE, EITER.

ENXIs

g



[image: image36.jpg]o kaF-—X_ B 4, FHN_— &, 2 S, THRE [ BEFEHTR
R&E.

B () & z ~75£(ﬁi.\’ A7
LW
EARE BT EAE (BF) :
B Eaw
{aoyue

REARIA P i Y aen o .

BOR OB T Bk % 055162607262 (fFE) , 055162697260

Fhira B 72 ZOBIRAT R WA ST E LS
B R B & '3 5 : 341301000018170076004
= PR y.s
TX\XHA

Ervirei®
\=§Mﬁﬁ@ﬁgﬁ%2mvﬁ%kuﬁiﬁ

v, A% 1
- gz T tAl




附件6  营业执照

[image: image37.png]BB B
]

5
c EEREA
3 EBEE
S| REB®
LEE L
ESE Y]

S-HEBARS 913401210597204911(1— 1)
ARSI
ARIEAT (B ARTERIR)
BT
£ vl
BT
20126114290
2012611 A29 A £20324 11 2811

PR, RAVUEA . W WS L
HOAERE. ATAMERES . W, GIRH
B P 088 £ )





附件7  外协协议

[image: image38.png]B°
-~

TR AR R RAT
SN TA R o

T 0100

[RE N o
bk e (&
A B man: A2lchefl B %

2 W
Lot

o @wm (
(RS E N 3 UE l}lﬂwlz



[image: image39.png]AREMHERAARA T o

s oo ST A WHBTE 00

AN FERER, BAZANTATIL, KRGS, THTH. RHRRANN, BT
R T ER SR

L mug. 8. 8,

7 | mAn | Famy | W | SRR | WERRGED & GO | &

[k [TTiry [y EICTTY

MR RARG

1 Z RN, R RZ A CRHRNIRD). (-BRRNS
.

22 SRR, R ARRI. SRR ENAR A TN AR
R0 va. PRGN RE20 AT AT
23 R GHRRBL.

nnks 5
1R, RS 5 AR, G2 FRREERZNZ, 0, e A
e

32 2 AEKLUNSMIRT TS BB
33 A BN, 1T
4RI, LA REARRR, ERRAGZT L.
35 GHERRAN, L WONKGSERDP. RAZHLN. FHRAZHNE,
6 N R BRI, RIS EANGL O N.
R WS
TR, A 60 R . SZARRANAS.
i FREIRDR 2007 101 20-25 5, (IR 017 12120 HOD, )
(IR, ZIERUR R, CEARERNRR) W2, EATIRURS SRR, T
MBRR R O, TR (RN R K.
R
o wrn
5.1 WA RAZ .
5.2 KA, LS.
3 RSN
&) zn
54 ZIEIR 18 AR, WA, ZHRAKRIEMETRHREL 200 RSN
. WINZ HESERERT S, GRS -RFRAGZ IR, HE
R ARRERAKE, WTRNRES AR, FANZ AR
Ty
1 W EGHRRERAL SRS, Z ORI SRS, SRR,
2. R SFTLARESH, WATRLHZ MR, FANERTEARITER.
. amEnAE,
LA, RO, WATRN, Z ARSI ERNAUE IR,
A AAH-ABE. PLAGER—, AROAIERFER.
AGHA_Z08 1N AREAEN, SRANN_E . TEER, A L.




[image: image40.png]N
L ORI
L REBEAREN, EABIES, RENREASGELTR.

o





附件8  环境监察通知

[image: image41.png]KERRB RSB R

LI BOE K

KK 120181135

SRR E AR

2018452 A 6 BAHFAURKA, haAFEN
T L AN EEER A ERE AR, 2 K >
HRAENRREF R AR, ARLEEEEE
B 3. BHLEMCO A HE EENE G, BARRER
CEBET M. 4. BOREMEN. BRAMAEEBRE
MF T EERE . AR ARG T ER:

o AL I K R AT, AR E
ERARTHES, HBRESHLLR.

S BEAEAEAERER, R
F, MEUE. . #8. LAESLEFEEKE.

BT 2018 4 3 A 8 B, EARUEER. AMAEK
R AT,

He EFARE, HEUBE.




附件9                           建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：合肥银鸿汽车配件有限公司              填表人（签字）：          项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	汽车电子油门、机油泵、踏板等零部件生产项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市长丰县岗集镇金岗大道东侧

	
	行业类别（分类管理名录）
	汽车零部件及配件制造（C3660）
	建设性质
	√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产汽车电子油门15万套、机油泵20万套、踏板15万套
	实际生产能力
	年产汽车电子油门15万套、机油泵20万套、踏板15万套
	环评单位
	安徽省四维环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局
	审批文号
	环建审【2014】225号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2015年4月
	竣工日期
	2018年6月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥银鸿汽车配件有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省四维环境工程有限公司
	验收监测时工况
	2018年8月21日：78.85%

2018年8月22日：85.28%

	
	投资总概算
	10000万元
	环保投资总概算（万元）
	86万元
	所占比例（%）
	0.86

	
	实际总投资
	10000万元
	实际环保投资（万元）
	86万元
	所占比例（%）
	0.86

	
	废气治理（万元）
	15
	废水治理（万元）
	35
	噪声治理（万元）
	20
	固体废物治理（万元）
	4
	绿化及生态（万元）
	12
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	合肥银鸿汽车配件有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340121059720491H
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	0.3075
	
	0.3075
	0.3036
	
	0.3075
	0.3036
	
	

	
	化学需氧量
	
	220
	380
	0.41
	
	0.41
	0.71
	
	0.41
	0.71
	
	

	
	氨氮
	
	7.01
	30
	0.013
	
	0.013
	0.056
	
	0.013
	0.056
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	0.000387
	
	0.000031
	
	
	0.000031
	0.000031
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	3.87
	
	0.31
	
	
	0.31
	0.31
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他与本项目有关特征污染物
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氯气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升


_1234567891.vsd
原材料


分条


冲压


点焊


气体保护焊


电泳
（外协）


组装


检验


入库


N、G1


N、G1


N



_1234567893.vsd
抛丸机


15m
高排
气筒


室外


布袋除尘器


抛丸机


布袋除尘器



_1234567894.vsd
熔化炉


15m
高排
气筒


室外


集气罩


熔化炉


集气罩



_1234567892.vsd
铝锭


熔炼


铝液浇铸


铸造


去毛边


抛丸


机加工


清洗


烘干


S2


W


检验


入库


S1、G2


G3


N、G4


N、S3、S4


S5


S6



_1234567890.vsd
�

�

�

职工办公生活用水


绿化用水


保洁用水


冷却循环系统补充水


�

1.05�

0.45�

1�

循环量60m3/h


化粪池


1


望塘污水处理厂


南淝河


10.25


新鲜水15


2�

1


2.55


7


�

5.95�

3


�

3


�

清洗用水


1


0.15�

�

0.75



