合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目

竣工环境保护验收意见公示

2018年10月10日，合肥星泓金融城发展有限公司组织召开了合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目竣工环境保护验收会。参加会议的有合肥嘉才环保科技有限公司（验收报告编制单位）、合肥星泓金融城发展有限公司（建设单位）等单位的验收组成员共6位。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容、验收范围

项目建设地点为位于滨湖新区云谷路与贵州路交口西南角（东经117°15'59"，北纬31°42'42"），为新建项目。

主要建设内容为14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、12栋别墅、10栋独立商业以及一层地下室，配套建设室外道路广场、景观绿化、给排水、供配电等基础设施工程。项目实际占地面积约102409.2m2，总建筑面积323403m2，其中：地上建筑面积256000m2（其中住宅建筑面积249506m2，商业建筑面积5619m2，配套公建875m2），地下建筑面积64363m2。本次验收范围主要是14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、12栋别墅、10栋独立商业以及一层地下室，配套建设室外道路广场、景观绿化、给排水、供配电等基础设施工程。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2015年12月委托安徽银杉环保科技有限公司编制了《合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表》，并于2016年1月26日经合肥市环境保护局审批（环建审[2016]4号）。开工时间为2016年3月，竣工时间为2018年9月下旬，项目从环保审批至竣工过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资19亿元，其中环保投资2690万元。

二、工程变动情况

本次验收工程与环评对比，发生如下变动：

环评中局管分配电房共2处，分别位于A05#住宅楼东侧地下车库内、A17#住宅楼北侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方，实际局管分配电房共2处，分别位于地上A11#楼与A13#楼之间、A5#西侧；

环评中自管配电房共2处，分别位于A08#西侧地下车库内、A12#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方，实际自管配电房共2处，分别位于A5#东侧地下车库内和A14#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方。

项目不存在重大变动，未重新报批环评文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为居民生活污水、商业及配套公建设施废水、餐饮废水等。餐饮废水经油水分离器预处理后，汇同居民生活污水、商业及配套公建设施废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。

（二）废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。

（三）固体废物

项目产生的生活垃圾实行分类袋装化，送至城市生活垃圾中转站，日清日运。

四、环境保护设施调试效果

项目产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运。

五、验收结论

合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境保护审查、审批手续基本完备，项目建设过程中基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，符合验收条件，验收工作组原则同意通过竣工环境保护验收。

六、验收建议

1、进一步细化环评报告及批复中“三同时”措施落实情况。

2、项目运营满足废水和废气监测条件后，建设单位应委托有资质环境监测单位进行跟踪监测。

3、加强环境保护设施的日常管理。

七、验收人员信息

见附表
公示期：2018年10月10日-11月6日
联系电话：18654173530
注：验收监测报告表详见附件

合肥星泓金融城发展有限公司

2018年10月10日