
阳光电源股份有限公司

新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：          阳光电源股份有限公司         
编制单位：      合肥嘉才环保科技有限公司     
二0一八年十月

建设单位：阳光电源股份有限公司

法人代表：曹仁贤
编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司

法人代表：陶晶晶

项目负责人：叶樊飞
	建设单位
	编制单位

	电话：15155159856
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230088
	邮编：230000

	地址：合肥高新技术产业开发区习友路与金桂路交口
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1003室


目录

1

一、验收项目概况

2

二、验收依据

3

三 、工程建设情况

3

3.1 地理位置及平面布置

8

3.2 建设内容

11

3.3主要原辅材料消耗

11

3.4设备清单

12

3.5水源及水平衡

13

3.6 生产工艺

14

3.7 项目变动情况

15

四、环境保护设施

15

4.1污染物治理设施

18

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

19

4.3防护距离符合性分析

20

五、 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

20

5.1阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表的主要结论与建议

20

5.2阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表审批部门审批意见

23

六、验收执行标准

23

6.1废水验收监测评价标准

23

6.2废气验收监测评价标准

23

6.3噪声验收监测评价标准

23

6.4固废验收评价标准

24

七、验收监测内容

24

7.1环境保护设施调试运行效果

26


八、质量保证和质量控制

26

8.1监测分析方法

26

8.2监测资质

26

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

27

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

27

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

28

九、验收监测结果

28

9.1验收监测期间生产工况

28

9.2污染物排放监测结果

32

十、环境管理检查

32

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况

32

10.2环保管理机构的设置及人员配备

32

10.3环保设施投资

32

10.4环评及批复要求的落实情况

34

十一、验收监测结论及建议

34

11.1环保设施调试运行效果

35



11.2验收结论

一、验收项目概况

阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目建设地点位于合肥高新技术产业开发区习友路1699号（东经117°11'14.9"，北纬31°48'50.52"），为技改项目。

公司于2017年10月委托合肥市斯康环境科技咨询有限公司编制了《阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于同年12月18日经合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局审批（环高审【2017】146号）。

本项目主要从事16KW/32KW小巴控制器、50KW/100KW大巴控制器的生产，本项目环评设计最大产能为年产16KW/32KW小巴控制器4.5万套，50KW/100KW大巴控制器0.5万套，实际产能为年产16KW/32KW小巴控制器3.6万套，50KW/100KW大巴控制器0.4万套。项目开工时间为2018年1月，建成时间为2018年8月，调试时间为2018年9月，总投资为10500万元，其中环保投资32万元。本次验收针对阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目主体工程、配套工程及环保工程进行验收。
公司于2018年10月组织验收工作事宜，2018年10月11日编制验收监测方案，委托安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月15日和10月16日组织人员进行了废水、废气、噪声的验收监测。通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

二、验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（4）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
（1）《阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表》，合肥市斯康环境科技咨询有限公司，2017年10月；
（2）关于对阳光电源股份有限公司《新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表》的审批意见，合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局，环高审【2017】146号，2017年12月18日。
2.4 其他相关文件

（1）《阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目竣工环保验收检测报告》（报告编号：JCYS1810151），安徽省中望环保节能检测有限公司，2018年10月21日；
（2）阳光电源股份有限公司提供的其他有关技术资料及文件。
三 、工程建设情况
3.1 地理位置及平面布置
阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目建设地点位于合肥高新技术产业开发区习友路1699号（东经117°11'14.9"，北纬31°48'50.52"）（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image18][image: image19]
[image: image20]
图3.1-1项目区地理位置图
阳光电源股份有限公司东侧为深港产业园，南侧为梧桐路，西侧隔金桂路为中国移动股份有限公司，北侧隔习友路为乐天工程塑料（合肥）有限公司厂房（详见图3.1-2  周边环境示意图）。

[image: image21.png]


[image: image22.jpg]20126295





图3.1-2周边环境示意图
阳光电源股份有限公司厂区西侧从北到南依次布置研发中心、展厅、职工宿舍、变电所、5#厂房；厂区东侧从北到南依次布置6#厂房、4#厂房、3#厂房、2#厂房、仓库、1#厂房（PCB车间）（详见图3.1-3  本项目所在区域示意图）。

[image: image23.png]


[image: image1.jpg]

本项目位于阳光电源股份有限公司PCB车间4楼中部区域，PCB车间1楼为加工生产线和母线生产线，2楼为喷涂室和回流焊线，3楼为总装线和整机生产线，4楼为光伏逆变产品生产线、整机生产线和电机控制器自动化生产线。

PCB车间4楼北侧从西到东依次布置焊接室、茶水室、电动车物料仓库、电动大巴老化房；车间南侧从西到东依次布置卫生间、包装区、质检区、老化送检区；车间西侧从北到南依次布置物料仓库、线边仓、卫生间；车间东侧从北到南依次布置维修室、机房、制造部、工具房、培训室（详见图3.1-4  PCB车间4楼平面布置图）。3#车间电波暗室主体屏蔽尺寸22.5m×14.5m×9m，配套有屏蔽室两间、控制室一间、功放室一间及负载室一间。
目前实际平面布置与环评对比，无变动情况。车间南侧包装区、质检区、老化送检区不属于新能源汽车电机控制器自动化生产线，故不在本次验收评价范围内。

[image: image24.emf]阳光电源股份有限

公司

乐天工程塑料 （ 合

肥 ） 有限公司

习 友 路

金

桂

路

梧 桐 路

中国移动股份有

限公司

深港产业园

安徽海特微波通信

有限公司

[image: image25.emf]办公生活用水

化粪池

西部组团污水

处理厂

100

15

85

派河

保洁用水

40

6

34

8.4

7.14

148.4

食堂用水

1.26

沉淀池

隔油池

126.14

[image: image2.png]HKEERE






3.2 建设内容

本项目主要建设2条新能源汽车电机控制器生产线，本项目环评设计最大产能为年产16KW/32KW小巴控制器4.5万套，50KW/100KW大巴控制器0.5万套，实际产能为年产16KW/32KW小巴控制器3.6万套，50KW/100KW大巴控制器0.4万套，产品方案与规模详见表3.2-1，主要建设内容详见表3.2-2。

表3.2-1    主要产品、规模一览表

	序号
	产品名称
	环评设计最大产能
	实际产能

	1
	16KW/32KW小巴控制器
	4.5万套
	3.6万套

	2
	50KW/100KW大巴控制器
	0.5万套
	0.4万套


表3.2-2    主要建设内容一览表
	工程

类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	与原有工程依托关系
	实际建设内容

	主体

工程
	新能源汽车电机控制器自动化生产线
	位于PCB车间4楼，将2条光伏及风能发电设备流水线改造成2条新能源汽车电机控制器自动化生产线，新增乘用车电机控制器智能装配线，大巴电机控制器装配线等设备
	建筑面积2575m2，全部达产后可年产5万套新能源汽车电机控制器，其中包括16KW/32KW小巴控制器4.5万套，50KW/100KW大巴控制器0.5万套
	依托现有PCB车间4楼2条光伏及风能发电设备流水线，对现有部分设备进行升级改造， 并新增相关生产、研发、检测设备
	与环评内容一致

	
	电波暗室
	位于3#车间内，设置研发认证检测设备，升级改造10米法电波暗室
	暗室主体屏蔽尺寸22.5m(长) × 14.5m(宽) × 9m(高)，净空达7.8m，并配套有屏蔽室两间、控制室一间、功放室一间及负载室一间
	依托3#车间
	与环评内容一致

	辅助工程
	员工发展中心
	位于厂区西侧，共9层，1层至3层为厂区食堂，4层至9层为员工宿舍
	食堂最大容纳就餐人数为2110人，住宿最大容纳人数为450人
	依托原有
	与环评内容一致

	储运工程
	物流中心
	仓储运输
	原辅材料贮存
	依托原有
	与环评内容一致

	公用

工程
	供水
	由合肥高新技术产业开发区市政供水管网供水，本项目依托厂区现有供水设施
	厂区年用水量为45459t
	依托原有，本项目所需人员从现有项目人员中调配，不新增用水量
	与环评内容一致

	
	供电
	由合肥高新技术产业开发区市政电网提供，采用市政10KV电源、厂区设10KV降压站，放射式供电
	新增电量8万度
	依托原有，新增电量8万度
	与环评内容一致

	
	压缩空气
	空压机站一座，位于厂房一与厂房二之间
	年供应压缩空气1.1x106m3
	依托原有空压机站
	与环评内容一致

	环保工程
	废水处理
	厂区现有化粪池、隔油池、沉淀池、污水管网
	年排水量为38643t
	依托原有，本项目所需人员从现有项目人员中调配，不新增废水量
	与环评内容一致

	
	废气处理
	焊接烟尘
	设置两套自动焊接烟尘净化过滤装置，处理后加强车间通风，无组织排放
	新增
	与环评内容一致

	
	噪声处理
	优先选用低噪声设备，安装减振基座，设置隔声
	/
	新增
	与环评内容一致

	
	固废处理
	废活性炭、废滤芯
	暂存于危废临时贮存场所，定期送至资质单位进行安全处置
	依托原有，危废临时贮存场所位于厂区PCB车间一楼东北侧，建筑面积为40m2
	与环评内容一致

	
	
	不合格电子元件
	暂存于一般固废临时贮存场所，定期交由供应商回收
	依托原有
	与环评内容一致

	
	
	废锡焊渣
	暂存于一般固废临时贮存场所，定期交由物资公司回收
	依托原有
	与环评内容一致

	
	
	废包装材料
	
	依托原有
	与环评内容一致


3.3主要原辅材料消耗

表3.3-1    建设项目原辅材料及消耗一览表

	项目
	序号
	原辅材料名称
	环评年使用量
	实际年使用量
	单位
	储存

位置
	最大储存量
	来源及运输方式

	原辅料


	1
	高频变压器
	150000
	120000
	个
	物料仓库
	15000
	外协

	
	2
	电流传感器
	150000
	120000
	
	物料仓库
	15000
	自制

	
	3
	母线滤波电容
	200000
	160000
	
	物料仓库
	20000
	外协

	
	4
	主控芯片
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	外协

	
	5
	IGBT功率模组
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	自制

	
	6
	PCB组件
	250000
	200000
	
	物料仓库
	25000
	自制

	
	7
	电缆组件
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	自制

	
	8
	结构组件
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	外协

	
	9
	包装组件
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	自制

	
	10
	辅助控制芯片
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	外协

	
	11
	铜条组件
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	自制

	
	12
	螺丝
	1500000
	1200000
	
	物料仓库
	150000
	外协

	
	13
	箱体
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	外协

	
	14
	散热器
	50000
	40000
	
	物料仓库
	5000
	外协

	
	15
	无铅锡丝
	2500
	2000
	米
	物料仓库
	250
	外协

	
	16
	硅脂
	25000
	20000
	克
	物料仓库
	2500
	外协

	能耗
	1
	水
	45459
	44520
	吨
	/
	/
	/

	
	2
	电
	450
	410
	万度/年
	/
	/
	/


3.4设备清单

表3.4-1    项目主要设备一览表

	序号
	名称
	型号
	环评总数量
	实际总数量

	生产设备

	1
	乘用车电机控制器智能装配线
	非标
	1
	1

	2
	大巴电机控制器装配线
	非标
	1
	1

	3
	锡渣清除机
	非标
	1
	1

	4
	印刷机
	非标
	1
	1

	5
	贴片机
	松下高速机
	2
	2

	6
	选焊机
	埃莎300
	1
	1

	7
	自动焊锡机
	智美非标
	1
	1

	8
	电机控制器气密性自动检测线
	　/
	1
	1

	9
	变频控制柜
	ABBACS800-17系列75kW
	1
	1

	10
	变频控制柜
	ABBACS800-17系列315kW
	1
	1

	检测设备

	1
	整机调试工装
	自制
	8
	8

	2
	乘用车老化工装
	自制
	16
	16

	3
	电机试验台
	非标
	2
	2

	4
	PCBA FCT测试设备
	自制
	6
	6

	5
	AOI
	非标
	3
	3

	6
	ICT
	非标
	1
	1

	7
	传导发射测试系统
	14FMC-U096
	1
	1

	
	传导抗扰度测试系统
	
	
	

	
	辐射发射测试系统
	
	
	

	
	辐射抗扰度测试系统
	
	
	

	
	CISPR25传导&辐射测试系统
	
	
	

	8
	静电放电测试系统
	esd NX30
	1
	1

	9
	民标瞬态抗扰度测试系统
	UCS 500N7
	1
	1

	10
	沿电源线的瞬态干扰
	UCS 200N50
	1
	1

	
	除电源线外的I/O口电瞬态传导电气电子设备的环境条件和实验-电气负荷
	
	
	

	11
	BCI大电流注入
	CWS 500N2
	1
	1


由表3.4-1可知，本项目主要设备实际建设与环评审批一致，无变动情况。
3.5水源及水平衡

项目区供水由合肥高新技术产业开发区市政给水管网供给，项目所需人员从现有人员中调配，故本项目不新增用水。厂区用水主要为职工办公生活用水、食堂用水、保洁用水。办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，接入厂区南侧梧桐路污38#检查井，进入西部组团污水处理厂进行处理，达标后排入派河。

[image: image26.emf]S

1

装配 、 焊接

老化测试

质检

包装

外购件 、

PCB

组

件等成品组件

上盖安装

G

1

、

S

1

、

S

2

、

S

3

、

N

返修

不合格

合格

S

4

本项目平均日用水量约为148.4t，平均年新鲜用水量为44520t，实际水平衡图见下：

[image: image27.jpg]



根据全厂实际水平衡图，本项目所排废水主要为办公生活污水、保洁废水及食堂废水，废水日排放量为126.14t，年排放量为37842t。办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，接入厂区南侧梧桐路污38#检查井，进入西部组团污水处理厂进行处理，达标后排入派河。废水中COD、BOD5、NH3-N、SS及动植物油排放浓度按DB34/2710-2016《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》中城镇污水处理厂排放限值，未规定的工业行业其他水污染物执行GB18918-2002中一级A标准计算，分别为COD：40mg/L、BOD5：10mg/L、NH3-N：2（3）mg/L、SS：10mg/L、动植物油：1mg/L，排放量分别为COD：1.51t/a、BOD5：0.38t/a、NH3-N：0.076（0.114）t/a、SS：0.38t/a、动植物油：0.038t/a。
3.6 生产工艺

本项目建设两条电机控制器生产线，主要生产大巴控制器、小巴控制器等，主要工艺过程包括装配、焊接、安装、测试等，具体流程如下所示：

[image: image28.jpg]


电机控制器生产工艺流程：

图3.6-1  电机控制器生产工艺流程及产污节点图

注：N—噪声；G1—焊接烟尘；S1—不合格电子元件；S2—锡渣；S3—废滤芯；S4—废包装材料；
工艺说明：

（1）领取组件：接收到订单后生产计划排产，生产从库房领用外协加工完成的成品组件；
（2）质检：将领取的组件进行检验，此工序产生不合格电子元件S1；

（3）装配、焊接：将各零部件、半成品按照设计要求通过钳子、镊子及螺丝刀等人工流水线组装方式安装在不同位置上，组装成一个整体，最后将主功率板、交流接线柱、电容板、控制板组装完成后，再进行焊接，单个产品焊接时间大约在20秒以内，焊锡丝采用无铅焊锡丝。此工序产生噪声N、焊接烟尘G1、不合格电子元件S1、锡渣S2、废滤芯S3；
（4）上盖安装：将焊接完成后的整机进行安装上盖；

（5）老化测试：将装配完成的整机部分经过一些列的调试、目测、老化、测试、检验等，不合格品进行返修；

（6）包装：将满足要求的合格产品和返修后的合格产品包装入库。此工序产生废包装材料S4。
3.7 项目变动情况
本次验收工程与环评及批文对比，无变动情况。

四、环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由合肥高新技术产业开发区市政给水管网供给，项目所需人员从现有人员中调配，故本项目不新增用水。厂区用水主要为职工办公生活用水、食堂用水、保洁用水。办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，接入厂区南侧梧桐路污38#检查井，进入西部组团污水处理厂进行处理，达标后排入派河。

表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水

类别
	来源
	污染因子
	年产生量（t/a）
	处理

方式
	治理设施

参数
	排放去向
	排放

方式

	办公生活污水
	办公生活
	COD

(223.06mg/L)

BOD5

(131.07mg/L)

SS

(85.03mg/L)

NH3-N
(17.02mg/L)

动植物油(7.02mg/L)
	25500
	办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理
	化粪池尺寸10m×2.5m×3.5m，沉淀池尺寸为4m×2.5m×3.5m，隔油池尺寸为1.5m×2m×2.5m
	西部组团污水处理厂
	间歇排放

	保洁

废水
	地面保洁
	
	10200
	
	
	
	

	食堂

废水
	食堂
	
	2142
	
	
	
	


[image: image3.jpg]



 图4.1-1 厂区排污口规范化图
4.1.2废气

本项目产生的大气污染物主要为焊接工序产生的焊接烟尘。通过两套自动焊接烟尘净化过滤装置处理后无组织排放，同时车间设置排气扇，加强车间内机械通风。
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	污染因子
	处理方式
	排放方式
	监测点位
	处理设施参数

	焊接烟尘
	焊接工序
	颗粒物
	2套自动焊接烟尘净化过滤装置处理
	无组织
	上风向1个点位，下风向3个点位
	型号为XY-01，风机风量为2000m3/h


自动焊接烟尘净化过滤装置工艺说明：
[image: image29.png]


[image: image30.jpg]


通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口达标排出。

图4.1-2自动焊接烟尘净化过滤装置收集罩        图4.1-3 自动焊接烟尘净化过滤装置
4.1.3噪声

本项目主要噪声源为自动焊锡机、风机、贴片机、锡渣清除机等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声降噪。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表

	设备名称
	数量（台）
	坐标位置（m）
	源强dB(A)
	防噪措施
	备注

	自动焊锡机
	1
	41~43，10~21；1
	70-80
	厂房隔音，优先选用低噪音设备，安装减振基座
	室内

	风机
	2
	41~43，10~21；0.4
	90-95
	优先选用低噪音设备，安装减振基座
	室内

	贴片机
	2
	47~50，10~21；1
	60-75
	厂房隔音，优先选用低噪音设备，安装减振基座
	室内

	锡渣清除机
	1
	57~60；10~21；0.3
	70-80
	厂房隔音，优先选用低噪音设备，安装减振基座
	室内


注：以项目西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。
4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为：

职工办公生活垃圾：本项目所需人员从现有人员中调配，不新增人员，本项目人员生活垃圾产生量约为6.25t/a，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置；

（2）一般固废：废包装材料产生量约为0.3t/a，集中收集后交由物资公司回收利用；废锡焊渣产生量约为0.002t/a，集中收集后由物资公司回收；不合格电子元件产生量约为0.2t/a，集中收集后由供应商回收；
（3）危险废物：自动焊接烟尘净化过滤装置产生的废滤芯、废活性炭属于危险废物，集中收集后暂存于危废临时贮存场所中，危废临时贮存场所位于PCB车间一楼东北侧，建筑面积约为40m2，危废临时贮存场所内地面做防腐防渗措施，设置导流沟和收集槽，具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染，并设置危废外部标识，公司已与安徽超越环保科技有限公司签订危废处置协议。通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
表4.1-4厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	产生工序
	废物代码
	产生量t/a
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	一般固废
	6.25
	交由环卫部门统一清运处置

	2
	一般固废
	废包装材料
	包装工序
	一般固废
	0.3
	集中收集后交由物资公司统一回收

	
	
	废锡焊渣
	焊接工序
	
	0.002
	

	
	
	不合格电子元件
	质检工序
	
	0.2
	集中收集后交由供应商统一回收

	3
	危险废物
	废活性炭、废滤芯
	自动焊接烟尘净化过滤装置
	HW49
	0.01
	定期交由安徽超越环保科技有限公司安全处理


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



图4.1-4危废临时贮存场所外部标识图                图4.1-5危废临时贮存场所内部导流沟
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
该项目实际总投资10500万元，其中环保投资32万元，占总投资0.3%。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	焊接烟尘
	设置两套自动焊接烟尘净化过滤装置
	30

	水环境
	生活污水
	化粪池、隔油池、沉淀池、污水管网（排污口规范化）
	0（依托厂区原有）

	噪声
	选用低噪设备、安装减振基座、厂房隔声
	2

	固体废物
	垃圾桶、危废临时贮存场所（PCB车间一楼东北侧）规范化建设
	0（依托厂区原有）

	总投资
	32


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废水
	职工办公生活污水
	办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后，接入厂区南侧梧桐路污38#检查井，进入西部组团污水处理厂进行处理，达标后排入派河。
	西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》中三级标准
	已落实

	废气
	焊接烟尘
	设置两套自动焊接烟尘净化过滤装置，加强车间通风，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
	已落实

	噪声
	机械设备
	选用低噪设备，墙体隔声、安装减振基座；生产过程中加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	已落实

	固废
	生活垃圾
	统一收集后交由环卫部门清运处置
	妥善处置，不外排
	已落实

	
	一般固废
	统一收集后由物资公司和供应商回收利用
	
	

	
	危险废物
	分类收集后暂存于危废临时贮存场所，定期交有资质单位安全处理
	
	


4.3防护距离符合性分析
根据本项目环评报告及批文要求，项目生产单元设置100米环境防护距离。目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无环境敏感点，符合要求。
五、 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表的主要结论与建议

本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合合肥高新区总体规划要求；该项目需落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析角度而言，该项目是可行的。
5.2阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表审批部门审批意见
经审核，新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目位于合肥高新技术产业开发区习友路1699号阳光电源股份有限公司原有厂区内，项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案（合高经贸[2017]488号）。项目利用现有厂房在PCB车间4楼将2条光伏及风能发电设备流水线改造成2条新能源汽车电机控制器自动化生产线；在3#车间新增研发认证检测设备，升级改造10米法电波暗室，投产后年产4.5万套小巴控制器、0.5万套大巴控制器。项目符合国家产业政策和高新区总体规划要求，在认真落实环评文件中提出的各项污染防治措施、做到污染物达标排放的前提下，同意该项目按照合肥市斯康环境科技咨询有限公司编制的环评文件中所列的位置、建设内容、生产工艺、产品方案及环境保护对策措施等进行项目建设。未经批准，不得擅自改变项目性质、内容和扩大生产规模。

二、项目设计、建设及营运过程中应重点做好以下工作：
1、落实水环境保护措施，实行雨污分流。项目废水主要为职工生活污水和厂区保洁废水。厂区混合废水经预处理迖到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂。
2、严格落实废气治理设施。项目产生的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘采用两套自动焊接净化过滤装置处理后排放。
3、项目噪声源主要为风机、自动锡焊机等设备，建设单位应选用低噪声设备并进行合理布局，同时采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。
4、严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的固体废弃物主要为废锡渣、废滤芯、不合格电子元器件、废弃包装材料、厂区职工办公、生活垃圾。不合格电子元器件由供应商回收；废锡渣、废弃包装材料由物资回收公司回收；生活垃圾实行分类袋装化，由环卫部门日清日运。废滤芯、原有项目的废活性炭等属于危险废物，须集中收集在危废临时储存场所，定期统一送至有资质单位集中处置；危险废物在厂区内临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，设置危险废物识别标志，并做好三防措施等工作；其转运严格执行危险废物转移联单管理等要求。
5、危险废物暂存场所等区域应进行防渗、防腐处理，防止产生地下水污染。项目依托厂区现有事故池，并制定环境风险应急预案。
6、有关本项目的其他环境影响的减缓措施，按环评文件要求认真落实。
三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，若该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环保设施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、环评执行标准

1、环境质量标准：

地表水派河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

2、污染物排放标准：

废水污染物排放执行西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准；

废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准；

危险废物临时贮存执行国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

六、验收执行标准
6.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行西部组团污水处理厂接管要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；

表6.1-1  项目废水排放标准          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	西部组团污水处理厂接管标准
	350
	180
	250
	35
	—

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	350
	180
	250
	35
	—


6.2废气验收监测评价标准
本项目焊接工序产生的焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；
表6.2-1   项目厂界无组织废气排放标准  单位：mg/m3
	污染物
	排放限值

	颗粒物
	1.0


6.3噪声验收监测评价标准
厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；

表6.3-1     企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

	标准限值
	执行标准

	昼间
	夜间
	

	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类


6.4固废验收评价标准

一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定，危险废物执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。

七、验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局环高审【2017】146号《关于阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表的审批意见》，确定本次验收监测内容。

7.1.1监测点位

本项目监测布点详见图7.1-1~图7.1-4：废气、废水、噪声监测点位示意图。

7.1.2监测因子及监测频次
废气监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1废气排放源的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	废气
	厂区上风向
	G1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	G2、G3、G4  
	
	


[image: image31.png]PERIRERE, HAGHETITAET, RLBATHL
BFARES .

2 FREXRAEBYER. REFEMAREENERT
SRR ERE, AL RATE SRR TR E A
BEHH.

3. MERFREENAN, HAGENE RS, RRER
B RREE &R R R, A REBE , MRS MR
B, MR FRA AARHM

4 PRERARAE, SEAE, AREERY, RER
e, BB KE M. T EWE R EFEEH R
BRE FEBRTTEE. EACEMN. TRRIAN, 4
BHR FEBRFTRGGGETER: RBE. BEQEM;
HEYR RN T ER; £FRREATHERIEL, HFTH
AREE. Fl%. RATESREERSBTRREN, A%
FURE ARG T, R —REARRRER TR
B R BT R AR PR AT ik A5 2
IR (GBISSOT-2001) ER, REAREHRIES, #4
WS T RGEPBRTARENRBR AT ELE

He
5. AREMEEHHERARATES . HRAE, i
FEMTAR R RERIES RRAFLH, H6RTRRE
AWK,
6. FRARE W RBTRYMARER A, BIFFXHE
ES 2N
TR M JATFE RS b & 2 TR F Bk
it FHET. FRBARANTERS “Z A g, 45




[image: image32.png]1
B A RN R AR
B o# &

nEme, crsisos

REME _ mrwmReERAS
REEH BRI B SR

B, St
EEETY SRS IRES gD




[image: image33.png]Mg

BRSO R,
2 RRALTHIN, FUENRRASE.
S AEEREA, BEA. ERABFER.
o BsEER,

RSN RIONAN, ORI R
ARRTARR RN

REHEE, ARETORTEN 1Ll

7. SREREHAL, BTGS2 BEREARAATRNALS,

TR,
8 ERERLL TR,

R s

e T

<




[image: image34.png])

5
LIy

b

FIr e



[image: image35.jpg]B EIiE Y

SRR RBER S
0155127248, ERAGHALLARATER,
FEt B ERGHRA S DERRE T AHRE T
1, WA MEBNERBE S HREH, FE DN600m;
2. Ak MEBANERET B RES, F2 DN300m.

PRk BB A A F W0 AR E W ST AHREE
k. AHM=F.

FE A IR A TR A B W F B B35 AR 1 B
—REB—EFEFAEA—RHETARE




[image: image36.jpg]il R SR A TR AR R 2 !

12

[l ae | PR A AE | B 913401001492097421
ERARA BB BRI L

A A EOH BRBIE 17730025716 .

#* K 055165327878 BT 1002883110@qq.com

FO 4 FOGE 1177 107 56" OHERE31° 48 59"

HRLH R R G A T R R TR P B R

R —RAR S

BT 06 % A

| A&, BRXMAFE BURIEE %
ALK, ARLIEE %?¢F}r$§4§*§91ﬁ9‘:¥#&§{§ﬂﬁ%ﬁ$ﬁiﬁﬂ

1&% FEE, AR

pREERT TRRARE RN ARR, BRAMT

(S is]

2 IR R R R

HRIERT ]

HHMATE (EBRAE. ARNLBTRLA)
BRI RO, TAN . GERM RS

£ |, ERLE) |
AR

ﬁﬁﬂuﬁ%




[image: image6.png]


图7.1-1 无组织废气监测点位示意图
废水监测因子及监测频次见表7.1-2。

表7.1-2废水的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	厂区污水总排口
	★1
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油
氨氮、
	4次/天，共2天


[image: image7.png]



图7.1-2     废水监测点位示意图
噪声的监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3噪声的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	










图7.1-3     噪声监测点位示意图
八、质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	废气
	颗粒物（无组织）
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-199
	0.001mg/m3

	废水
	pH
	水质 pH值的测定

玻璃电极法GB/T6920-1986
	pH无量纲

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定

重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定

重量法GB 11901-89
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法HJ 637-2012
	0.04mg/L

	噪声
	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	—


8.2监测资质
INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\zdcjc\\Documents\\Tencent Files\\1369225133\\Image\\C2C\\MVMYWIV9S[V]Y_ZM)(812BJ.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image8.jpg]JE A

Smew xuee. wxw 0.
HEE. KRR, SRROR. WNE. Pus, B
L . . —aeRns.

Ean: sRmsREAREmENLT
xanm, o-nkén—p)






8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、验收监测结果
此次验收监测是对阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目现有环保设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
9.1验收监测期间生产工况
阳光电源股份有限公司于2018年10月11日委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行现场验收监测；安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年10月15日~16日进行新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目废气、废水、噪声的竣工环境保护验收现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。验收期间工况统计见表9.1-1。
表9.1-1   验收期间工况统计表
	产品名称
	日 期
	环评中设计日生产量（个）
	实际日生产量（个）
	运营负荷率

	16KW/32KW小巴控制器
	2018.10.15
	150
	123
	82%

	50KW/100KW大巴控制器
	2018.10.15
	17
	14
	

	16KW/32KW小巴控制器
	2018.10.16
	150
	132
	88%

	50KW/100KW大巴控制器
	2018.10.16
	17
	15
	


9.2污染物排放监测结果
9.2.1废气

无组织监测结果见表9.2-2。
表9.2-1    大气同步检测气象参数
	采样日期
	风速（m/s）
	风向
	天气状况
	气压(kpa)
	气温（℃）

	2018.10.15
	Ⅰ
	1.9
	东风
	晴
	101.8
	11.4

	
	Ⅱ
	1.2
	东风
	
	101.8
	13.5

	
	Ⅲ
	1.4
	东风
	
	101.7
	14.2

	2018.10.16
	Ⅰ
	2.1
	东北风
	晴
	101.9
	10.3

	
	Ⅱ
	1.8
	东北风
	
	101.8
	12.5

	
	Ⅲ
	2.2
	东北风
	
	101.8
	13.1


表9.2-2    无组织废气检测结果                              单位：mg/m3
	监测

因子
	采样

日期
	序号
	频次

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ш

	颗粒物
	2018.10.15
	上风向G1
	0.121
	0.115
	0.109

	
	
	下风向G2
	0.159
	0.168
	0.152

	
	
	下风向G3
	0.172
	0.181
	0.185

	
	
	下风向G4
	0.178
	0.166
	0.180

	
	2018.10.16
	上风向G1
	0.113
	0.110
	0.119

	
	
	下风向G2
	0.173
	0.156
	0.175

	
	
	下风向G3
	0.179
	0.175
	0.183

	
	
	下风向G4
	0.163
	0.168
	0.177


由上表可知，验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.185mg/m3，满足参照执行的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m3。
9.2.2 废水

项目区供水由合肥高新技术产业开发区市政给水管网供给，项目所需人员从现有人员中调配，故本项目不新增用水。厂区用水主要为职工办公生活用水、食堂用水、保洁用水。办公生活污水经化粪池预处理、保洁废水经沉淀池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，接入厂区南侧梧桐路污38#检查井，进入西部组团污水处理厂进行处理，达标后排入派河。为考核项目废水达标排放情况，本次验收监测在污水总排口设置1个监测点。监测结果见表9.2-3。

               表9.2-3     废水监测结果统计表               单位：mg/L（pH无量纲）
	采样点
	采样日期及频次
	检测项目

	
	
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	厂区总排口
	2018.10.15
	I
	6.81
	192
	83.5
	75
	19.2
	0.31

	
	
	II
	6.72
	186
	82.6
	82
	20.5
	0.34

	
	
	III
	6.71
	177
	76.3
	65
	17.7
	0.30

	
	
	Ⅳ
	6.65
	190
	87.7
	79
	18.5
	0.36

	
	
	均值
	6.72
	186.25
	82.53
	75.25
	19.0
	0.33

	厂区总排口
	2018.10.16
	I
	6.85
	183
	83.1
	84
	16.7
	0.31

	
	
	II
	6.92
	169
	72.2
	76
	18.9
	0.32

	
	
	III
	6.84
	174
	76.4
	68
	17.8
	0.28

	
	
	Ⅳ
	6.82
	185
	82.8
	87
	18.5
	0.35

	
	
	均值
	6.86
	177.75
	78.63
	78.75
	18.0
	0.32


由表9.2-3可知，验收监测期间，项目污水总排口处COD日均浓度分别为186.25mg/L、177.75mg/L；BOD5日均浓度分别为82.53mg/L、78.63mg/L；SS日均浓度分别为75.25mg/L、78.75mg/L；氨氮日均浓度分别为19.0mg/L、18.0mg/L；动植物油日均浓度分别为0.33mg/L、0.32mg/L，均满足西部组团污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
9.2.3 厂界噪声
本次验收监测于2018年10月15日~16日对项目厂界进行了昼间噪声监测，本项目夜间不生产，噪声监测结果见表9.2-4。
表9.2-4   噪声检测结果                                     单位：dB（A)
	编码
	检测点位
	检测值

	
	
	10月15日
	10月16日

	
	
	昼间Leq
	昼间Leq

	N1
	厂界东
	55.6
	54.7

	N2
	厂界南
	59.1
	58.8

	N3
	厂界西
	56.8
	55.9

	N4
	厂界北
	58.5
	59.2


由表9.2-4可知，验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为59.2dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

9.2.4污染物排放总量核算
本项目技改完成前后各类污染物排放情况的“三本帐”见表9.2-5：

表9.2-5本项目技改前后各类污染物 “三本帐”  (t/a)

	类别
	污染物
	技改前排放量
	本次技改项目排放量
	技改项目完成后排放量
	技改项目排放增减量

	废水
	废水量
	37842
	0 
	37842
	+0

	
	COD
	1.51
	0
	1.51
	+0

	
	BOD5
	0.38
	0
	0.38
	+0

	
	SS
	0.38
	0
	0.38
	+0

	
	NH3-N
	0.076（0.114）
	0
	0.076（0.114）
	+0

	
	动植物油
	0.038
	0
	0.038
	+0

	废气
	颗粒物
	0.1953915
	0.0000016
	0.1953931
	+0.0000016

	
	VOCS
	2.200651
	0
	2.200651
	+0

	固废
	废助焊剂
	0.90467
	0
	0.90467
	+0

	
	废清洗液
	0.60213
	0
	0.60213
	+0

	
	废活性炭、废滤芯
	2.60763
	0.01
	2.61763
	+0.01

	
	废机油
	0.2
	0
	0.2
	+0

	
	废切削油
	2
	0
	2
	+0

	
	剪脚废弃物
	0.1
	0
	0.1
	+0

	
	废锡焊渣
	0.11315
	0.002
	0.11515
	+0.002

	
	不合格电子元件
	1.46
	0.2
	1.66
	+0.2

	
	废弃包装物
	2.58
	0.3
	2.88
	+0.3

	
	废弃绝缘皮
	0.3
	0
	0.3
	+0

	
	废弃金属边角料
	0.5
	0
	0.5
	+0

	
	沉降室收集的金属粉尘
	0.24
	0
	0.24
	+0

	
	废毛刷
	0.002
	0
	0.002
	+0

	
	生活垃圾
	384
	0
	384
	+0


十、环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资10500万元，其中环保投资32万元，占总投资0.3%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况表
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	落实水环境保护措施，实行雨污分流。项目废水主要为职工生活污水和厂区保洁废水。厂区混合废水经预处理迖到西部组团污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂
	已落实。根据验收监测报告，废水排放满足西部组团污水处理厂的接管标准及《污水综合排放标准》三级排放标准

	二
	严格落实废气治理设施。项目产生的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，焊接烟尘采用两套自动焊接净化过滤装置处理后排放
	已落实。焊接工序产生的焊接烟尘采用两套自动焊接烟尘净化过滤装置处理后加强车间通风，无组织排放。根据验收监测报告，焊接烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	三
	项目噪声源主要为风机、自动焊锡机等设备，建设单位应选用低噪声设备并进行合理布局，同时采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标排放
	已落实。设备选用低噪声设备；风机、自动焊锡机等底部安装减振基座。根据验收监测报告，项目区四周厂界噪声值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求

	四
	严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的固体废弃物主要为废锡渣、废滤芯、不合格电子元器件、废弃包装材料、厂区职工办公、生活垃圾。不合格电子元器件由供应商回收；废锡渣、废弃包装材料由物资回收公司回收；生活垃圾实行分类袋装化，由环卫部门日清日运。废滤芯、原有项目的废活性炭等属于危险废物，须集中收集在危废临时储存场所，定期统一送至有资质单位集中处置；危险废物在厂区内临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，设置危险废物识别标志，并做好三防措施等工作；其转运严格执行危险废物转移联单管理等要求
	已落实。自动焊接烟尘净化过滤装置产生的废滤芯、废活性炭属于危险废物，集中收集后暂存于危废临时贮存场所中，危废临时贮存场所位于PCB车间一楼东北侧，建筑面积约为40m2，危废临时贮存场所内地面做防腐防渗措施，设置导流沟和收集槽，具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染，并设置危废外部标识，公司已与安徽超越环保科技有限公司签订危废处置协议。通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响

	五
	危险废物暂存场所等区域应进行防渗、防腐处理，防止产生地下水污染。项目依托厂区现有事故池，并制定环境风险应急预案
	已落实。危险废物贮存场所地面做防腐防渗措施，企业已编制环境风险应急预案，并于2016年12月19日取得合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局备案（备案号340105-2016-042-L）

	六
	有关本项目的其他环境影响的减缓措施，按环评文件要求认真落实
	已落实。有关本项目的其他环境影响的减缓措施，已按环评文件要求认真落实


十一、验收监测结论及建议
阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.185mg/m3，满足参照执行的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m3。
2、废水
验收监测期间，项目污水总排口处COD日均浓度分别为186.25mg/L、177.75mg/L；BOD5日均浓度分别为82.53mg/L、78.63mg/L；SS日均浓度分别为75.25mg/L、78.75mg/L；氨氮日均浓度分别为19.0mg/L、18.0mg/L；动植物油日均浓度分别为0.33mg/L、0.32mg/L，均满足西部组团污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
3、噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值为59.2dB（A），厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

4、固体废物

本项目生活垃圾产生量约为6.25t/a，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置；废包装材料产生量约为0.3t/a，集中收集后交由物资公司回收利用；废锡焊渣产生量约为0.002t/a，集中收集后由物资公司回收；不合格电子元件产生量约为0.2t/a，集中收集后由供应商回收；自动焊接烟尘净化过滤装置产生的废滤芯、废活性炭属于危险废物，集中收集后暂存于危废临时贮存场所中，危废临时贮存场所位于PCB车间一楼东北侧，建筑面积约为40m2，危废临时贮存场所内地面做防腐防渗措施，设置导流沟和收集槽，具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染，并设置危废外部标识，公司已与安徽超越环保科技有限公司签订危废处置协议。通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
11.2验收结论
阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。
十二、附件

附件1：关于对阳光电源股份有限公司《新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目环境影响报告表》的审批意见

[image: image9.png]%HEfﬁgi‘ﬁ%ﬁ{iﬂkﬁhE %H

ST PN B R A 7 T ARV L
PR BRI T SRR SR
FEHE (2017) 146 F

P F BB ARA

AR BRSO BN E AR F B 4 S AR B TE
TR WA A LT WA D7) RER R 9 808 (i
&) BEUE. ERGHRARRTE, FHELET:

—BEE, REEAFANEE B RHARKESE
T4 RO TSR R R T A 16995 Mk B R A A
SRAT RN, REELEERHEAS LT REEH A5 R4
R (BHER[2017]488%). TEAMRALA 5 APCBE M4
2% KRB R BB AT A KBS K2 RTAE BN
B O EIEAFRFRUERNEE, AR
KEBHEE, RFBEFASFENCEHB, 05T EAES
W REHS AR LHAPFHHTELEANER, £ARE
SEFRT S i 4R 4 004 T S 3 BT R AR
HRT BT R A T AR A R F
WHEXAPHIIGEE, RRAE, EFTE FRFERR
BRPARE RS RTRER R ALRAE, TREERXRE
HR. AR KL PR,

=, BB, ERREELRTHEAMFUT LA

1. BZATRERP#E, KOTWEHE. REEKEES
MIEFFTAR RREEA T RREEAZTAZKETH
LA B 4R R AT A & H R ) (GBBITS-1996)






[image: image10.png]AREEH M —FEE.

W, BE SRR LEHAES, FETEGRR.
A, M, P TERTRYHL EEALN, AR
HEH AT E WM

B, AFRATHAR

1. FEREA:

HRARFHAT OGERATH R #A7k) (GB38I8-2002) IV
R ARERRERAT (FRE R EHE ) (GB095-2012)
SR IR (IR B AR (6B3096-2008) 2 %
k.

2, TR

BT RMHH KT HE AT ARE BERAERTA
S e HHATED (GBBITS-1996) i1 = BATH;

BEFRMEAINT (AT RYE & HHRFED
(GB16297-1996) i 3735 3

fu b B e B R AT EL R (EV&&&P#H%E%%)&)
(GBI8597-2001).





附件2：阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目竣工环保验收检测报告（废水、噪声、废气）


[image: image11.png]LR E¥]
— Rl
1 wananp
ET) e FERER
] G SAE FIE |
i) o A I
00, st os
i I 0
oy s o < s
IO o orome AR o
- EH L LI
EET) s e o |
i o) G s 28 T o
- EYLTITE T
[ muw EIZ1 ETTILY
| —r oo T TARERER =
L3
P
o R
T CTEn
e S [
Tl e [ wm [ ws | s | w2 [ ‘
0 S T 0 B I I
| ]
W o [ m e [ e m e gy
N I O 20 B T -
I N T T T |
W on [w [ m [ [ w [ en |
i e S B O BT |
. W en [ w T v 1w o
T
x5 rwanasn
Y -
T [ am
oo [T a T "
N T3
T T Y7
v [T [ han] W
[T 7 i

i






[image: image12.png]e RRREERAR

| 80, g’
[Ton [ 3
[ — 1
ur | &m T T w |
BAmo [ om o ww
PO T T o o |
TRne | om v o |
| - TAne | om | um am |
I ke | an | ow .
P T T e o
FARG | o s ww |
Ao | ow we o
27w
pr
o
wn | ewae whsa oAnE
i B
R En o
o | £} e
% | ot e
S e s 2
A
7Y ¥
& | ol N
u t
 |ral .
w0 e
ol
rss
[

B 0n s anN AT

naxmn

S, &Y








附件3：阳光电源股份有限公司污水接管证明


附件4：阳光电源股份有限公司新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目验收期间工况证明[image: image13.jpg]T B
WA PR BUE I A RA R, EFF PRI I (2018 4 10 A 15 H—2018 4 10 A 16 D,
AR TR, FRERSRMEITIER, P RRAE 75%0L L, RRIAE !

PR
PR H M R AR (D) EEHHER (%)
16KW/A2KW /b B 3% 2018.10.15 123
82%
SOKW/100KW A 421 8% 2018.10.15 14
16KW/32KW /b B4 3% 2018.10.16 132
88%
SOKW/100KW KB 8% 2018.10.16 15






附件5：阳光电源股份有限公司突发环境事件应急预案备案表

附件6：监测现场照片
	[image: image14.jpg]




	[image: image15.jpg]




	图1废水监测点位
	图2无组织废气上风向监测点位

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	图3无组织废气下风向监测点位
	图4东厂界噪声监测点位


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：阳光电源股份有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	新能源汽车电机控制器生产线技术改造项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥高新技术产业开发区习友路1699号

	
	行业类别（分类管理名录）
	汽车零部件及配件制造C3670
	建设性质
	□新建  □改扩建  ☑技术改造

	
	设计生产能力
	年产16KW/32KW小巴控制器4.5万套，50KW/100KW大巴控制器0.5万套
	实际生产能力
	年产16KW/32KW小巴控制器3.6万套，50KW/100KW大巴控制器0.4万套
	环评单位
	合肥市斯康环境科技咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局
	审批文号
	环高审[2017]146号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018年1月
	竣工日期
	2018年8月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	阳光电源股份有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省中望环保节能检测有限公司
	验收监测时工况
	2018年10月15日~16日：82%-88%

	
	投资总概算（万元）
	10500万元
	环保投资总概算（万元）
	32万元
	所占比例（%）
	0.3

	
	实际总投资
	10500万元
	实际环保投资（万元）
	32万元
	所占比例（%）
	0.3

	
	废气治理（万元）
	30
	废水治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	阳光电源股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	913401001492097421
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	3.7842
	-
	3.7842
	3.7842
	
	3.7842
	3.7842
	
	+3.7842

	
	化学需氧量
	
	223.06
	350
	1.51
	-
	1.51
	1.51
	
	1.51
	1.51
	
	+1.51

	
	氨氮
	
	17.02
	35
	0.076
	-
	0.076
	0.076
	
	0.076
	0.076
	
	+0.076

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置


东经117°11'14.9"，北纬31°48'50.52"





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.1-3  本项目所在区域示意图





图3.1-4  PCB车间4楼平面布置图








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.5-1   厂区实际水平衡图（单位：t/d）








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





G4





G2





G3





G1





图例


  无组织废气监测点位











图例


  废水监测点位





4#





3#





1#





2#





图例


  噪声监测点位











_1234567891.vsd
�

办公生活用水


化粪池


西部组团污水处理厂


100


15


85


派河


保洁用水


40


6


34


沉淀池


隔油池


�

�

8.4


7.14


148.4


食堂用水


1.26


�

126.14



_1234567892.vsd
上盖安装


G1、S1、S2、S3、N


S1


返修


不合格


装配、焊接


老化测试


质检


合格


包装


S4


外购件、PCB组件等成品组件



_1234567890.vsd
�

阳光电源股份有限公司


安徽海特微波通信有限公司


乐天工程塑料（合肥）有限公司


金

桂

路


习    友    路


梧     桐     路


中国移动股份有限公司


深港产业园



