合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目（14栋高层住宅（1#-14#），6栋高层洋房（15#-17#），10栋多层洋房（18#-27#），4栋配套用房（51#-54#），地下车库北区等配套公建设施）竣工环境保护验收意见

2018年12月3日，合肥星泓金融城发展有限公司组织召开了合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目（14栋高层住宅（1#-14#），6栋高层洋房（15#-17#），10栋多层洋房（18#-27#），4栋配套用房（51#-54#），，地下车库北区等配套公建设施）竣工环境保护验收会。参加会议的有合肥嘉才环保科技有限公司（验收报告编制单位）、合肥星泓金融城发展有限公司（建设单位）等单位的验收组成员共6位。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容、验收范围

项目建设地点为位于滨湖新区云谷路与贵州路交口西南角（东经117°15'59"，北纬31°42'42"），为新建项目。

主要建设内容为14栋高层住宅、6栋高层洋房、10栋多层洋房、13栋别墅、10栋独立商业，4栋配套用房（以及一层地下室，配套建设室外道路广场、景观绿化、给排水、供配电等基础设施工程。项目实际占地面积约102409.2m2，总建筑面积323403m2，其中：地上建筑面积256000m2（其中住宅建筑面积249506m2，商业建筑面积5619m2，配套公建875m2），地下建筑面积64363m2。本次验收范围主要是14栋高层住宅（1#-14#），6栋高层洋房（15#-17#，每号楼有两个单元），10栋多层洋房（18#-27#），4栋配套用房（51#-54#），地下车库北区等配套公建设施的主体工程、配套工程和环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2015年12月委托安徽银杉环保科技有限公司编制了《合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目环境影响报告表》，并于2016年1月26日经合肥市环境保护局审批（环建审[2016]4号）。开工时间为2016年3月，竣工时间为2018年9月下旬，项目从环保审批至竣工过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目中13栋4F别墅（28#-40#），10栋独立商业（41#-50#）以及地下车库南区已于2018年12月3日经合肥市环境保护局验收通过，合环验第2018-86号。

（三）投资情况

该项目实际总投资为103963万元，其中环保投资1472万元，占总投资1.4%

二、工程变动情况

本次验收工程与环评对比，发生如下变动：

环评中局管分配电房共2处，分别位于A05#住宅楼东侧地下车库内、A17#住宅楼北侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方，实际局管分配电房共2处，分别位于地上A11#楼与A13#楼之间、A5#西侧；

环评中自管配电房共2处，分别位于A08#西侧地下车库内、A12#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方，实际自管配电房共2处，分别位于A5#东侧地下车库内和A14#西侧地下车库内，均不在住宅楼投影面的正下方。

项目不存在重大变动，未重新报批环评文件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为居民生活污水和配套公建设施废水。居民生活污水和配套公建设施废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入北涝圩水处理厂处理，达标后排入北涝圩。

（二）废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。

- 噪声

验收监测期间，2#楼03户型（次西边户）2楼客厅室内噪声昼间最大值为41.7dB（A），噪声夜间最大值为33.4dB（A）；5#楼03户型（次西边户）2楼客厅室内噪声昼间最大值为42.5dB（A），噪声夜间最大值为34.1dB（A），噪声满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中B类房间的1类标准；7#楼01户型（东边户）2楼主卧室内噪声昼间最大值为37.2dB（A），噪声夜间最大值为28.4dB（A），噪声满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中A类房间的1类标准；3#楼一层排风口外1米处噪声昼间最大值为57.7dB（A），噪声夜间最大值为48.1dB（A），噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

- 固体废物

本项目入住期产生的固体废物包括生活垃圾。

居民入住后，项目小区内部不设垃圾房，每栋楼出口处设置垃圾收集箱，每天垃圾清运次数为2次，保证生活垃圾不在垃圾箱集中放置点贮存超过1天。垃圾收集箱集中点地面进行防渗，并在垃圾收集箱集中点周边设置边沟，收集淋洗垃圾桶淋洗废水进入污水管网。项目将严格规范并落实垃圾清运制度。

四、环境保护设施调试效果

项目产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门清运。

五、验收结论

合肥星泓金融城发展有限公司滨湖新区BH2015-04号A地块开发项目（14栋高层住宅（1#-14#），6栋高层洋房（15#-17#），10栋多层洋房（18#-27#），4栋配套用房（51#-54#），地下车库北区等配套公建设施）环境保护审查、审批手续基本完备，项目建设过程中基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，符合验收条件，验收工作组原则同意通过竣工环境保护验收。

六、验收建议

1、进一步细化环评报告及批复中“三同时”措施落实情况。

2、项目运营满足废水和废气监测条件后，建设单位应委托有资质环境监测单位进行跟踪监测。

3、加强环境保护设施的日常管理。