安徽容知日新科技股份有限公司容知日新传感器元器件压电陶瓷生产项目

竣工环境保护验收意见

2018年12月21日，安徽容知日新科技股份有限公司容知日新传感器元器件压电陶瓷生产项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

　　一、工程建设基本情况

　（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽容知日新科技股份有限公司（华佗巷厂区）主要生产压电陶瓷和金属配件。公司地址位于合肥市高新技术产业开发区望江路与浮山路，系租赁安徽沪浦医药集团有限公司楼房3号楼1层西边半间作为生产场所，为新建项目，本项目原环评中预计最大产能为年产10万片传感器核心元器件压电陶瓷以及2000个金属配件，根据实际生产设备核算最大产能为年产10万片传感器核心元器件压电陶瓷以及2000个金属配件。
（二）建设过程及环保审批情况　　

公司于2016年8月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《安徽容知日新科技股份有限公司容知日新传感器元器件压电陶瓷生产项目环境影响报告书》，并于同年12月19日经合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局审批（环高审【2016】196号）。项目开工时间为2016年12月下旬，竣工时间为2017年2月上旬，调试时间为2017年2月中旬到2018年5月下旬，项目从环评审批至试运行过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。
　　（三）投资情况

　　项目实际总投资为800万元，其中环保投资20万元。
　　（四）验收范围

　　本次验收针对安徽容知日新科技股份有限公司容知日新传感器元器件压电陶瓷生产项目的主体工程、配套工程及环保工程进行验收。

　　二、工程变动情况
本项目无重大变更。

　　三、环境保护设施建设情况

　　（一）废水

项目产生的废水主要包括清洗废水、纯水制备的尾水和生活污水。清洗废水（含四氧化三铅）经蒸干设备蒸干后，剩余残渣交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置，员工的生活污水经园区化粪池处理后，与纯水制备的尾水一起由园区南侧污水总排口，接入生物医药园支路市政污水管网，最终进入经开区污水处理厂处理，处理达标后排入派河。
　　（二）废气

本项目产生的厂区废气污染源主要是干式操作产生的粉尘以及在排塑、烧银、烧结工序产生的非甲烷总烃。

厂区产生的粉尘中含有四氧化三铅等陶瓷粉体，所有干式操作（包括配料、打碎过筛等）均在手操箱（密闭、不抽空）中进行，产生的粉尘集中在手操箱中，经过一段时间，粉尘会沉降在手操箱中，定期清理沉积在手操箱中的废粉料（沉降后的粉尘），收集的废粉料交由安徽浩悦环境科技有限公司进行安全处置，此外在使用压力机进行压块成型工序中也会产生粉尘，本项目将压力机隔离在一个密闭的空间(四面硬一面软)，压块成型时产生的粉尘也集中在这个密闭的空间中，经过回收作为废粉料交由安徽浩悦环境科技有限公司处理处置。做到厂区无粉尘外排。

本项目产生的废气主要为排塑、烧银、烧结工序产生的少量非甲烷总烃。排塑、烧结工序产生的非甲烷总烃通过管道进行收集，烧银工序产生的废气通过集气罩进行收集，排塑、烧银、烧结工序产生的非甲烷总烃一起通过管道经过冷却箱进行冷却，再经过过滤棉过滤后通过活性炭吸附装置进行处理，通过1根15高排气筒排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

根据安徽省中望环保节能检测有限公司（报告编号：JCYS1810124）监测报告显示，项目总排口处废水COD日均浓度分别为180.7mg/L、185.5mg/L；BOD5日均浓度分别为76.4mg/L、78.4mg/L；SS日均浓度分别为39.5mg/L、40.0mg/L；氨氮日均浓度分别为12.5mg/L、13.3mg/L；均满足经开区污水处理厂接管标准要求和GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求。
　　2. 废气

根据安徽省中望环保节能检测有限公司（报告编号：JCYS1810124）监测报告显示，本项目排气筒出口外排挥发性有机物非甲烷总烃最大浓度、最大排放速率分别为6.41mg/m3、0.022kg/h，满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准（最大排放浓度为120mg/m3、最大排放速率为10kg/h）。
3、噪声

验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为55dB（A)，夜间最大值为46.2dB（A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

4、固体废物

厂区主要固体废弃物为生活垃圾、一般固废（金属配件废边角料）及危险废物（收集的废粉料、不合格产品、废切削液、清洗废水蒸干后残渣、废磨削液蒸干后残渣、陶瓷机加工废液蒸干后残渣、废活性炭、废丝网）。

（1）生活垃圾：企业职工人数5人，生活垃圾年产生量为0.75t，办公生活垃圾实行袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置。

（2）一般固废：本项目产生的一般固体废物为金属配件废边角料，年产生量为167.76kg，交由合肥市春磊物资回收利用再生公司处置。

（3）危险废物：本项目产生的危险废物包括废粉料、不合格产品、废切削液、废丝网、清洗废水蒸干后残渣、废磨削液蒸干后残渣、陶瓷机加工废液蒸干后残渣、废活性炭等。危废暂存于危废库，统一收集后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司回收安全处置，待蒸干的清洗废水和废液暂存在危废库，用塑料桶盛装，定期使用高温箱进行蒸干。本项目危废库位于厂区办公室北侧，面积为12m2，地面已做防腐防渗措施，并设置围堰。已设置危废台账并与安徽浩悦环境科技有限责任公司签订了危废协议。
五、验收结论

项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了废气及废水污染防治措施，总体符合验收条件，验收工作组同意通过废气、废水及噪声的竣工环境保护验收。
六、后续要求

1、企业应完善环保各项制度，落实管理制度上墙等措施；加强对现有环保设施的日常管理，确保环保设施稳定、可靠运行。

2、企业应强化风险管控设施、应急物资的日常管理。

七、验收人员信息

见附表

安徽容知日新科技股份有限公司

2018年12月21日

