
合肥招商章盛房地产开发有限公司

BH2016-19-C地块（雍华府）项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：    合肥招商章盛房地产开发有限公司    
二0一九年四月

建设单位：合肥招商章盛房地产开发有限公司

法人代表：蒋铁峰
编制单位：合肥招商章盛房地产开发有限公司
法人代表：蒋铁峰
	建设单位
	编制单位

	电话：13840584580
	电话：13840584580

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：合肥市包河区滨湖新区万泉河路2167号滨湖康园商业楼三楼
	地址：合肥市包河区滨湖新区万泉河路2167号滨湖康园商业楼三楼


目录

1

1  项目概况

2

2  验收依据

3

3  项目建设情况

3

3.1 地理位置及平面布置

5

3.2 建设内容

6

3.3验收范围

7

3.4水源及水平衡

8

3.5项目变动情况

9

4  环境保护设施

9

4.1污染物治理设施

10

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

13

5  验收执行标准

13

5.1废水验收监测评价标准

13

5.2废气验收监测评价标准

13

5.3噪声验收监测评价标准

14

6  验收监测内容

14

6.1环境保护设施调试运行效果

14

6.1.1监测点位

14

6.1.2监测因子及监测频次

16

7   质量保证和质量控制

16

7.1监测分析方法

16

7.2检测仪器

16

7.3监测资质

16

7.4质量保证和质量控制

18

8   验收监测结果

18

8.1验收监测期间生产工况

18

8.2噪声监测结果

20

9  环境管理检查

20

9.1环保审批手续执行情况

20

9.2环保管理机构的设置及人员配备

20

9.3环保设施投资

20

9.4环境影响登记表的落实情况

22

10  验收监测结论及建议

22

10.1验收结论

23

10.2 验收结论

23

10.3意见与建议



1  项目概况

合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目位于合肥市包河区包河大道与南京路交叉口东北角（东经117.325873，北纬31.751890），为新建项目。
本项目占地面积约51259.01m2，总建筑面积约146815m2，其中，地上总建筑面积约102518m2。本项目共建设9栋高层住宅楼、10栋多层住宅楼、地下车库、公建及配套用房。其中住宅建筑面积约101076m2，配套公建建筑面积约1442m2。地下建筑面积44297m2，容积率2%，绿地率40.02%。

本次验收针对合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目整体工程进行验收。项目开工时间为2017年11月，建成时间为2019年3月，总投资为14.9亿元，其中环保投资52万元。
公司于2019年3月组织验收工作事宜，公司委托安徽国晟环境工程有限公司于2019年4月3日和4月4日组织人员进行了噪声验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（4）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2.3 其他相关文件

（1）《BH2016-19-C地块项目监测报告》，（报告编号：GST20190403-013），安徽国晟环境工程有限公司，2019年4月8日；
（2）合肥招商章盛房地产开发有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3  项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
1、地理位置

合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目位于合肥市包河区包河大道与南京路交叉口东北角（东经117.325873，北纬31.751890）。（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image1.jpg]


[image: image17.png]



图3.1-1      项目区地理位置图
平面布置

BH2016-19-C地块（雍华府）项目北侧为待建空地，东侧为待建空地，南侧为待建空地，西侧为在建BH2016-19-B地块（雍华府）。（详见图3.1-2  项目区周边环境示意图）

[image: image2.jpg]



图3.1-2  项目区周边环境示意图
BH2016-19-C地块小区入口位于西侧。BH2016-19-C地块北部布置高层住宅楼及物业用房和养老用房，南部布置多层住宅。其中1#为22F住宅楼；2#、8#、13#为18F住宅楼；3#、5#、7#、10#为25F住宅楼；6#为16F住宅楼；9#为9F住宅楼；11#、12#、15#~21#为8F住宅楼。物业用房位于8#北侧，养老用房位于7#东侧。（详见图3.1-3 项目总平面布置图）。

3.2 建设内容

本项目BH2016-19-C地块共建设9栋高层住宅楼、10栋多层住宅楼、地下车库、公建及配套用房等设施。本项目BH2016-19-C地块占地面积约51259.01m2，总建筑面积约146815m2，其中，地上总建筑面积约102518 m2，地下建筑面积44297m2。
主要建设内容详见表3.2-1。
表3.2-1    主要建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程内容
	实际工程规模

	主体

工程
	住宅楼（19栋）
	高层住宅

（共9栋）
	1#为22F住宅楼；2#、8#、13#为18F住宅楼；3#、5#、7#、10#均为25F住宅楼；6#为16F住宅楼；
	住宅建筑面积101076m2，户数932户，总人数2982人

	
	
	多层住宅（共10栋）
	9#为9F住宅楼；11#、12#、15#~21#为8F住宅楼
	

	配套工程
	物业管理

用房
	1F，位于8#住宅楼北侧
	建筑面积480m2

	
	养老用房
	1F，位于7#住宅楼东侧
	建筑面积298m2

	
	燃气调压柜
	1#燃气调压柜位于BH2016-19-C地块东北侧
	建筑面积100m2

	
	
	2#燃气调压柜位于BH2016-19-C地块西南侧
	

	
	配电房
	1#配电房位于1#住宅楼南侧
	建筑面积576m2

	
	
	2#配电房位于7#住宅楼南侧
	

	
	
	3#配电房位于7#住宅楼与10#住宅楼之间地下
	

	辅助

工程
	机动车地面停车位
	主要分布在项目区周围绿化停车位上
	地面停车位101个

	
	机动车地下停车位
	主要分布在地下车库
	地下停车位910个

	公用

工程
	供水
	由包河区市政供水管网供给，供项目区生活及绿化用水，项目共设1个生活水泵房，位于8#住宅楼地下北侧
	年用水量139320t

	
	排水
	排水采用雨、污分流制，道路及场地的雨水就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂处理
	年排水量112310.5t

	
	供电
	由市政电网提供，项目区设置3座配电房，其中地上设置2座配电房，地下设置1座配电房

	
	供气
	采用天然气，小区内燃气管网采用枝状布置，直埋敷设，管材为燃气PE管，项目BH2016-19-C地块设置2处燃气调压柜，1#燃气调压柜位于项目区东北侧，2#燃气调压柜位于项目区西南侧

	
	暖通
	项目区住宅和商业供暖制冷均采用分体空调提供

	
	消防
	项目区设置1处消防泵房，设置两台消火栓泵，一用一备

	
	垃圾收集
	小区内每栋楼前布置有移动式垃圾收集箱，本项目不设置垃圾桶集中收集处

	环保工程
	废水治理
	居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河

	
	废气治理
	地下车库
	设置排风机房及排风口、风管等通风设备，地下车库排风经竖井排至室外

	
	
	油烟
	预留油烟排放通道

	
	
	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，生活垃圾及时清运

	
	噪声治理
	水泵房、风机房、配电房、燃气调压站
	消防水泵、生活水泵等设备安装减振器；水泵房、风机房、地下车库配电房等与住宅楼有主体隔断，不位于住宅楼的垂直正下方，设备用房安装隔声门窗等

	
	固废治理
	小区内每栋楼前布置有移动式垃圾收集箱，生活垃圾每天及时清运

	绿化工程
	绿化
	绿地率40.02%


3.3验收范围

本验收针对BH2016-19-C地块的9栋高层住宅楼、10栋多层住宅楼、地下车库、公建及配套用房等设施的整体工程。
表3.3-1 建设项目主要经济技术指标一览表

	项目
	实际数值
	单位

	指标规模
	总用地面积
	51259.01
	m2

	
	总建筑面积
	20507.482
	m2

	
	计容总建筑面积
	102518
	m2

	
	其中
	1、住宅建筑面积
	101076
	m2

	
	
	其中
	高层住宅
	65913
	m2

	
	
	
	8F洋房
	35163
	m2

	
	
	2、配套公建建筑面积
	1442
	m2

	
	
	其中
	物业用房
	480
	m2

	
	
	
	社区居家养老服务用房
	298
	m2

	
	
	
	消防控制室
	87
	m2

	
	
	
	变配电室
	576
	m2

	
	架空层建筑面积
	1902
	m2

	
	地下总建筑面积
	44297
	m2

	
	总户数
	932
	户

	
	规划总人口
	2982
	户

	
	容积率
	2.00
	-

	环境指标
	建筑密度
	17.23
	%

	
	绿地率
	40.02
	%

	停车指标
	机动车总停车位
	1011
	辆

	
	其中
	地上机动车停车位
	101
	辆

	
	
	地下机动车停车位
	910
	辆

	
	机动车总停车位
	1011
	辆


表3.3-2  本次验收项目公用设施数量及位置一览表

	序号
	设施、设备名称
	数量
	实际位置

	1
	风机房
	24个
	位于地下车库内

	
	排风口
	20个
	位于项目区地面绿化带内，和架空层内

	
	配电房
	共3个
	1个
	1#配电房位于1#住宅楼南侧

	
	
	
	1个
	2#配电房位于7#住宅楼南侧

	
	
	
	1个
	3#配电房位于7#宅楼与10#住宅楼之间地下

	2
	生活水泵
	1个
	水泵房位于8#住宅楼地下北侧，与周边住宅楼有主体隔断；不在住宅楼垂直正下方

	3
	消防泵房
	1个
	消防泵房位于8#住宅楼地下西北侧，与周边住宅楼有主体隔断；不在住宅楼垂直正下方

	4
	燃气调压柜

（2座）
	1个
	1#燃气调压柜位于BH2016-19-C地块东北侧

	
	
	1个
	2#燃气调压柜位于BH2016-19-C地块西南侧


3.4水源及水平衡

项目区供水由包河区市政供水管网供给，入住期用水主要为居民生活用水和绿化用水等。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
现阶段无人员入住，当入住率达到100%时，水源及水平衡图见下图：

[image: image3.emf]居民生活用水

绿化用水

化粪池

十五里河污水处理厂

十五里河

新鲜水

387

362

54.3

307.7

25

25

307.7


图3.4-1  项目区实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目实际水平衡图，项目所排废水主要为居民生活污水，废水日排放量为307.7t，年排废水量为112310.5t，居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油排放浓度按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准计算，分别为40mg/L、10mg/L、10mg/L、2(3)mg/L、1mg/L，排放量分别为4.49t/a、1.12t/a、1.12t/a、0.22(0.37)t/a、0.11t/a。
3.5项目变动情况

本次验收工程实际未发生变动，不需要重新报批环评文件。

4  环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目区供水由包河区市政供水管网供给，用水主要为居民生活用水和绿化用水等。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	居民生活污水
	SS
	120mg/L
	132130
	化粪池
	BH2016-19-C地块共2个，分别位于18#住宅楼南侧地下和7#住宅楼南侧地下。尺寸为1.5m*1.5m*3m
	十五里河污水处理厂
	连续

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	20mg/L
	
	
	
	
	


4.1.2废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气、居民生活油烟、垃圾恶臭。

（1）居民生活油烟
居民生活油烟通过安装油烟净化器对油烟废气进行处理，再引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。

（2）汽车尾气

汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响较小。

（3）垃圾恶臭

项目区内住宅、商铺内产生的垃圾存放时间过长会产生发酵臭气，本项目生活垃圾每天清运次数为2-3次，其它季节日产日清，保证生活垃圾不在临时垃圾收集点贮存超过1天。合理摆放垃圾桶，在及时清运的情况下，垃圾恶臭对周围环境影响很小。

[image: image4.png]


 [image: image5.jpg]



图4.1-1 建筑内预留烟道                                图4.1-2 地下停车场排风口
表4.1-2    废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	处理方式

	居民生活油烟
	安装油烟净化器、建筑内预留烟道

	汽车尾气
	设置通风机、风管等通风设备

	垃圾恶臭
	合理摆放垃圾桶，生活垃圾及时清运


4.1.3噪声

本项目主要噪声源为泵房、地下车库排风机、配电设备等设备噪声，和商业区商业活动噪声。
表4.1-3  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	污染源
	设备

名称
	数量
	噪声声级
	治理措施

	地下车库
	风机
	24个
	70-75
	设置地下室专用设备房内，选购低噪声设备，安装隔声罩

	配电房
	变压器
	3个
	70-75
	选购低噪声设备，配电房实墙构筑

	生活水泵房
	水泵
	1个
	80-85
	设备置于地下室一层专用设备房内，选购低噪声设备，水泵房采用实墙建造

	消防水泵房
	水泵
	1个
	
	

	燃气调压柜
	燃气调压设备
	2个
	70-75
	设备置于专门设备房内；安装减振器，合理布局

	商业活动噪声
	/
	55～70
	禁止高噪喇叭招揽顾客


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。

本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目实际总投资为14.9亿元，其中环保投资52万元，占总投资0.03%，施工期的环保投资为10万元，运营期的环保投资为42万元。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	大气
	油烟
	建筑内预留烟道
	4

	
	汽车废气
	设置通风机、风管等通风设备
	3

	
	垃圾恶臭
	每栋楼入口处设有移动式垃圾桶，小区日清日运
	——

	水环境
	居民生活污水
	雨、污水管网、化粪池及排污口规范化
	16

	噪声
	地下车库
	合理布局

选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪
排风口安装消声器
禁止鸣喇叭，限速行驶标志
	10

	
	配电房
	
	

	
	生活水泵房
	
	

	
	消防水泵房
	
	

	
	燃气调压柜
	
	

	
	商业活动噪声
	
	

	固体废物
	居民生活垃圾
	项目区每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清
	5

	绿化
	景观塑造、绿色植物、树木移植等
	8

	防渗
	对化粪池等采取全面防腐、防渗处理
	5

	环保投资
	42


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告书及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表
	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	验收标准
	完成情况

	废气
	油烟
	建筑内预留烟道
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	汽车废气
	设置通风机、风管等通风设备
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》标准要求 
	

	
	垃圾恶臭
	每栋楼入口处设有移动式垃圾桶，小区日清日运
	满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求
	

	废水
	居民生活污水
	室内外污水、雨水管网铺设。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河
	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足十五里河污水处理厂的接管标准
	已落实

	噪声
	地下车库
	合理布局；

选用低噪声设备，安装减振基座和消声器等，设备房隔声降噪；

项目区内及道路边界设置绿化带等
	商业区边界噪声达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》1类标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
	已落实

	
	配电房
	
	
	

	
	生活水泵房
	
	
	

	
	消防水泵房
	
	
	

	
	燃气调压柜
	
	
	

	
	商业活动噪声
	
	
	

	固废
	居民生活垃圾
	项目区每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清
	不对外界环境产生影响
	已落实

	其他
	防渗措施
	对化粪池等采取全面防腐、防渗处理，重点区域包括废水处理设施（化粪池），采用120mm 厚防水钢筋混凝土面层（渗透系数K≤1*10-9cm/s），下垫300mm 厚天然材料衬层或人工材料垫层如3:7 灰土垫层，防渗性能应与1.5m 厚黏土层（渗透系数1*10-7cm/s）等效，确保防渗层渗透系数小于1×10-7m/s；
	/
	已落实

	绿化
	种植树木、草皮，居住区绿地率达到40.02％
	已落实


5  验收执行标准

5.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准并同时满足十五里河污水处理厂的接管标准；
          表5.1-1  项目废水排放标准一览表          单位：mg/L
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	十五里河污水处理厂接管标准
	320
	150
	180
	25
	—

	GB8978-1996中三级标准
	500
	300
	400
	—
	100

	本项目废水排放执行限值
	320
	150
	180
	25
	100


5.2废气验收监测评价标准
本项目汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源无组织排放监控浓度限值。

表5.2-1   大气污染物综合排放标准一览表
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控

浓度限值

	
	
	

	
	
	监测点
	浓度限值（mg/m3）

	HC
	120
	周界外浓度最高点
	4.0

	NOx
	240
	
	0.12

	SO2
	550
	
	0.40

	颗粒物
	120
	
	1.0


5.3噪声验收监测评价标准

厂界噪声、公建设备噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。
表5.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准一览表  单位：dB（A）
	采用标准
	昼间
	夜间

	GB12348-2008
	1类
	55
	45


6  验收监测内容
6.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果，确定本次验收监测内容。

6.1.1监测点位

本项目监测布点详见图6.1-1：噪声监测点位示意图。

6.1.2监测因子及监测频次
表6.1-1噪声的监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东侧
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	 厂界南侧
	▲N2
	
	

	
	厂界西侧
	▲N3
	
	

	
	厂界北侧
	▲N4
	
	

	
	1#住宅楼南侧配电房北侧外1m
	▲N5
	
	

	
	7#住宅楼南侧配电房北侧外1m
	▲N6
	
	


[image: image6.jpg]S

AP

LA

o iR, T8 2

13

'
&
b
ol 1
2 5 B
, s Wl

r

e
it

M LV
L - S

%
%

-

{4

s
=

5
Eat .4.::..:..%%:.;.:.!::;
i

7





图6.1-1     噪声监测点位示意图

7   质量保证和质量控制
7.1监测分析方法
表7.1-1污染物监测分析方法一览表
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	噪声
	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
	—


7.2检测仪器
监测单位安徽国晟环境工程有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

7.3监测资质
[image: image7.jpg]F 42 10 0 LK
BRIAEES

i 45413 161212050682

B pumanmpAeRoa
o, BETENEARE 12 SERE=E

2, PIHCASARAREE, FAFUMENE
REMA A, TR, TGS b AR 64
Bt R, APIOLEE, TRAR Gisteiien Uit Fikis

BBl A KA ALK

O] r kA
@ N : 20 m»g.anzsﬂ
LR
o

ARG AT BT AR B, (1 ARSI 12





7.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

8   验收监测结果
此次验收监测是对合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目现有环保设施的建设、运行和环境管理进行验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。
8.1验收监测期间生产工况
合肥招商章盛房地产开发有限公司于2019年3月委托安徽国晟环境工程有限公司进行现场验收监测；安徽国晟环境工程有限公司于2019年4月3日~4日进行BH2016-19-C地块（雍华府）项目噪声的竣工环境保护验收现场监测；验收监测期间各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。

8.2噪声监测结果
本次验收监测于2019年4月3日~4日对项目住宅噪声及公建噪声进行了昼、夜间噪声监测，结果见表8.2-1。

                 表8.2-1   噪声检测结果   单位：dB（A)                  
	测点编号
	测点名称
	2019.4.3
	2019.4.4

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	厂界东侧
	52.3
	44.4
	51.9
	43.4

	N2
	 厂界南侧
	51.4
	43.9
	50.3
	43.9

	N3
	厂界西侧
	54.4
	42.3
	53.3
	42.7

	N4
	厂界北侧
	53.9
	41.9
	50.9
	41.3

	N5
	1#住宅楼南侧配电房北侧外1m
	51.6
	41.8
	49.8
	40.6

	N6
	7#住宅楼南侧配电房北侧外1m
	52.1
	42.9
	51.6
	43.3


由表9.2-1可知，验收监测期间，厂界东侧噪声昼间最大值为52.3dB（A），噪声夜间最大值为44.4dB（A）；厂界南侧噪声昼间最大值为51.4dB（A），噪声夜间最大值为43.9dB（A）；厂界西侧噪声昼间最大值为54.4dB（A），噪声夜间最大值为42.7dB（A）；厂界北侧噪声昼间最大值为53.9dB（A），噪声夜间最大值为41.9dB（A）；1#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为51.6dB（A），噪声夜间最大值为41.8dB（A）；7#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为52.1dB（A），噪声夜间最大值为43.3dB（A），噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

9  环境管理检查

9.1环保审批手续执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环境影响登记表要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

9.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

9.3环保设施投资
该项目实际总投资约14.9亿元，环保投资52万元，占总投资0.03%。

9.4环境影响登记表的落实情况
环境影响登记表的落实情况见表10.4-1。

表9.4-1  环境影响登记表的落实情况表
	序号
	 环境影响登记表要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。办公生活污水经化粪池预处理后达到十五里河污水处理厂接管要求后，进入该污水处理厂深度处理。
	已落实，排水实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。

	二
	地下车库汽车尾气采取风机排风和补风措施后，通过排风系统排放至上方排风口排放。
	已落实。地下车库已设置机械送、排风系统，排气口位置已避开人群经常活动的区域。

	三
	地下风机房风机噪声，选用低噪声设备，并设置减震基座。配电房变压器选取低噪声产品，配电房安装隔声门窗。
	已落实。配套设施选用低噪声设备，地下配电房、二次供水泵房不位于住宅楼的正下方，且与住宅楼总体框架之间设置隔断，在设备安装过程中已采取隔声、减振、吸声、消声等噪声污染防治措施。

	四
	生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。
	已落实，项目区不设垃圾房，合理布设垃圾收集点，运营期间做到垃圾日清日运。

	五
	加大绿化投入，增加人工植被。
	已落实。


10  验收监测结论及建议
10.1验收结论
合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目本次噪声验收期间各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
1、废气

本项目入住期废气主要为居民油烟废气、汽车尾气和生活垃圾收集产生的恶臭。住宅楼预留烟道，居民厨房油烟经脱排油烟机处理后，通过预留烟道引至楼顶高空排放；地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中，避开邻近建筑物和公共活动场所，远离周围敏感点。地面停车场敞开式布置，采取自然通风；生活垃圾产生的恶臭，已设置垃圾收集点，待居民入住后，及时清扫。
2、废水
项目区供水由包河区供水管网供给，用水主要为居民生活用水、绿化用水等。居民生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入十五里河污水处理厂集中处理，达标后排入十五里河。
噪声

验收监测期间，厂界东侧噪声昼间最大值为52.3dB（A），噪声夜间最大值为44.4dB（A）；厂界南侧噪声昼间最大值为51.4dB（A），噪声夜间最大值为43.9dB（A）；厂界西侧噪声昼间最大值为54.4dB（A），噪声夜间最大值为42.7dB（A）；厂界北侧噪声昼间最大值为53.9dB（A），噪声夜间最大值为41.9dB（A）；1#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为51.6dB（A），噪声夜间最大值为41.8dB（A）；7#住宅楼南侧配电房北侧外1m噪声昼间最大值为52.1dB（A），噪声夜间最大值为43.3dB（A），噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾。本项目在小区内部每栋楼入口处设立移动式垃圾桶，环卫部门统一清运处理，日产日清。
10.2 验收结论

合肥招商章盛房地产开发有限公司BH2016-19-C地块（雍华府）项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环境影响登记表的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。
10.3意见与建议

保持设备的良好运行，落实噪声防治措施，确保项目区本次验收范围噪声稳定达标排放。
11  附件

附件1：BH2016-19-C地块项目监测报告
[image: image8.png]& BRiEY

GUO SHENG TESTING

A
161212050% W\IU :'Aj /-':I-'-

TEST REPORT

S TRER 6ST20190403-013

i H & #K BH2016-19-C H#uEk 15 H
RFLHANL: B REFR T SRR e T R A R A A
ALl 2 1) Eod g il

i H . 2019 £ 04 A 08 H

22 9 A Wl B R A IR A A

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD



[image: image9.png]&) BEiEM

GUO SHENG TESTING

ME SRS
F1 H2m
H it KRR KA PUE (m/s) | IRE (C) SJE (kPa)
B[] A R 1.4 20 100. 13
04 A 03 H
& 1) e P 1.5 13 100. 23
B [H] EN [l 1.6 17 100. 19
04 H 04 H
R 1a] ESN [iif)=] 1.3 13 100. 20
o WA B B T vk
ol (BUNE] R I FE DS KR ;R v
A
S -
3
- (b AL AR HETSRREY | AWAG228+% ThfiE s o B ;
e (GB12348-2008) o7 5

il

2 A9 A P R IR 2 A

ANHUIGUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD



[image: image10.png]S,

Bl 5

GUO SHENG TESTING

Wl

&

-

ZS

Fimdi 5 : 6ST20190403-013/721~712 F2 Hom
FERRSRUR: & IEHH 7 5 A% 55 3 7= FF & A PR A 5] BH2016-19-C MR35 H
RS Pl g o
U A 2019 4 04 H 03 H~04 A 04 A RPITE : s
MR R A i
WAL E: BH) REEEFE 1K
) 1 MR (BAL: dB(A))
gl 4 B Kl H 34 : \
B[] B[]
04 A 03 H 13:04 52.3 22:30 44, 4
Al T ARERM
04 A 04 A 09:10 51.9 22:34 43.4
04 A 03 H 13:09 51.4 22:36 43.9
A2 | R
04 H 04 H 09:16 50. 3 22:39 43.9
04 A 03 H 13:15 54. 4 22:41 42.3
A3 [N
04 404 H 09:24 53.3 22:43 42.7
04 A 03 H 13:20 53.9 22:49 41.9
A4 | FAem
04 A 04 H 09:31 50.9 22:49 41.3
A5 sfEpea | 02 03 13:26 51.6 22:53 41.8
R E-G 04 404 A 09:44 49. 8 22:53 40. 6
A6 THEtemg | 043 03 H 13:30 52.1 22:58 42.9
LREENZE AP
04 A 04 H 09:50 51.6 022 5 43.3
A mu .\
b LT
PO\
7 = e o
il Y1 (7] %@@g ﬂg‘%_%HQﬁkjﬁ & ot v Q

e
27 A9 B A R IR A

ANHUIGUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

i




[image: image11.png]¢ BRRiEN

%A

A

A 2

A

04 H 03 H. 04 A 04 H¥W SAE

B A MR I

gy QeI vl N = /A

ANHUIGUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

-
NMA

€ il & cashh



[image: image12.png]&) BRIEN

vt

v ANKSTIUAR T UGS L CRAEAZ AR A 45 SR 47 55

v ATAATKE FAS IR 5 AR SN 9 A R S B AR TR

v RER LA, AFERE S E AR IIIR S .

v AR AR 5 1A AR s L ) B AL V5 30

v AERALNRFENER, I GE R RBAR TERHRE

Ny HRABPA AR EF R, TEREHREZHE+HEN,
R RGBT E R, A 2.

| |

H = |

A 00 ERAS7 378 T B

BALAZFR: 2B RAS M ARG PR A &)

AL ST ERT XA XK 12 5 K05 [ B 5k = %
Hiif: 0551-63848435

f&3: 0551-63848435

MEE i fS: 230088

22 18 B A I R AR A A

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD




附图：监测照片

[image: image13.jpg]T | L e —

8 B g

—— r- e ﬂ T —— e
:.\‘ 1B A




 [image: image14.jpg]\
. iIIII
" -',\

e SRy
{ s
: ‘ '_ ) '. : /.




[image: image15.jpg]


 [image: image16.jpg]



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥招商章盛房地产开发有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	BH2016-19-C地块（雍华府）项目
	项目代码
	/
	建设地点
	包河区包河大道与南京路交叉口东北角

	
	行业类别（分类管理名录）
	K7010 房地产开发经营
	建设性质
	□√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	/

	
	环评文件审批机关
	/
	审批文号
	/
	环评文件类型
	登记表

	
	开工日期
	2017年11月
	竣工日期
	2019年3月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥招商章盛房地产开发有限公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	149000
	环保投资总概算（万元）
	52
	所占比例（%）
	0.03

	
	实际总投资
	149000
	实际环保投资（万元）
	52
	所占比例（%）
	0.03

	
	废气治理（万元）
	7
	废水治理（万元）
	16
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	8
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	

	运营单位
	合肥招商章盛房地产开发有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100MA2NBRGN5G
	验收时间
	2019年4月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117.325873，北纬31.751890）











在建


B地块











待建空地





待建空地











待建空地





N6





N5





N3





N2





N1





N4











_1234567890.vsd
�

�

�

居民生活用水�

绿化用水


54.3�

25�

化粪池


十五里河污水处理厂


十五里河


新鲜水387


307.7


362


�

307.7�

25


�


