合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆1-8#楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库 ）项目

竣工环境保护阶段性验收意见
2019年5月7日，合肥正茂置业发展有限公司组织召开了XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆1-8#楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库 ）项目竣工环境保护阶段性验收会。与会代表查看了项目现场及周边环境，并根据合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目竣工环境保护验收监测报告表及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）（悦都公馆1-8#楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库 ）项目位于合肥新站高新技术产业开发区大众路与淮海大道交口东北角，为新建项目。本次验收范围包括1-8#楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库的主体工程、配套工程和环保工程，剩余的17栋住宅楼及二期地下车库及配套公建等设施，不在本次验收范围内。
（二）建设过程及环保审批情况

公司于2017年5月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目环境影响报告表》，并于2017年7月18日经合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局审批（环建审(新)字[2017]132号）。项目开工时间为2017年11月，建成时间为2019年3月。
项目从环评审批至试运行过程中无环境投诉，违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资为8亿元，其中环保投资160万元。

（四）验收范围

本次验收范围包括1-8#楼、26#楼（配套公建用房）、1#配电房、燃气调压柜及一期地下车库，剩余的17栋住宅楼及二期地下车库及配套公建等设施，不在本次验收范围内。
二、工程变动情况

本次验收实际建设内容与环评及批文对比，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目污水为生活污水、配套公建废水和社区卫生服务站废水。生活污水、配套公建废水经化粪池预处理后，汇同经消毒池预处理的社区卫生服务站废水，达到陶冲污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网，进入陶冲污水处理厂集中处理，达标后，排入二十埠河。
（二）废气

本项目营运期废气主要为汽车尾气。
汽车尾气主要来自设置的机动车地下停车场及地面停车场，地面停车场敞开式布置，采取自然通风，地上停车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。地下停车场内设排气系统，每天排风6小时，设置竖井，其排风口设于绿化带中和架空层内。通过上述措施，汽车尾气对周围大气环境影响较小。

（三）噪声

本项目主要噪声源为泵房、地下车库排风机、配电设备等设备运行时产生的噪声。

地下车库风机设置于专用设备房内，选购低噪声设备，安装隔声罩；配电房选购低噪声设备，采用实墙构筑；水泵房设备置于地下室一层专用设备房内，选购低噪声设备，水泵房采用实墙建造；燃气调压柜设备置于专门设备房内，安装减振器，合理布局。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，东厂界外1m噪声昼间最大值为54.8dB（A），噪声夜间最大值为45.6dB（A）；南厂界外1m噪声昼间最大值为55.3dB（A），噪声夜间最大值为46.2dB（A）；西厂界外1m噪声昼间最大值为59.4dB（A），噪声夜间最大值为48.9dB（A）；北厂界外1m噪声昼间最大值为56.2dB（A），噪声夜间最大值为46.5dB（A）；2#住宅楼2层噪声昼间最大值为44.1dB（A），噪声夜间最大值为36.3dB（A）；2#住宅楼14层噪声昼间最大值为43.4dB（A），噪声夜间最大值为35.7dB（A）；6#住宅楼2层噪声昼间最大值为43.6dB（A），噪声夜间最大值为36.0dB（A）；6#住宅楼14层噪声昼间最大值为42.8dB（A），噪声夜间最大值为35.3dB（A）；配电房东侧外1m噪声昼间最大值为57.2dB（A），噪声夜间最大值为47.4dB（A）；燃气调压柜东侧外1m噪声昼间最大值为58.6dB（A），噪声夜间最大值为48.3dB（A）；1#住宅楼架空层出风口南侧外1m噪声昼间最大值为53.4dB（A），噪声夜间最大值为45.3dB（A）；2#住宅楼东侧出风口东侧外1m噪声昼间最大值为54.2dB（A），噪声夜间最大值为45.9dB（A）。噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
五、验收结论

项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，总体符合阶段性验收条件，验收工作组原则同意合肥正茂置业发展有限公司XZQTD217地块（住宅）项目的废水、废气、噪声通过竣工环境保护阶段性验收。

六、后续要求

待社区卫生服务站正式运行后，补充废水监测。

七、验收工作组名单（见附件）

合肥正茂置业发展有限公司
