
合肥天沐房地产有限公司

庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目

竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：         合肥天沐房地产有限公司            
编制单位：        安徽天灿环境工程有限公司         
二0一九年七月

	建设单位

	合肥天沐房地产有限公司

	法人代表：陈敏

	

	编制单位

	安徽天灿环境工程有限公司

	法人代表：徐伯梅


	建设单位
	编制单位

	电话：13856977315
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003室


目录

1一、 验收项目概况


2二 、验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


32.4 其他相关文件


4三、工程建设概况


43.1 地理位置


73.2 建设内容


93.3验收范围


103.4 水源及水平衡


103.5 项目变动情况


11四 、环境保护设施


114.1 入住期污染物治理及处置设施


144.2环保设施投资及“三同时”落实情况


16五、 项目环境影响报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定


165.1项目环境影响报告表的主要结论与建议


165.2审批部门审批决定


19六 、验收执行标准


196.1废水验收评价标准


196.2废气验收评价标准


196.3噪声验收监测评价标准


206.4固废验收评价标准


21七、验收监测内容


217.1环境保护设施调试运行效果


217.2噪声监测点位、监测因子及监测频次


27八、 质量保证和质量控制


278.1监测分析方法


278.2检测仪器


278.3监测资质


278.4质量保证和质量控制


29九、 验收监测结果


299.1验收监测期间工况


299.2噪声监测结果


31十、环境管理检查


3110.1环保审批手续及“三同时”执行情况


3110.2环保设施投资


3110.3环评及批复要求的落实情况


33十一、验收结论及建议


3311.1 验收结论


3411.2 意见与建议


35附件


35附件1：《关于合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表的审批意见》


37附件2：《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目》建设项目环境影响登记表


38附件3：检测报告


44附件4：情况说明


45附件5：现场检测照片


46附件6：规划许可证




一、 验收项目概况
（1）项目名称：庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目
（2）建设单位：合肥天沐房地产有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：项目建设地点位于合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南（东经117°13'08.53"、北纬31°53'16.11"）。
（5）项目投资：项目总投资为96.2亿元，庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目实际总投资为2000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的2.5%。
（6）验收范围：本次验收针对合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目主体工程及其配套工程和环保工程进行验收。
（7）建设规模：本项目总占地面积1930.69m2、总建筑面积6490.54m2，主要建设1栋4F幼儿园（含地下室）、配电房、燃气调压设备及其他配套设施等。
（8）环保手续履行情况：合肥天沐房地产有限公司于2017年9月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表》，并于同年9月22日经合肥市庐阳区环境保护局审批（庐环建审【2017】61号），于2019年2月1日填报《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目环境影响登记表》，并已完成备案（备案号：201934010300000051）。
（9）项目建设进度：开工时间为2017年11月，建成时间为2019年7月。

（10）验收进程：合肥天沐房地产有限公司于2019年7月组织验收工作事宜，2019年7月编制验收监测方案。委托安徽国晟检测技术有限公司于2019年7月15日和7月16日组织人员进行了噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。
二 、验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订草案  征求意见稿），2019年7月5日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（9）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日；

（10）《安徽省环保厅关于建设项目配套建设的固体废物污染防治设施竣工环境保护验收有关事项的公告》，2019年8月12日；

（11）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

（3）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日。

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）合肥天沐房地产有限公司《大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表》，宁夏智诚安环技术咨询有限公司，2017年9月；

（2）合肥天沐房地产有限公司《大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目环境影响登记表》，合肥天沐房地产有限公司，备案号：201934010300000051，2019年2月1日；

（3）《关于合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表的批复》，合肥市庐阳区环境保护局，庐环建审【2017】61号，2017年9月22日。

2.4 其他相关文件

（1）《合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目（阶段性）验收检测报告》（报告编号：GST20190715-118），安徽国晟检测技术有限公司，2019年7月20日；

（2）合肥天沐房地产有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三、工程建设概况

3.1 地理位置

合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目建设地点位于合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南（东经117°13'08.53"、北纬31°53'16.11"）（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

[image: image15][image: image16.png]



[image: image17.png]sed

#0)

REZER

L

BE(EERX)

£





[image: image18.png]



[image: image19.png]2]
CIRBR
CIRhEs




大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目总占地面积为127892.78m2，项目区东侧隔怀宁北路（城市主干道）为待建空地，南侧隔森景湖大道（城市次干道）为庐州公园（待建），西侧隔红叶路（规划城市支路）为待建空地，北侧隔固镇路（城市次干道）为铂悦·庐州府麓园小区；项目中部南北向的橙香路（规划城市支路）将项目区分为A、B两个地块（A地块位于项目区西侧、B地块位于项目区东侧）（详见图3.1-2  项目区周边建筑示意图）。

[image: image20.png]


[image: image21.png]2]
CIRBR
CIRhEs





[image: image22.emf]南淝河

自来水

市政污

水管网

望塘

污水处理厂

生活用水

保洁用水

化粪池

餐饮用水

油水分

离器

生活废水

保洁废水

餐饮废水

[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]


[image: image29.png]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]BRRMHK
&nﬂzﬁ#

s " P




[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]








图3.1-2      项目区周边建筑示意图
庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目整体呈矩形，主要建设1栋4F幼儿园（含地下室）、1个配电房、1个燃气调压设备。配电房位于幼儿园外西北侧，燃气调压设备位于幼儿园外东北侧。

幼儿园负1F由东向西依次布置主副食加工间、更衣室、教具制作室、会议室、财务室、园长室、教室办公室、办公室、弱电机房、配电室、厕所。

幼儿园1F由东向西依次布置消防控制室、警卫室、晨间接待室、洗衣房、保健观察室、晨检室、厕所、音体室、教室、兴趣活动室。

幼儿园2F由东向西依次布置兴趣活动室、厕所、教室。

幼儿园3F由东向西依次布置兴趣活动室、教室。
项目总平面布置详见图3.1-3-图3.1-6。

3.2 建设内容

庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目主要建设内容详见表3.2-1。
表3.2-1 本项目环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	项

目
	单项工程

名称
	环评中工程内容
	环评中工程规模
	实际建设内容

	主

体

工

程
	教室
	共设18个教室，每间教室包括寝室、活动室、厕所、衣帽间
	建筑面积4105.52m2，位于幼儿园1F、2F、3F，18班，可容纳师生720人
	与环评内容一致

	配

套

工

程
	配电房
	位于幼儿园外西北侧
	总建筑面积15m2
	与环评内容一致

	
	燃气调压设备
	位于幼儿园外东北侧
	总建筑面积0.5m2
	与环评内容一致

	
	配电室
	位于幼儿园负1F西侧
	总建筑面积70m2
	与环评内容一致

	
	弱电机房
	位于幼儿园负1F西侧，配电室东侧
	总建筑面积30m2
	与环评内容一致

	
	消防控制室
	位于幼儿园1F东北角
	总建筑面积30m2
	与环评内容一致

	
	洗衣房
	位于幼儿园1F东北角，消防控制室西侧
	总建筑面积20m2
	与环评内容一致

	
	警卫室
	位于幼儿园1F东北角，消防控制室南侧
	总建筑面积18m2
	与环评内容一致

	
	晨间接待室
	位于幼儿园1F东北角，警卫室西侧
	总建筑面积20m2
	与环评内容一致

	
	保健观察室
	位于幼儿园1F东北角，晨间接待室西侧
	总建筑面积35m2
	与环评内容一致

	
	晨检室
	位于幼儿园1F东北角，保健观察室西侧
	总建筑面积35m2
	与环评内容一致

	
	主副食加工间
	位于负1F东侧，设有3个灶头，主要包括操作间、粗加工间、细加工间、副食库、主食库、备餐间、洗消间
	总建筑面积400m2
	与环评内容一致

	
	更衣室
	位于幼儿园负1F东侧，主副食加工间南侧
	总建筑面积50m2
	与环评内容一致

	
	办公区
	位于负1层南侧，主要包括办公室、教室办公室、园长室、财务室、会议室等
	总建筑面积1081.52m2
	与环评内容一致

	
	厕所
	3个，分别位于1F、2F东北角，负1F西北角
	总建筑面积100m2
	与环评内容一致

	
	音体室
	位于幼儿园1F东南角
	总建筑面积200m2
	与环评内容一致

	
	教具制作室
	位于负1F东侧，主副食加工间西侧
	总建筑面积60m2
	与环评内容一致

	
	兴趣活动室
	2个，位于幼儿园1F北侧、2F东北角
	总建筑面积220m2
	与环评内容一致

	公

用

工

程
	供水
	由庐阳区市政供水管网供给
	年用水量2.53万吨
	供水方式与环评内容一致

	
	排水
	采取雨、污分流制。雨水直接排入市政雨水管网；生活污水、保洁废水经化粪池预处理，餐饮废水经油水分离器预处理后，一同通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河
	年排放废水量2.15万吨
	废水治理方式及排放方式与环评内容一致

	
	供电
	由市政电网供电。项目设置1个配电房、1个配电间
	供电方式与环评内容一致

	
	供气
	采用市政管道天然气供气。项目设置1个燃气调压设备
	供气方式与环评内容一致

	
	供热制冷
	项目区夏季制冷冬季供热均采用分体式空调
	与环评内容一致

	环

保

工

程
	废水治理
	本次阶段性验收产生的污水为生活污水、保洁废水、餐饮废水。生活污水、保洁废水经化粪池预处理，餐饮废水经油水分离器预处理后，一同通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河
	已按环评及批复要求落实。生活污水、保洁废水经化粪池预处理，餐饮废水经油水分离器预处理后，一同通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河

	
	废气治理
	幼儿园餐饮油烟：预留排烟通道及油烟净化器安装位置
	已按环评及批复要求落实。预留排烟通道及油烟净化器安装位置。油烟经油烟净化器处理后引入建筑内预留烟道，至楼顶排放

	
	噪声治理
	①配电房设置专门设备房、选用低噪声设备；

②燃气调压设备选用低噪声设备；

③幼儿园边界设置绿化带等。
	已按环评及批复要求落实。①配电房设置专门设备房、选用低噪声设备；②燃气调压设备选用低噪声设备；③幼儿园边界设置绿化带等

	
	固废治理
	设置移动垃圾收集桶，项目区产生的生活垃圾收集后交由市政环卫部门定期清理、餐厨垃圾收集后交由资质单位处理
	已按环评及批复要求落实。项目分散布置有移动式密闭垃圾收集桶，生活垃圾和餐厨垃圾分类存放。生活垃圾夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产日清，餐厨垃圾在垃圾桶暂存后，每天交由资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒


3.3验收范围

本次验收针对合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目主体工程及其配套工程和环保工程进行验收。

表3.3-1   本项目实际主要经济技术指标一览表

	名称
	数值
	单位
	备注

	用地面积
	1930.69
	m2
	/

	总建筑面积
	6490.54
	m2
	/

	其中
	教室
	4105.52
	m2
	/

	
	配套
	2385.02
	m2
	/

	
	包含
	配电房
	15
	m2
	/

	
	
	弱电机房
	30
	m2
	/

	
	
	燃气调压设备
	0.5
	m2
	/

	
	
	配电室
	70
	m2
	/

	
	
	消防控制室
	30
	m2
	/

	
	
	洗衣房
	20
	m2
	/

	
	
	警卫室
	18
	m2
	/

	
	
	晨间接待室
	20
	m2
	/

	
	
	保健观察室
	35
	m2
	/

	
	
	晨检室
	35
	m2
	/

	
	
	主副食加工间
	400
	m2
	/

	
	
	更衣室
	50
	m2
	/

	
	
	办公区
	1081.52
	m2
	/

	
	
	厕所
	100
	m2
	/

	
	
	音体室
	200
	m2
	/

	
	
	教具制作室
	60
	m2
	/

	
	
	兴趣活动室
	220
	m2
	2间

	班数
	18
	班
	/

	师生总人数
	720（按每班40人计算）
	人
	/


表3.3-2   本项目公用设施数量及位置一览表

	名称
	环评数量
	环评所在位置
	实际建设情况

	配电房
	1个
	幼儿园外西北侧
	数量、位置均与环评内容一致

	燃气调压设备
	1个
	幼儿园外东北侧
	数量、位置均与环评内容一致

	分体式空调
	若干
	预留室外机位，根据需求自行安装
	设置室外机位，根据需求自行安装。与环评内容一致


 3.4 水源及水平衡

项目区供水由庐阳区市政给水管网供给。庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目用水主要为生活用水、保洁用水和餐饮用水。

庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目产生的废水处理措施见下图：



庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目产生的生活污水、保洁废水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后，一同经市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。
3.5 项目变动情况

本次验收工程与环评及批复对比，未发生变动。
四 、环境保护设施
4.1 入住期污染物治理及处置设施

4.1.1 废水

项目区供水由庐阳区市政给水管网供给。本项目用水主要为生活用水、保洁用水和餐饮用水。本项目产生的废水主要为生活污水、保洁废水和餐饮废水。生活污水、保洁废水经化粪池预处理、餐饮废水经油水分离器预处理后，通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。本项目设置1个化粪池，位于幼儿园西北角（方形、5.8*2.5*2.45、有效容积35.5m3）、设置1个油水分离器，位于幼儿园东北角（方形、5*2.5*2.45、有效容积30.6m3）。
接管证明情况（待补充）。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水

类别
	主要污染物
	排放

浓度
	处理方式
	治理设施参数
	位置
	排放去向
	排放

方式
	排放规律

	生活污水、保洁废水、餐饮废水
	SS
	120mg/L
	化粪池
	1个（方形、5.8*2.5*2.45、有效容积35.5m3）
	幼儿园西北角
	望塘污水处理厂
	接市政污水管网
	连续

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	30mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	50mg/L
	油水分离器
	1个（方形、5*2.5*2.45、有效容积30.6m3）
	幼儿园东北角
	
	
	





图4.1-1  油水分离器位置                                 图4.1-2  油水分离器位置
4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为幼儿园餐饮油烟。

幼儿园餐饮油烟预留排烟通道及油烟净化器安装位置。油烟经油烟净化器处理后引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。本项目为政府代建项目，待幼儿园正式交付后，油烟净化器由庐阳区教育体育局自行安装。（详见附件）


图4.1-3  预留油烟管道                                 图4.1-4  预留油烟管道

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来自配电房、燃气调压设备、空调外机等产生的机械噪声以及上课等行为的社会噪声。

通过采取以下措施降噪：

①配电房设置专门设备房、选用低噪声设备；

②燃气调压设备选用低噪声设备；

③幼儿园边界设置绿化带等。



表4.1-2  公建噪声源强及治理措施一览表  单位：dB(A)

	产噪设备

名称
	数量
	噪声

声压
	所在位置
	治理措施

	配电房
	1个
	75-80
	位于幼儿园外西北侧
	选用低噪设备、设置专门设备房

	燃气调压设备
	1个
	75-80
	位于幼儿园外东北侧
	选用低噪设备

	分体式空调
	若干
	75-80
	预留室外机位，住户根据需求自行安装
	选用低噪产品，安装减振基座


4.1.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为：幼儿园产生的生活垃圾、主副食加工间、幼儿就餐产生的餐厨垃圾。本项目布置有移动式密闭垃圾收集桶，生活垃圾和餐厨垃圾分类存放。生活垃圾夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产日清，保证生活垃圾不在垃圾桶集中放置点贮存超过1天，垃圾桶为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾收集桶中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾收集桶再返回原来位置；餐厨垃圾在垃圾桶暂存后，每天交由资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒。

表4.1-3  固体废物处置措施一览表

	固体废物

名称
	产生工序
	主要成份
	处理处置去向

	生活垃圾
	居民生活
	废日用品包装材料
	垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理

	餐厨垃圾
	主副食制作、幼儿就餐
	食物残留、餐纸等
	交由有资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目总投资为96.2亿元，本项目实际总投资为2000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的2.5%。
表4.2-1   本项目实际环保投资一览表

	实施

阶段
	治理内容
	污染防治措施
	投资

（万元）

	施

工

期
	废气
	施工废气
	加强管理
	1

	
	
	
	洒水、遮盖、围栏
	2

	
	废水
	施工废水
	简易沉淀池
	1

	
	噪声
	施工噪声
	采用低噪声设备并加强管理；合理布局噪声机械、设置隔声屏障等
	5

	
	固废
	生活垃圾
	集中收集交由环卫部门统一处理
	2

	
	
	建筑垃圾
	集中收集，及时清运或回填
	3

	营

运

期
	废水
	废水
	化粪池、油水分离器
	10

	
	废气
	幼儿园餐饮油烟
	建筑内预留排烟管道
	2

	
	固废
	生活垃圾
	集中收集，做到日产日清
	6

	
	
	餐厨垃圾
	集中收集，交由有资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒
	3

	
	噪声
	噪声
	配电房设置专门设备房、选用低噪声设备
	15

	
	
	
	燃气调压设备选用低噪声设备
	

	
	
	
	幼儿园边界设置绿化带等
	

	总计
	—
	50


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表

	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	水

污

染

源
	生活污水、保洁废水、餐饮废水
	化粪池、油水分离器、雨污管网
	达到望塘污水处理厂接管标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
	已落实

	大气污染源
	幼儿园餐饮油烟
	幼儿园餐饮油烟经油烟净化器处理后由幼儿园东北侧排气管道引至所在楼楼顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关规定
	已落实

	噪

声
	配电房、燃气调压设备
	配电房设置专门设备房、选用低噪声设备
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
	已落实

	
	
	燃气调压设备选用低噪声设备
	
	

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾由市政环卫部门集中处理
	不对外环境产生影响
	已落实

	
	厨余垃圾
	集中收集，交有资质单位处理
	
	


项目环境影响报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1项目环境影响报告表的主要结论与建议
综上所述，本项目符合庐阳区总体规划。该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境环境影响分析，该项目是可行的。

5.2审批部门审批决定

5.2.1 关于天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表的审批意见
你单位报来的《大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表》及要求审批的《报告》收悉。经现场勘察、资料审核，现批复如下：

 一、同意宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表》的各项内容及结论意见。在全面落实环评文件提出的各项污染物防治措施、确保各类污染物达标排放的前提下，同意项目建设。

经审核，该项目位于合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南。项目东侧隔怀宁北路为待建空地，西侧隔红叶路为待建空地，南侧隔森景湖大道（待建）为庐州公园（待建），北侧隔固镇路为铂悦·庐州府麓园小区。本项目主要建设内容为：A地块共17栋（A15#、A16#为10F住宅楼，A7-A14#、A17#为11+1F住宅楼，A5#、A6#为17F住宅楼；A1-A4#为20-30F住宅楼）、B地块共18栋（B8-B18#为11+1F住宅楼，B1-B7#为18-30F住宅楼），幼儿园（共三层）、商业用房、物业服务用房、社居委用房、消防控制室、配电房、开闭所、公厕、机动车停车位2455个（地上230个，地下2225个）、非机动车停车位2646个，以及相配套的公用工程、环保工程等。该项目占地面积约127892.78m2，总建筑面积为341285.72m2。本项目总投资962000万元，其中环保投资607.5万元。未经批准，不得擅自扩大项目规模和改变建筑使用功能。

二、根据《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定，为保护周边环境质量，项目单位在项目建设实施过程中必须做到：

1.排水实行雨污分流。幼儿园餐饮废水经油水分离器预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水、商业废水、保洁废水等统一由市政污水管网排入望塘污水处理厂处理，达标排放。

2.地下停车场安装排风系统，加强地下车库通风，排风口远离居民住宅，确保不对周边环境造成影响；幼儿园食堂油烟废气经国家认证的油烟净化器处理后，通过专用排烟管道高空达标排放，排口不得朝向居民楼。

3.配电房、水泵房、燃气调压设备、风机房等产生噪声的设备置于专用设备房内，设备房安装隔声门窗，产噪设备安装减振器等隔声、减振、降噪措施；临怀宁路、森景湖大道、固镇路一侧的住宅安装双层隔声窗，切实加强噪声污染防治工作，确保噪声排放达标。

4.生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运；餐厨垃圾交由有资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒。

5.施工期加强现场管理、合理安排施工时间，采取有效措施减少施工噪声对周边的影响。禁止夜问进行高噪声设备施工，施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施，避免建筑施工扬尘污染。

6.商业用房后续入驻项目需另行办理环保相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》第十二条、第二十条、第二十三条规定，项目建设、生产中应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后及时组织环保竣工验收，合格后方可投入使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水南淝河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

污水排放执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。主要污染物COD总量指标：18.560吨/年、NH3-N总量指标：2.970吨/年（以城镇污水处理厂一级A标准核定）。

2、环境空气及废气排放

环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

油烟排放执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定。

3、声环境及噪声排放

声环境执行国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）1类标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定。

营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。

5.2.2 《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目》建设项目环境影响登记表

该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：201934010300000051。

六 、验收执行标准

6.1废水验收评价标准
根据环评及批复要求：项目生活污水、保洁废水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理后，达到望塘污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，由市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。标准值如下表：

表6.1-1   项目废水排放标准一览表      单位:mg/l

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油

	望塘污水处理厂接管标准
	6~9
	380
	180
	200
	30
	/

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	100

	本项目废水排放执行限值
	6~9
	380
	180
	200
	30
	100


6.2废气验收评价标准
根据环评及批复要求：本项目食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中相关要求。标准值如下表：

6.2-1   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，<3
	≥3，<6
	≥6

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，<3.3
	≥3.3，<6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


6.3噪声验收监测评价标准

根据环评及批复要求：项目厂界北侧噪声排放执行《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，东、南、西侧执行《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；公建噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准；敏感点处噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准；室内执行《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）中室内允许噪声级。
表6.3-1  噪声验收标准一览表      单位dB（A）
	功能区类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	4类
	70
	60
	《社会生活环境质量排放标准》

（GB22337-2008）

	1类
	55
	45
	

	1类
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	1类
	55
	45
	《声环境质量标准》

GB3096-2008

	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）中室内允许噪声级

	房间名称
	允许噪声级（A声级，dB）

	活动室、寝室、乳儿房
	≤45

	多功能活动室、办公室、保健观察室
	≤50


6.4固废验收评价标准

根据环评及批复要求：项目生活垃圾交由环卫部门处理。一般固体处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单内容的有关要求。

七、验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市庐阳区环境保护局庐环建审【2017】61号《关于合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表的审批意见》的要求、《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目》建设项目环境影响登记表，确定本次阶段性验收监测内容。

7.2噪声监测点位、监测因子及监测频次

厂界噪声监测

本项目厂界噪声监测布点详见图7.1-1：厂界噪声监测点位示意图。监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1  本项目厂界噪声监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	厂界北
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界南
	▲N4
	
	




公建噪声监测

本项目公建噪声监测布点详见图7.1-2：公建噪声监测点位示意图。

公建噪声的监测因子及监测频次见表7.1-2。

表7.1-2公建噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	配电房南侧外1米
	▲N5
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	燃气调压设备南侧外1米
	▲N6
	
	




室内声环境质量监测

本项目室内声环境质量监测布点详见图7.1-3：室内声环境和敏感点处声环境监测点位示意图。

室内声环境的监测因子及监测频次见表7.1-3。

表7.1-3室内声环境的监测因子及监测频次一览表

	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	幼儿园北侧1F室内
	▲N7
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天

	
	幼儿园北侧3F室内
	▲N8
	
	


敏感点处声环境质量监测

本项目敏感点处声环境监测布点详见图7.1-3：室内声环境和敏感点处声环境监测点位示意图。

敏感点处声环境的监测因子及监测频次见表7.1-4。

表7.1-4敏感点处声环境的监测因子及监测频次一览表

	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	铂悦·庐州府麓园小区
	
	现状噪声
	昼夜各1次，共2天





质量保证和质量控制

8.1监测分析方法
表8.1-1噪声检测项目分析方法
	检测项目
	检测依据
	主要检测仪器
	检出限
	单位

	噪声
	工业企业厂界噪声测量方法

GB/T 12348-2008
	AWA6228+多功能声级计
	--
	dB(A)


8.2检测仪器
监测单位安徽国晟检测技术有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质

8.4质量保证和质量控制
（1）现场监测保证在公建设施正常运行情况下进行。
（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。
（4）噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、 验收监测结果
此次验收监测是对合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目环保设施的建设、运行和环境管理进行阶段性验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。

9.1验收监测期间工况
合肥天沐房地产有限公司委托安徽国晟检测技术有限公司进行庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目竣工环境保护阶段性验收监测，安徽国晟检测技术有限公司于2019年7月15日~16日进行现场监测，噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，本项目主体工程及配套环保工程等已建设完成，公建设施运行正常，符合验收监测要求。

9.2噪声监测结果

本次验收期间对庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目厂界、公建设施、室内、敏感点等噪声进行了监测，噪声监测结果见表9.2-1和9.2-2。

表9.2-1   噪声检测结果（1）

	检测位置
	检测日期
	监测结果（单位：dB(A)）

	
	
	昼间
	夜间

	1#幼儿园厂界东侧
	07月15日
	51.8
	44.2

	
	07月16日
	51.6
	43.9

	2#幼儿园厂界北侧
	07月15日
	53.5
	42.8

	
	07月16日
	54.1
	43.1

	3#幼儿园厂界西侧
	07月15日
	51.4
	43.6

	
	07月16日
	51.1
	44.1

	4#幼儿园厂界南侧
	07月15日
	52.0
	44.5

	
	07月16日
	51.1
	43.8

	5#配电房南侧
	07月15日
	53.2
	43.1

	
	07月16日
	53.3
	42.8

	6#燃气调压设备南侧
	07月15日
	52.7
	43.0

	
	07月16日
	52.4
	43.5


表9.2-2   噪声检测结果（2）

	检测位置
	检测日期
	监测结果（单位：dB(A)）

	
	
	昼间
	夜间

	7#幼儿园北侧1F室内
	07月15日
	43.2
	41.0

	
	07月16日
	43.8
	39.5

	8#幼儿园北侧3层室内
	07月15日
	42.6
	39.8

	
	07月16日
	43.3
	39.2

	9#铂悦庐州府麓园小区
	07月15日
	54.7
	44.6

	
	07月16日
	54.4
	44.2


由表9.2-1和9.2-2可知，验收监测期间：
（1）本项目北侧噪声昼间最大值为54.1dB（A），夜间最大值为43.1dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声昼间最大值为52.0dB（A），夜间最大值为44.5dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；
（2）本项目公建设施昼间噪声最大值为53.3dB（A），夜间最大值为43.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（3）本项目室内昼间噪声最大值为43.8dB（A），夜间最大值为41.0dB（A），满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）中室内允许噪声级。

（4）本项目敏感点处昼间噪声最大值为54.7dB（A），夜间噪声最大值为44.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
十、环境管理检查
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
合肥天沐房地产有限公司在本项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保设施投资
大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目总投资为96.2亿元，本项目实际总投资为2000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的2.5%。

10.3环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.3-1。
表10.3-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	排水实行雨污分流。幼儿园餐饮废水经油水分离器预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水、商业废水、保洁废水等统一由市政污水管网排入望塘污水处理厂处理，达标排放
	已落实。生活污水、保洁废水经化粪池预处理、餐饮废水经油水分离器预处理后，通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。本项目设置1个化粪池，位于幼儿园西北角（方形、5.8*2.5*2.45、有效容积35.5m3）、设置1个油水分离器，位于幼儿园东北角（方形、5*2.5*2.45、有效容积30.6m3）

	二
	地下停车场安装排风系统，加强地下车库通风，排风口远离居民住宅，确保不对周边环境造成影响；幼儿园食堂油烟废气经国家认证的油烟净化器处理后，通过专用排烟管道高空达标排放，排口不得朝向居民楼
	已落实。地下停车场不在本次验收范围内，幼儿园餐饮油烟已预留排烟通道及油烟净化器安装位置。油烟经油烟净化器处理后引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。排口不朝向居民楼

	三
	配电房、水泵房、燃气调压设备、风机房等产生噪声的设备置于专用设备房内，设备房安装隔声门窗，产噪设备安装减振器等隔声、减振、降噪措施；临怀宁路、森景湖大道、固镇路一侧的住宅安装双层隔声窗，切实加强噪声污染防治工作，确保噪声排放达标
	已落实。根据验收监测数据，（1）本项目北侧噪声昼间最大值为54.1dB（A），夜间最大值为43.1dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声昼间最大值为52.0dB（A），夜间最大值为44.5dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；（2）本项目公建设施昼间噪声最大值为53.3dB（A），夜间最大值为43.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。（3）本项目室内昼间噪声最大值为43.8dB（A），夜间最大值为41.0dB（A），满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）中室内允许噪声级。（4）本项目敏感点处昼间噪声最大值为54.7dB（A），夜间噪声最大值为44.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	四
	生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运；餐厨垃圾交由有资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒
	已落实。本项目布置有移动式密闭垃圾收集桶，生活垃圾分类袋装后，交由环卫部门统一清运；餐厨垃圾在垃圾桶暂存后，交由资质单位统一处理，不擅自排放、倾倒。

	五
	施工期加强现场管理、合理安排施工时间，采取有效措施减少施工噪声对周边的影响。禁止夜问进行高噪声设备施工，施工时采取遮挡、洒水、道路硬化等有效措施，避免建筑施工扬尘污染
	已落实。严格按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》相关规定以及本建设项目特点，采取了必要的遮挡、洒水、道路硬化等防尘措施，合理安排施工作业时间

	六
	商业用房后续入驻项目需另行办理环保相关手续
	不在本次验收范围内


十一、验收结论及建议
11.1 验收结论
本次验收针对合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目主体工程及其配套工程和环保工程进行验收。本次验收监测期间，主体工程及配套环保设施等已建设完成，各公建配套设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性。为此给出如下结论：

1、废水

项目区供水由庐阳区市政给水管网供给。本项目产生的废水主要为生活污水、保洁废水和餐饮废水。生活污水、保洁废水经化粪池预处理、餐饮废水经油水分离器预处理后，通过市政污水管网排入望塘污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。符合验收要求。
2、废气

本项目产生的废气主要为幼儿园餐饮油烟。

幼儿园餐饮油烟预留排烟通道及油烟净化器安装位置。油烟经油烟净化器处理后引入建筑内预留烟道，至楼顶排放。本项目为政府代建项目，待幼儿园正式交付后，油烟净化器由庐阳区教育体育局自行安装。
噪声

验收监测期间：

（1）本项目北侧噪声昼间最大值为54.1dB（A），夜间最大值为43.1dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声昼间最大值为52.0dB（A），夜间最大值为44.5dB（A），满足《社会生活环境质量排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；
（2）本项目公建设施昼间噪声最大值为53.3dB（A），夜间最大值为43.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（3）本项目室内昼间噪声最大值为43.8dB（A），夜间最大值为41.0dB（A），满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）中室内允许噪声级。

（4）本项目敏感点处昼间噪声最大值为54.7dB（A），夜间噪声最大值为44.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
4、固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为：幼儿园产生的生活垃圾、主副食加工间、幼儿就餐产生的餐厨垃圾。本项目布置有移动式密闭垃圾收集桶，生活垃圾和餐厨垃圾分类存放。生活垃圾夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产日清，保证生活垃圾不在垃圾桶集中放置点贮存超过1天，垃圾桶为移动式，如此方便了生活垃圾集中向附近垃圾转运系统的运输，待移动式垃圾收集桶中的垃圾由垃圾转运车运走后，各移动式垃圾收集桶再返回原来位置；餐厨垃圾在垃圾桶暂存后，每天交由资质单位统一处理，不得擅自排放、倾倒。
5、合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护阶段性验收条件。

11.2 意见与建议

保持设备的良好运行，确保噪声等各类污染物稳定达标排放。

附件

附件1：《关于合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块项目环境影响报告表的审批意见》

[image: image1.png]RN (20170 618

KT AR B =47 A T KB BRI

PBE PR )

X

D37 /A FINL603 M H 0] H AR B
RE R R

A N i s B

Ky kmE, moms =g
e
23 uxnf slssedaidim
S2 eRRf =Smedn 2
E¥ SBNE gRE-yums
Se sEmE ESRoCR aGIRIGNES
Ex 04T mE MR BEE s R
wF mpewl REoErWER R LXRIRING
L3 SETE FEmsdT e
SRR R
Xz wEEX mgEMIiz i SoRRXE LR
£ BonE fie-iiREecienesiel
ST s B S Ky
o= BRw® BEARITIRSECREENEEE
LBk REER Gr~pEENgamdane ERE
FER L KEEE SR R s o e
SCRGERLL DyeuiEiifiastaecais
FEeamIoF simmkais | EXECD SRRy
LREILTRR MERcSe SHRET A
MHMQMMM%& (EEL D TR L ERERHE R
2 | WEghE  RE w2 Tgmg g
EESN FEenEogafITa SRR T asbaw
KEHE | ARERURE - % - 2R HY @
5 mx Bmum L ER-J-KWINXSE 2 =
€ wx SEAE ERPElE-ELKTR £ w|




[image: image2.png]o AR R DI R, 4L E A Y A
#1& PSR BRETLE E. 3

FARKRTIR Gt bIHRD (GR1378-199) =58
EEHRHC0 B KA 18, 560 o/ 4, NN & A
4522970 b/ (LU 55 KRBT — 44 RER).

LRSS RS
Mmmmm GRS RARAD (6BI095-2012) =8

L2





附件2：《合肥天沐房地产有限公司大杨镇合肥天沐房地产有限公司N1603地块幼儿园新增负一层项目》建设项目环境影响登记表

[image: image3.png]RRHEFRYHREHR

anom mowo

MEAR [PEEABRPARAD AR EAA RS AL IR

e
lenuemrEmEs
ik [FREETEEEENT | mmwman [imon
el el i+ vl
WEA |52 WERE  [1sseris
[REgR G st 2 it
T
RRaR |
BAERT (REA IR RLAT I ERAET) FESRATA
SREN [BaECanieid T i AArT. KR AB 2N
L 2L
e
&gﬁmg
53 a(le s Sy
HERRON FRERIAN LA
mmnnrmmn

Ty en»mrnﬁnnmsnnu;. 8 28 AuAd
[f6 GLaRETABAE LR SR FR12) HAR, BEERRNE. BRERS
[#RR RS G- R BEERASRR ARADRME B Sk 2,

e RERRAREEANANY,

[ems

.+ 201934010300000051




附件3：检测报告

[image: image4.png]© BaEN

ma@ﬁiﬁ!ﬂ?ﬁ%

TEST REPORT

REMT: GST20190715-118

B NIGOD 58 A Hubk, AISHE
LR 8

B ARRARRSTRA
e it
R oA N

B IR A A 0 B R AR O






[image: image5.png]ey

EITET S
an s | mn [ e | aa 0o | 4w
w | 52 | & | | w | mw
RISH -
W | 2 | x| o | = | mw
wn | m | e | o | w | mw
wnen
wn | m | x| | w | wm
i
wn o xawcs | wem | e
. s
- TERTRRRRRAL | A | o
e G/T 12348 2008 /it 1 _ i

2 1 [ 3 K B R AT PR 2 A






[image: image6.png]BERiEN
© BowW % R

PG GST20I90TIS18/21~212

BRI

AR, SR BRATRIE NG 7000, NSHE LD A GHD

L e

T, 2 60773 15 5077 106

. e

A CAERR A

W, mae

R v 0
wwam | waam o -
e sa we
AN '
wAen e s
| @A s s
L
an o S
whsH st 6o
A R
e 51 w
WA 20 s
s
anwa 511 s
ansa w2 Ex)
AN =
an 0 s
whsH r 6o
s
wRE e w8
uren
S
22 0 A B AR A R 2 A

ANHUIGUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYC0- L0

-





[image: image7.png]© BRERN

S GTolseTS 18/ 718

oW % R

mam ssw

s |70 10H o e F
" oTAI6E s s
CITT] N e *
-~ wRA6E 4 "
- =

oW
wi Vo) g op 4 K

B IR A 0 AR A R 2

ANIHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO 7D,






[image: image8.png]A

As L e

an aw

N A

0115 . 071 16 BEMARE

it A BRI

21 5 3K 0 B R AT B2 7]






[image: image9.png]© BRER

R

< AR (A USRS R B R R S

LR BB A AR ER A
© RERM BTG, BRSNS

AR B BN 0

B KRUSEIEAER, AR SR T RHRE .

e BEAMIARMREASHL, THAEREZ DR,
RUMLRRA RN, AT L.

HAMRLERI:

M, TR ARAS

R SIS A 12 SR ARAD =
s oss1-EsmIS

T

s, 20088

2 IR A A 9 R A R 26

ANIUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCOLTD.

L=






附件4：情况说明

情况说明

合肥市庐阳区环境保护局：

合肥天沐房地产有限公司庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目建设地点位于合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南。

本项目为政府代建项目，待幼儿园正式交付后，食堂油烟净化器由庐阳区教育体育局自行安装。

特此说明！

合肥天沐房地产有限公司

2019年7月22日
附件5：现场检测照片

图1 噪声检测照片                                                     图2 噪声检测照片


图3噪声检测照片                                                     图4 噪声检测照片


图5噪声检测照片                                                 图6噪声检测照片  

附件6：规划许可证

[image: image10.jpg]C BRTR
b RLRIVE T





[image: image11.jpg]HEINSIS
#ig TI2MKIFANE

y 3 08
ey 10109 2019 10009

IR (e \RSFE S MKIE) 8
M+&ME, RE%, ARRIEFEHS
MRIEK, MAZIAE.





[image: image12.jpg]TRV T E M

RGO AN ARSI R
B R ARG ARG KA AR AL 8
WS, RNTATS S
L. IO, R, RREHANE S . LR
193069 % |

3, ARG WFC
DM M N Xe3529653.140,
IR0 AR

(2) W< IO
5. IRHL000WH:
6. AT HBS.





[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]2 N© 3137794

mang () |EXABRFERAR
RQRAER ‘ ,»ﬂ;;.ﬁ 1
gwnw | OEURKETESEAMZOBREA |
| eun ﬁw ,f‘:»lv TR EAR SR (6490.50) ¥R
R i
W
i F I

—. KERGHLMYEEHIREEH, RETRFAMSAUER
HERRIE.

= RRSAERTRAEMZHTIRGN, HMELRE.

=, REBENAFE, FENETAETHMEEE.

M, SRR EEHREARERAE, BB (ML) ARER
RER,

A, KEFRRMESHERZEXEERE, SEAERBRSERY
he





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥天沐房地产有限公司              填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	庐阳区N1603宗地A地块，A18#楼（代建幼儿园）项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南

	
	行业类别

（分类管理名录）
	三十六  房地产    106  房地产开发
	建设性质
	(新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	宁夏智诚安环技术咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市庐阳区环境保护局
	审批文号
	庐环建审【2017】61号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.11
	竣工日期
	2019.7
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥天沐房地产有限公司
	环保设施监测单位
	安徽国晟检测技术有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	962000
	环保投资总概算（万元）
	607.5
	所占比例（%）
	0.063

	
	阶段性验收总投资
	2000
	阶段性验收环保投资（万元）
	50
	所占比例（%）
	2.5

	
	废气治理（万元）
	5
	废水治理（万元）
	11
	噪声治理（万元）
	20
	固体废物治理（万元）
	14
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	/

	运营单位
	合肥天沐房地产有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100MA2MYD9T6R
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水(万吨）
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	化学需氧量（吨）
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	氨氮（吨）
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	-
	-
	
	-

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地


东经117°13'08.53"北纬31°53'16.11"








图3.1-1      项目区地理位置图





铂悦·庐州府麓园小区








固镇路





本项目





怀宁北路





B地块





A地块





红叶路





橙


香


路





森景湖大道





庐州公园（待建）








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图3.4-1   废水处理措施图








图4.1-6  燃气调压设备





图4.1-5  配电房





图例


本次阶段性验收范围


厂界噪声监测点位





N4





N3





N2





N1





图7.1-1：厂界噪声监测点位示意图








N6





N5





图例


本次阶段性验收范围


公建噪声监测点位





图7.1-2：公建噪声监测点位示意图








N9





N152





N142





图7.1-3：室内声环境和敏感点处声环境监测点位示意图








图例


本次阶段性验收范围


室内声环境噪声监测点位


敏感点处声环境噪声监测点位








N9





N7





N8











_1234567890.vsd
南淝河


自来水


市政污水管网


望塘污水处理厂


生活用水


保洁用水


化粪池


油水分离器


餐饮用水


生活废水


保洁废水


餐饮废水



