
合肥盛邦电器有限公司

年产5000万件钣金冲压件项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：     合肥盛邦电器有限公司      
编制单位：   合肥嘉才环保科技有限公司    
二0一九年十月

	建设单位

	合肥盛邦电器有限公司

	法人代表：职安敏

	

	编制单位

	合肥嘉才环保科技有限公司

	法人代表：陶晶晶


	建设单位
	编制单位

	电话：18057212737
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：合肥经济技术开发区紫云路255号合肥金工投资有限公司结构件厂房
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003-1006室


目  录

11 项目概况


22 验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


33 项目建设情况


33.1 地理位置及平面布置


53.2 建设内容


63.3主要原辅材料消耗


73.4 设备清单


83.5 水源及水平衡


93.6 生产工艺


103.7 项目变动情况


114 环境保护设施


114.1污染物治理设施


144.2环保设施投资及“三同时”落实情况


165 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


165.1建设项目环评报告表的总体结论


165.2审批部门审批决定


186 验收执行标准


186.1废水验收监测评价标准


186.2噪声验收监测评价标准


186.3固废验收评价标准


197 验收监测内容


197.1环境保护设施调试运行效果


218 质量保证和质量控制


218.1监测分析方法


218.2检测仪器监测资质


218.3监测资质


228.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


228.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


239 验收监测结果


239.1生产工况


239.2环保设施调试效率监测结果


2610 环境管理检查


2610.1环保审批手续及“三同时”执行情况


2610.2环保管理机构的设置及人员配备


2610.3环保设施投资


2610.4环评及批复要求的落实情况


2811 验收监测结论


2811.1环保设施调试运行效果


2811.2验收结论


3112 附件




1 项目概况
合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目位于合肥经济技术开发区汤口路北、玉屏路东（东经117°14'47"，北纬31°44'13"），系租赁合肥平祥机械有限公司办公楼及AB车间进行办公和生产，为新建项目。

公司于2018年委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境影响报告表》，并于2018年7月25日通过了合肥市环境保护局经济技术开发区分局审批（环建审（经）字[2018]40号）。
本公司主要从事钣金冲压件的生产，根据实际生产设备核算最大产能为年产钣金冲压件5000万件。

本公司职工人数共100人，每天工作8小时，年工作300天。生产为单班制。
项目开工时间为2018年9月，调试时间为2019年3月，建成投产时间为2019年4月，总投资为1000万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.8％。本次验收针对合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目主体工程、配套工程及环保工程进行整体验收。
公司于2019年4月组织验收工作事宜，于2019年4月编制验收监测方案委托安徽品格检测技术有限公司于2019年5月9日和5月10日组织人员进行了废水、噪声验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本验收监测报告。
2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正版；

5、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；
6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；
7、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

8、《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、《合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境影响报告表》，安徽显闰环境工程有限公司，2018年6月；
2、《关于合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境影响报告表的批复意见》（环建审（经）字[2018]40号），合肥市环境保护局经济技术开发区分局，2018年7月25日。
2.4 其他相关文件

1、《合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目检测报告》（报告编号：JCYS1811029号），安徽品格检测技术有限公司，2019年5月15日；

2、合肥盛邦电器有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置
3.1.1 项目地理位置
合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目位于合肥经济技术开发区汤口路北、玉屏路东（东经117°14'47"，北纬31°44'13"），系租赁合肥平祥机械有限公司办公楼及AB车间进行办公生产。（详见图3.1-1项目区地理位置图）。

[image: image1.jpg]L Autodesle e L oz L 24

SRZFEAF & X SRR

e

DD
Aitwe
Jaun

'—ll- J

Rt R

ST &

st

N

f

er | |
1A EEEN




[image: image32.jpg]o, FIFRATAE

1. MFAFEAHM

swEARARTER (HEATERERAE) (GBBIB-2002) VRITA;
HmﬁﬁﬁﬁA%“ﬁ&ﬁ%iYﬁmkgrm%“ﬁ&(%%%&*ﬁ&ﬂ
SRR R (AR AHBATE) ZRHEKFR).

2. FEELREAHHK

FHE AR ER (RFE SR RAE) (6B3095-2012) ZHAnf: KA
HAMFT (KAT LS A HRE) (GBI6297-1996) F = RATERTER
Hk ke EREER.

3. EE¥HERREHK

EEREHAEF (FFERERE) ((B3096-2008) 3XEAAE; "R
EEHATEE (T bl RFEREHATE) (GB12348-2008) 3K AKX
HEATE. :

4, EHREFH

BhEZHEFERAENT (—RETVEEEFALE. ABHTRE
Hi#7&) (GB18599-2001) R2013Hk sk #AAXER. (B EALH 5 RER
FeA) (GB18597-2001) R2013B % £ FHRXER.

ZOoAELACERER




图3.1-1    项目区地理位置图
合肥平祥机械有限公司东侧为安徽宏源管桩有限公司厂房，南侧隔为汤口路为合肥实华管件有限责任公司，西侧隔玉屏路为合肥鸿迈塑料制品有限公司厂房和安徽黄埔机械有限公司厂房，北侧为安徽意通电力设备有限公司厂房。

项目区东侧为安徽宏源管桩有限公司厂房，南侧为平祥机械公司CD厂房，西侧隔玉屏路为合肥鸿迈塑料制品有限公司厂房和安徽黄埔机械有限公司厂房，北侧为安徽意通电力设备有限公司厂房。（详见图3.1-2项目区周边环境示意图）。

[image: image2.jpg]T EEEAARAT

ZYBEB B
EHRAT
K
2 A PAY/N =
FYEBIERA S ] AL B R
5 HHX WA
it
TRHU C. DB
£ T SRR S TR AT
& BB R 4 4T
BAERAE
) ] %
FELBEM (B FRAR EIESHE HHRFEAT : I

L[] i





图3.1-2    项目区周边环境示意图
3.1.2 项目平面布置

本项目区自西向东依次布置办公楼和生产厂房。

厂房北侧自西向东依次布置成品仓库、模具仓库、模具维修区、半成品暂存区、钣金冲压件生产线。厂房中部自西向东依次布置成品仓库、钣金冲压件生产线、原材料存放区。厂房南侧自西向东依次布置车间办公室、钣金冲压件生产线。危废临时贮所位于厂房外侧东北角；空压机房位于厂房外侧东北角。

项目实际平面布置与环评一致。（详见图3.1-3厂区总平面布置图）。

3.2 建设内容

本项目主要从事钣金冲压件的生产，根据实际生产设备核算最大产能为年产5000万件钣金冲压件。产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。
表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	产品名称
	环评中年产量
	实际年产量
	单位

	角板
	1000万
	1000万
	件

	连扳
	1500万
	1500万
	件

	法兰
	500万
	500万
	件

	底板
	2000万
	2000万
	件


表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程类别
	工程名称
	环评与批复建设内容
	实际建设内容

	
	
	工程内容
	工程规模
	

	主体工程
	钣金冲压件生产线
	位于厂房中部、南部和北侧东部，主要对原材料进行冲压、点焊，主要设备为冲压机、校平机、剪板机、穿孔机、点焊机、攻丝机、线切割机等
	年产5000万件钣金冲压件，建筑面积为2268m2
	与环评一致

	辅助工程
	空压机房
	位于厂房外侧东北角
	建筑面积约为10m2                                                                                                                                                     
	与环评一致

	
	车间办公室
	位于厂房西南角
	建筑面积为49m2
	与环评一致

	
	办公楼
	位于项目区西北角
	建筑面积为200m2，可供60人办公
	与环评一致

	
	模具维修区
	位于厂房北侧，主要设备为平面磨床、小磨床、铣床、线切割
	建筑面积约238m2
	与环评一致

	贮运工程
	原材料存放区
	位于厂房东部，主要存放钢材
	最大储存量4992t，建筑面积约441m2
	与环评一致

	
	成品仓库
	位于厂房西部，主要放置产品角板、连扳、法兰、底板成品
	最大储存量0.3万件，建筑面积约875m2
	与环评一致

	
	半成品暂放区
	位于厂房北侧中部，主要存放角板、连扳、法兰、底板半成品
	最大储存量0.1万件，建筑面积约147m2
	与环评一致

	
	模具仓库
	位于厂房北侧，主要放置角板、连扳、法兰、底板的模具
	最大储存量0.3万件，建筑面积约182m2
	与环评一致

	公用工程
	给水
	由合肥经济技术开发区市政供水管网供给
	供水依托合肥平祥机械有限公司给水管网
	与环评一致，依托合肥平祥机械有限公司的供水设施，年用水量为16260t

	
	排水
	项目区采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，由厂区西侧接入玉屏路市政污水管网，进合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河
	排水依托合肥平祥机械有限公司污水管网
	与环评一致，依托合肥平祥机械有限公司已建成的化粪池和管网，年排水量为13821t

	
	供电
	由合肥经济技术开发区市政电网供电
	年用电量10万度，依托合肥平祥机械有限公司供电设施
	与环评一致，依托合肥平祥机械有限公司供电设施，年用电118.9万度

	
	供热制冷
	本项目办公室夏季制冷、冬季采暖采用分体空调
	与环评一致

	环保工程
	废水治理
	雨污水管网、化粪池
	依托合肥平祥机械有限公司雨污水管网、化粪池

	
	噪声处理
	针对主要噪声源采取相应的厂房隔声等处理措施，加强设备保养与维护
	已落实

	
	固废处置
	生活垃圾
	实行袋装化，经专人集中收集后交由市政环卫部门定期统一清运处理
	已落实

	
	
	废含油抹布手套
	
	

	
	
	废金属边角料
	由物资公司回收
	已落实

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废油桶
	返还厂家回收利用
	已落实

	
	
	废液压油
	集中收集在危废库，并定期交由资质单位安全处置。危废库位于厂房外侧东北角，建筑面积约10m2
	已落实，集中收集后，定期交由合肥市安达新能源有限公司处理

	
	
	废冷却液
	
	


3.3主要原辅材料消耗
表3.3-1 建设项目原辅材料及能耗一览表 

	名称
	性状
	储存

规格
	环评年

消耗量
	实际消耗量
	最大储存量
	储存

周期
	储存地点
	来源

	钢材
	固
	/
	59900t
	59900t
	4992t
	1个月
	原材料存放区
	外购

	液压油
	液
	/
	60kg
	60kg
	60kg
	1年
	
	

	冷却液
	液
	/
	60kg
	60kg
	60kg
	
	
	

	能耗

	水
	/
	/
	1830t
	16260t
	/
	/
	/
	/

	电
	/
	/
	10万度
	118.9万度
	/
	/
	/
	/


3.4 设备清单
实际设备与环评中设备清单对比，生产设备无变动。
表3.4-1    项目主要设备一览表

	设备名称
	型号
	环评数量（台）
	实际数量（台）

	生产设备

	二合一送料机
	/
	1
	1

	剪板机
	Q11-3*1300
	1
	1

	剪板机
	Q11-3*1500
	2
	2

	剪板机
	Q11-4*1500
	1
	1

	剪板机
	QC12Y/4*2500
	1
	1

	剪板机
	QC12Y/6*2500
	1
	1

	切割机
	/
	1
	1

	冲床
	JH21-160
	3
	3

	冲床
	JH21-200
	4
	4

	冲床
	JH21--250
	1
	1

	冲压机
	APC-200
	1
	1

	冲压机
	G2-200
	1
	1

	冲压机
	J21-160
	1
	1

	冲压机
	J23-80
	3
	3

	冲压机
	J25-200B
	2
	2

	冲压机
	J25-250双点
	1
	1

	冲压机
	JC21-160
	9
	9

	冲压机
	JC23-16B
	2
	2

	冲压机
	JC23-63
	6
	6

	冲压机
	JF21-110
	2
	2

	冲压机
	JH21-160
	1
	1

	冲压机
	JH21-80
	1
	1

	冲压机
	JH25-250单点
	1
	1

	冲压机
	J21-25A
	1
	1

	冲压机
	J21S-80A
	4
	4

	冲压机
	JC23-40A
	2
	2

	冲压机
	JC23-63A
	4
	4

	二合校平机
	G0一400
	1
	1

	二合校平机
	GO-600A
	1
	1

	二合校平机
	/
	1
	1

	三合一校平机
	NCBF-400B
	1
	1

	三合一校平机
	NCBF-600B
	1
	1

	三合一校平机
	NCMF-600B
	1
	1

	高速穿孔机
	/
	1
	1

	机械手
	QF-5045-S3-3-4
	7
	7

	空压机
	JF-30A
	1
	1

	空压机
	TH-30PM
	1
	1

	龙门吊
	MH3t
	1
	1

	攻丝机（530底板
	JTDM-25
	1
	1

	攻丝机（550底板
	JTDM-30
	1
	1

	多轴攻丝机
	/
	1
	1

	手动攻丝机
	HS4112
	1
	1

	手动攻丝机
	SWJ-12
	1
	1

	手动攻丝机
	SWJ-16
	1
	1

	摇臂钻
	Z3050X16/1
	1
	1

	液压机
	YQ32-315
	4
	4

	折弯机
	WC67Y-63/2500
	1
	1

	点焊机
	DN125
	1
	1

	点焊机
	DN63
	6
	6

	维修设备

	平面磨床
	M7130H
	1
	1

	小磨床
	M618S
	1
	1

	铣床
	/
	1
	1

	线切割
	DK7732Z
	1
	1

	线切割
	DK7763Z
	1
	1


3.5 水源及水平衡
项目区供水由经开区市政供水管网供给，依托合肥平祥机械有限公司供水设施，用水主要为职工办公生活用水和保洁用水。职工办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，由厂区西侧接入玉屏路市政污水管网，进入合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。

厂区平均日用水量约为54.2t，平均年新鲜用水量为16260t，厂区实际水平衡图见下图：


[image: image3.emf]职工办公生活用水

保洁用水

化粪池

合肥经开区污

水处理厂

派河

新鲜水

54.2

54

8.1

45.9

46.07

0.03

0.2

0.17

46.07


图3.5-1 项目水平衡图（t/d）

根据公司实际水平衡图，公司日排废水量为46.07t，年排废水量为13821t。职工办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，由厂区西侧接入玉屏路市政污水管网，进入合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，则COD排放量为0.55t/a，氨氮排放量为0.028(0.041)t/a。
3.6 生产工艺
本项目主要生产钣金冲压件，主要生产工艺流程如下：

1、钣金冲压件生产工艺流程及产污节点图


[image: image4.emf]剪板

贴海绵条 入库

原材料

N、 S

1

下料

N、 S

1

、 S

2

、

S

3

、 S

6

冲孔

N、 S

1

、 S

2

、

S

3

、 S

5

、

、 S

6

折弯

N

点焊

N

图3.6-1  钣金冲压件工艺流程及产污节点图

注：N—噪声；S1－废金属边角料；S2－废液压油；S3－废含油抹布手套；S4－废包装材料；S5－废冷却液；S6—废油桶
工艺说明：

下料：购进钢板，上料，此过程产生噪声N和废金属边料S1。

剪板：将钢板按图纸所需尺寸进行剪板，此过程产生噪声N和废金属边角料S1、废液压油S2、废含油抹布手套S3和废油桶S6。

冲孔：采用冲床在相应部位进行打孔冲压，此过程产生噪声N和废金属边角料S1、废液压油S2、废含油抹布手套S3；采用攻丝机对部分工件加工螺纹，此过程产生噪声N、废金属边角料S1、废冷却液S5和废油桶S6。

折弯：通过折弯机等设备对冲压后的工件按照设计要求进行折弯处理，在此工序中产生的污染主要是机械设备噪声N。

点焊：对完成上述工序后的工件按照设计要求使用点焊机进行点焊处理，将钨针对准焊缝产生高电流，产生瞬间高温，将两张板表面部分熔化，松开焊枪开关后，熔化沾合的两张板经过冷却，焊接完成。在此工序中产生的污染主要为机械设备噪声N。

贴海绵条：使用自黏胶海绵条对产品进行黏贴，此过程产生废包装材料S4。

入库：经调试合格的产品，入库。

模具维修工艺流程及产污节点图


[image: image5.emf]拆模 铣削 、 抛光 组装 模具

N

N、 S

1

、 S

2

、 S

3

、 S

5

、 S

6

N


注：N—噪声；S1－废金属边角料；S2－废液压油；S3－废含油抹布手套；S5－废冷却液；S6—废油桶
图3.6-2  模具维修工艺流程及产污节点图

工艺说明：

拆模：把损坏的模具拆卸开来，将此过程产生噪声N。

铣削、抛光：将拉毛、划伤的零件进行修复，用铣床铣削零件，利用线切割，把模具超差或损坏的局部进行镶嵌修复。使用磨床对零件进行打磨、抛光。此过程产生废金属边角料S1、废液压油S2、废含油抹布手套S3、废冷却液S5和废油桶S6。

组装：将维修好的模具组装，重新投入使用，此过程产生噪声N。
3.7 项目变动情况

本次验收实际建设内容与原环评及批文对比，未发生变动。无需报批环评文件。

4 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
厂区供水由经开区市政供水管网供给，依托合肥平祥机械有限公司现有供水管网。用水主要为职工办公生活用水和保洁用水。职工办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，由厂区西侧总排口接入玉屏路市政污水管网，进入合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。化粪池位于办公楼西侧，尺寸为1.5m*1.5m*3m。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放

浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放

方式

	职工生活污水
	SS
	120mg/L
	13770
	化粪池
	位于办公楼西侧，尺寸为1.5m*1.5m*3m
	合肥经开区污水处理厂
	玉屏路市政污水管网

	
	COD
	250mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	150mg/L
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	20mg/L
	
	
	
	
	

	保洁废水
	SS
	70mg/L
	51
	
	
	
	

	
	COD
	100mg/L
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	30mg/L
	
	
	
	
	

	
	石油类
	20mg/L
	
	
	
	
	


[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



图 4.1-1 化粪池                      图 4.1-2 污水排放口
4.1.2噪声

本项目噪声源主要是冲压机、空压机、冲床、剪板机、攻丝机、点焊机、铣床、校平机、线切割、高速穿孔机、折弯机等设备运行产生的噪声，其噪声源强为70~80dB(A)。通过选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等措施降噪。

表4.1-2 噪声产生源强及治理措施一览表

	设备名称
	数量（台）
	源强dB(A)
	防噪措施
	降噪效果
	备注

	冲床
	8
	75-80
	设置减振基座、厂房隔声
	降噪15-20 dB(A)
	室内

	冲压机
	20
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	冲压机
	10
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	冲压机
	12
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	点焊机
	7
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	二合校平机
	3
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	三合一校平机
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	二合一送料机
	1
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	高速穿孔机
	1
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	机械手
	7
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	剪板机
	6
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	空压机
	2
	75-80
	
	降噪15-20dB(A)
	

	龙门吊
	1
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	切割机
	1
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	攻丝机（530底板
	2
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	多轴攻丝机
	1
	75-85
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	手动攻丝机
	3
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	摇臂钻
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	液压机
	4
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	折弯机
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	平面磨床
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	小磨床
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	铣床
	1
	70-75
	
	降噪15-20 dB(A)
	

	线切割
	2
	75-80
	
	降噪15-20 dB(A)
	


[image: image8.jpg]T
nELt

\
.
=





图 4.1-3 厂房隔声

4.1.3固体废物

项目产生固体废物包括一般工业固体废物，危险固体废物以及生活垃圾。

（1）职工办公生活垃圾：职工办公生活垃圾产生量为15t/a，经分类袋装化处理后交由市政环卫部门统一清运处置；废含油抹布手套年产生量为0.05t，收集后和生活垃圾一起交由市政环卫部门统一清运处置。
（2）一般固体废物：本项目产生的一般固体废物主要为废金属边角料、废包装材料，均在厂区暂存，地面已进行一般防渗处理。废金属边角料产生量为2t/a、废包装材料产生量为0.03t/a，集中收集存放后，由专门物资回收公司统一回收利用。

（3）危险废物：本项目产生危险废物主要为废油桶（液压油包装桶、冷却液包装桶）、废液压油、废冷却液。本项目产生的所有危险废物均在厂区内危废库暂存，危废库位于厂房外侧东北角，为独立库房，建筑面积约10m2。地面已进行防腐防渗处理并设置导流沟，现已规范设置了标识标牌，对危废进行分类。本公司严格执行了危废暂存及转运制度，现已签订了危废合同并设置了危废台账。

废油桶（液压油包装桶、冷却液包装桶）年产量为0.024t，在危废库暂存后返还厂家回收利用。废液压油年产量为0.003t，废冷却液年产量为0.003t，统一收集暂存于危废库中，定期交由合肥市安达新能源有限公司处理。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
表4.1-3 固废种类及处置去向一览表

	分类
	名称
	性状
	产生量

（t/a）
	处置去向

	一般固废
	废金属边角料
	固态
	2
	厂区统一集中收集，由专门物资回收公司统一回收利用

	
	废包装材料
	固态
	0.03
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	固态
	15
	袋装化、分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置

	危险废物
	废含油纱布、手套
	固态
	0.05
	

	
	废油桶
	固态
	0.024
	统一收集暂存于危废库中，返还厂家回收利用

	
	废液压油
	液态
	0.003
	统一收集暂存于危废库中，定期交由合肥市安达新能源有限公司处理

	
	废冷却液
	液态
	0.003
	


[image: image9.jpg]fRIZERE

Dangerous warehouse

S Epan _ BEBRBeTNHEHONES Ik

“A

BEWREEE [‘

J




 [image: image10.jpg]



图 4.1-4危废库                          图 4.1-5 危废库
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资为1000万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.8％。
表4.2-1 项目实际环保投资一览表

	类型
	处理对象
	治理措施或设备
	环保投资（万元）

	水环境
	职工办公生活污水、保洁废水
	依托合肥平祥机械有限公司雨污管网、化粪池
	0

	噪声
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声
	5

	固体废物
	生活垃圾箱、危废库等
	3

	环保投资
	8


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2  “三同时”落实情况一览表

	治理对象
	处理对象
	治理设施或设备
	验收标准
	完成情况

	废水
	职工办公生活污水
	依托合肥平祥机械有限公司雨污管网、化粪池等
	厂区废水总排达到合肥经开区污水处理厂接管标准
	已落实

	噪声
	冲压机、空压机、冲床、剪板机、攻丝机等设备
	选用低噪设备，设置减振基座，设置厂房隔声
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准
	已落实

	固废
	废金属边角料
	厂区统一集中收集，由专门物资回收公司统一回收利用
	不对项目区外环境产生影响
	已落实

	
	废包装材料
	
	
	

	
	废含油纱布、手套
	交由环卫部门统一清运处置
	
	

	
	生活垃圾
	
	
	

	
	废油桶
	统一收集暂存于危废库中，返还厂家回收利用
	
	

	
	废液压油
	统一收集暂存于危废库中，定期交由合肥市安达新能源有限公司处理
	
	

	
	废冷却液
	
	
	


5 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论
通过工程分析、预测评价、以及选址论证等方面分析，本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，符合合肥经济技术开发区总体规划要求；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析的角度而言，该项目是可行的。
5.2审批部门审批决定

一、该项目位于合肥经济技术开发区汤口路北、玉屏路东，系租赁合肥平祥机械有限公司办公楼及AB车间，租赁面积5200平方米，东为合肥梵隆汽车部件有限公司，南为合肥平祥机械有限公司车间。项目总投资1000万元人民币，投产后将形成年产钣金冲压件5000万件的生产能力。未经审批，不得擅自扩大建设规糢、改变生产内容。
二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求：
1、项目区排水实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后与保洁废水一同达标后排入市政污水管网进入经开区污水处理厂处理。项目区只能设置一个规范的污水排放口。
2、项目应选用低噪声设备，合理布局，产噪设备基础安装减震基座，釆取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放。
3、按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后送城市生活垃圾中转站。
4、项目应加强环境保护管理，有关项目的其他环境影响减缓措施，按环评文件要求认真落实。
三、项目需配套的环境保护设施须严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。环保设施竣工后及时验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准：

1、地表水和污水排放
地表水派河执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准；

污水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准(接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》三级排放标准)。
2、环境空气及废气排放

环境空气执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。
3、声学环境及噪声排放

声学环境执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类区标准；厂界 噪声执行国家工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类功能区排放标准。
4、固体废弃物

固体废弃物贮存及处置执行《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中相关要求、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中相关要求。
6 验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
项目废水排放执行合肥经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
表6.1-1   项目废水排放标准   单位：mg/L
	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油

	合肥经开区污水处理厂接管标准
	6~9
	330
	160
	200
	20
	20

	GB8978-1996中三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	—
	20

	本项目废水排放执行限值
	6~9
	330
	160
	200
	20
	20


6.2噪声验收监测评价标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值如下表：
表6.3-1  噪声验收排放标准   单位：dB（A） 
	监测点位
	执行标准
	昼间
	夜间

	厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	65
	55

	敏感点
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	60
	50


6.3固废验收评价标准
根据环评及批复要求：一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市环境保护局经济技术开发区分局环建审（经）字[2018]40号《关于合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境影响报告表的批复意见》的要求，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：
7.1.1废水

本项目废水监测布点详见下图：项目废水监测点位示意图。

[image: image11.png]=]
AHEX
PR
Rk





图7.1-1     废水监测点位示意图
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1废水监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	化粪池排口
	★1
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
	4次/天，共2天


7.1.2噪声

本项目厂界、敏感点噪声监测布点详见下图：项目噪声监测点位示意图。

[image: image12.png]=]
AHEX
PR
[ R A
B Wl





图7.1-2   噪声监测点位示意图
噪声的监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2厂界、敏感点噪声监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	

	
	南郡明珠
	▲N5
	
	


8 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1污染物监测分析方法一览表
	序号
	监测因子
	监测方法及来源
	检出限

	废水
	pH值
	pH值 便携式pH计法

《水和废水监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局 （2002年）
	—

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法 

HJ/T 399-2007
	3mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  

稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	石油类
	水质 石油类、动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	—

	
	环境噪声
	声环境质量标准 GB 3096-2008
	—


8.2检测仪器监测资质

监测单位安徽品格检测技术有限公司为计量认证合格单位，本报告中所有监测项目均为计量认证项目。本项工作所用的监测计量仪器设备均经过国家法定计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。现场监测保证在生产设备和环保设施在正常运行情况下进行。

8.3监测资质

[image: image13.jpg]Ke % K 3 B #
& B A E i B

B R NEAERAR
ik« BB BB EHMXEZAIHE 767 S5l E o MR E AR AE=R
ZHE, B LR RA REL, ATEERAE K

AEMAete sy, MThefE, Tokdaa i LI AR AR A #G 2
FeAnE R, SRAIIE, TN @as et Eiki

VETfdi FHbR R KEF W 2018 11 23 F

IMA: FROmE. 2024:-:1”1 22 H
KL -

181212051398

ACHE F5 th [ SCINIE A AT R B DY 2] A AR LR A ATk




 
8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

9 验收监测结果
此次验收监测是对合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后后对周围环境产生的影响。
9.1生产工况
合肥盛邦电器有限公司于2019年5月委托安徽品格检测技术有限公司进行年产5000万件钣金冲压件项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2019年5月9日~10日进行现场监测，废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间日生产量达到设计产量的75%以上，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。
表9.1-1  项目验收监测期间生产量一览表

	日期
	产品
	设计日产量（件）
	实际日产量（件）
	运行负荷率（%）

	2019年5月9日
	角板
	33333
	32966 
	98.9%

	
	连扳
	50000
	49450 
	

	
	法兰
	16666
	16483 
	

	
	底板
	66667
	65934 
	

	2019年5月10日
	角板
	33333
	32666 
	98%

	
	连扳
	50000
	49000 
	

	
	法兰
	16666
	16333 
	

	
	底板
	66667
	65334 
	


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1环保设施处理效率监测结果
本项目无废气产生，无废气处理措施，故不涉及环保设施处理效率。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水
项目产生的废水主要为职工办公生活污水和保洁废水。职工办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，由厂区西侧接入玉屏路市政污水管网，进入合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。
本次验收监测在厂区西侧化粪池排口设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-1  废水监测结果一览表    单位：mg/L

	样品类别
	废水

	检测点位
	化粪池排口

	采样日期
	2019.5.9
	2019.5.10

	采样频次
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值

	样品编号
	FS-1-1-1
	FS-1-1-2
	FS-1-1-3
	FS-1-1-4
	
	FS-2-1-1
	FS-2-1-2
	FS-2-1-3
	FS-2-1-4
	

	样品性状
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	——
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	微黄

微浑
	——

	pH值
	6.95
	6.91
	7.03
	6.93
	——
	6.89
	6.93
	6.97
	7.03
	——

	氨氮（mg/L）
	18.9
	18.0
	19.0
	18.3
	18.6
	17.6
	18.0
	17.4
	18.6
	17.9

	化学需氧量（mg/L）
	181
	148
	168
	162
	165
	186
	154
	171
	164
	169

	生化需氧量（mg/L）
	88.0
	70.8
	86.0
	75.0
	80.0
	87.0
	74.0
	85.4
	79.8
	81.6

	悬浮物（mg/L）
	55
	42
	60
	51
	52
	59
	48
	63
	52
	56

	石油类（mg/L）
	0.41
	0.46
	0.35
	0.36
	0.40
	0.33
	0.11
	0.58
	0.56
	0.40


由上表可知，验收监测期间，本项目化粪池总排口处废水pH浓度范围分别为6.91~7.03、6.89~7.03；氨氮日均浓度分别为18.6mg/L、17.9mg/L；COD日均浓度分别为165mg/L、169mg/L；BOD5日均浓度分别为80.0mg/L、81.6mg/L；SS日均浓度分别为52mg/L、56mg/L；石油类日均浓度分别为0.40mg/L、0.40mg/L，均满足合肥经开区污水处理厂接管标准要求。
9.2.2.2 噪声
本次验收监测于2019年5月9日~10日对项目厂界和敏感点进行了昼间噪声监测，结果见下表。
表9.2-2   噪声检测结果   单位：dB（A)

	编码
	检测点位
	检测值

	
	
	2019年5月9日
	2019年5月10日

	
	
	昼间LeqA
	昼间LeqA

	N1
	东厂界
	64.0
	63.7

	N2
	南厂界
	64.1
	63.8

	N3
	西厂界
	58.8
	58.6

	N4
	北厂界
	61.0
	60.5

	N5
	南郡明珠
	57.0
	58.2

	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准
	65
	65

	（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准
	60
	60

	达标情况
	达标
	达标


由上表可知，5月9日~10日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为64.1dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。南郡明珠昼间最大值为58.2dB（A），满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准要求。
9.2.2.3 污染物排放总量核算
根据本项目实际水平衡图核算废水量，COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2(3)mg/L，则排放量分别为0.55t/a、0.028(0.041)t/a，满足环评中总量控制指标。

表9.2-3   污染物排放总量一览表
	污染物
	排放量

	COD
	0.55t/a

	NH3-N
	0.028(0.041)t/a


10 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护网，由公司领导和公司环保员组成，定期召开公司环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同做好本公司的环境保护工作。公司设置条件保障部为本公司兼职的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
该项目实际总投资为1000万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.8％。
10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。
表10.4-1环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	项目区排水实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后与保洁废水一同达标后排入市政污水管网进入经开区污水处理厂处理。项目区只能设置一个规范的污水排放口。
	已落实。厂区排水实行雨污分流制。职工办公生活污水和保洁废水经化粪池预处理后，排入玉屏路市政污水管网，进入合肥经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。项目区只设置一个规范的污水排放口。

	二
	项目应选用低噪声设备，合理布局，产噪设备基础安装减震基座，釆取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放。
	已落实。已选用低噪声设备，合理布局，已釆取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施。

	三
	按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后送城市生活垃圾中转站。
	已落实。已设置单独的危废库，设置防腐防渗，危废集中收集后交由资质单位处置；资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后交由市政环卫部门处置。

	四
	项目应加强环境保护管理，有关项目的其他环境影响减缓措施，按环评文件要求认真落实。
	已落实。项目已加强环境保护管理。


11 验收监测结论
合肥盛邦电器有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果
11.1.1污染物排放监测结果

1、废水
验收监测期间，本项目污水总排口处废水pH浓度范围分别为6.91~7.03、6.89~7.03；氨氮日均浓度分别为18.6mg/L、17.9mg/L；COD日均浓度分别为165mg/L、169mg/L；BOD5日均浓度分别为80.0mg/L、81.6mg/L；SS日均浓度分别为52mg/L、56mg/L；石油类日均浓度分别为0.40mg/L、0.40mg/L，均满足合肥经开区污水处理厂接管标准要求。
2、噪声

5月9日~10日验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为64.1dB（A），满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。南郡明珠昼间最大值为58.2dB（A），满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准要求。

3、固体废物

本项目产生危险废物主要为废油桶（液压油包装桶、冷却液包装桶）、废液压油、废冷却液。本项目产生的所有危险废物均在厂区内危废库暂存，危废库位于厂房外侧东北角，为独立库房，建筑面积约10m2。地面已进行防腐防渗处理并设置导流沟，现已规范设置了标识标牌，对危废进行分类。本公司严格执行了危废暂存及转运制度，现已签订了危废合同并设置了危废台账。废油桶（液压油包装桶、冷却液包装桶）在危废库暂存后返还厂家回收利用；废液压油年、废冷却液统一收集暂存于危废库中，定期交由合肥市安达新能源有限公司处理。通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响
11.2验收结论
合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

12 附件

附件1  《合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目环境影响报告表的批复意见》
[image: image14.jpg]ARTAERY RAFEAT R AR

KT A AR R R F 4E 500075 A4 Sk A T B 3R
B RORE R

FHF (B) F (2018) 40%
EEBAEEERAF
RAZRAS “ERBH B BEA RN 4E 50007 #4407 54T EFH
imﬁ*ﬁ"&;*ﬁﬁﬁﬂ%“ﬁ%"&%a§%%&%\ﬁ%$ﬁ,ﬁﬂ
B0
ST R R ETT RO L AR R MR T
RRUFEFADERERDAREIRARA LAY “ARBAEBERA
FF00FHREHEGTEFEEHRER” RATHELERETE

UFEREFBAF ARG S, TREE, FRELET
&%&m$ﬁ,ﬂﬁﬁﬁmmmﬁ*,ﬁﬁém%&ﬁ$¥
ERFHIMARATEE., HE LR K007 TART,
5 HE000 IR P ke 1. REEH, TREET X

Bk A=
HRFREFEREFEATERETEME, BRALAHEUT

1. JBH K HAS
A— B AT EHNT
— AT AR D .

2 REMERAERERE, ¢BHR, FRREEBLERALE, R
BRE. EF. AREREGLAWELEN, BRI REE RAFHK,

3. EAERE LR A R IGH AT, TE A AR R SR (e
FEREHTE) EFgsk, , RBMBARRYAELE SR
EREWEE AT Y EFERPREFREERRTAER

ik TEEFRAZUERTREE 5RER
FAERENETFRAARE LB, FHRABRE

BARERPEE, AARBWARKEYHRE L%, #7
REZ.

REBFRENT AR REABHIT 5 TRRARRT, Aot
‘“Fﬁ”%ﬁﬁ“'ﬂﬁ"%ﬁaﬁ‘iﬁ%lﬁﬁw%%, 8






附件2  合肥盛邦电器有限公司年产5000万件钣金冲压件项目竣工环保验收监测报告
[image: image15.jpg]wm o R &

PG19050701
RFCHRAL: £ R v 22 2 R A A
5 H 4%k

7 5000 J3 1454 A4 350 3 T 3R Bl 15

SRLESIF PRK. e




[image: image16.jpg]] A

—xﬁ%ﬁﬁ%%ﬁ%ﬁ%%ﬁ%ﬁ%%ﬁ%?mﬁmMA%@ﬁ,
AR
— MEMEARUE, MAKBIRS+ O AR ER TS,

WA T2,

|1

« AREAGETREG B, 0T,

VU X FZATRAL EEREMR A0, AR 55 45 5 XL RRE ) 1
B ARELFEA A EREFEN) BFEN,

Ny REBBEFBEIFA, RS EHRT RIS, 2RE

R, T NEER A TSR W F 2 5 2 S A

BALZRR: AR AR A PR 2 5

HLiE: 0551-62240082

fEH: 0551-62240082

54 : 230000

Huhk: LR SR RHTX K22 K0 767 B RE B bt — 3R KUK
AR KE=ZE



[image: image17.jpg]R R AR AR 7

RERS: PG19050701

ol U

A AL B AR R H B 5 PR 2 5] AN i+
FREHFRARAFRKXZOBEE
Mot PREEAE ORI A& IESE RN g 18919697054
RAR BA
KA H 2019.5.9-5.10 ik H #9 2019.5.9-5.15
%#*;WJ & (RAMGAKEMBEARMIE)  (HJ91-2002) . (b AE T

v ey
2 -0

B TG B HERAR M) (GB 12348-2008) FAHKAE WA St 47
Ry /
bt B
g /

w4

B1W IR




[image: image18.jpg]LR R ARG R A A

HWT: PG19050701

B W 4 R

FE S 250
R B s L3O
XFEM 2019.5.9 2019.5.10
KSR X | Bk | B=% | sk | m-% BoX | B=% | sox
FERG S F§-1-1-1 | FS-1-1-2 | FS-1-1-3 | FS-1-1-4 | F$-2-1-1 | FS-2-1-2 | FS-2-1-3 | FS-2-1-4
B AR B | B sot | omE MR | BK | mE | BR
% W% % W% E (e % E
pH 6.95 6.91 7.03 6.93 6.89 6.93 6.97 7.03
A (mg/L) 18.9 18.0 19.0 18.3 17.6 18.0 17.4 18.6
LEREE (mgL) 181 148 168 162 186 154 171 164
ENTFEE (mg/L) | 88.0 70.8 86.0 75.0 87.0 74.0 85.4 79.8
Y (mg/L) 55 42 60 51 59 48 63 52
FiMZ (mg/L) 0.41 0.46 0.35 0.36 0.33 0.11 0.58 0.56
F a2 51 R
RALER dB (A)
K B 5 R s pr ERER Bl Loq
N R # A e s 64.0
N> )4 Tl YR T 64.1
2019.5.9 Ns 7 4 P g 58.8
Ng JbJ 7 A e g 61.0
Ns Bl B 2k A2 i e 57.0
Ni R 5 . Vo 63.7
N» fiJ 7 PR P -4 63.8
2019.5.10 N; fa) 7 Sl Yo 58.6
Ny JbJ~ 7 G Vo 60.5
N R B 2k 33t 582

B2 W H3IA



[image: image19.jpg]LA B ARG R AR

HEME: PG19050701

w W& R

BRI %
B 25 5 9 157 ok D7 S Kt PR
pH fH M pH i1
pH { ORABEAK U873 (B PIRR ) —
HEXHERPEE (2002 4)
KRR 52 99 AR 5 e e
AR B 535,350 0.025mg/L
. AR A2 T SR B B 52 R AR 4 e e i
X T HI/T 399-2007 Mot
KR HHAELFHEE (BODs) M@l
BREARNR R 588 HI 505-2009 i
B KR B i s 8 B : GB/T 11901-1989 4mg/L
’ KR B, SRR E DI
GMR HJ 637-2018 .
| s Tk Aiolk |~ FRERBEME 75 HEAARAE GB 12348-2008 o
Mg
PR3 e PR BARHE GB 3096-2008 —

#**#ﬁ%%;ﬁ****

BIWHIMA

SN Ao =



[image: image20.jpg]BiffF: B AR R P

ANS5

AN4

AN3

R EHE M

'K

AN2

AN1

EE: AL AP

B





附图  现场监测照片

[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]



废水监测点位图                        噪声监测点位图

[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



              噪声监测点位图                        噪声监测点位图
附件3  工况证明

[image: image25.png]THEH

e AR B IEHRATE 5000 7T R & EHRET
20195 5§ 9~10 B3#TIUH MM, WiRENERE, EFTHAT.
1 WEES K

R EREEFREARAS
REER 7= 5000 tHERMENRE
2 BHBUDMHARPREIRE T R
SRE PSR P2 Bl
il 32966 i
=i 49430 i
201059
= 16483 Lid
Gl 65934 Lid
il 32666 i
=i 49000 Lid
20195.10
= 16333 Lid
Gl 65334 i

PO SULERIA, AR N AR AR D B
FB AR IR RARME RS, HRENEIRZER.

HREHRERRAR
201958108






附件4  危废合同

[image: image26.jpg]ARMS. 20190517011

AW RIEFHERIEERAE
JER 4058 (HWO8)

= o> 5 H

G BAL. SRR RBERATH
2R e A . 2019 4£ 05 A 1TH




[image: image27.jpg]R (Hwos) EIBCE

i AREIREAEERAE
z.7%: ARt EEHAEIEARAE

IR R ARSEFRSEE) « (FEARRESRE) URH
fs, R, MOETAE. EEANRSHE R, B 2R BB i B
WhB, ZERIFHE, RETASRE, R EEHF, FHEA.

—. B, HE

1. BT APE AR R A R, R4 PR R RS HWo8 |, IR
AR 1 /4R Sl Hi/EERTHZTE.

2. ZHT U BRSSO A R

=L B SEDSR

1. ZHRHE ZREFRTREN (EREVSEETIE) LR RBEE X
L, o

2. AR RETMEATLIE (SEA—) . SRR R,
3. ZHNREAZRBIIMRNGREY CEBRZHVETIE) .

4. ZHREERBREYME. BB, FIANEEREEH.

=, hrike

R ’@Aﬁ @qwm
BEH- Wi | szl maﬁ*&ﬁﬁiﬁ‘*ﬁ[@%ﬁxﬁﬁm
77 AT

EHE: FARFIARBRNREERITNEEE SMAE DL,
1. RMFIE. B Aw: 5 ECs s




[image: image28.jpg]2. WaiEgIw;

SIS BB\ WOE— K, SUHHGE
T AR 2 it 5 2,77 405, 2 AE B T A5 SR 2L
NSRS 354%
3v MZAHLEAFLTIR 3 MTIER W, W5t 273 3500 Tl ot
(P4 13% AL B R BT
W, SRR BAHHR:

1 SRR 7 T 5 B SIS AL 3R 658 24 MR AT 2 25 3
T MO I 77 T AT 4

2 LN R I, BTSRR, 2. )
3. ZHUF—E—RHK, BWEHRE.

H. BHER

1. ZH T AR RIS RS, S 2 R

2. ZIBRIOTIEN YO, STHRIENA BRI BT, KRS
5 BRI T m
3‘Lﬁﬁﬁ%ﬁ%i%ﬁﬁ%%%ﬁoﬁ%&ﬁﬁ%ﬁ*ﬁiw~E\ﬁ,k;?%%a
SRMEL. TRE, RFEMEROPREZHER. i EZ
4 ZHHEARE R ARG ST RAER, SR - [T
I TESHX TR AT

A BEIRE

1. ZHUFHR, FHERIEARS:

(1) & FLETER BT IR,

) HFAMEMIAR, REGETEREDR;

2 FHUFHR, ZHHBA TR,

(1) FIT7E PR AP IR R MO ER 0 248 Bt 6 R T B R
HEAT AEER )




[image: image29.jpg]() FHMBAEMBFBAAK, T RS TR

£,
1, RARRRIE, RFTTLAEDR, IEBLSEEFRARSE
WA,
2. AERERTERPERESR, 07 LINRGFHRRR
ARA-R R A BNHEFHEEERK T ZOTERLEG
FHELIFRBER.
N\ ARHEM

AeREEnE e (A_2019 05 A 17 AE
2020 4E_05 A_16 H) . aREMIEEEWA it L.

FEPERIT: BT AT XAT FEPHRAT: 4=?T'EE}F\\EFA
#k  5: 14756000000003385 B S 179700995878

B 5: 91340100325429921M B 5 91340122698986819C

ZTEHY: 2019 £ 05A17 H ZTEM: 2009 £ 05 A17 A





附件5  电费单、水费单

[image: image30.png]20194F04H1H-20194F05 A 05 H FZ#L . A A Ath 2% FI XK 2

Z5EHIA: 2019. 04.01-2019. 05.05

Fi 7. GREIERRHRAT H: ARS
FS wE iz FIHA B 28 #E
L | PEPR] sismnmnia-aesoans 1 -600 -600. 00 mikiE
2 iS4 2019504501 B-2019504 308 1 ~2550. 55 -2550. 55 EARE
3 D&M | 201904801 8-2019%04A308 1 2000 2000. 00 RERE
4 =E-4 2019504501 B-2019504 308 1 12532.5 12532. 50 RERE
BEXTET 11381. 95





[image: image31.png]20194205 A6 H-20194206 A 01 H BH . 2RI At 2% FI ik 28
Z5EH: 2019. 05. 06-2019. 06. 01
7. GREIERRHRAT W ARS
FS wE iz FIH B 28 #E
L | PEPE] siemismnia-amesosana 1 -600 -600. 00 ERiE
2 iS4 2019505 H01 B-2019505A31 B 1 0 0.00 EIFIE
3 D&M | 2019F058018-2019%05A318 1 2000 2000. 00
4 BE 2019505 H01 B-20195 0531 B 1 10155.5 101585, 50
BEXTET 11555, 50






附件6                          建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：合肥盛邦电器有限公司              填表人（签字）：          项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产5000万件钣金冲压件项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥经济技术开发区汤口路北、玉屏路东

	
	行业类别（分类管理名录）
	二十二、金属制造业 67、金属制品加工制造
	建设性质
	√新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	 年产5000万件钣金冲压件
	实际生产能力
	 年产5000万件钣金冲压件
	环评单位
	安徽显闰环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市环境保护局经济技术开发区分局
	审批文号
	环建审（经）字[2018]40号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2018年9月
	竣工日期
	2019年4月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥盛邦电器有限公司
	环保设施监测单位
	安徽显闰环境工程有限公司
	验收监测时工况
	2019年5月9日：98.9%
2019年5月10日：98%

	
	投资总概算
	1000万元
	环保投资总概算（万元）
	8万元
	所占比例（%）
	0.8%

	
	实际总投资
	1000万元
	实际环保投资（万元）
	8万元
	所占比例（%）
	0.8%

	
	废气治理（万元）
	0
	废水治理（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	合肥盛邦电器有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340121MA2RP5P040
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	
	
	1.3821
	
	
	1.3821
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.55
	
	
	0.55
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.028
	
	
	0.028
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他与本项目有关特征污染物
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氯气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
本项目所在位置：


（东经117°14'47"，北纬31°44'13"）











_1234567891.vsd
剪板


贴海绵条


入库


原材料


N、S1


下料


N、S1、S2、S3、S6


冲孔


N、S1、S2、S3、S5、、S6


折弯


N


点焊


N



_1234567892.vsd
拆模


铣削、抛光


N


组装


N、S1、S2、S3、S5、S6


模具


N



_1234567890.vsd
�

�

�

职工办公生活用水


保洁用水


�

8.1�

0.03�

化粪池


合肥经开区污水处理厂


派河


46.07


新鲜水
54.2


0.2


54


�

45.9�

0.17�

46.07



