
合肥欣诺机械制造有限公司

年产60万件挖掘机零部件项目
竣工环境保护阶段性验收监测报告

建设单位：       合肥欣诺机械制造有限公司       
编制单位：       合肥嘉才环保科技有限公司       
二零二一年八月

	建设单位法人代表：张新斌

	编制单位法人代表：陶晶晶

	项目负责人：陈好

	报告编写人：陈海荣


	建设单位
	编制单位

	电话：13965030344
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230601
	邮编：230000

	地址：合肥经济开发区始信路与卧云路交叉口
	地址：合肥市蜀山区蓝光禹州城8栋1003室


目录

1一、阶段性验收项目概况


3二、验收依据


32.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2建设项目竣工环境保护阶段性验收技术规范


32.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


32.4其他相关文件


5三、工程建设情况


53.1地理位置及平面布置


103.2建设内容


123.3主要原辅材料消耗


153.4设备清单


153.5水源及水平衡


163.6工艺及简述


173.7项目变动情况


19四 、环境保护设施


194.1污染物治理设施


254.2环保设施投资及“三同时”落实情况


264.3防护距离符合性分析


27五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定


275.1合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表的主要结论与建议


275.2关于合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表审查意见的函


29六、验收执行标准


296.1废水验收监测评价标准


296.2废气验收监测评价标准


306.3噪声验收监测评价标准


306.4固废验收评价标准


31七、验收监测内容


317.1环境保护设施调试运行效果


33八、质量保证和质量控制


338.1监测分析方法


348.2监测资质


348.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


348.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


358.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


36九、验收监测结果


369.1阶段性验收监测期间供应工况


369.2环保设施调试效率监测结果


40十、环境管理检查


4010.1环保审批手续及“三同时”执行情况


4010.2环保管理机构的设置及人员配备


4010.3环保设施投资


4010.4环评及批复要求的落实情况


42十一、验收监测结论及建议


4211.1环保设施调试运行效果


4311.2验收结论


44十二、附件


44附件1：关于对合肥欣诺机械制造有限公司《年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表》的批复意见


46附件2：危废合同


54附件3：合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目竣工环保阶段性验收检测报告


60附件4：合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目阶段性验收期间工况证明


61附件5：监测现场照片


62附件6：排污许可登记





一、阶段性验收项目概况

（1）项目名称：年产60万件挖掘机零部件项目
（2）建设单位：合肥欣诺机械制造有限公司
（3）项目性质：新建
（4）建设地址：项目建设地点位于合肥经济开发区始信路与卧云路交叉口合肥森隆机械制造有限公司挖斗车间（东经117.249473°，北纬31.730494°）。
（5）项目投资：实际总投资200万元，其中实际环保投资8万元，占总投资额的4%。
（6）建设规模：项目主要从事挖掘机零部件的生产。项目环评中产能为年产挖掘机零部件60万件，目前实际产能为年产挖掘机零部件20万件。
（7）阶段性验收范围：本次阶段性验收针对合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目的生产车间（目前主要设备为1台等离子下料机、2台锯床、2台折弯机、3台数控加工中心、1台摇臂钻床、1台铣边机、2台半自动气割机、5台焊机、1台焊接机器人、1台油压机、1台叉车、1台激光切割机等）及其配套工程、环保工程进行竣工环境保护“三同时”阶段性验收（生产车间内外租给昌茂科技作为生产场所的区域，不在本次竣工环境保护阶段性验收范围内）。
（8）工作制度：单班制、每班工作8小时、年工作日300天。

（9）环保手续履行情况：项目于2020年12月委托合肥嘉才环保科技有限公司编制了《合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表》，并于2021年1月4日经合肥市经济技术开发区生态环境分局审批（环建审【2021】11004号）。

（10）排污许可证编号：合肥欣诺机械制造有限公司排污许可为登记管理，登记回执详见附件，登记编号：91340111MA2NAGRF4E001X；

（11）项目建设进度：开工时间为2021年2月，建成时间为2021年6月。

（12）阶段性验收进程：公司于2021年7月组织阶段性验收工作事宜，2021年7月10日编制验收监测方案，委托安徽环科检测中心有限公司于2021年7月16日和2021年7月17日组织人员进行了废水、废气和噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。

二、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修订；
（5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

（6）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；

（8）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2建设项目竣工环境保护阶段性验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日。

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表》，合肥嘉才环保科技有限公司，2020年12月；

（2）《关于对合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表的批复》，合肥市经济技术开发区生态环境分局，环建审【2021】11004号，2021年1月4日。
2.4其他相关文件

（1）《合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目竣工环境保护阶段性验收监测检测报告》（报告编号：环科字20210729-02号），安徽环科检测中心有限公司，2021年7月29日；
（2）合肥欣诺机械制造有限公司提供的其他有关技术资料及文件。

三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1 项目区地理位置
合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目建设地点位于合肥市经济技术开发区始信路120号（东经117.249473°，北纬31.730494°），系租赁合肥森隆机械制造有限公司挖斗车间作为办公和生产场所，为新建项目（详见图3.1-1  项目区地理位置图）。

本次阶段性验收项目区东侧隔始信路为合肥中都机械有限公司，南侧隔卧云路为安徽沈师傅食品有限公司、合肥动力食品有限公司和合肥华力食品有限公司，西侧为安徽金田加贝智能设备有限公司，北侧为昌茂科技。

合肥森隆机械制造有限公司厂界东侧隔始信路为合肥中都机械有限公司，南侧隔卧云路为安徽沈师傅食品有限公司、合肥动力食品有限公司、合肥华力食品有限公司和安徽华夏高科技开发有限责任公司，西侧隔玉屏路为合肥飞宇石油化工有限公司、合肥金作精密模具有限公司和合肥市华陆建筑劳务有限责任公司，北侧为合肥创佳汽车电器有限公司和合肥益江汽车零部件有限公司。（详见图3.1-2 项目区周边情况示意图）。
[image: image1.png]=4 Lo i 5
M 3 Y 3

ERE T A — :

: H 3

aam R el
nxa
ar 52 way
1 zs =

L oy Bt Ll \ i .

a E Sy HER: . ez
2] w4 SR kg urasese,
roblac T b5 31.730494°0

H AN
&L axe

FaEn
LEE I U BA
THE



[image: image42.png]ERGRRHETREEN

BERS : 913401 LIMAINAGRFAE001X

i AR AT

IR AR TR ER X
AR B AT 12 L

1 IR 913001 11MANAGRFE

B, DN DS 2ER

SiREM. 2021608 0SH

41 4 20208605106 52025505 oS

i

() RS RPN, R, RS, W TESTRRPS
R RRIH AT, MR

() RREAHER REBIIER. AR SN, KEREESTARPR
R

PR ERA, AR, IR SRBA T
R AL R, A NS AR RS
D o R SRR RO S B

B RS K SRR S R S TTER,
SRR WA HEEIR

O AR AR A IS AN TS

e





[image: image33][image: image34][image: image35][image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.emf]门

仓库 焊接区

下料区

坡口区

办公区

（

1F

）

校正

区

成品区 原料区

机加工区 打磨区

门

成品区

危废库

仓库

机加工区

坡口区

焊接区

成品区

外租给昌茂科技作为生产和办公的场所，主要生产汽车零部件

车间内第二跨

车间内第一跨

[image: image39.emf]办公生活用水

化粪池

经开区污水处理厂

1.0 0.85

0.15

派河

1.26

保洁用水

0.21

0.18

0.03 1.03

1.03

补充用水

0.05

0.05

[image: image40.emf]下料

校正 焊接

坡口处理 机加工 折弯

S

1

、S

2

、S

3

、N S

2

、N

G

1

、S

2

、S

3

、N

检验

G

2

、N

钢板、方管

S

4

出厂

包装

S

5

N

S

2

、N

[image: image41.jpg]BRIAEIES
At 161212050227
B pmmamNRLARAD
. ST X 014 XM 2800 S0V LE M Fo i S
it
BEE, GRGLAEREA LR, FHHULTHR
Aot MFRR, Tikhitd A A4 M 48

AR, AHIOE. RRRE B IR AR EAGE.
BRI RRREFALEEMA,

VrgmbRE . mé
&

@ RO 20

RIEHLR:

oA A

161212060227

AR HHEEAGATE R A SRR, EFDARS AR,




[image: image2.png]




3.1.2 项目区平面布置
项目区布置：
本项目建设地点位于合肥市经济技术开发区始信路120号，系租赁合肥森隆机械制造有限公司挖斗车间作为办公和生产场所，主要从事挖掘机零部件的生产制造。

项目区整体呈长方形。可分为南北两部分。

车间内第一跨北侧自西向东依次为办公区、成品区、原料区、焊接区、坡口区、焊接区、仓库；车间内第一跨南侧自西向东依次为机加工区、下料区、打磨区、机加工区、成品区、坡口区。其中车间外南侧自西向东依次为仓库、成品区、危废库。

车间内第二跨租赁给昌茂科技作为生产场所，主要生产汽车零部件，不在本次竣工环境保护阶段性验收范围内。（附图3.1-3：本次验收范围总平面布置图）

本项目实际总平面布置发生变动：

原环评中建设1座危废库位于厂房外东南角，实际建设中建设1座危废库位于厂房外南侧，危废库建筑面积不变，均为10m2。

原环评中总建筑面积约6250m2（包括生产车间内的第一跨和第二跨两部分），实际建设过程中，总建筑面积约为3000m2（仅包括生产车间内的第一跨区域，第二跨区域租赁给昌茂科技作为生产场所）。

原环评中成品区位于车间内西北侧和车间内南侧，实际建设过程中成品区位于车间西北侧和车间外南侧。

其余各功能区平面布置均与环评及批复一致。






3.2建设内容

本项目主要从事挖掘机零部件的生产。目前根据实际生产设备核算最大产能，可年产挖掘机零部件20万件。项目产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1  产品方案、规模一览表

	产品名称
	环评产能（万件）
	目前实际产能（万件）

	挖掘机零部件
	60
	20


表3.2-2    环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程

名称
	工程内容
	工程规模
	本次阶段性验收实际建设内容

	主体工程
	生产区
	主要包括坡口区、焊接区、折弯区、下料区、校正区、机加工区等，主要设备有铣边机、半自动气割机、焊机、焊接机器人、折弯机等
	建筑面积约3500m2，建成完全达产后可年产60万件挖掘机零部件
	本次阶段性验收主要设置1台下料机、2台锯床、2台折弯机、3台数控加工中心、1台铣边机、2台半自动气割机、5台焊机、1台焊接机器人、1台油压机等机械设备，建筑面积约为1700m2，可年产20万件挖掘机零部件

	辅助

工程
	办公区
	位于项目区西侧（本项目仅租赁办公楼1F），主要作为管理人员日常办公场所
	建筑面积约为50m2，日常办公人数约为10人
	日常办公人数约为10人，其他均与环评内容一致

	储运

工程
	原料区
	位于项目区西南侧，主要用于储存方管、钢板等原材料
	建筑面积约400m2，可最大储存方管和钢板共约32t，储存周期均为7d
	实际建筑面积约为150m2，可最大储存方管和钢板共约10.5t，储存周期均为7d，其他与环评内容一致

	
	成品区
	位于项目区西北侧，主要用于储存挖掘机零部件等成品
	建筑面积约为400m2，挖掘机零部件最大储存量约为1.2万件，储存周期为7d
	位于项目区西南侧以及车间外南侧，建筑面积约为400m2，挖掘机零部件最大储存量约为1.2万件，储存周期为30d，其他与环评内容一致

	
	仓库
	位于项目区东北侧、厂房外南侧，主要用于储存磨光片、抛光片、焊丝等辅料
	建筑面积约为60m2，可最大储存磨光片约1.8万片，抛光片约3.6万片，焊丝约3.4t，储存周期均为30d
	位于项目区东南侧以及车间外南侧，建筑面积约为60m2，主要用于储存焊丝等原辅料，可最大储存焊丝约1.2t，储存周期均为30d，本次阶段性验收，不涉及磨光片和抛光片，其他与环评内容一致

	
	空瓶区
	位于项目区南侧，主要用于暂存空瓶
	建筑面积约为50m2，可最大暂存空瓶约16.8t（240瓶），储存周期约为7d
	位于车间外南侧，可最大暂存空瓶约9.17t（131瓶），储存周期约为7d，其他与环评内容一致

	公

用

工

程
	给水
	由经开区市政供水管网供给
	年用水量999吨，依托合肥森隆机械制造有限公司现有供水管网
	供水方式与环评内容一致，实际年用水量为378吨

	
	排水
	项目区采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，办公生活污水、保洁废水一起经厂区化粪池预处理后接入市政污水管网后进经开区污水处理厂处理，处理达标后排入派河
	年排水量798.3吨，排水依托合肥森隆机械制造有限公司现有排水管网
	排水方式与环评内容一致，实际年排放量为309吨

	
	供电
	由经开区市政电网供电
	年用电量20万Kwh，依托合肥森隆机械制造有限公司现有供电设施
	供电方式与环评内容一致，实际年用电量为6.5万度

	
	供热制冷
	本项目办公室夏季制冷、冬季采暖采用分体空调，不设中央空调和锅炉
	与环评内容一致

	环

保

工

程
	废水治理
	污水管网、化粪池
	依托合肥森隆机械制造有限公司现有污水管网、化粪池
	与环评内容一致

	
	废气治理
	焊接烟尘
	经双臂移动式焊烟净化器处理后，达标排放
	经单臂移动式焊接烟尘净化器处理后，达标排放

	
	
	打磨抛光粉尘
	经双臂移动式布袋除尘器处理后，达标排放
	本次阶段性验收，不涉及打磨抛光粉尘

	
	
	切割粉尘
	经双臂移动式布袋除尘器处理后，达标排放
	与环评内容一致

	
	噪声治理
	优先选用低噪声设备，安装减振基座
	与环评内容一致

	
	固废处置
	生活垃圾
	实行袋装化，分类收集，交由市政环卫部门处理
	与环评内容一致

	
	
	废边角料、废金属屑、废磨光片、废抛光片、废包装材料、沉淀废渣
	集中收集后交由物资单位回收利用
	废边角料、废金属屑、废包装材料、沉淀废渣等集中收集后交由物资单位回收利用

	
	
	不合格品
	集中收集后返回重新加工
	与环评内容一致

	
	
	废润滑油、废切削液、废液压油、废润滑油桶、废切削液桶、废液压油桶
	集中收集后暂存于危废库内，定期交由有资质的单位安全处理，危废库位于车间外东南角，建筑面积约为10m2
	与环评内容一致，危废经收集后交由合肥和嘉环境科技有限公司处置，危废库位于车间外南侧，建筑面积约为10m2

	
	
	废含油抹布手套
	集中收集后暂存于危废库内，与生活垃圾一起交由环卫部门处理
	与环评内容一致


3.3主要原辅材料消耗
本项目实际原辅材料消耗情况与环评对照：本次阶段性验收实际原辅料种类与环评与环评内容保持一致。项目主要原辅材料消耗及能耗详见下表：

表3.3-1  项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

	名称
	规格
	环评年消耗量
	目前实际年消耗量
	储运周期
	实际一次最大存储量
	储存地点

	原辅材料

	钢板
	/
	400t
	130t
	7d
	2.5t
	原料区

	方管
	/
	1200t
	400t
	7d
	8t
	

	焊丝
	袋装
	40t
	13t
	30d
	1.2t
	仓库

	切削液
	200kg/桶
	800kg
	200kg
	1a
	200kg
	生产区

	液压油
	200kg/桶
	800kg
	200kg
	1a
	200kg
	

	润滑油
	200kg/桶
	800kg
	200kg
	1a
	200kg
	

	磨光片
	/
	20万片
	/
	/
	/
	/

	抛光片
	/
	40万片
	/
	/
	/
	/

	氧气
	40L/瓶
	160000L

（4000瓶）
	52000L

（1300瓶）
	3d
	520L

（13瓶）
	生产区

	氩气
	40L/瓶
	320000L

（8000瓶）
	104000L

（2600瓶）
	3d
	1040L

（26瓶）
	

	CO2
	40L/瓶
	2400000L

（8000瓶）
	104000L

（2600瓶）
	3d
	1040L

（26瓶）
	

	丙烷
	40L/瓶
	320000L

（8000瓶）
	104000L

（2600瓶）
	3d
	1040L

（26瓶）
	

	混合气体
	40L/瓶
	4800000L

（12000瓶）
	160000L

（4000瓶）
	3d
	1600L

（40瓶）
	

	能耗

	水
	/
	999t
	378t
	/
	/
	/

	电
	/
	20万度
	6.5万度
	/
	/
	/


备注：本项目混合气体为氩气和CO2的混合气体，应用于焊接机器人中。
主要原辅材料的理化性质：
（1）氧气：液氧为浅蓝色液体，并具有强顺磁性。具有广泛的工业和医学用途，用于切割、焊接金属、制造医药、燃料、炸药。本项目氧气主要应用于半自动气割机和等离子下料机中。

表3.3-2  液氧主要理化性质

	名称
	性状
	沸点（℃）
	熔点（℃）
	自燃点（℃）

	液氧
	无色无味的淡蓝色低温液体
	-183.1
	-218.8
	/

	相对蒸汽密度
	饱和蒸气压（-160℃）
	临界温度（℃）
	临界压力（MPa）
	闪点（℃）

	1.429
	640kPa
	-118.6
	5.08
	/

	相对密度（水）
	爆炸上限（v/v）
	爆炸下限（v/v）
	溶解性

	1.141
	/
	/
	微溶于水、酒精、丙酮

	可燃性
	危险性

	不燃，但未助燃气体
	强烈助燃，所有可燃物质（包括气、液、固）和液氧混合时就呈现爆炸危险性，这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用，特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸。由于液氧的沸点极低，当液氧发生“跑、冒、滴、漏”事故时，一旦液氧喷溅到的人的皮肤上将引起严重的冻伤事故。氧中毒，常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒


（2）氩气：分子式Ar，分子量39.95，无色无臭的惰性气体。放电时氩发出紫色辉光，又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。本项目氩气主要应用于等离子下料机中。

表3.3-3   氩气主要理化性质

	名称
	性状
	沸点（℃）
	熔点（℃）
	自燃点（℃）

	氩气
	无色无臭惰性气体
	-185.7
	-189.2
	/

	相对蒸汽密度
	饱和蒸气压（-179℃）
	临界温度（℃）
	临界压力（MPa）
	闪点（℃）

	1.38
	202.64kPa
	-122.3
	4.86
	/

	相对密度（水）
	爆炸上限（v/v）
	爆炸下限（v/v）
	溶解性

	1.40
	/
	/
	微溶于水

	可燃性
	危险性

	不燃，窒息性
	常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩气浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩气浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤:眼部接触可引起炎症。


（3）CO2：液态，是无色无臭液化气体，本项目CO2应用于焊机中。

表3.3-4  液态CO2主要理化性质

	名称
	性状
	沸点（℃）
	熔点（℃）
	自燃点（℃）

	CO2
	无色无臭液化气体
	-78.5
	-56.6
	/

	相对蒸汽密度
	饱和蒸气压（-39℃）
	临界温度（℃）
	临界压力（MPa）
	闪点（℃）

	1.53
	1013.25kPa
	31
	7.38
	/

	相对密度（水）
	爆炸上限（v/v）
	爆炸下限（v/v）
	溶解性

	/
	/
	/
	溶于水、烃类等多数有机溶剂

	可燃性
	危险性

	不燃，但在日光曝晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
	在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成80~43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能案乱等。


（4）丙烷：三碳烷烃，化学式为C3H8，结构简式为CH3CH2CH3。通常为气态，但一般经过压缩成液态后运输。丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。本项目丙烷应用于半自动气割机中。

表3.3-5   丙烷主要理化性质

	名称
	性状
	沸点（℃）
	熔点（℃）
	自燃点（℃）

	丙烷
	无色无臭气体
	-42.1
	-187.6
	450

	相对蒸汽密度
	饱和蒸气压（-44.5℃）
	临界温度（℃）
	临界压力（MPa）
	闪点（℃）

	1.56
	53.32kPa
	96.8
	4.25
	-104

	相对密度（水）
	爆炸上限（v/v）
	爆炸下限（v/v）
	溶解性

	0.58
	9.5
	2.1
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚

	可燃性
	危险性

	易燃
	1%丙烷，对人无影响；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射，严重者出现麻醉状态、意识丧失，有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。


（5）切削液：为水溶性产品，本身不燃，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀等特点，长期接触对眼、鼻、皮肤等方面有刺激性影响，不属于急性毒性物质之范围内。有造成环境污染及破坏生态环境之虑，不可随意排放。

液压油：淡黄色液体，相对密度为0.8710，闪点为224℃，易燃温度为220-500℃，主要适用于液压系统润滑，较稳定，无爆炸危险性，属于可燃物品，遇明火高热易燃。
润滑油：外观为淡黄色至褐色的油状液体，无气味或略带异味，闪点为76℃，引燃温度为248℃，遇明火、高热可燃，有害燃烧产物为一氧化碳和二氧化碳，主要用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。

3.4设备清单
本项目实际设备情况与环评对照：实际设备种类与环评基本一致。项目主要设备详见下表：
表3.4-1  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	设备型号
	环评中数量
	目前实际数量

	1
	等离子下料机
	/
	2台
	1台

	2
	锯床
	W-330
	4台
	2台

	3
	折弯机
	/
	2台
	2台

	4
	数控加工中心
	/
	6台
	3台

	5
	摇臂钻床
	/
	2台
	1台

	6
	铣边机
	/
	4台
	1台

	7
	半自动气割机
	GG1-30
	10台
	2台

	8
	激光切割机
	/
	1台
	1台

	9
	角磨机
	/
	10把
	0把

	10
	抛光机
	/
	10把
	0把

	11
	焊机
	/
	30台
	5台

	12
	焊接机器人
	/
	2台
	1台

	13
	油压机
	/
	2台
	1台

	14
	火焰校正枪
	/
	2把
	0把

	15
	叉车
	/
	4台
	1台


3.5水源及水平衡

项目区供水由经开区市政供水管网供给。用水主要为办公生活用水、保洁用水以及等离子下料机的补充用水，项目实际日用水量为平均年用水量为1.26t，平均年用水量约为378t（年工作日300天）。

实际水平衡图见下：

图3.5-1   项目区实际水平衡图（单位：t/d）
根据项目区实际水平衡图，项目日排废水量为1.03t/d，年排废水量为309t/a，生活污水和保洁废水经化粪池预处理后经市政污水管网排入经开区污水处理厂，处理达标后排入派河。

废水中COD、NH3-N排放浓度按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2（3）mg/L，排放量分别为0.012t/a、0.0006（0.0009）t/a。

3.6工艺及简述

本项目产品主要为挖掘机零部件，目前实际生产工艺与环评基本一致。生产工艺流程见下图。

图3.6-1  挖掘机零部件生产工艺流程及产污节点图
注：N—噪声；S1—沉淀废渣；S2—废金属屑；S3—废边角料；S4—不合格品；S5—废包装材料；G1—切割粉尘；G2—焊接烟尘

工艺说明：

1、下料：根据产品需求，用等离子下料机或者是锯床将钢板、方管等原板材切割成所需的尺寸大小。等离子下料机采用湿式下料法，在等离子下料机的下方加上水床（水床尺寸约为4.5m*1.5m*0.3m），下料时把工件放入水中，工作时完全在水下或者在水面进行切割，下料时产生的烟尘直接被水床捕集，烟尘随水流进入水床，最后均以沉淀池渣的形式存在于水床中，定期清理，下料时产生的废边角料和废金属屑被水捕集，定期打捞（废水不外排，定期补充用水）。此工序主要产生噪声、沉淀废渣、废边角料、废金属屑等污染物。

2、折弯：用折弯机将下料得到的物品折弯成所需形状。此工序主要产生噪声等污染物。

3、机加工：用数控加工中心、摇臂钻床将物品加工到所需要的形状。此工序主要产生噪声、废金属屑等污染物。

4、坡口处理：用铣边机和半自动气割机对物品进行坡口处理，处理成所需要的形状。半自动气割机是通过氧气和丙烷气体火焰燃烧，火焰温度达到工件的燃点后，对工件进行切割，工件的切割面燃烧时会产生熔渣，熔渣被切割气流吹除从而形成割缝，熔渣自动沉降到地面，冷却后形成废金属屑，切割工序会产生极少量的切割粉尘。此工序主要产生噪声、废边角料、废金属屑、切割粉尘等污染物。

5、焊接：用焊机或焊接机器人将物品进行焊接处理（本项目焊接工序包括拼焊、叠焊和缝焊工序）。此工序主要产生噪声、焊接烟尘等污染物；

6、校正：用油压机将有尺寸偏差的物品进行油压或者火焰校正。此工序主要产生噪声、废金属屑等污染物。

7、检验：人工对产品外观、大小进行简单检验，不合格品返回生产线重新加工。此工序主要产生不合格品等污染物。

8、包装：人工对产品进行包装，此工序主要产生废包装材料等污染物。
3.7项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复对比，发生如下变动：
原环评中建设1座危废库位于厂房外东南角，实际建设中建设1座危废库位于厂房外南侧，危废库建筑面积不变，均为10m2。

原环评中总建筑面积约6250m2（包括生产车间内的第一跨和第二跨两部分），实际建设过程中，总建筑面积约为3000m2（仅包括生产车间内的第一跨区域，第二跨区域租赁给昌茂科技作为生产场所）。

原环评中成品区位于车间内西北侧和车间内南侧，实际建设过程中成品区位于车间西北侧和车间外南侧。

表3.7-1  建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	建设1座危废库位于厂房外东南角
	建设1座危废库位于厂房外南侧
	平面布置调整，为了减少运输成本、方便人员活动便捷，故危废库设置于生产车间外南侧
	否。将危废库移到生产车间外，方便管理，转运，对外环境无影响。不属于重大变动

	总建筑面积约6250m2（包括生产车间内的第一跨和第二跨两部分）
	总建筑面积约为3000m2（仅包括生产车间内的第一跨区域，第二跨区域租赁给昌茂科技作为生产场所）
	根据企业发展需求变化，对厂区生产设备进行相应调整，缩减相应设备，以此减少产品产能，故减少建筑面积，将所有购置的生产设备均放置于生产车间第一跨内，生产车间第二跨外租给其他企业做为生产场所
	否。建筑面积减少，相应产品产能相应减少，现有的设备能满足本次阶段性验收产品产能，对外环境无影响。不属于重大变动

	成品区位于车间内西北侧和车间内南侧
	成品区位于车间西北侧和车间外南侧
	平面布置调整，为了减少运输成本、方便人员活动便捷，故成品区设置于生产车间外南侧
	否。将成品区移到生产车间外，方便管理，转运，对外环境无影响。不属于重大变动


综上所述，根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），对照《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）（建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续），上述变动不属于重大变动。

四 、环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水
项目废水主要包括职工办公生活污水、保洁废水。生活污水和保洁废水经化粪池预处理后接入卧云路市政污水官网，排入经开区污水处理厂，处理达标后排入派河。

表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放

去向
	排放

方式
	排放规律

	办公生活污水、保洁废水
	COD
	309
	化粪池
	位于厂区南侧
	经开区污水处理厂
	卧云路市政污水管网
	间歇

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	


[image: image3.png]il

L e





图4.1-1    雨污管网图

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为焊接烟尘和切割粉尘。

焊接烟尘

焊机和焊接机器人产生的焊接烟尘经6台单臂移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

表4.1-2   废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	收集方式
	处理方式
	排放方式
	风量
	排放去向

	焊接烟尘
	焊接工位
	万向管收集
	6台单臂移动式焊接烟尘净化器
	无组织
	2400m3/h
	排向大气


表4.1-3   排放参数一览表

	设备名称
	功率
	外型尺寸
	除尘效率
	过滤面积
	过滤风速

	单臂移动式焊接烟尘净化器
	1.1kW
	500*500*750mm
	99.9%
	8m2
	2m/min


[image: image4.png]T IREE

\
TR

» T





图4.1-2  单臂移动式焊接烟尘净化器处理工艺流程示意图

工艺说明：

移动式焊接烟尘净化器：焊接烟尘净化器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由万象管收集后进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气经出风口排出。本项目设置6台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器位于焊接工位旁，共设置6个焊接工位。

[image: image5.png]



图4.1-3  焊接烟尘净化器图片

切割粉尘

半自动气割机产生的切割粉尘经2台双臂移动式布袋除尘器处理后排放。

表4.1-4   废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	收集方式
	处理方式
	排放方式
	风量
	排放去向

	切割粉尘
	气割工位
	万向管收集
	2台双臂移动式布袋除尘器
	无组织
	3800m3/h
	排向大气


表4.1-5   排放参数一览表

	设备名称
	功率
	外型尺寸
	除尘效率
	过滤面积
	过滤方式

	双臂移动式布袋除尘器
	2.2kW
	500*520*1100mm
	99%
	8m2
	布袋式过滤芯


[image: image6.png]FEERE.





图4.1-4  双臂移动式布袋除尘器处理工艺流程示意图

工艺说明：

双臂移动式布袋除尘器的工作原理：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。本项目设置2台双臂移动式布袋除尘器，布袋除尘器位于气割工位旁，共设置2个气割工位。

[image: image7.jpg]



图4.1-5  布袋除尘器图片

4.1.3噪声

本项目噪声主要是铣边机、摇臂钻床、等离子下料机、焊机、焊接机器人、锯床等设备运行时产生的噪声，其声级值为75~90dB(A)。通过优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声、设置独立设备间等措施降噪。
表4.1-4  项目噪声源强及治理措施一览表   单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	数量
	声级
	位置坐标/高度（m）
	治理措施
	降噪效果

	1
	等离子下料机
	1台
	75~85dB(A)
	25~38，0~8；1.5
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	20~25dB(A)

	2
	锯床
	2台
	80~90dB(A)
	78~86，0~8；1.0
	
	20~25dB(A)

	3
	折弯机
	2台
	80~90dB(A)
	90~100，0~8；1.5
	
	20~25dB(A)

	4
	数控加工中心
	3台
	70~80dB(A)
	60~85，0~8；2.0
	
	20~25dB(A)

	5
	摇臂钻床
	1台
	75~85dB(A)
	55~65，0~8；2.0
	
	20~25dB(A)

	6
	铣边机
	1台
	75~85dB(A)
	42~50，12~15；1.5
	
	20~25dB(A)

	7
	半自动气割机
	2台
	75~85dB(A)
	80~110，12~15；3.0
	
	20~25dB(A)

	8
	焊机
	5台
	80~90dB(A)
	45~80，12~15；1.5
	
	20~25dB(A)

	9
	焊接机器人
	1台
	80~85dB(A)
	120~135，12~15；1.5
	
	20~25dB(A)


注：以车间西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以地平面为起点。
4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物：

职工办公生活垃圾：生活垃圾年产生量约为3t，生活垃圾分类袋装化，交由环卫部门处理；

一般固体废物：主要为废边角料、废金属屑、废包装材料、沉淀废渣和不合格品。废边角料产生量约为1.0t/a，废金属屑产生量约为0.5t/a，废包装材料产生量约0.1t/a，沉淀废渣产生量约0.05t/a，均集中收集后交由物资单位回收利用；不合格品产生量约为0.3t/a，集中收集后返回生产线重新加工。

危险废物：项目运营过程中产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废桶（包括废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶）和废含油手套抹布属于危险废物，其产生量分别为0.08t/a、0.08t/a、0.16t/a、0.06t/a、0.01t/a，其中废润滑油、废液压油、废切削液和废桶集中收集后暂存于危废库中，交由合肥和嘉环境科技有限公司处置，废含油抹布手套在危废库暂存后与生活垃圾一起交由环卫部门处理。危废库位于车间外南侧，建筑面约10m2。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，并在门口设置危废库外部标识，规范建立了危废台账、对危废张贴进出标签。

表4.1-5  项目区危险废物贮存、转移、处置落实情况一览表

	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容中的要求
	落实情况

	工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危废库中，严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋造成污染，严禁危险废物混入非危险废物
	已落实。项目运营过程中产生的废含油抹布手套、废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废桶属于危险废物，集中收集后暂存于危废库中，危废库位于生产车间外南侧，建筑面约10m2

	危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志
	已落实。已在危废库门口设置危废库标识

	贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）
	已落实。危废库地面做防腐防渗措施


表4.1-6  项目区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	废物代码
	产生量（t/a）
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	职工办公生活垃圾
	/
	3
	袋装化，交由环卫部门处理

	2
	一般

固废
	废边角料
	/
	1.0
	集中收集后，由物资单位统一回收利用

	
	
	废金属屑
	/
	0.5
	

	
	
	废包装材料
	/
	0.1
	

	
	
	沉淀废渣
	/
	0.05
	

	
	
	不合格品
	/
	0.3
	集中收集后返回生产线重新加工

	3
	危险

废物
	废含油抹布手套
	HW49

（900-041-49）
	0.01
	在危废库暂存后与生活垃圾一起交由市政环卫部门处理

	
	
	废润滑油
	HW08
（900-217-08）
	0.08
	在危废库暂存后交由合肥和嘉环境科技有限公司处置

	
	
	废液压油
	HW08

（900-218-08）
	0.08
	

	
	
	废切削液
	HW09

（900-006-09）
	0.16
	

	
	
	废桶
	HW49

（900-041-49）
	0.06
	


[image: image8.png]


     [image: image9.png]



图4.1-6   危废库                                                      图4.1-7   危废库内部管理制度

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资8万元，占总投资额的4%。
表4.2-1   项目实际环保投资一览表

	序号
	投资项目
	投资内容
	投资金额

	1
	水污染治理
	雨污管网、化粪池（均依托合肥森隆机械制造有限公司）
	0

	2
	废气治理
	单臂移动式焊烟净化器（6台）、双臂移动式布袋除尘器（2台）
	4

	3
	噪声治理
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	2

	4
	固废治理
	危废协议、垃圾桶、危废库
	2

	合计
	—
	—
	8


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。
表4.2-2   “三同时”落实情况一览表

	污染源分类
	主要工程内容
	验收标准
	完成情况

	水污染源
	化粪池、雨污管网
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足经开区污水处理厂接管标准
	已落实

	大气污染源
	焊接烟尘经单臂移动式焊烟净化器处理后，达标排放
	满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中无组织排放监控浓度限值
	已落实

	
	切割粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后，达标排放
	
	

	噪声源
	优先选用低噪设备，设置减振基座、厂房隔声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	已落实

	固体废物
	废边角料
	集中收集后交由物资单位回收利用
	不对项目区外环境产生影响
	已落实，危废在危废库暂存后交由合肥和嘉环境科技有限公司处置

	
	废金属屑
	
	
	

	
	废包装材料
	
	
	

	
	沉淀废渣
	
	
	

	
	不合格品
	集中收集后返回重新加工
	
	

	
	废润滑油
	集中收集后暂存于危废库内，定期交由有资质的单位处理
	
	

	
	废切削液
	
	
	

	
	废液压油
	
	
	

	
	废桶
	
	
	

	
	含油抹布手套
	交当地环卫部门处理
	
	

	
	办公生活垃圾
	
	
	


4.3防护距离符合性分析

根据环评及批复要求：本项目以厂界为边界，设置50米为环境防护距离。目前企业周边50m环境防护距离内无环境敏感点，符合环评批复要求。
五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表的主要结论与建议

综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策，符合经开区总体规划要求；该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响角度分析，该项目是可行的。

5.2关于合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表审查意见的函

合肥欣诺机械制造有限公司:

你公司报来的“年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表”及要求我局审批的“报告”收悉。经现场勘验，批复意见如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意你公司按照合肥嘉才环保科技有限公司编制的“年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表”及本审批意见要求进行建设。

一、该项目位于合肥市经济技术开发区始信路120号，租赁合肥森隆机械制造有限公司挖斗车间作为办公和生产场所。项目总投资400万元人民币，主要从事挖掘机零部件的生产加工，投产后将形成年产60万件挖掘机零部件的生产能力。未经审批，你单位不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。

二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求：

1、厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水和保洁废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。

2、项目焊接工序产生的烟尘经双臂移动式焊烟净化器处理后排放；打磨抛光工序产生的粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后排放；切割工序产生的粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后排放。

3、项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。

4、按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平。有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、项目需配套的环境保护设施须严格执行与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用的环保“三同时”制度。项目投产前须办理排污许可手续，做到持证排污。同时应按照有关规定组织自主竣工环保验收，并将验收结论报至我局。

四、环评执行标准：

1、地表水和污水排放

地表水派河执行国家GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。

污水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》三级排放标准）。

2、环境空气及废气排放

环境空气执行国家GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

颗粒物排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。

3、声学环境及噪声排放

声环境执行国家GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准，敏感点噪声执行国家GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

厂界噪声执行国家GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。

4、固体废弃物

固体废弃物贮存及处置执行GB18599-2001《一般性工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中相关要求、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中相关要求。

六 、验收执行标准

6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目废水排放执行经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；经开区污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）。标准值如下表：
表6.1-1   项目废水排放标准一览表   单位：mg/L

	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	经开区污水处理厂接管标准
	6~9
	350
	200
	200
	35
	—

	GB8978-1996中三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	—
	20

	本项目废水排放执行限值
	6~9
	350
	200
	200
	35
	20

	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）
	6~9
	40
	10
	10
	2（3）
	1


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

本项目颗粒物排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中无组织排放监控浓度限值。标准值如下表：
表6.2-1  《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	0.5


6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准。标准值如下表：
表6.3-1     噪声验收标准一览表  单位：dB(A)

	标准限值
	执行标准

	昼间
	夜间
	

	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


6.4固废验收评价标准

根据环评及批复要求：

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

七、验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果

根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）（主席令第9号）、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号公告）、《关于发布＜建设项目竣工环境保护验收暂行办法＞的公告》（国环规环评[2017]4号），结合现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市经济技术开发区生态环境分局环建审【2021】11004号《关于合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表的审批意见》的要求，确定本次阶段性验收监测内容。
7.1.1废水

废水监测因子及监测频次见表7.1-1。

表7.1-1废水的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	废水
	污水总排口
	
	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5
	4次/天，共2天


7.1.2废气

无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2无组织废气排放源的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	
	QW1
	颗粒物
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	
	QW2
	
	

	
	
	
	QW3
	
	

	
	
	
	QW4
	
	


7.1.3噪声监测

厂界噪声的监测因子及监测频次见表7.1-3。

表7.1-3  厂界噪声的监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	
	N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	厂界南
	
	N2
	
	

	
	厂界西
	
	N3
	
	

	
	厂界北
	
	N4
	
	


本项目监测点位示意图详见图7.1-1：监测点位示意图。

[image: image10.png]



图7.1-1：监测点位示意图（两天风向一致）

八、质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1  废水、废气、噪声检测项目分析方法一览表

	分类
	项目
	检测方法名称和标号
	检测仪器
	检出限

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995（修改单）
	BT25S电子天平（十万分之一）AHHK NO.56
	0.001mg/m3

	废水
	pH
	水质pH值的测定  电极法

HJ 1147-2020
	PHB-4  pH计

AHHK NO.85-2
	-

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	紫外可见分光光度计UV1810 AHHK.NO.7
	3mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009
	生化培养箱SHP-160

AHHK.NO.14-1
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 

GB11901-1989
	电子天平FA2004

AHHK NO.1
	4mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	红外测油仪OIL460

AHHK.NO.9
	0.06mg/L

	噪声
	-
	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
	多功能声级计AWA5688 AHHK NO.65-2

声校准器 AWA6021A

AHHK NO.11-2
	-


8.2监测资质
8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次阶段性验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九、验收监测结果
此次阶段性验收监测是对合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工阶段性验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目运营后对周围环境产生的影响。
9.1阶段性验收监测期间供应工况
合肥欣诺机械制造有限公司于2021年7月委托安徽环科检测中心有限公司进行年产60万件挖掘机零部件项目竣工环境保护阶段性验收监测，安徽环科检测中心有限公司于2021年7月16日和2021年7月17日进行现场监测，废水、废气、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。阶段性验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，达到验收条件要求；生产负荷达到75%以上，满足阶段性验收监测期间对生产工况的要求。
表9.1-1  项目阶段性验收监测期间工况一览表
	日期
	产品名称
	阶段性验收设计年产量
	实际日产量
	运行负荷

	2021.07.16
	挖掘机零部件
	20万件
	533件
	79.95%

	2021.07.17
	挖掘机零部件
	20万件
	540件
	81.00%


9.2环保设施调试效率监测结果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

（1）废气：本项目产生的废气主要为焊接烟尘和切割粉尘。焊接烟尘经单臂式移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放；切割粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后达标排放，本项目产生的废气为无组织排放，不涉及废气环保设施处理效率。

（2）废水：本项目产生的废水仅为办公生活污水、保洁废水。办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后一起达到经开区污水处理厂接管标准后，进入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。不涉及废水环保设施处理效率。

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

项目区产生的废水主要包括职工办公生活污水和保洁废水。生活污水和保洁废水经化粪池（依托合肥森隆机械制造有限公司）预处理经市政污水管网排入经开区污水处理厂，处理达标后排入派河。为考核项目废水达标排放情况，本次阶段性验收监测在合肥森隆机械制造有限公司污水总排口设置1个监测点。监测结果见下表。

表9.2-1  废水监测结果统计一览表
	采样点位
	采样时间
	检测类别：废水（单位：mg/L，pH无量纲)

	
	
	pH
	化学需氧量
	氨氮
	五日生化需氧量
	悬浮物
	石油类

	FS1（废水总排口）
	2021.07.16
	7.5（16.6℃）
	152
	25.9
	17.1
	47
	1.13

	
	
	7.6（15.7℃）
	143
	26.6
	15.4
	39
	1.32

	
	
	7.6（16.1℃）
	139
	26.4
	19.3
	41
	1.31

	
	
	7.5（16.3℃）
	141
	26.1
	14.6
	42
	1.23

	
	2021.07.17
	7.6（16.1℃）
	138
	25.1
	17.1
	38
	1.27

	
	
	7.6（16.7℃）
	142
	25.5
	15.2
	44
	1.28

	
	
	7.7（16.3℃）
	127
	26.3
	16.8
	46
	1.22

	
	
	7.5（16.6℃）
	133
	24.9
	19.7
	43
	1.25


由表9.2-1可知，阶段性验收监测期间，项目污水总排口处废水pH日均值范围为7.5~7.7，COD日均浓度分别为144mg/L、135mg/L；BOD5日均浓度分别为16.6mg/L、17.2mg/L；SS日均浓度分别为42mg/L、43mg/L；氨氮日均浓度分别为26.3mg/L、25.5mg/L，石油类日均浓度分别为1.25mg/L、1.26mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

9.2.2.2废气

（1）无组织废气

项目无组织废气监测结果见表9.2-3。

表9.2-2    大气同步检测气象参数一览表

	日期
	时间
	温度℃
	天气
	风速（m/s）
	风向
	压强(kPa)

	2021.07.16
	13:12
	30.1
	阴
	2.3
	东南
	100.6

	
	14:40
	29.2
	阴
	2.6
	东南
	100.7

	
	16:02
	28.1
	阴
	2.1
	东南
	100.7

	2021.07.17
	09:43
	29.7
	阴
	2.5
	东南
	100.6

	
	12:02
	30.2
	阴
	2.3
	东南
	100.6

	
	15:10
	28.6
	阴
	2.3
	东南
	100.6


表9.2-3无组织废气监测结果一览表
	检测类别：无组织废气

	检测项目
	单位
	日期
	WQ1

（上风向）
	WQ2

（下风向）
	WQ3

（下风向）
	WQ4

（下风向）

	颗粒物
	mg/m3
	2021.07.16
	0.131
	0.135
	0.162
	0.133

	
	
	
	0.130
	0.132
	0.165
	0.137

	
	
	
	0.136
	0.138
	0.168
	0.140

	
	
	2021.07.17
	0.134
	0.137
	0.157
	0.135

	
	
	
	0.138
	0.142
	0.162
	0.138

	
	
	
	0.132
	0.138
	0.165
	0.133


由上表可知，阶段性验收监测期间厂界颗粒物最大浓度为0.168mg/m3，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦0.5mg/m3）。
9.2.2.3噪声

本次阶段性验收监测于2021年7月16日和2021年7月17日对厂界（东、南、西、北侧）进行了昼间噪声监测（夜间不生产），结果见表9.2-4。

表9.2-4   噪声检测结果一览表

	检测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））

	测点编号
	测点名称
	2021.07.16
	2021.07.17

	
	
	昼间
	昼间

	N1
	东厂界
	57
	56

	N2
	南厂界
	59
	59

	N3
	西厂界
	56
	56

	N4
	北厂界
	58
	59


由上表可知，阶段性验收监测期间，项目区东、南、西、北侧厂界噪声昼间最大值为59dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。
9.2.2.4污染物实际排放量核算

废水：根据本项目实际水平衡图核算废水量，废水中COD、NH3-N排放浓度《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准（未做规定指标执行GB18918-2002一级A标准）计算，分别为40mg/L、2（3）mg/L，实际排放量分别为0.012t/a、0.0006（0.0009）t/a。

环评中COD排放量为0.032t/a、NH3-N排放量为0.003t/a，满足环评中要求。

十、环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中基本履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司设置综合部为本公司专门的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。公司设立环境监督员1名，以强化环境监管，落实企业节约资源，保护环境的责任。

10.3环保设施投资
项目实际总投资200万元，其中实际环保投资8万元，占总投资额的4%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	一
	厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水和保洁废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。
	已落实。根据阶段性验收监测报告，验收监测期间，污水总排口处废水pH日均值范围为7.5~7.7，COD日均浓度分别为144mg/L、135mg/L；BOD5日均浓度分别为16.6mg/L、17.2mg/L；SS日均浓度分别为42mg/L、43mg/L；氨氮日均浓度分别为26.3mg/L、25.5mg/L，石油类日均浓度分别为1.25mg/L、1.26mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

	二
	2、项目焊接工序产生的烟尘经双臂移动式焊烟净化器处理后排放；打磨抛光工序产生的粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后排放；切割工序产生的粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后排放。
	已落实。根据阶段性验收监测报告，验收监测期间，厂界颗粒物最大浓度为0.168mg/m3，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦0.5mg/m3）。

	三
	项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。
	已落实。根据阶段性验收监测报告，验收监测期间，项目区东、南、西、北侧厂界噪声昼间最大值为59dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

	四
	按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
	已落实。项目办公生活垃圾袋装化，交由环卫部门处理；废边角料、废金属屑等一般固废集中收集后交由物资单位回收利用；不合格品集中收集后返回生产线重新加工。废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废桶作为危险废物收集后在危废库暂存后，定期送至合肥和嘉环境科技有限公司处置；废含油抹布手套在危废库暂存后与生活垃圾一起交由环卫部门处理。项目危废库设置于车间外南侧，建筑面积约10m2。


十一、验收监测结论及建议
合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目本次阶段性验收监测期间公司工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：

11.1环保设施调试运行效果
11.1.1环保设施处理效率监测结果

（1）废气：本项目产生的废气主要为焊接烟尘和切割粉尘。焊接烟尘经单臂式移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放；切割粉尘经双臂移动式布袋除尘器处理后达标排放，本项目产生的废气为无组织排放，不涉及废气环保设施处理效率。

（2）废水：本项目产生的废水仅为办公生活污水、保洁废水。办公生活污水、保洁废水经化粪池预处理后一起达到经开区污水处理厂接管标准后，进入经开区污水处理厂处理，达标后排入派河。不涉及废水环保设施处理效率。
11.1.2污染物排放监测结果

（1）废水
阶段性验收监测期间：项目污水总排口处废水pH日均值范围为7.5~7.7，COD日均浓度分别为144mg/L、135mg/L；BOD5日均浓度分别为16.6mg/L、17.2mg/L；SS日均浓度分别为42mg/L、43mg/L；氨氮日均浓度分别为26.3mg/L、25.5mg/L，石油类日均浓度分别为1.25mg/L、1.26mg/L，均满足经开区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
（2）噪声

阶段性验收监测期间：项目区东、南、西、北侧厂界噪声昼间最大值为59dB（A），满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。
（3）废气

阶段性验收监测期间：厂界颗粒物最大浓度为0.168mg/m3，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≦0.5mg/m3）。

（4）固体废物

1）职工办公生活垃圾：生活垃圾年产生量约为3t，生活垃圾分类袋装化，交由环卫部门处理；

2）一般固体废物：主要为废边角料、废金属屑、废包装材料、沉淀废渣和不合格品。边角料产生量约为1.0t/a，废金属屑产生量约为0.5t/a，废包装材料产生量约0.1t/a，沉淀废渣产生量约0.05t/a，均集中收集后交由物资单位回收利用；不合格品产生量约为0.3t/a，集中收集后返回生产线重新加工。

3）危险废物：项目运营过程中产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废桶（包括废切削液桶、废润滑油桶、废液压油桶）和废含油手套抹布属于危险废物，其产生量分别为0.08t/a、0.08t/a、0.16t/a、0.06t/a、0.01t/a，其中废润滑油、废液压油、废切削液和废桶集中收集后暂存于危废库中，交由合肥和嘉环境科技有限公司处置，废含油抹布手套在危废库暂存后与生活垃圾一起交由环卫部门处理。危废库位于车间外南侧，建筑面约10m2。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，并在门口设置危废库外部标识，规范建立了危废台账、对危废张贴进出标签。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到回收利用或有效处理，不会对项目区外环境产生影响。

5、根据环评及批复要求：本项目以厂界为边界，设置50米为环境防护距离。目前实际生产过程中，本项目防护距离范围内无环境敏感点，符合环评批复要求。
11.2验收结论

合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合阶段性验收条件。
十二、附件

附件1：关于对合肥欣诺机械制造有限公司《年产60万件挖掘机零部件项目环境影响报告表》的批复意见

[image: image11.png]AEHAFEATRR AR

KR BB B 347726077 - L B 3
TH BRI S R T
FHF (2021) 110048

SRR LA R

RS HAE 5 FOT HRENENATETABHEL K" RERAS
FHE BE” . BAFHG, HARRET:

ELBEEAFXARUBETTRI SRR AR ERERTET, &
U R ABEA TR LA L TR £ 7607 (4 BN T HE
TEFRURER" AETHELIRAARE,

— BAEETERTEFHATAEHEH120F, A7 SERRIKS]
EHRATLS A ADAPLFHH . REERRIOTEART, 2EA
FEENRHMNL DL, REERBAEFO0T HRBNEHENL =
To KEFH, KROFEUETARIAR, RELFAL,

S HRPERFARRFEARERRARE, SRAELARIAUTE

#

1. T EHAZAEE AR, T LB RASREAASAERTRES
ERATREANR, SARTEAARE AR, [ EARRE-HIEH
AR

2 REREIFFLHELEARBHAEA LERDE R, TER
RIFFLARLERRBNAS RELBREEHK: MR TS LHHLE
REBHXFRRLBABEHM,

3, FEFARESLEETR, RAKD. BLFRE, ERRERRE
B RRBE. GR. AEERE, RESFRELRER.

4 BAERESEMASGHEARS, AEFENAREREER (f
BESEFTREEIE £ UK, PR, SREERRAAEAE EORE,
“RERATAXUR. A, EFHRSEFIHTHE,

5 FEARBTARE TR, EXTARPHETLARERSE, hE
ABEE, RELUNKELFAT, FXARENTRAIHL BRI R
HEGHARER, BAFALETRARAR.

. RARREFUTRRP REAP RIS 2R TARRI. Foti
R EANKR SR ME. RERFNAABAEETER, &
HRERT. SR XAERE R TRRBY, ASBALERRER
A

JEREETEY



[image: image12.png]1. AR AR

S RART AT ERCEIIB2002 GERATFAR A MHAHA.

FARRAITEELFHAT REFARE HRERA BERATAR
SR RN R LT AR A HHORR) ZRHRRR).

2. FHBARE U

A AT EHCBI95-2012 (FAELFRIAD ~ AL

B RRT ERT AT AR (KT RGEA BRI
(DB31/933-2015),

3. FFTALRS

A AT EFCBI0S6-2008 (A THR BARD SREIE, BB EREH
17 EKGBI096-2008 (3 FAREAAE 2RE A

T RRE T ERCBIZ348-2008 (T RSB HRATRD 3K
BRI

4 ERERM

B R W R A EAATOBIS599-2001 d— it Tk KB AMER . 4
EFFRESIE) RAIBAEFHXER, CBISSOT-2001 ¢ AR K )
REHR) ROBBEEFHAER.





附件2：危废合同[image: image13.png]20511

AGILE ENVIRON
4~ RER R

fERBEMZFCA T AR

2 M ARREEEHEERAL
M 2ty
) 202156 A0 H



[image: image14.png]KREHEEAEAR
4RSS BE QU SEEECAISINNST

ST GET ) _SERROMNSNRLT
ERRRA _EER

RieH (WKL) _SRIETARHARAS
RERRA___HR®
ARRUBEHTERS: _dozn

BB AR A SRR RIAR ) LR REERRR, A, FHEE
FARPFLHRRRS, FARERR. FLAERS, BRELARE. LHHARER
RERRRHHTLIN, STAZE, RIAREXSRALNTHF EHAR M. 58
ERAEEAL, RPERSE, WETHTHL, BRI RFARAT

¥t AREBEESHE

1L PAREFURSFERAERNERARMETLARE, FAEESARRRNEL
ST, SRR, TTRARRHEH, URRLTRARSLES.

2 FAERBARNHARESROZERALRS, EREHRANTARENE 4
B AR BRETRGARS, FULHFRERZA (FLFAREM). B, Hib
BLARENEN. ARFRARRETARE.

g BEER

L PARER (LREHHERARLAR) ARG ERASRTARS TR RE
REFUASE, FRTRELREEEH TS,

2. HETARSARERGHARAIRSTEARLIRARRATRMBE, F7E
ABZHHRERTERTRERSARN.

5. WARFLORRHABA-EHRE (FHTOID. HRRN L EARLINE
BARE.

L EZAENN, FALATEREINNESLRRHLE. REETRRRRLT, HE
HARHRERBHRF R RE.

5. BTABAERENS, SYRRLAERMIARLNR. ELAXRETARSEE
HEH, FHATARKRAHRA SR A AUT AL, URF WS st
REABRERSLARERR, ULALERANSRAAU. F7EAEAEMY,
FARLTARUAHARBE, ERBXREAPLIZ AT

6. BRAAHARS, TABERFARE. AN EAERSSULESFORN, L
FARER, PAEIRETLARNFN R AR, FREEH ARAK, TEXS
R LRSS ERATNS, ZAALIBASRLAKRAALBT AT R



[image: image15.png]AR

. ARARAA, LANRER SRS, EAERARDYRIEE/ K OAR ST T
#. RFRAED G0 ERRRHELHNES.

SARERAETTRAR, LATARE T ANRAG LN, FAELHFHARR
t, RETREERRE, LARRNSRTH, FRRATEA.

w24 ARRMRE
LB AT EARRRSHARKUE TS, 4 ARSI ETARLN R
BB AELAURROHELE, BEATHEIA, @A DA-RREREAR
THARALARAE LR,
2 RRRNEALALE, LARMLARL. FARKLN, EALAENLIRLN
ELikn STWNRIRS, STIKRSH, Soraskain g
5. TLRAZERR RIS, ATURNT AR EMRBIA" SN, AT :’5
ARRBRE. AAULERARE. L *
2,

wux anix -

1LPARRNLAY_ MR AS_BEERE D Famee ARaxm, TG
SRETE 0 20 URKARKH. PAEMEANE

2 FATRFEHARAAAREAL, ARRRANREMREAR, HFZLA 51T
MARARN. FXRRLALH, TAARRIIALH ARLARLBERR &
ARLARRRER, BAEERALA ABRATFALARAS S TAST EARL
EHIAL ARABLE AR AR, BT TN THREAE.

5. ZAETAMRS RN AT AEXAGRAR, FHERATREHRA, L7

TR AR S ANTATRRR,

FAEESRARIE, SAM-IHREAKN WAL AR DL HIRE, AR

FERETRTASHLS

5. TARATERAXHSRRE, SLARLRES 6, BES RN LALLTH.
Wpak _ sEsEmaiNmAE
L
FAf___#NRt@ORSNAASSLEELT

4

A5 BB

L LFARAREERRNAANAR AT S ETRE R, ERKSH
L, AAPBATILT (FEARKCEIRRP L), (FEARSRTERRMT
REABRE) SARAL, LAARR AR RFRIET S LU RREN BT
Py

2 THSSERSARANAERAEARRSNSHEE, VHFR, HPARRIR
AEIRE-DAE. AESTIRE, WAL TRANAARS, PARIBBL



[image: image16.png]ARRRA, LARREEIARE
5. PATAUALAMREREMEEAD, SRR, 326 FAEERLANAREY
PRRRESHABZANK SHRLERRTh, ATRATEE, . HHE.
HBSRRN, B, BAARCAER. ATRTLREBATS GAEALLFK
FARBAEAR, PHEALIREIRRBIF TSR IRE AR
L LARRATARES FIRLARIARRRMATEA, EX. BELAER. EX,
ARRBRUTANTHAARE, ARBEE. AR, AH. HES, RARTE
FRARBERATS, LARRERRT, ARREUEZL S, LRTT LA
e, et FRERTTRASRELA RN L FRARE, ¥, LHFAK (4
RRUHSRETRAR) ABARORR, AURS. BETRUEOATSRAT
FRRZIBAN (WEEFRTTRAN), FARMELARAABRAR, RALH
HARANS, FHESRRERERASRALN LT LA, ¥ 2N
5. EKBRANIA, $LAHARRKETFTEAAMLERE RREKA, 20T S9)
KRB, R E AR RS TIHRZ TARAAL TRAAL,

FHERRBERRE AERRACATHES, OEADLEXSTRG 3
e anEREAS W
FHRF TR L TARRNURELARTRL. $HRATHA, PARKES
RLAREN, BARESTTEARE.
[ [ B
e - RS el i
1 [wman | me | wos [oonros| ves | ooe
FHARE|
| AR n.wam| 2\
2| mum | e | |ooonnis | R T 00 | BEIM
Ean
3 [mams| we [wos [swowoo| wmm | o1 /
o [mazw| me |wos |swosos| maw | oo =4
i 0.

wes ke
LAGRMR: B2k 6ANE BE_@EGAME .



[image: image17.png]2 ABRERNEFERZAREN, —BE, PLANEHL G, RARFTRTER
B BRAEKSHETLIEDL, DEDLTRSMARAERMRS.

S ABFRTS, TAROANA. FRANBAN, THEAR SRR AR 2
BERARMNA.

i

IS
LEaren . 3
#ARRR (2T
L TR e £
Weee s 8 3

A
R

M,



[image: image18.png]EB RS coemm
REEW
P

P

S )
renn \HNE

oo o TRH




[image: image19.png]S AN AN A A NS AN AN A A

s

sy

A A AT A A AT A e

A AT A A N A NS AT AT A AT A

5 3
BENz
wEam:

@

i

far e
L VFTE

oiz2007

B A4 ERREEAHERAT

EERE A AR
[
# #: mumEn
s, ERB SRR REREL 7]
BRI g0

WREEAK: Wk, h B

ERGERRESUN:
802, VO3, WO, HIUS. 06, HWOR, HROG. HALL, W12
1. WL, 2L HiZ2, 23, HOS2, RS, RS, ST
S, 1030, W40, 1S, HH4D 3 23 K6 207 AR, Rk
SISO, R 25000 /37 (TS
2000058/, FHRAFEREIES 100008/5) , it
30000 58/5F CT AR 1200055/ 5. BRHEFKR AT
180000/55>

s soows T 7

T AT AT AT T AT AP AT A A AV AP AT A S G AT

EMETRRPTES



[image: image20.png]IR Vit

@ = 0122007/
# A& B ARR
ERREL AR

HATALEGEZOE 1S THAR, AREELE
R ELETE,

S ARERRBEN L ARCRESEN, 5 & TR
TERUABHIS. SATRREIEELTAR
WAL, AR LE AR

e,
BISPURLBRT o GRESSHTTEAGARR CREDETACREM

= Lilassie ARG TN T LA G
BEGE, ERRAIITER RN STIRIREET  Sar o rh GAsnen hann.

EREEAR: G BT A B AR A5 AAERRRER
ik ERRRESXR): L RBIRR S RRRARA A AR RR

W02, HROG. 04, HROS. HWO6, HAGE, W09, HFLL, HWI2, I3, HWL4. | i,
021, 122, HRZ3, VG2, HR4, HICE, HWOT, NGB, HFS0. 940, 45,

49 it 23 K 247 K, SURSSHIREILVFRTCH . 268325000

B CTALfEIRBE 24000y 5 FRASISSIN 1000,
AR 3000) /4 (TR 12000 F/4, FoRFTIR SN BB
418000 B/4F) o -
BASEM: 550000/ AR
= MRBERN:

AR G2021 438 1BAE 20254 12821 B






附件3：合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目竣工环保阶段性验收检测报告

[image: image21.png]R

FRRIE 2021072902 5

TALH B 60 JTHZIENE A Y TH AR
B

EE ST MBS A

AW 2021 07429 11




[image: image22.png]oW

AHERE CMA T, E TR AR TR T AR TR
AREEHM, T RRABFER:

AR REEARARITA

ARERRGRO NG, W REEI AL, SR BRNEROA AR
HEH

FHEABAREORIAREEOTEE, A, AR, ALDLWWFAR
BTG LR RO BN, HEFETROS B,
WERSEERAR, ROV BT RO

ARERSRN, FENEBHED:

BTG EARU, STUOREZ DR TR AR, RATR
R

GLTCEL) Hblo 2R QUK 2900 5
AN o S
B 0ss1-es797127

e 0516597126
[LE——



[image: image23.png]1 BAH

B SN R

US| WO A6 0 BN RART BT TR RN
EMS BRI S X
MBEUNAE, W

BWAE | ARRRA, . CFRRE. TR, BHECRRR. B, Tt
RN, B AR (L)

s -

wme | T#

BERE | TR OARAS

wanm |20

mimKsH




[image: image24.png]2. BRERRIRE

wx | an W A s w
) R G EAREEGNE AL prass & TAFCIAE O
2 Wi B 15432195 (i) A yose |

i AR ENE b P piif
Wi At NOSS2
ARG ERIE RN
ot
remng i Hot oo - ot
A ERBME WEAREALE | UVISIOANKNOT
o i wsss0n et
HIERR | A% LLCERR (009 Gz | HUERRSII0 |
Py Tt it o000 AHHKNOLS o
R SRR AR T P20
i amnsnrisns A NOI -
R GWARARBRRENE | AN O
TR | o weran AN b
ERRAR AT
- T IR MK N0
B 234n2008 RS AvAs21A
A NO112
3. R
30 TSR NGR
300 RERER K
o wm | amc F [ Weme | am | meee
[E Y W B . w006
o [ e B " 26 0 7
1602 ) w 2 o w07
wa 07 W 2 w0 1006
amony | e 02 w 5 o 0e
1510 En " ) wn 106

maxRa




[image: image25.png]312 RSB RMBRG R

i, £
Wamn | e | AW | wer (LR |woz CRAR | Was (R | wos (PR
o s we o
| |mmonie |0 o s o
o o e o
|
o o s o |
oz | onw o e o |
il o o s o
32 EKRMER
321 BARNGREE
R, ok R e gl R
E T T TR
" e [ e | men
saese | 1w | ms | m | @ |
wasTo | w | me | w4 | ® | m
awminie
Tsaere | 1w | s | w3 | a [
ks saee | w | w1 | we | e |
o Teaerm | e | mi | m | m |
Teaers | w | ms | 12 | e |
s
e | w | w3 | e | % | =
TSt | | e | w1 | s | s
33 WA
F331 ERMERGHE
RN AR Lo (L 4B ()
e e
ey Wk
[Zl i
N o 5 s
N e B B
X o B B
~ o = )

wamnsn




[image: image26.png]o BNAERER

£
@ xasENAL
A mruase
* kRN

B RN

LA B B K BRA: KW

% aﬁp)gg % & ipi; % £ @, am )4\14’7%{

msuRsH




附件4：合肥欣诺机械制造有限公司年产60万件挖掘机零部件项目阶段性验收期间工况证明
合肥欣诺机械制造有限公司于2021年7月委托安徽环科检测中心有限公司进行年产60万件挖掘机零部件项目竣工环境保护阶段性验收监测，安徽环科检测中心有限公司于2021年7月16日和2021年7月17日进行现场监测，废水、废气、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。阶段性验收监测期间企业生产正常，各项污染治理设施运行正常，达到验收条件要求；生产负荷达到75%以上，满足阶段性验收监测期间对生产工况的要求。

验收期间工况统计见下表：
表1   项目阶段性验收监测期间工况一览表
	日期
	产品名称
	阶段性验收设计年产量
	实际日产量
	运行负荷

	2021.07.16
	挖掘机零部件
	20万件
	533件
	79.95%

	2021.07.17
	挖掘机零部件
	20万件
	540件
	81.00%


附件5：监测现场照片

	[image: image27.jpg]2 1 117.243439

#oik @ IEFEAIER P

,3"_:: ’
£ 31733069 /i
|A




	[image: image28.jpg]




	WQ1（上风向）
	WQ2（下风向）

	[image: image29.jpg]‘E‘.ﬂ.i zﬁrz%&{%é
i i




	[image: image30.jpg]ZE 1 117.243706

%R 31.732089
it . KHESEHEILXE=EIISE
IRBRE e





	WQ3（下风向）
	N2（南厂界）

	[image: image31.jpg]2P 1 117.243433

4 © 31.733059

it : REESEHREL
JEN





	[image: image32.jpg]b

ST

ZEF 2 117.243271/ ), A\ |
%R 31.733096 g =
#oht : IEZENDE - .





	N3（西厂界）
	N4（北厂界）


附件6：排污许可登记
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥欣诺机械制造有限公司                                                                 填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产60万件挖掘机零部件项目
	项目代码
	/
	建设地点
	合肥经济开发区始信路与卧云路交叉口

	
	行业类别（分类管理名录）
	二十三条  通用设备制造业  69  通用设备制造及维修  其他
	建设性质
	(新建  □改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产60万件挖掘机零部件
	实际生产能力
	年产20万件挖掘机零部件
	环评单位
	合肥嘉才环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市经济技术开发区生态环境分局
	审批文号
	环建审【2021】11004号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2021年2月
	竣工日期
	2021年6月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	合肥欣诺机械制造有限公司
	环保设施监测单位
	安徽环科检测中心有限公司
	验收监测时工况
	2021.07.16-2021.07.17  71.98%-81.00%

	
	投资总概算（万元）
	400万元
	环保投资总概算（万元）
	17万元
	所占比例（%）
	4.25

	
	实际总投资
	200万元
	实际环保投资（万元）
	8万元
	所占比例（%）
	4

	
	废气治理（万元）
	4
	废水治理（万元）
	0
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	合肥欣诺机械制造有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340111MA2NAGRF4E
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	-
	-
	
	-
	0.0309
	
	
	0.0309
	0.0309
	
	

	
	化学需氧量
	
	-
	-
	
	-
	0.0012
	
	
	0.0012
	0.0012
	
	

	
	氨氮
	
	-
	-
	
	-
	0.0009
	
	
	0.0009
	0.0009
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
3.1-1  项目区地理位置图











挖斗车间





合肥森隆机械制造有限公司厂界





图例


           本次验收范围








昌茂科技





合肥中都机械有限公司





始信路





合肥创佳汽车电器有限公司





合肥益江汽车零部件有限公司





玉屏路





合肥市华陆建筑劳务有限责任公司





卧云路





合肥飞宇石油化工有限公司、合肥金作精密模具有限公司





安徽华夏高科技开发有限责任公司





安徽沈师傅食品有限公司、合肥动力食品有限公司和合肥华力食品有限公司





� HYPERLINK "https://ditu.so.com/?pid=8e9616b54e36904f&src=onebox" \t "https://www.so.com/_blank" �安徽金田加贝智能设备有限公司�





3.1-2  项目区周边情况示意图











� EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT ���





图例


本次验收范围














附图3.1-3：本次验收范围总平面布置图





图3.1-3    项目区总平面布置图





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





合肥森隆机械制造有限公司厂界





N3





WQ4





WQ3





WQ2





N4





N1





N2





图例：


        无组织检测点位


噪声检测点位


废水检测点位





WQ1





挖斗车间





项目区











_1234567891.vsd
�

�

�

�

�

�

办公生活用水


化粪池


经开区污水处理厂


1.03


1.0


�

1.03


0.85


0.15


派河


1.26


保洁用水


�

0.21


0.18


0.03


补充用水


0.05


0.05


�


_1234567892.vsd
下料


校正


焊接


坡口处理


机加工


折弯


S1、S2、S3、N


S2、N


G1、S2、S3、N


检验


G2、N


钢板、方管


S4


出厂


包装


S5


N


S2、N



门
仓库
焊接区
下料区
坡口区
办公区（1F）
校正区
成品区
原料区
机加工区
打磨区
门
成品区
危废库
仓库
机加工区
坡口区
焊接区
成品区
外租给昌茂科技作为生产和办公的场所，主要生产汽车零部件
车间内第二跨
车间内第一跨



