合肥立方制药股份有限公司
固体制剂车间新增片剂生产能力项目
竣工环境保护验收监测报告
建设单位：        合肥立方制药股份有限公司          
编制单位：        合肥嘉才环保科技有限公司          
二0二三年一月

建设单位：合肥立方制药股份有限公司
法人代表：季俊虬
项目负责人：贾晓东
编制单位：合肥嘉才环保科技有限公司
法人代表：姚星星

报告编制人：王婵玉
	建设单位
	编制单位

	电话：15395046168
	电话：0551-65581206

	传真：/
	传真：/

	邮编：230000
	邮编：230000

	地址：安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路522号立方厂区
	地址：合肥市蜀山区长江西路与樊洼路交口乐彩中心8幢1006室


目录
1一 验收项目概况


3二 验收依据


32.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


32.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


32.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


42.4 其他相关文件


5三 项目建设情况


53.1 地理位置及平面布置


103.2 建设内容


123.3主要原辅材料及能耗


143.4设备清单


153.5水源及水平衡


163.6生产工艺


173.7项目变动情况


20四 环境保护设施


204.1污染物治理设施


324.2环保设施投资及“三同时”落实情况


374.3防护距离符合性分析


38五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定


385.1建设项目环评报告表的总体结论与建议


385.2审批部门审批决定


41六 验收执行标准


416.1废水验收监测评价标准


416.2废气验收监测评价标准


426.3噪声验收监测评价标准


426.4固废验收评价标准


43七 验收监测内容


437.1环境保护设施调试运行效果


47八 质量保证和质量控制


478.1监测分析方法


478.2监测资质


488.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


488.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


498.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


50九 验收监测结果


509.1生产工况


509.2环保设施调试运行效果


58十 环境管理检查


5810.1环保审批手续及“三同时”执行情况


5810.2环保管理机构的设置及人员配备


5810.3环保设施投资


5810.4环评及批复要求的落实情况


60十一 验收监测结论


6011.1环保设施调试运行效果


6111.2验收结论


62十二 附件





一 验收项目概况
（1）项目名称：固体制剂车间新增片剂生产能力项目
（2）建设单位：合肥立方制药股份有限公司
（3）项目性质：改扩建
（4）建设地址：安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路522号立方厂区（东经117.192899˚，北纬31.835429˚）。
（5）项目投资：实际总投资为650万元，环保投资为254.5万元，占总投资的39%。
（6）建设规模：本项目主要从事片剂的生产，总建筑面积为20000m2，在厂房内建设了片剂生产线及其配套的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。本次验收项目已购置4台包衣机，实际具有年产2亿片盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片的能力。
（7）劳动定员：现有职工160人，本次改扩建项目新增10人。

（8）工作制度：单班制，每班工作8小时，年工作日300天。
（9）环保手续履行情况：公司于2002年9月委托合肥市环境保护科学研究所编制了《GMP异地新建项目（一期工程）环境影响报告表》，于2002年12月7日经合肥高新区建设发展局审批（合高建[2002]065号）。2006年5月25日通过了合肥高新区建设发展局的竣工验收。GMP异地新建项目（一期工程）中片剂生产线仍在现有厂区进行生产，其中硬胶囊剂生产线、颗粒剂生产线现已于2017年1月迁建至立方制药新厂区（合肥市高新区望江西路与文曲路交口东南角）进行生产。

公司于2015年1月委托合肥市环境保护科学研究所编制了《软膏及凝胶剂生产线建设项目环境影响报告表》，于2015年3月13日经合肥市高新技术产业开发区生态环境分局（原合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局）审批（环高审[2015]053号）。2016年4月11日通过了合肥市高新技术产业开发区生态环境分局（原合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局）的竣工验收。该项目生产线现已与2017年1月全部迁建至立方制药新厂区（合肥市高新区望江西路与文曲路交口东南角）进行生产。

公司于2022年7月委托安徽华境资环科技有限公司编制了《合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目环境影响报告表》，于2022年9月21日经合肥市生态环境局审批（环建审[2022]10115号）。公司于2020年8月19日取得排污许可证，2022年12月15日取得变更排污许可证，编号为：91340100740870052B002V。
（10）项目建设进度：开工时间为2022年9月，建成时间为2022年11月。
（11）验收范围：本次验收针对合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目进行竣工环境保护“三同时”验收。
（12）验收进程：公司于2022年11月组织验收工作事宜，2022年11月3日编制验收监测方案，委托安徽品格检测技术有限公司于2022年12月22日和12月23日组织人员进行了废水、废气、噪声的验收监测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

二 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

6、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；
7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月22日；
8、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环办环评函【2017】1235号，2017年10月13日；

9、《安徽省环保厅关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》，2017年12月27日；
10、《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；
11、《合肥市生态环境局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函【2018】9号，2018年5月15日；

2、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办【2015】113号，2015年12月30日；

3、《建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日；

4、《关于取消建设项目竣工环境保护验收行政审批相关工作事项的公告》，合肥市生态环境局，2020年9月23日。
2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定
1、《合肥立方制药有限公司GMP异地新建项目（一期工程）环境影响报告表》（合高建【2002】065号），合肥高新区建设发展局，2002年12月7日。

2、《合肥立方制药有限公司软膏及凝胶剂生产线建设项目环境影响报告表》（环高审【2015】053号），合肥市高新技术产业开发区生态环境分局（原合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局），2015年3月13日。
3、《关于对“合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目”环境影响报告表的审批意见》（环建审【2022】10115号），合肥市生态环境局，2022年9月21日。
2.4 其他相关文件

1、《合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目竣工环保验收检测》（PG22111105号），安徽品格检测技术有限公司，2023年1月14日；

2、合肥立方制药股份有限公司提供的其他有关技术资料及文件。
三 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目地理位置
合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目建设地点位于安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路522号立方厂区（东经117.192899˚，北纬31.835429˚）（详见图3.1-1 项目区地理位置图），利用现有厂房进行生产和办公，为改扩建项目。
合肥立方制药股份有限公司东侧为安徽交控港中交通投资有限公司，西侧为维多利亚别墅区，南侧为望江西路，北侧为树林（详见图3.1-2 项目周边环境示意图）。

[image: image1.png]


[image: image92][image: image93][image: image98.emf]排气筒

DA004

污水处理站 （ 氨 、 硫

化氢 、 臭气浓度 ）

密闭管道

二级活性

炭吸附装

置


图3.1-1   项目区地理位置图
[image: image94][image: image95.png]


[image: image96.emf]排气筒

DA001

制粒 、 干燥 、 压片 、

整粒 、 总混工序 （ 非

甲烷总烃 、 颗粒物 ）

密闭管道

布袋除

尘器

（ 依托

现有

二级活性

炭吸附装

置

[image: image97.emf]排气筒

DA003

控释膜包衣 、 薄膜包

衣 （ 非甲烷总烃 、 颗

粒物 、 丙酮 ）

密闭管道

滤筒

除尘

器

RTO

燃烧

装置

[image: image2.png]



图3.1-2  项目周边环境示意图
3.1.2 项目平面布置

合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目建设地点位于安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路522号立方厂区。
厂区南北呈长方形，主要出入口临望江西路，由南向北依次为综合办公楼、固体制剂车间、综合库、原辅料库、食堂、危废库、污水处理站，污水处理站位于厂区北侧地上（详见图3.1-3项目区平面布置图）。
综上所述，区域位置与环评一致。

[image: image3.jpg]=i
A O—RAL A % 5% fe 6
fa e iy
SBR
ZEH ﬁﬁ
K
I Bof 5
Ll Ll R 1
=W

HWEE 35V

o A
EN B R we |0 |RTO ()
]| (BB 2 Py
) I s Y BT 5 A P
m’L‘ jﬂ L e o .—;‘:
" g F o Ww,x:\‘n}:jn ‘:\r J""’T
A BrvL v R e xen
RTO (JEH)D | - -
e N /Ny

CERERI A0

ARSI T R 2 A B IR A~ ] ) XA A5 A 2 ~F T AT B
& ik SAETT KL %6695 37 X efsl: 1:1000






3.2 建设内容

本项目主要从事片剂的生产，目前实际具有年产盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片共2亿片的能力。产品方案与规模详见表3.2-1，环评及批复建设内容与本次验收实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1   建设项目产品方案与规模一览表

	序号
	产品方案
	环评设计年产量
	本次验收实际年产量

	1
	硝苯地平缓释片
	1.95亿片
	1.95亿片

	2
	盐酸曲美他嗪缓释片
	500万片
	500万片

	3
	非洛地平缓释片
	1.97亿片
	已验收，不在本次验收范围内

	4
	其他片剂
	300万片
	已验收，不在本次验收范围内


综上，本项目实际产品方案和规模与环评对比：未发生变动，与环评内容一致。
表3.2-2   环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

	工程

类别
	单项工程

名称
	环评建设内容与规模
	实际建设内容及规模
	备注

	主体工程
	片剂生产线
	固体制剂车间内的1条片剂生产线，新增包衣机4台，年新增盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片共计2亿片，其中硝苯地平缓释片1.95亿片/年，盐酸曲美他嗪缓释片500万片/年
	与环评内容一致
	依托现有片剂生产线

	辅助工程
	办公大楼
	共三层，在厂区南部，占地面积为672m2
	与环评内容一致
	依托现有

	
	食堂
	位于项目东北侧，设置有2个灶头
	与环评内容一致
	依托现有

	储运工程
	产品库房
	仓库2间，单层结构，分为综合库1（临时房西侧，占地面积384m2）和综合库2（固体制剂车间西北角，占地面积453m2）
	与环评内容一致
	依托现有

	
	原料库房
	库房3间，单层结构，分为原辅料库和原辅料库2（固体制剂北侧，占地面积144m2）和原辅料库1（位于临时房东侧，占地面积39m2）
	与环评内容一致
	依托现有

	
	危化品库
	1间，单层结构，占地面积20m2，位于厂区东北侧，用于储存乙醇、丙酮等物料
	1间，单层结构，占地面积91m2，位于厂区东北侧，用于储存乙醇、丙酮等物料
	依托现有

	公

用

工

程
	供电工程
	供电依托合肥高新技术产业开发区市政电网供电，年用电量为118万kW·h
	供电方式与环评内容一致，年用电量为118万kW·h
	依托现有

	
	供水工程
	用水来自市政供水管网供给，片剂生产线设有纯化水系统一套，产能1.5t/h，采用多介质过滤+活性炭过滤+保安过滤+二级RO（反渗透）+蒸汽加热+紫外线杀菌工艺制备
	供水方式与环评内容一致，本次改扩建项目年用水量为456.3t
	依托现有

	
	排水工程
	对雨污水分流改造，厂区内雨水采用明渠收集外排，生产废水采用管道输送至污水站，生产废水和生活污水经厂区污水站处理后由污水站排口采用明管输送至市政污水管网，再进入胡大郢污水处理厂处理，尾水排放十五里河
	排水方式与环评内容一致
	/

	环

保

工

程
	废水治理
	污水处理站搬迁至厂区北侧（远离居民点一侧），污水处理站搬迁改造后处理规模为60t/d，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理工艺+清水池”工艺，生活污水经化粪池处理后与生产废水经厂区污水处理站处理后一并排入市政污水管网，进入胡大郢污水处理厂处理，尾水排放十五里河
	与环评内容一致
	/

	
	废气治理
	制粒、干燥、整粒、总混、压片废气
	片剂生产线产生的制粒、干燥、整粒、总混、压片废气采用布袋除尘器（2套，依托现有）+二级活性炭吸附装置（1套，新增）处理，尾气由1根15米高排气筒DA001排放
	风机风量为5000m3/h，排气筒内径为0.3m
	与环评内容一致
	依托现有布袋除尘器

	
	
	包衣废气
	4台包衣机（用于生产非洛地平缓释片等片剂）产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA002排放
	处理效率95%
	与环评内容一致
	已验收，不在本次验收范围内

	
	
	包衣废气
	新增的4台包衣机（用于生产硝苯地平缓释片和盐酸曲美他嗪片）产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA003排放
	风机风量为5000m3/h，排气筒内径为0.3m
	新增的4台包衣机产生的包衣废气分别经2套滤筒除尘器处理后汇集到1套RTO燃烧处理装置处理，尾气由1根15m高排气筒DA003排放
	为了提高废气处理效率，增加1套滤芯除尘器，优化了废气处理措施

	
	
	污水处理站产生的臭气
	污水处理站产生的臭气密闭收集后，经二级活性炭吸附装置处理，尾气由1根15米高排气筒DA004排放
	风机风量为2000m3/h，排气筒内径为0.1m
	与环评内容一致
	/

	
	固废治理
	生活垃圾分类收集，交由环卫部门处置；项目依托现有30m2的危废暂存场所，危险废物定期交由有资质的单位进行处置
	生活垃圾分类收集，交由环卫部门处置；废包装材料由物资公司回收；不合格产品、药品废包装物、废空桶、废活性炭等危险废物集中收集于危废暂存间，定期交由马鞍山澳新环保科技有限公司进行处置，危废暂存间位于厂区北侧，建筑面积为36m2
	依托现有危废暂存间

	
	噪声治理
	采取合理布置、隔声、减振、消音等措施，加强设备保养与检修
	与环评内容一致
	/

	
	风险防范
	危化品库、危废库设置有防泄漏托盘，地面均进行防腐防渗处理，项目区设置感烟探头，及时发现火灾，同时设置足够有效的消防器材
	与环评内容一致
	依托现有

	
	土壤及地下水污染措施
	危废库设置有防泄漏托盘，地面铺设有防水防漏材料，污水处理站采用水泥硬化，危化品库地面涂有环氧树脂材料，并设置有导流槽和应急收集池，均能够有效进行防渗防漏
	与环评内容一致
	依托现有


3.3主要原辅材料及能耗
表3.3-1  建设项目环评中原辅材料及能耗与实际原辅材料及能耗对比一览表

	序号
	名称
	性状
	最大贮存量（kg）
	包装规格
	环评中年耗量（kg）
	实际年耗量（kg）
	来源
	产品
	备注

	1
	硝苯地平
	粉状
	3000
	15kg/桶
	7935
	7935
	外购
	硝苯地平缓释片
	/

	2
	聚氧乙烯
	粉状
	4000
	63.5kg/桶
	34200
	34200
	外购
	
	

	3
	无水乙醇（制粒）
	液体
	1000
	20kg/桶
	3180
	3180
	外购
	
	

	4
	丙酮
	液体
	4500
	160kg/桶
	23400
	23400
	外购
	
	

	5
	包衣粉
	粉状
	1000
	25kg/桶
	3920
	3920
	外购
	
	

	6
	纯化水
	液体
	/
	/
	5540
	5540
	自制
	
	

	7
	红氧化铁
	粉状
	100
	5kg/包
	255
	255
	外购
	
	

	8
	硬脂酸镁
	粉状
	500
	10kg/包
	255
	255
	外购
	
	

	9
	95%乙醇（包衣）
	液体
	2000
	25kg/桶
	12480
	12480
	外购
	
	

	10
	氯化钠
	固体
	2000
	25kg/包
	5665
	5665
	外购
	
	

	11
	铝箔
	固体
	1000
	15kg/箱
	11700
	11700
	外购
	
	

	12
	铝塑包装硬片
	固体
	1000
	50kg/箱
	39000
	39000
	外购
	
	

	13
	盐酸曲美他嗪
	粉状
	1000
	20kg/桶
	225
	225
	外购
	盐酸曲美他嗪片
	

	14
	无水乙醇（制粒）
	液体
	1000
	20kg/桶
	66
	66
	外购
	
	

	15
	丙酮
	液体
	4500
	160kg/桶
	160
	160
	外购
	
	

	16
	包衣粉
	粉状
	1000
	25kg/桶
	42
	42
	外购
	
	

	17
	纯化水
	液体
	/
	/
	60
	60
	自制
	
	

	18
	95%乙醇（包衣）
	液体
	2000
	25kg/桶
	285
	285
	外购
	
	

	19
	氯化钠
	固体
	2000
	25kg/包
	195
	195
	外购
	
	

	20
	糊精
	粉状
	1000
	25kg/袋
	162
	162
	外购
	
	

	21
	羟丙纤维素
	粉状
	1000
	25kg/桶
	417
	417
	外购
	
	

	22
	硬脂酸镁
	粉状
	500
	10kg/包
	35
	35
	外购
	
	

	23
	铝箔
	固体
	1000
	15kg/箱
	300
	300
	外购
	
	

	24
	铝塑包装硬片
	固体
	1000
	50kg/箱
	1100
	1100
	外购
	
	

	25
	非洛地平
	粉状
	500kg
	20kg/桶
	2.15
	2.15
	外购
	非洛地平缓释片
	已验收，不在本次验收范围内

	26
	硬脂酸镁
	粉状
	500kg
	10kg/包
	0.65
	0.65
	外购
	
	

	27
	无水乙醇
	液体
	1000kg
	20kg/桶
	0.6
	0.6
	外购
	
	

	28
	丙酮
	液体
	4500kg
	160kg/桶
	9.69
	9.69
	外购
	
	

	29
	甲磺酸多沙唑嗪
	粉状
	200kg
	5kg/桶
	0.1326
	0.1326
	外购
	其他片剂
	

	30
	硬脂酸镁
	粉状
	500kg
	10kg/包
	0.065
	0.065
	外购
	
	

	31
	无水乙醇
	液体
	1000kg
	20kg/桶
	1.4
	1.4
	外购
	
	


综上：本项目主要原辅材料的种类与环评及批复对比：未发生变动，与环评内容一致。
3.4设备清单

表3.4-1  建设项目环评中生产设备与实际生产设备对比一览表

	序号
	设备
	型号
	环评中数量
	实际数量
	位置
	备注

	生产设备

	1
	薄膜包衣机
	BG-150E
BG-75C
BG-250C
BG-75C
	4台
	4台
	固体制剂车间
	包衣

	环保设备

	1
	滤筒除尘器
	风机风量为4049m3/h
	1套
	2套
	厂区东侧
	除尘设施

	2
	二级活性炭吸附装置
	风机风量为5000m3/h
	1套
	1套
	
	有机废气处理设施

	3
	RTO燃烧设备
	风机风量为4151m3/h
	1套
	1套
	
	

	4
	污水处理站
	处理规模为60t/d，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理工艺+清水池”工艺
	1套
	1套
	厂区北侧地上
	综合废水处理

	5
	二级活性炭吸附装置
	风机风量为3654m3/h
	1套
	1套
	
	污水处理站废气治理设备


本项目主要设备的数量与环评及批复对比：环保设备增加1套滤筒除尘器，其余设备与环评及批复内容一致。
3.5水源及水平衡

本项目供水来自市政供水管网供给。用水主要为办公生活用水、设备清洗用水、食堂用水以及纯化水制备用水。

本次验收项目用水量按照实际情况核算，日用水量约为1.521t，年用水量为456.3t（项目年工作日300天）。水平衡图见下图：


[image: image4.emf]新鲜水

1.521t/d

办公生活用水

0.79t/d

0.14t/d

纯水制备系统

生产线产品用水

设备清洗用水

0.521t/d 0.339t/d

0.019t/d

0.32t/d

0.019t/d

0.051t/d

0.65t/d

纯水制备产生的浓水

0.182t/d

0.269t/d

厂区污水处理站

0.182t/d

1.271t/d

胡大郢污水处理厂

十五里河

1.271t/d

化粪池

0.65t/d

食堂用水 油水分离器

0.21t/d 0.17t/d

0.17t/d

0.04t/d

图3.5-1  本改扩建项目水平衡图

[image: image5.emf]固

体

制

剂

车

间

生产线产品用水

设备冷却水

设备清洗用水

地面保洁用水

0.148

0.5

二级反渗透制备纯化水

0.682

纯水制备浓水

冷却塔补水

循环水

640

4

60.971

1.321

0.639

纯化水

2.5

0.52

纯化水

5

0.4

0.119

纯化水

2.0

5

0.772

4

食堂用水 油水分离器

办公生活用水 化粪池

绿化用水

10.86

31.89

5

5

5.71

2.0

8.86

26.18

7.9

43.494

污水处理站

胡大郢污水

处理厂

图3.5-2  全厂水平衡图（t/d）
项目区排水采取雨、污分流制。雨水排入望江西路市政雨水管网，项目产生的废水主要为办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水。办公生活污水经化粪池预处理，食堂废水经油水分离器预处理后汇同设备清洗废水、纯化水制备产生的浓水经厂区污水处理站处理后排入胡大郢污水处理厂，达标后排入十五里河。
3.6生产工艺
本项目生产的产品为硝苯地平控释片和盐酸曲美他嗪缓释片，其生产共用一套生产线，工艺流程完全一致，主要为制粒、干燥、总混、压片以及包衣等工序。具体工艺流程及产污节点如下：

[image: image6.emf]硝苯地平等原辅料

/

盐酸曲

美他嗪等原辅料

称量

制粒

干燥

整粒

总混

中间检测

压片

控释膜包衣

激光打孔

包衣粉

丙酮

包衣粉

乙醇

纯水

薄膜包衣

铝塑包装

全检

G1

制粒废气

（颗粒物、乙醇）

G2

干燥废气

（颗粒物、乙醇）

G3

整粒废气

（颗粒物）

G4 

总混废气

（颗粒物）

G5

压片废气

（颗粒物）

G6

控释膜包衣废气

（颗粒物、丙酮）

G7

薄膜包衣废气

（颗粒物、乙醇）

S1

不合格

产品

包装入库

循环冷却水

N

机械噪声

无水乙醇

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点图

工艺说明：

称量：本项目绝大部分原辅料均有固定包装规格无需称量，极少部分物料需要在洁净台上按处方量进行称取。将称量好的物料用密封袋保存，人工转移至于车间内原辅材料区待混合。该工序在负压称量室中进行，期间会有极其少量的粉尘通过车间通排风空调过滤系统过滤后呈无组织形式排放，本次环评忽略不计。
制粒：将密封保存的物料人工转移至制粒间，通过人工投料的方式将物料加入湿法制粒机中，硝苯地平缓释片搅拌混合3min，盐酸曲美他嗪缓释片搅拌混合2-3min。再通过人工加入定量的无水乙醇溶液，硝苯地平缓释片利用湿法制粒机通过搅拌混合的方式润湿10min，盐酸曲美他嗪缓释片润湿2-5min，制成软材。制粒过程中添加的无水乙醇会部分挥发，此工序主要有G1制粒废气（颗粒物、乙醇）产生。
干燥：制粒完成后的半成品颗粒通过人工倒入沸腾干燥机利用蒸汽加热换热器，通过风机抽取空气形成热风进行烘干，干燥时间4-5min（以物料水分满足工艺要求），硝苯地平缓释片控制进风温度45-55℃，盐酸曲美他嗪缓释片控制进风温度不高于50℃，然后将自然冷却好的半成品收集到胶桶内待后序加工处理。制粒工序添加的部分未挥发的无水乙醇经加热后全部挥发。此工序主要有G2干燥废气（颗粒物、乙醇）产生。
整粒：干燥后的半成品药粒利用摇摆整粒机通过安装工艺规定尺寸的筛网，在滚筒筛网的挤压下对其大小、平整度进行修正。此工序主要有G3整粒粉尘（颗粒物）产生。
总混：将各类整粒后半成品药粒经人工投料的方式一同置于混合机中进行混合，混合时间约为30min，此工序主要有G4总混粉尘（颗粒物）产生。
中间检测：分别于总混后物料在上、中、下三个位置进行取样，计算素片压片片重。
压片：将总混后的物料采用真空上料送入旋转压片机的料仓内，然后以压力（80-100）KN直接压片，制得片芯。此工序主要有G5压片废气（颗粒物）产生。
控释膜包衣：利用包衣粉和丙酮溶液配制成包衣浆，通过隔膜泵将丙酮抽入配制罐，人工投入固体物料，搅拌后制成控释膜衣液。压好的片芯倒入包衣机内，利用包衣液对片芯进行包衣，其原理是通过压缩空气将包衣浆进行雾化，使包衣液均匀涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层半透膜，包衣过程中一边喷入控释膜衣液，一边通过热风将包衣液中的丙酮带走（在空气湿度过高时，会使用除湿机除去空气中水分）。此工序主要有G6控释膜包衣废气（颗粒物、丙酮）产生。
激光打孔：利用激光打孔机在包衣好的片剂上打出小孔。此工序主要有机械噪声N产生。
薄膜包衣：人工将包衣粉、乙醇以及纯化水投入搅拌桶，搅拌后制成薄膜包衣的包衣浆。将打孔片剂倒入包衣机内，利用包衣液对其进行包衣。其原理是通过压缩空气将包衣浆进行雾化，使包衣液均匀涂覆在片芯的外表面，使其干燥后成为紧密粘附在表面的一层或数层不同厚薄、不同弹性的多功能保护层。包衣过程中一边喷入薄膜衣液，一边通过热风将包衣液中的乙醇和水带走。此工序主要有G7薄膜包衣废气（颗粒物、乙醇）产生。
铝/铝塑包装：包衣好的片剂通过人工转运至铝塑包装间，利用包装机进行铝塑包装，该工序泡罩机利用循环冷却水进行冷却。
全检：人工将上述包装好的成品进行全检，检查合格的药品进入下一步工序。此工序会主要有不合格产品S1产生。
包装入库：利用装盒机将铝塑好的产品装入小盒中，再装入纸箱内，封口、打包，存放于成品仓库等待出售。
3.7项目变动情况

本次验收工程与环评及批文对比，发生如下变动：
表3.7-1  建设项目变动情况一览表
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	新增的4台包衣机产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA003排放
	新增的4台包衣机产生的包衣废气分别经2套滤筒除尘器处理后汇总到1套RTO燃烧处理装置处理，尾气由1根15m高排气筒DA003排放
	为了提高废气处理效率，增加1套滤芯除尘器，优化了废气处理措施
	否


综上所述，参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号（建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续），上述变动不属于重大变动。
四 环境保护设施
4.1污染物治理设施

4.1.1废水
本项目产生的废水主要是办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水，办公生活污水经化粪池预处理，食堂废水经油水分离器预处理后汇同设备清洗废水、纯化水制备产生的浓水经厂区自建污水处理站处理后排入胡大郢污水处理厂，处理达标后排入十五里河。
表4.1-1   废水种类及治理设施一览表

	废水类别
	主要污染物
	排放浓度
	年产生量（t/a）
	处理方式
	治理设施参数
	排放去向
	排放方式
	排放规律

	办公生活污水、食堂废水、设备清洗废水以及纯化水制备产生的浓水
	pH
	7.3-7.5
	456.3
	化粪池、污水处理站、油水分离器
	化粪池位于厂区东侧以及西侧，容积分别为6m3、8m3；油水分离器位于厂区北侧；污水处理站位于厂区北侧地上，处理规模为60t/d，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理工艺+清水池”工艺
	胡大郢污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

	
	SS
	24.8mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	COD
	64.4mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	22.2mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	26mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	32.5mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	0.83mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	植物油类
	0.37mg/L
	
	
	
	
	
	


污水处理站处理工艺：

本项目污水处理站位于厂区北侧地上，处理规模为60t/d，型号规格为8.6m*3m*3m，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理设施（A/O+二沉池）+清水池”工艺，主要用于处理办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水。污水处理站工艺流程如下：

[image: image7.emf]综

合

废

水

格

栅

井

调

节

池

SBR

反应器

A

级池

外排至

市政污水管网

自测达标

自测不达标

一体化污水处理设施

污水回流

污泥定期清运

清水池

二沉池

O

级池

出水储罐

（

30m

3）

污泥脱水机

图4.1-1  污水处理站处理工艺流程图

污水处理工艺流程说明：

格栅井：在污水进入调节池前设置至道格栅，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

调节池：废水在排放过量时会降低废水处理效果，而且不能充分发挥处理设备的设计负荷。为了使处理工艺正常工作，不受废水高峰流量或高峰浓度变化的影响，废水处理需要设置一个调节池确保水量和水质的稳定。

一体化污水处理设施：为了防止废水高峰流量或高峰浓度变化的影响，造成现有SBR处理系统超负荷运转，从而降低废水处理能力，从而新增一套一体化污水处理系统，两套装置可同时运转处理厂区综合废水。新增一套一体化污水处理系统采用A/O好氧池+二沉池+清水池处理工艺。A/O工艺是以活性污泥作为生物载体，通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌，从O池的回流液回流至A池，在A池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐氮还原成氮气，并通过搅拌使氮气从废水中溢出，达到去除氨氮目的；A池出水至O池，O池内设鼓风曝气，去除大部分有机污染物，并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐，可以根据废水的需要，调整O段池中的活性污泥浓度。通过活性污泥中的菌胶团吸附、氧化并分解废水中的有机物。二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥，二沉池沉淀后的废水排入清水池再转入出水储罐外排。
出水储罐：为了防止超标废水排出厂区，进入市政污水管网，在项目废水排出厂区前设置有三个10m3的出水储罐，定期安排人员进行采样检测，如发现废水中相关污染物超标，将立即关紧污水截止阀，将该部分超标废水重新泵入SBR反应器或一体化箱式污水处理系统处理，直至达标排放。

污泥脱水：经反应后的污泥在浓缩后，利用污泥脱水机进行污泥脱水，泥饼外运，污泥浓缩后的上清液回流至调节池中进行处理。

[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]


图4.1-2  污水处理站                       图4.1-3  污水处理站
[image: image10.jpg]N7 L

— R

A/

o0

15
Ve
Hh

AL
i 7

|

SNy Al

i

.~ N Nt
S| | v‘ S|

[ x|
2| 2|

| s | v v v | s |
| 7| 87 87 87 | sz | | sz | %2 |

O

ZEE E2

5250 %

JE g A 2

ifill 7K [A]

AN
DA b5

5] 4 it 771 2 [

= oS

R S N gt gt Y N Sl v/H\ Nt Nt N N N v
) )
%% RS Rt N Voo N N N ks Ev N N/ N W oo | \
| o v N N2 | | v v 7 v v V] | v T T e
N Wt i N S R s s N ot
oo V| 4 v g v
oz | R A4 N N s 4 N
’f/t, Voo WV % v v L
H= N A J 7': \ e AV s | e
N
3 =7 Y | i
/ﬁ_j‘ w1 s ] s ] s ||
YN ! N S v £ S
4 v V| W W N
74 4 | A 4 N Voo N N

15 7K HEZK

75 7K 37K




图4.1-4  厂区污水管网图
4.1.2废气

本项目产生的废气污染物主要为：制粒、干燥、压片、整粒、总混工序产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃）、包衣废气（颗粒物、非甲烷总烃、丙酮）、污水处理站臭气（氨、硫化氢、臭气浓度）。
本项目制粒、干燥、压片、整粒、总混工序产生的废气经车间密闭负压收集后，通过2套布袋除尘器（依托现有）+1套二级活性炭吸附装置处理，尾气经1根10m高的排气筒（DA001）排放；包衣废气经密闭负压收集后，分别经2套滤筒除尘器处理后汇集到1套RTO燃烧处理装置处理，尾气经1根15m高排气筒（DA003）排放；污水处理站臭气经密闭收集后，通过1套二级活性炭吸附装置处理，尾气经1根8m高的排气筒（DA004）排放。
环保设备设置情况说明：
（1）通过在包衣间设置密闭负压收集包衣废气，滤筒除尘器出口风机风量为5000m3/h、RTO燃烧处理装置的风机风量为5000m3/h，DA003排气筒高度为15m，内径为0.4m；

（2）二级活性炭吸附装置有2个活性炭箱（2个活性炭箱截面积均为1.65m2，内填装有蜂窝型活性炭，活性炭一次填充量均为18kg），布袋除尘器出口风机风量为10000m3/h，二级活性炭吸附装置出口风机风量为5000m3/h，DA001排气筒内径为0.3m，DA004排气筒内径为0.3m。
经计算，本项目活性炭吸附的流速为0.8m/s，满足活性炭吸附流速小于1.2m/s的标准要求（根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》）。
[image: image11.jpg]=i
A O—RAL A % 5% fe 6
fa e iy
SBR
ZEH ﬁﬁ
K
I Bof 5
Ll Ll R 1
=W

HWEE 35V

o A
EN B R we |0 |RTO ()
]| (BB 2 Py
) I s Y BT 5 A P
m’L‘ jﬂ L e o .—;‘:
" g F o Ww,x:\‘n}:jn ‘:\r J""’T
A BrvL v R e xen
RTO (JEH)D | - -
e N /Ny

CERERI A0

ARSI T R 2 A B IR A~ ] ) XA A5 A 2 ~F T AT B
& ik SAETT KL %6695 37 X efsl: 1:1000





图4.1-5  厂区废气收集管线图
表4.1-2  废气种类及排放方式一览表

	废气类别
	来源
	污染因子
	处理方式
	排放方式
	处理设施参数

	制粒、干燥、压片、整粒、总混废气
	制粒、干燥、压片、整粒、总混工序
	颗粒物、非甲烷总烃
	经车间密闭整体负压收集后，通过2套布袋除尘器（依托现有）+1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根10m高排气筒（DA001）排放
	有组织
	制粒、干燥、压片、整粒、总混工序二级活性炭吸附装置规格为L1500×B1100×H1300mm（mm），充填活性炭类型为蜂窝活性炭，单层活性炭托板为100mm×100mm×50mm，填充量为18kg，更换周期为3个月，二级活性炭吸附装置风机风量5000m3/h，布袋除尘器风机风量：10000m3/h，内径为0.3m

	包衣废气
	控释膜包衣、薄膜包衣
	颗粒物、非甲烷总烃、丙酮
	经密闭负压收集后，通过2套滤筒除尘器+1套RTO燃烧处理装置处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放
	
	滤筒除尘器风机风量：5000m3/h，RTO燃烧处理装置风机风量：5000m3/h，排气筒高度为15m，内径为0.4m

	污水处理站臭气
	污水处理站臭气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	经密闭收集后，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根8m高排气筒（DA004）排放
	
	二级活性炭吸附装置规格为L1500×B1100×H1300mm（mm），充填活性炭类型为蜂窝活性炭，单层活性炭托板为100mm×100mm×50mm，填充量为18kg，更换周期为3个月，风机风量为5000m3/h，排气筒内径为0.3m


表4.1-3  蜂窝状活性炭吸附参数一览表
	名称
	截面积（m2）
	风量（m3/h）
	流速（m/s）
	标准值（m/s）

	活性炭吸附装置
	1.65
	5000
	0.8
	1.2


废气处理工艺流程图如下：
	

	图4.1-6  废气收集管线示意图

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	图4.1-7  二级活性炭吸附装置
	图4.1-8  排气筒DA001

	

	图4.1-9  废气收集管线示意图

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	图4.1-10  RTO燃烧处理装置
	图4.1-11  排气筒DA003

	

	图4.1-12  废气收集管线示意图

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]? )
—)

& E
T /
¥
e






	图4.1-13  二级活性炭吸附装置
	图4.1-14  排气筒DA004


废气治理措施工作原理如下：
（1）布袋除尘器原理：
正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。
（2）二级活性炭吸附装置原理：
活性炭（吸附剂）由于具有疏松多孔的结构，比表面积很大，当它与有机气体接触时，与有机气体产生强烈的相互作用力，有机气体从而被截留，气体得到净化活性炭吸附了一定量的气体物质后会达到饱和，从而降低了吸附性能甚至失效，需要采用一定的方法，如加热、蒸馏、置换等对活性炭进行再生，恢复活性炭的吸附性能，活性炭吸附容量大，即使在水蒸气存在下也可对混合气体中的有机组分进行选择性吸附。且活性炭吸附为物理吸附，被吸附的气体可较为容易的从吸附剂表面驱出，并未改变其原来的性能，容易解析，具有良好的再生能力。
（3）滤筒式除尘器原理：

滤筒式除尘器是将含尘气流从下部孔板进入滤筒内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。使用滤筒式除尘器处理含有水蒸汽的气体时，应避免出现结露问题。滤筒式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，而且其效率比高。它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘；与文丘里洗涤器相比，动力消耗小，回收的干颗粒物便于综合利用。

（4）RTO（蓄热式氧化炉燃烧装置）原理：
有机废气通过RTO装置燃烧氧化分解成CO2的H2O，具体原理如下：

项目RTO装置主体结构主要由蓄热室A、燃烧室B、蓄热室C以及蓄热室B组成，配套热回收率高达95%的陶瓷填充穿换热器，风机由变频器控制，以适应不同的运行工况。

蓄热室A：有机废气经引风机进入蓄热室A的陶瓷蓄热体（陶瓷蓄热体“贮存”了上一循环的热量，处于高温状态），此时，陶瓷蓄热体释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高，废气经过蓄热室A换热后以较高的温度进入燃烧室；

燃烧室B：经过陶瓷蓄热室换热后的有机废气以较高的温度进入燃烧室反应，使有机物氧化分解成CO2和无害的H2O，如废气的温度未达到氧化温度（燃烧温度），则由电加热器直接加热补偿至氧化温度，由于废气已在蓄热室A预热，进入燃烧室适当加热便可达到氧化温度（如果废气浓度足够高，氧化时可以不需要电加热器加热，靠有机物氧化分解放出的热量便可以维持自燃），氧化后的高温气体经过陶瓷蓄热体C排出；

蓄热室C：氧化后的高温气体进入蓄热室C（此时陶瓷处于温度较低状态），高温气体释放大量热量给蓄热陶瓷C，气体降温，而蓄热陶瓷C吸收大量热量后升温贮存（用于下一个循环预热有机废气），经风机作用气体由烟囱排入大气，排气温度比进气温度高约60℃以下；

蓄热室B：陶瓷蓄热室B处于清扫状态，上一循环结束阀门切换时，阀门与陶瓷蓄热B的底部之间存有少量废气，采用燃烧室少量高温气体将其反吹到主风机进口端和有机废气一起进入陶瓷蓄热室A。

表4.1-4  蓄热式氧化炉RTO装置参数
	项目
	规格
	数量

	加热方式
	电机热
	/

	主风机
	5000m3/h
	1台

	燃烧室温度
	800℃~850℃
	/

	高温滞留时间
	≥1.2s
	/

	RTO蓄热效率
	≧95%
	/

	装机功率
	165kw
	/

	排气筒
	15m高，直径400mm
	1根



[image: image18.emf]包衣废气

图4.1-15  包衣废气处理措施工艺流程图
4.1.3噪声

本项目噪声主要为设备噪声，其声级值为70~90dB(A)。已选用低噪声设备、合理布局、设备基础减振、建筑隔声等措施进行降噪。
表4.1-5  噪声产生源强及治理措施一览表

	设备名称
	数量（台）
	源强dB(A)
	防噪措施

	湿法制粒机
	1
	75~85
	选用低噪音设备；基础减振、厂房隔声；加强设备操作管理和维修保养；设备合理布局

	沸腾制粒机
	1
	70~80
	

	摇摆制粒机
	1
	75~85
	

	二维混合机
	1
	75~85
	

	压片机
	3
	75~85
	

	薄膜包衣机
	4
	75~85
	

	激光打孔机
	5
	75~85
	

	泡罩机
	4
	70~80
	

	装盒机
	4
	75~80
	

	三维包装机
	2
	70~75
	

	包衣除湿机
	1
	70~75
	

	1#风机
	1
	90
	

	2#风机
	1
	90
	


4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物：

一般废物：废包装材料产生量约为0.8t/a，集中收集后由物资公司进行回收利用。
危险废物：本项目危险废物主要为不合格产品、药品废包装物、废空桶、除尘器收集的药尘以及废活性炭。厂区已设置危废临时储存场所，位于厂区北侧，建筑面积为36m2，危废临时储存场所外部设置标识且地面做防腐防渗措施。危险废物定期交由马鞍山澳新环保科技有限公司进行安全处置。
生活垃圾：职工办公生活垃圾产生量为1.5t/a，经分类袋装化处理后交由市政环卫部门统一收集处置。

表4.1-6  厂区固体废物处置措施一览表

	序号
	类别
	固体废物
	废物代码
	产生量（t/a）
	处理处置去向

	1
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-999-99
	1.5
	分类袋装化，交由环卫部门处置

	2
	一般固废
	废包装材料
	900-999-99
	0.8
	物资公司进行回收利用

	3
	危险废物
	不合格产品
	HW02

272-005-02
	0.52
	交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置

	4
	
	药品废包装物
	HW49

900-041-49
	0.1
	

	5
	
	废空桶
	HW49

900-041-49
	2.5
	

	6
	
	除尘器收集的药尘
	HW02

272-005-02
	1
	

	7
	
	废活性炭
	HW49

900-039-49
	10
	

	[image: image19.jpg]EREMEFHHR

waEw;
‘ ARLAURRSNALE 3

EARARDEEHAEEN





	[image: image20.jpg]




	图4.1-16  危废库外部标识图
	图4.1-17  危废库地面防腐防渗


4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施
公司已于2022年12月29日取得合肥立方制药股份有限公司突发环境事件应急预案备案表，备案表编号为340171-2022-076L。

危化品库设置防腐防渗、导流沟、集液槽、防泄漏托盘。

雨水管网处设置雨水截流阀，位于厂区南侧。平时为打开的状态，当发生事故时，通过截断的方式进行拦截，将事故废水拦截在厂区内。
4、厂区内的应急抢险装备工具包括潜水泵、塑料桶、沙池等；消防设备包括消防栓、消防扳手等；个人防护面具包括防毒面具、防护眼镜等；应急照明设施包括应急手电筒等；监控设备包括可燃气体报警器、视频监控、废水在线监测；医疗用品包括医疗箱。
应急物资装备保障如下所示。

表4.2-1  公司应急救援器材一览表

	品   名
	数量（个）
	位置

	应急抢险

装备工具
	潜水泵
	2
	安环办公室

	
	塑料桶（50L）
	2
	仓库

	
	沙池
	1
	厂区内

	
	四人20米送风呼吸器
	1
	安环办公室

	
	铲子
	4
	仓库

	
	担架
	1
	微型消防站

	消防设备
	消防栓
	23
	厂区内

	
	便携式灭火器
	120
	厂区内

	
	消防沙池
	1
	厂区内

	
	消防服
	4
	微型消防站

	
	消防斧
	1
	微型消防站

	
	消防扳手
	3
	微型消防站

	
	绝缘剪断钳
	1
	微型消防站

	
	消防防毒面具
	4
	微型消防站

	
	安全绳
	4
	微型消防站

	个人防护装备
	防毒面具
	3
	安环办公室

	
	防毒防酸手套
	4
	安环办公室

	
	防护眼镜
	3
	安环办公室

	
	安全帽
	4
	安环办公室

	应急照明设施
	应急照明灯
	2
	安环办公室

	
	应急手电筒
	2
	安环办公室

	
	头灯
	2
	安环办公室

	监控设备
	可燃气体报警器
	16
	危化品库、综合楼、试剂库

	
	视频监控
	200
	全厂

	
	废水在线监测（pH、COD、氨氮、流量）
	1
	污水排口

	医疗用品
	急救箱
	1
	行政办公室


4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置
本项目废水排放口已规范化，并设置了一台A10PR-AA1型pH水质在线自动监测仪、一台BS-2008型COD水质在线自动监测仪和一台BS-NH3-N型氨氮水质在线自动监测仪，位于厂区西南侧，监测因子为pH、COD、氨氮，监测数据已联网。
	[image: image21.jpg]I ‘1 ' jJ.Jllx ‘l‘lrllnl
LMLILI .__-illll.





	[image: image22.jpg]




	图4.2-1   DA001排气筒标识牌
	图4.2-2   DA003排气筒标识牌

	[image: image23.jpg]



图4.2-3  DA004排气筒标识牌
	[image: image24.jpg]=
-

SRBRNBuFae

| A




图4.2-4  在线监测装置

	   [image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]




	图4.2-5  危化品库导流沟、集液槽
	图4.2-6  危化品库防腐防渗、防泄漏托盘

	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	图4.2-7  雨水截流阀
	图4.2-8  雨水排放口


4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
本次验收项目实际总投资650万元，其中实际环保投资254.5万元，占总投资39%。
表4.3-1  项目实际环保投资一览表

	项目
	治理对象
	工程内容
	环保投资

（万元）
	备注

	废水治理
	办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水
	对雨污水分流改造，厂区内雨水采用明渠收集外排，生产废水采用管道输送至污水站，生产废水和生活污水经厂区污水站处理后由污水站排口采用明管输送至市政污水管网；对污水处理站提升改造，搬迁远离居民点的位置
	88.6
	/

	废气治理
	制粒、干燥、压片、整粒、总混废气
	经车间密闭整体负压收集后，通过2套布袋除尘器+1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根10m高排气筒（DA001）排放
	2.7
	布袋除尘器依托现有

	
	包衣废气
	经密闭负压收集后，通过2套滤筒除尘器+1套RTO燃烧处理装置处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放
	137.7
	/

	
	污水处理站臭气
	经密闭收集后，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根8m高排气筒（DA004）排放
	2.7
	/

	噪声治理
	高噪声设备
	设备减振等降噪措施
	21
	/

	固废治理
	固废
	一般固废暂存间、危险废物暂存间、垃圾桶，签署危废合同
	1.8
	/

	其他
	重点防渗区、一般防渗区
	危废间做防腐防渗措施
	/
	依托现有

	总投资
	254.5
	/


项目在建设过程中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

表4.3-2  “三同时”落实情况一览表

	污染源

分类
	污染源
	主要工程内容
	预期效果
	备注

	水污

染源
	办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水
	污水处理站：格栅井+调节池+SBR反应池/一体化污水处理工艺，处理规模为60t/d，位于地上
	满足胡大郢污水处理厂接管标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
	已落实

	大气

污染源
	制粒、干燥、压片、整粒、总混废气
	经车间密闭整体负压收集后，通过2套布袋除尘器（依托现有）+1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根10m高排气筒（DA001）排放
	制粒、干燥、压片、整粒、总混废气、包衣废气排放，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）以及上海市《大气污染物综合排放标准》（DB34/933-2015）中相关限值要求；污水处理站臭气满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）中表3相关排放限值要求以及上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中相关浓度
	已落实

	
	包衣废气
	经密闭负压收集后，通过2套滤筒除尘器+1套RTO燃烧处理装置处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放
	
	

	
	污水处理站臭气
	经密闭收集后，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根8m高排气筒（DA004）排放
	
	

	噪声
	产噪设备
	选用低噪设备、厂房隔声、减振等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	已落实

	固体

废物
	生活垃圾
	分类袋装化，交由环卫部门处置
	一般工业固废废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物临时贮存满足国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单内容的有关规定
	已落实

	
	废包装材料
	物资公司进行回收利用
	
	

	
	不合格产品
	交由马鞍山澳新环保科技有限公司安全处置
	
	

	
	药品废包装物
	
	
	

	
	废空桶
	
	
	

	
	除尘器收集的药尘
	
	
	

	
	废活性炭
	
	
	


4.4防护距离符合性分析
根据本项目环评报告及批文，本项目未提出环境防护距离要求。
五 建设项目环评报告表的总体结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的总体结论与建议
本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业建设用地，符合合肥高新技术产业开发区发展规划要求；该项目需落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析角度而言，该项目是可行的。

5.2审批部门审批决定
合肥立方制药股份有限公司：
你公司报来的《固体制剂车间新增片剂生产能力项目环境影响报告表》及要求出具审批的《报告》已经收悉。经现场勘验和资料审核，审批意见如下：
一、经审核，拟建项目位于合肥高新区望江西路522号现有厂区内，利用现有固体制剂车间的一条片剂生产线，新增包衣机4台、两级活性炭吸附装置2套、滤筒除尘器1套以及RTO废气燃烧处理装置1套，用于新增片剂的生产；对现有污水处理站工艺、规模进行提升改造，污水处理站搬迁至远离西侧居民点的位置；对厂区污水管网进行优化改造。改扩建后新增盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片共2亿片/年，全厂年产各类片剂共计4亿片/年。
二、项目设计、建设及营运过程中应重点做好以下工作：

1、在落实环境影响评价文件和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目导致的不利生态环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意安徽华境资环科技有限公司编制的环境影响评价文件的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

2、落实水环境保护措施，项目排水实行雨、污分流。本次改扩建对项目污水处理站进行改建，项目设备清洗用水、纯化水制备产生的纯水及生活污水汇合经厂区污水处理站（改建后处理规模为60t/d，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理工艺+清水池”工艺）预处理达到胡大郢污水处理厂接管标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入高新区市政污水管网，最终进入胡大郢污水处理厂。

3、严格落实大气污染防治措施。废气主要为制粒废气、干燥废气、整粒废气、总混废气、压片废气、控释膜包衣废气、薄膜包衣废气以及污水处理站臭气。片剂生产线制粒、干燥、整粒、总混、压片工序中产生的有机废气经布袋除尘器（依托现有）+两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；原有4台包衣机产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA002排放；新增的4台包衣机产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA003排放；污水处理站产生的臭气经密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA004）排放。

4、项目营运期噪声主要是制粒机、压片机、包衣机以及风机等设备产生的噪声，应选用低噪声设备、合理布局、采取减震、墙体隔声等措施确保厂界噪声达标排放。

5、严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的固体废物主要有废包装材料、不合格产品、药品废包装袋、废空桶、除尘器收集的药尘、废活性炭及生活垃圾。生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理处置；废包装材料集中收集后由物资公司回收处理；不合格产品、药品废包装袋、废空桶、除尘器收集的药尘、废活性炭等危险废物收集后暂存危废间，定期交由有危险废物处理资质单位处置。危险废物在厂区内临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，其转运严格执行危险废物转移联单管理等要求。

6、有关本项目的其他环境影响的减缓措施，按环评文件要求认真落实。

三、项目建设须严格执行项目配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理措施应一并落实。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，若该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环保设施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、环评执行标准

1、环境质量标准：

地表水十五里河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；环境空气质量执行基本污染物执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

污染物排放标准：

废水排放执行胡大郢污水处理厂接管标准，单位产品基准排水量执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定。

废气有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）限值要求；无组织排放的粉尘、非甲烷总烃排放参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表6中相关排放限值要求。污水处理站有组织废气排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表3中浓度限制要求，厂界臭气浓度、氨气、硫化氢执行上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中浓度限值要求。

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
一般工业固废废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物临时贮存执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），及2013年修改单内容的有关规定。
六 验收执行标准
6.1废水验收监测评价标准
根据环评及批复要求：本项目废水排放执行胡大郢污水处理厂接管标准，单位产品基准排水量执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定；胡大郢污水处理厂出水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中污染物排放限值，标准中未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，最终排入十五里河。
表6.1-1  项目废水排放标准一览表  单位：mg/L（pH值除外）
	标准名称
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油

	胡大郢污水处理厂

接管标准
	6~9
	350
	180
	240
	40
	50
	5
	100

	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）
	单位产品基准排水量：300m3/t产品

	DB34/2710-2016排放限值
	6~9
	40
	/
	/
	2
	10
	0.3
	/

	（GB18918-2002）中一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5
	15
	0.5
	1

	胡大郢污水处理厂排放标准
	6~9
	40
	10
	10
	2
	10
	0.3
	1


6.2废气验收监测评价标准
根据环评及批复要求：

项目颗粒物、非甲烷总烃、丙酮废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中相关排放限值要求，由于《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中未对厂界外污染物无组织排放监控浓度提出限值要求，因此本项目无组织排放的粉尘、非甲烷总烃排放参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中厂界大气污染物监控点浓度限值，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表6中相关排放限值要求。

污水处理站有组织废气排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表3中浓度限值要求，厂界臭气浓度、氨气、硫化氢执行上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中浓度限值要求。
表6.2-1  大气污染物有组织排放标准限值一览表  单位：mg/m3
	污染物
	排放限值
	执行标准

	
	
	

	颗粒物
	15
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）

	非甲烷总烃
	60
	

	丙酮
	40
	

	NH3
	20
	

	H2S
	5
	

	臭气浓度
	1000（无量纲）
	


表6.2-2  厂界外大气污染物监控点浓度限值一览表  单位：mg/m3
	污染物
	排放限值
	执行标准

	
	
	

	颗粒物
	0.5
	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

	非甲烷总烃
	4.0
	

	NH3
	0.2
	上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）

	H2S
	0.03
	

	臭气浓度
	10（无量纲）
	


表6.2-3  厂界外大气污染物监控点浓度限值一览表  单位：mg/m3
	污染物项目
	监控点限值
	限值含义
	无组织排放监控位置
	执行标准

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


6.3噪声验收监测评价标准
根据环评及批复要求：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，详见下表。
表6.3-1  工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


6.4固废验收评价标准
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单内容的有关规定。

七 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
根据现场踏勘时，对该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果以及合肥市生态环境局环建审【2022】10115号《关于合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目环境影响报告表的审批意见》，确定本次验收监测内容。具体监测内容如下：

7.1.1废水
废水监测因子及监测频次见表7.1-1。
表7.1-1  废水监测因子及监测频次一览表
	类别
	监测位置
	点位符号
	监测因子
	监测频次

	废水
	污水总排口
	★1#
	pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油
	4次/天，共2天

	
	污水处理站排口
	★2#
	
	

	[image: image29.png]#’v“g@r“‘:v *74
b g Y 4. 4 wia ]
ﬁx@%ﬁ i ~.‘:’;’}‘1

o e;’”"‘"" "

iiaﬁ’ﬁ AN
d» ‘






	图7.1-1   废水监测点位示意图（12月22日、12月23日）


7.1.2废气

有组织废气监测因子及监测频次见表7.1-2。
表7.1-2  有组织废气排放源的监测因子及监测频次

	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	有组织废气
	排气筒进口
	◎1
	颗粒物、非甲烷总烃
	3次/天，共2天

	
	排气筒出口
	◎2
	颗粒物、非甲烷总烃
	

	
	排气筒进口
	◎3
	颗粒物、非甲烷总烃、丙酮
	

	
	排气筒出口
	◎4
	颗粒物、非甲烷总烃、丙酮
	

	
	排气筒进口
	◎5
	氨、硫化氢、臭气浓度
	

	
	排气筒出口
	◎6
	氨、硫化氢、臭气浓度
	

	[image: image30.png]#’v“g@r“‘:v *74
b g Y 4. 4 wia ]
ﬁx@%ﬁ i ~.‘:’;’}‘1

o e;’”"‘"" "

iiaﬁ’ﬁ AN
d» ‘





	

	图7.1-2  有组织废气监测点位示意图（12月22日、12月23日）
	


无组织废气监测因子及监测频次见表7.1-3。
表7.1-3  无组织废气排放源的监测因子及监测频次

	类别
	监测位置
	点位数
	监测因子
	监测频次

	无组织废气
	厂区上风向
	G1
	非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	3次/天，共2天

	
	厂区下风向
	G2
	
	

	
	
	G3
	
	

	
	
	G4
	
	

	
	厂房外
	G5
	非甲烷总烃
	

	[image: image31.png]#’v“g@r“‘:v *74
b g Y 4. 4 wia ]
ﬁx@%ﬁ i ~.‘:’;’}‘1

o e;’”"‘"" "

iiaﬁ’ﬁ AN
d» ‘






	图7.1-3  无组织废气监测点位示意图（12月22日、12月23日）（西风）


7.1.3厂界噪声监测

本项目生产班制为单班制，日工作时间为8h，夜间不生产，噪声的监测因子及监测频次见表7.1-4。
表7.1-4  厂界噪声监测因子及监测频次
	类别
	监测位置
	点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界东
	▲N1
	现状噪声
	昼间1次，共2天

	
	厂界南
	▲N2
	
	

	
	厂界西
	▲N3
	
	

	
	厂界北
	▲N4
	
	

	
	维多利亚别墅区
	▲N5
	
	

	[image: image32.png]#’v“g@r“‘:v *74
b g Y 4. 4 wia ]
ﬁx@%ﬁ i ~.‘:’;’}‘1

o e;’”"‘"" "

iiaﬁ’ﬁ AN
d» ‘






	图7.1-4   噪声监测点位示意图（12月22日、12月23日）


八 质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
表8.1-1   污染物监测分析方法一览表

	样品类别
	检测项目
	检测方法
	主要仪器设备名称、型号/规格
	检出限

	无组织废气
	氨
	环境空气和废气 氨的测定

纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	紫外分光光度计

T6新世纪
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局（2003年）
	
	0.001mg/m3

	
	颗粒物
	环境空气  总悬浮颗粒物的测定

重量法 GB/T15432-1995
	十万分之一天平AP225WD
	0.001mg/m3

	
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 

直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	气相色谱仪GC-9790II
	0.07mg/m3

	
	臭气浓度
	空气质量  恶臭的测定

  三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	—
	—

	有组织废气
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 

 重量法  HJ 836-2017
	十万分之一天平AP225WD
	1.0mg/m3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

气相色谱法 HJ 38-2017
	气相色谱仪GC-9790II
	0.07mg/m3

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定

纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	紫外-可见分光

光度计

T6新世纪
	0.25mg/m3

	
	硫化氢
	污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气监测分析方法》（第四版）

国家环境保护总局（2003年）
	
	0.01mg/m3

	
	臭气浓度
	空气质量  恶臭的测定

  三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	—
	—

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 
	便携式pH计CT-6023
	—

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	万分之一天平FA2004
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  

稀释与接种法 HJ 505-2009
	生化培养箱SPX-350
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

 HJ/T 399-2007
	紫外-可见分光

光度计

T6新世纪
	3mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 535-2009
	
	0.025mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解

紫外分光光度法 HJ 636-2012
	
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB/T 11893-1989
	可见分光光度计721N
	0.01mg/L

	
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法 HJ 637-2018
	红外测油仪JC-OIL-6
	0.06mg/L

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB 12348-2008
	多功能声级计AWA5688
	—

	
	环境噪声
	声环境质量标准 GB 3096-2008
	
	—


8.2监测资质

[image: image33.png]1240 1 90 B
BRINEIES

s, REBHENERERLT
s, SR SENENEE 08 767 3734 TR AR

BEE, BIHEREEEAREE, FREEHE
AEMRA, TRE, TS ERIATEN RO
R, AOLIE, R SRR FIE

siepm: 08ENH 23 A

@ AoRnE: 20245 11 22
e

A BT EAE RAKY, (O FARE RO





8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册》等的要求进行。选择的方法检出限满足要求，采样过程中采集一定比例的平行样。实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体样的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》和中国环境监测总站编写的《空气和废气监测质量保证技术规定（试行）》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。废气监测每次采集平行双样，分析结果取平均值，气体样品采气量执行采样标准要求，不少于20L。所有仪器均符合计量认证要求。废气和环境空气监测仪器使用前按操作规程进行了流量校准和系统试漏检验。

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器测量前后均经ND-9声级校准仪校准，测量条件严格按监测技术规范要求进行，声级计校准误差0±0.1dB(A)。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

九 验收监测结果
此次验收监测是对合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目环保设施的建设、运行和环境管理进行竣工验收，对环保设施的处理效果进行监测，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准；各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果；考察该项目生产后对周围环境产生的影响。

9.1生产工况
合肥立方制药股份有限公司于2022年11月委托安徽品格检测技术有限公司进行合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目竣工环境保护验收监测，安徽品格检测技术有限公司于2022年12月22日~23日进行现场监测，废气、废水、噪声污染源排放监测及环境管理检查同步进行。验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，符合验收监测要求。工况分析见表9.1-1。

表9.1-1  项目验收监测期间生产量一览表

	日期
	产品名称
	设计日产量
	实际日产量
	运行负荷率（%）

	2022.12.22
	硝苯地平缓释片
	65万片
	54.6万片
	84

	
	盐酸曲美他嗪缓释片
	1.7万片
	1.4万片
	82

	2022.12.23
	硝苯地平缓释片
	65万片
	54万片
	83

	
	盐酸曲美他嗪缓释片
	1.7万片
	1.4万片
	82


9.2环保设施调试运行效果
9.2.1环保设施处理效率监测结果
根据项目DA003排气筒进口、出口数据核算处理装置对非甲烷总烃的处理效率可得：滤芯除尘器+RTO燃烧处理装置对非甲烷总烃的处理效率为99.5%。
根据项目DA004排气筒进口、出口数据核算处理装置对氨、硫化氢的处理效率可得：①二级活性炭吸附装置对氨的处理效率为74.4%；②二级活性炭吸附装置对硫化氢的处理效率为90.3%。
9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废气
（1）有组织废气
有组织废气检测结果见下表。

表9.2-1  有组织废气检测结果一览表（排气筒DA001）

	检测点位
	检测日期
	检测因子
	标干烟气量（m3/h）
	排烟温度（℃）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	DA001（自带布袋除尘器+二级活性炭吸附装置）进口
	2022.12.22
	非甲烷总烃
	1231
	26
	11.4
	1.40×10-2

	
	
	
	1233
	25
	11.6
	1.43×10-2

	
	
	
	1207
	26
	11.2
	1.35×10-2

	
	2022.12.23
	非甲烷总烃
	1260
	25
	10.6
	1.34×10-2

	
	
	
	1256
	26
	12.1
	1.52×10-2

	
	
	
	1205
	27
	12.0
	1.45×10-2

	DA001（自带布袋除尘器+二级活性炭吸附装置）出口
	2022.12.22
	颗粒物
	11460
	17
	4.3
	4.93×10-2

	
	
	
	11169
	17
	5.7
	6.37×10-2

	
	
	
	10229
	16
	4.4
	4.50×10-2

	
	
	非甲烷总烃
	11460
	17
	5.01
	5.74×10-2

	
	
	
	11169
	17
	5.34
	5.96×10-2

	
	
	
	10229
	16
	5.53
	5.66×10-2

	
	2022.12.23
	颗粒物
	10981
	16
	7.3
	8.02×10-2

	
	
	
	10343
	17
	6.4
	6.62×10-2

	
	
	
	10669
	17
	6.3
	6.72×10-2

	
	
	非甲烷总烃
	10981
	16
	5.31
	5.83×10-2

	
	
	
	10343
	17
	5.24
	5.42×10-2

	
	
	
	10669
	17
	5.12
	5.46×10-2


表9.2-2  有组织废气检测结果一览表（排气筒DA003）

	检测点位
	检测日期
	检测因子
	标干烟气量（m3/h）
	排烟温度（℃）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	DA003（滤筒除尘器+RTO燃烧装置）进口
	2022.12.22
	非甲烷总烃
	3515
	6
	2.32×103
	8.15 

	
	
	
	3864
	5
	2.73×103
	10.5 

	
	
	
	3962
	6
	2.80×103
	11.1 

	
	2022.12.23
	非甲烷总烃
	3870
	5
	2.60×103
	10.1 

	
	
	
	3979
	5
	2.75×103
	10.9 

	
	
	
	4049
	6
	2.45×103
	9.92 

	DA003（滤筒除尘器+RTO燃烧装置）出口
	2022.12.22
	颗粒物
	3933
	57
	5.5 
	2.16×10-2 

	
	
	
	4151
	56
	6.3 
	2.62×10-2 

	
	
	
	4065
	56
	5.2 
	2.11×10-2 

	
	
	非甲烷总烃
	3933
	57
	11.0
	4.33×10-2 

	
	
	
	4151
	56
	13.9
	5.77×10-2 

	
	
	
	4065
	56
	11.4
	4.63×10-2 

	
	2022.12.23
	颗粒物
	4113
	57
	6.7 
	2.76×10-2 

	
	
	
	3694
	59
	7.8 
	2.88×10-2 

	
	
	
	4004
	58
	6.2 
	2.48×10-2 

	
	
	非甲烷总烃
	4113
	57
	12.1
	4.98×10-2 

	
	
	
	3694
	59
	10.3
	3.80×10-2 

	
	
	
	4004
	58
	12.3
	4.92×10-2 


表9.2-3  有组织废气检测结果一览表（排气筒DA004）

	检测点位
	检测日期
	检测因子
	标干烟气量（m3/h）
	排烟温度（℃）
	实测浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	DA004（二级活性炭吸附装置）进口
	2022.12.22
	氨
	2628
	10
	5.32
	1.40×10-2

	
	
	
	2657
	11
	4.76
	1.26×10-2

	
	
	
	2713
	10
	5.49
	1.49×10-2

	
	
	硫化氢
	2628
	10
	0.79
	2.08×10-3

	
	
	
	2657
	11
	0.99
	2.63×10-3

	
	
	
	2713
	10
	1.03
	2.79×10-3

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	2628
	10
	550
	/

	
	
	
	2657
	11
	412
	/

	
	
	
	2713
	10
	412
	/

	
	2022.12.23
	氨
	2701
	9
	5.73
	1.55×10-2

	
	
	
	2945
	10
	4.95
	1.46×10-2

	
	
	
	2879
	10
	5.52
	1.59×10-2

	
	
	硫化氢
	2701
	9
	0.95
	2.57×10-3

	
	
	
	2945
	10
	0.90
	2.65×10-3

	
	
	
	2879
	10
	0.83
	2.39×10-3

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	2701
	9
	412
	/

	
	
	
	2945
	10
	412
	/

	
	
	
	2879
	10
	550
	/

	DA004（二级活性炭吸附装置）出口
	2022.12.22
	氨
	3455
	7
	0.91
	3.14×10-3

	
	
	
	3654
	8
	0.97
	3.54×10-3

	
	
	
	3610
	7
	1.08
	3.90×10-3

	
	
	硫化氢
	3455
	7
	0.07
	2.42×10-4

	
	
	
	3654
	8
	0.06
	2.19×10-4

	
	
	
	3610
	7
	0.07
	2.53×10-4

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	3455
	7
	73
	/

	
	
	
	3654
	8
	98
	/

	
	
	
	3610
	7
	73
	/

	
	2022.12.23
	氨
	3583
	6
	0.84
	3.01×10-3

	
	
	
	3610
	6
	0.90
	3.25×10-3

	
	
	
	3562
	6
	0.79
	2.81×10-3

	
	
	硫化氢
	3583
	6
	0.06
	2.15×10-4

	
	
	
	3610
	6
	0.07
	2.53×10-4

	
	
	
	3562
	6
	0.08
	2.85×10-4

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	3583
	6
	98
	/

	
	
	
	3610
	6
	73
	/

	
	
	
	3562
	6
	73
	/


表9.2-4  最大排放浓度和最大排放速率一览表

	排放

位置
	污染物种类
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	最高允许

排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准

	排气筒
	颗粒物
	7.8
	8.02×10-2
	15
	/
	《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）

	
	非甲烷总烃
	13.9
	5.96×10-2
	60
	/
	

	
	NH3
	1.08
	3.90×10-3
	20
	/
	

	
	H2S
	0.08
	2.85×10-4
	5
	/
	

	
	臭气浓度
	98（无量纲）
	/
	1000（无量纲）
	/
	


项目排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度为13.9mg/m3、最大排放速率为0.0596kg/h；颗粒物最大排放浓度为7.8mg/m3、最大排放速率为0.0802kg/h；氨最大排放浓度为1.08mg/m3、最大排放速率为0.0039kg/h；硫化氢最大排放浓度为0.08mg/m3、最大排放速率为0.000285kg/h；臭气浓度最大排放浓度为98（无量纲），均满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中限值要求。
（2）无组织废气

无组织废气检测结果见下表。
表9.2-5  大气同步检测气象参数
	检测日期
	时间
	气温（℃）
	天气状况
	气压（kpa）
	风向
	风速

（m/s）

	2022.12.22
	8:50-9:50
	5.1
	晴
	102.7
	西风
	2.3

	
	10:09-11:09
	5.3
	晴
	102.6
	西风
	2.2

	
	13:30-14:30
	5.4
	晴
	102.5
	西风
	2.1

	2022.12.23
	9:12-10:12
	5.4
	晴
	102.5
	西风
	2.4

	
	10:39-11:39
	5.7
	晴
	102.5
	西风
	2.3

	
	13:48-14:48
	6.1
	晴
	102.5
	西风
	2.1


表9.2-6  无组织废气检测结果一览表

	检测项目
	单位
	日期
	WQ1（上风向）
	WQ2（下风向）
	WQ3（下风向）
	WQ4（下风向）
	WG5（厂房下风向门处）

	颗粒物
	mg/m3
	2022.12.22
	0.210
	0.213 
	0.222 
	0.248 
	/

	
	
	
	0.172
	0.242 
	0.183 
	0.212 
	/

	
	
	
	0.220
	0.210 
	0.257 
	0.230 
	/

	
	
	2022.12.23
	0.170 
	0.197 
	0.262 
	0.248 
	/

	
	
	
	0.237 
	0.220 
	0.222 
	0.202 
	/

	
	
	
	0.182 
	0.213 
	0.195 
	0.268 
	/

	非甲烷总烃
	mg/m3
	2022.12.22
	0.96
	1.09
	1.08
	1.13
	1.20

	
	
	
	1.01
	1.05
	1.06
	1.06
	1.17

	
	
	
	1.01
	1.10
	1.08
	1.03
	1.11

	
	
	2022.12.23
	0.90
	1.08
	1.7
	1.03
	1.04

	
	
	
	0.99
	1.09
	1.07
	1.09
	1.11

	
	
	
	1.01
	1.08
	1.05
	1.03
	1.07

	NH3
	mg/m3
	2022.12.22
	0.03 
	0.05 
	0.03 
	0.05 
	/

	
	
	
	0.02 
	0.06 
	0.06 
	0.06 
	/

	
	
	
	0.01 
	0.03 
	0.04 
	0.04 
	/

	
	
	2022.12.23
	0.03 
	0.05 
	0.03 
	0.04 
	/

	
	
	
	0.03 
	0.07 
	0.04 
	0.05 
	/

	
	
	
	0.02 
	0.04 
	0.05 
	0.03 
	/

	H2S
	mg/m3
	2022.12.22
	ND
	ND
	0.002
	0.003
	/

	
	
	
	ND
	0.001
	0.002
	0.002
	/

	
	
	
	ND
	ND
	0.002
	0.002
	/

	
	
	2022.12.23
	ND
	0.001
	0.002
	0.003
	/

	
	
	
	ND
	ND
	0.002
	0.002
	/

	
	
	
	ND
	ND
	0.001
	0.002
	/

	臭气浓度
	无量纲
	2022.12.22
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	2022.12.23
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/

	
	
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	/


表9.2-7  厂界各污染物最大浓度一览表
	污染物种类
	最大排放浓度
	排放限值
	排放标准

	颗粒物
	0.268mg/m3
	0.5mg/m3
	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）

	非甲烷总烃
	1.7mg/m3
	4.0mg/m3
	

	NH3
	0.07mg/m3
	0.2mg/m3
	上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）

	H2S
	0.003mg/m3
	0.03mg/m3
	

	臭气浓度
	<10
	10（无量纲）
	


由上表可知，本次验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为1.7mg/m3，颗粒物最大浓度为0.268mg/m3，均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；厂界无组织NH3最大浓度为0.07mg/m3，H2S最大浓度为0.003mg/m3，臭气浓度最大浓度<10（无量纲），均满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）。
厂房外非甲烷总烃最大浓度为1.20mg/m³，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中厂区内VOCS无组织排放最高允许限值（非甲烷总烃≦6.0mg/m3）。
9.2.2.2 废水
项目区产生的废水主要包括办公生活污水、设备清洗废水、食堂废水以及纯化水制备产生的浓水。本项目办公生活污水经化粪池预处理，食堂废水经油水分离器预处理后汇同设备清洗废水、纯化水制备产生的浓水经厂区污水处理站处理后排入胡大郢污水处理厂，达标后排入十五里河。为考核项目废水达标排放情况，本次验收监测在厂区污水总排口处设置1个监测点、污水处理站排口设置1个监测点。监测结果见下表。
表9.2-8  废水监测结果统计一览表  单位：mg/L，pH除外（无量纲）
	监测点位
	采样时间
	pH
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	动植物油
	氨氮
	悬浮物
	总磷
	总氮

	污水总排口
	2022.12.22
	第一次
	7.3（6.4℃）
	58
	17.1
	0.43
	21.0
	28
	0.820
	37.6

	
	
	第二次
	7.4（6.7℃）
	67
	25.0
	0.43
	20.6
	25
	0.807
	36.5

	
	
	第三次
	7.4（6.5℃）
	78
	28.8
	0.30
	22.1
	27
	0.831
	36.2

	
	
	第四次
	7.5（6.9℃）
	62
	20.6
	0.38
	19.2
	23
	0.840
	38.2

	
	均值/范围
	7.3~7.5
	66
	22.9
	0.385
	20.7
	25.8
	0.825
	37.1

	
	2022.12.23
	第一次
	7.3（6.7℃）
	64
	21.6
	0.37
	23.2
	25
	0.822
	37.1

	
	
	第二次
	7.4（6.8℃）
	70
	25.3
	0.32
	21.5
	23
	0.834
	38.1

	
	
	第三次
	7.4（6.9℃）
	60
	20.2
	0.36
	22.0
	27
	0.850
	36.8

	
	
	第四次
	7.5（7.2℃）
	56
	18.8
	0.35
	20.9
	20
	0.842
	36.5

	
	均值/范围
	7.3~7.5
	62.5
	21.5
	0.35
	21.9
	23.8
	0.837
	37.1

	污水处理站排口
	2022.12.22
	第一次
	7.4（6.5℃）
	48
	13.0
	0.24
	2.08
	25
	0.837
	4.54

	
	
	第二次
	7.3（7.0℃）
	39
	8.8
	0.13
	2.36
	23
	0.825
	4.74

	
	
	第三次
	7.5（6.8℃）
	43
	10.0
	0.10
	2.62
	26
	0.834
	5.30

	
	
	第四次
	7.6（7.1℃）
	34
	7.6
	0.21
	2.45
	21
	0.799
	6.19

	
	均值/范围
	7.4~7.6
	41
	9.9
	0.17
	2.38
	23.8
	0.824
	5.19

	
	2022.12.23
	第一次
	7.4（6.9℃）
	44
	9.1
	0.21
	2.45
	28
	0.840
	4.58

	
	
	第二次
	7.5（7.3℃）
	48
	12.2
	0.11
	2.90
	24
	0.820
	4.35

	
	
	第三次
	7.6（7.4℃）
	38
	7.7
	0.23
	2.53
	27
	0.833
	4.72

	
	
	第四次
	7.6（7.5℃）
	32
	7.4
	0.29
	3.40
	23
	0.802
	4.82

	
	均值/范围
	7.4~7.6
	40.5
	9.1
	0.21
	2.82
	25.5
	0.824
	4.62

	标准值
	6~9
	350
	180
	100
	40
	240
	5
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由表9.2-8可知，验收监测期间，项目污水总排口处废水pH值范围为7.3~7.6，COD日均浓度分别为66mg/L、62.5mg/L，BOD5日均浓度分别为22.9mg/L、21.5mg/L，SS日均浓度为25.8mg/L、23.8mg/L，氨氮日均浓度分别为20.7mg/L、21.9mg/L，动植物油日均浓度分别为0.385mg/L、0.35mg/L，总磷日均浓度分别为0.825mg/L、0.837mg/L，总氮日均浓度均为37.1mg/L，均满足胡大郢污水处理厂接管限值和单位产品基准排水量满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定。
项目污水处理站排口处废水pH值范围为7.4~7.6，COD日均浓度分别为41mg/L、40.5mg/L，BOD5日均浓度分别为9.9mg/L、9.1mg/L，SS日均浓度为23.8mg/L、25.5mg/L，氨氮日均浓度分别为2.38mg/L、2.82mg/L，动植物油日均浓度分别为0.17mg/L、0.21mg/L，总磷日均浓度均为0.824mg/L，总氮日均浓度分别为5.19mg/L、4.62mg/L，均满足胡大郢污水处理厂接管限值和单位产品基准排水量满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定。
9.2.2.3 厂界噪声
本次验收监测于2022年12月22日~23日对项目厂界进行了昼间噪声监测，本项目夜间不生产，监测结果见下表。
表9.2-9  噪声检测结果一览表             单位：dB（A）
	测点编号
	测点名称
	2022.12.22
	2022.12.23

	
	
	昼间
	昼间

	N1
	东厂界
	59
	59

	N2
	南厂界
	58
	57

	N3
	西厂界
	57
	58

	N4
	北厂界
	58
	59

	N5
	维多利亚别墅
	56
	56


由上表可知，验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为59dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
9.2.2.4 污染物排放量核算
根据本次项目验收实测排放速率核算废气量，排气筒非甲烷总烃最大排放速率为0.0596kg/h、颗粒物最大排放速率为0.0802kg/h、NH3最大排放速率为0.0039kg/h，H2S最大排放速率为0.000285kg/h，故非甲烷总烃实际排放量为0.143t/a，颗粒物实际排放量为0.192t/a，NH3实际排放量为0.00936t/a，H2S实际排放量为0.000684t/a（年工作时间2400h）。
表9.2-10   实际排放量核算一览表                   单位：t/a
	污染物种类
	颗粒物
	非甲烷总烃
	NH3
	H2S

	实际核算总量
	0.192
	0.143
	0.00936
	0.000684


十 环境管理检查

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
公司在项目建设中履行了有关报批手续，执行了国家环境保护管理的有关规定，环评报告表及审批意见中要求建设的污染防治设施基本得到落实。工程保证了在建成投运时，环保治理设施也同时投入运行。

10.2环保管理机构的设置及人员配备
公司建立了环境保护网，由公司领导和公司环保成员组成，定期召开公司环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同做好本公司的环境保护工作。公司设置综合部为本公司兼职的环保管理部门，全面负责本公司环境保护工作面的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境污染，并协助公司与政府环保部门的工作。
10.3环保设施投资
本项目实际总投资650万元，其中实际环保投资254.5万元，占总投资的39%。

10.4环评及批复要求的落实情况
环评及批复要求与实际建成情况见表10.4-1。

表10.4-1  环评批复的落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	项目排水实行雨、污分流。本次改扩建对项目污水处理站进行改建，项目设备清洗用水、纯化水制备产生的纯水、食堂废水及生活污水汇合经厂区污水处理站（改建后处理规模为60t/d，采用“格栅+调节池+SBR/一体化污水处理工艺+清水池”工艺）预处理达到胡大郢污水处理厂接管标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入高新区市政污水管网，最终进入胡大郢污水处理厂
	已落实。

根据验收监测报告，验收监测期间，项目污水总排口处废水pH值范围为7.3~7.6，COD日均浓度分别为66mg/L、62.5mg/L，BOD5日均浓度分别为22.9mg/L、21.5mg/L，SS日均浓度为25.8mg/L、23.8mg/L，氨氮日均浓度分别为20.7mg/L、21.9mg/L，动植物油日均浓度分别为0.385mg/L、0.35mg/L，总磷日均浓度分别为0.825mg/L、0.837mg/L，总氮日均浓度均为37.1mg/L，均满足胡大郢污水处理厂接管限值和单位产品基准排水量满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定；项目污水处理站排口处废水pH值范围为7.4~7.6，COD日均浓度分别为41mg/L、40.5mg/L，BOD5日均浓度分别为9.9mg/L、9.1mg/L，SS日均浓度为23.8mg/L、25.5mg/L，氨氮日均浓度分别为2.38mg/L、2.82mg/L，动植物油日均浓度分别为0.17mg/L、0.21mg/L，总磷日均浓度均为0.824mg/L，总氮日均浓度分别为5.19mg/L、4.62mg/L，均满足胡大郢污水处理厂接管限值和单位产品基准排水量满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中的相关规定

	2
	废气主要为制粒废气、干燥废气、整粒废气、总混废气、压片废气、控释膜包衣废气、薄膜包衣废气以及污水处理站臭气。片剂生产线制粒、干燥、整粒、总混、压片工序中产生的有机废气经布袋除尘器（依托现有）+两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；原有4台包衣机产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA002排放；新增的4台包衣机产生的包衣废气经滤筒除尘器（1套）+RTO燃烧处理装置（1套）+15m高排气筒DA003排放；污水处理站产生的臭气经密闭收集后由两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA004）排放
	已落实。

根据验收监测报告，项目排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度为5.53mg/m3、最大排放速率为0.0596kg/h；颗粒物最大排放浓度为7.8mg/m3、最大排放速率为0.0802kg/h；氨最大排放浓度为1.08mg/m3、最大排放速率为0.0039kg/h；硫化氢最大排放浓度为0.08mg/m3、最大排放速率为0.000285kg/h；臭气浓度最大排放浓度为98（无量纲），均满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中限值要求；厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为1.7mg/m3，颗粒物最大浓度为0.268mg/m3，均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；厂界无组织NH3最大浓度为0.07mg/m3，H2S最大浓度为0.003mg/m3，臭气浓度最大浓度<10（无量纲），均满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）；厂房外非甲烷总烃最大浓度为1.20mg/m³，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中厂区内VOCS无组织排放最高允许限值（非甲烷总烃≦6.0mg/m3）

	3
	项目营运期噪声主要是制粒机、压片机、包衣机以及风机等设备产生的噪声，应选用低噪声设备、合理布局、采取减震、墙体隔声等措施确保厂界噪声达标排放
	已落实。

根据验收监测报告，验收监测期间，项目区厂界噪声昼间最大值为59dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	4
	项目产生的固体废物主要有废包装材料、不合格产品、药品废包装袋、废空桶、除尘器收集的药尘、废活性炭及生活垃圾。生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理处置；废包装材料集中收集后由物资公司回收处理；不合格产品、药品废包装袋、废空桶、除尘器收集的药尘、废活性炭等危险废物收集后暂存危废间，定期交由有危险废物处理资质单位处置
	已落实。

生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理处置；废包装材料集中收集后由物资公司回收处理；不合格产品、药品废包装袋、废空桶、除尘器收集的药尘、废活性炭等危险废物收集后暂存危废间，定期交由马鞍山澳新环保科技有限公司处置，危废库位于厂区北侧，建筑面积约36m2


十一 验收监测结论

合肥立方制药股份有限公司本次验收监测期间生产工况稳定，满足验收监测技术规范要求，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性、完整性、准确性，为此给出如下结论：
11.1环保设施调试运行效果

11.1.1污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，项目排气筒出口外排非甲烷总烃最大排放浓度为13.9mg/m3、最大排放速率为0.0596kg/h；颗粒物最大排放浓度为7.8mg/m3、最大排放速率为0.0802kg/h；氨最大排放浓度为1.08mg/m3、最大排放速率为0.0039kg/h；硫化氢最大排放浓度为0.08mg/m3、最大排放速率为0.000285kg/h；臭气浓度最大排放浓度为98（无量纲），均满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中限值要求。

厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为1.7mg/m3，颗粒物最大浓度为0.268mg/m3，均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；厂界无组织NH3最大浓度为0.07mg/m3，H2S最大浓度为0.003mg/m3，臭气浓度最大浓度<10（无量纲），均满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）。
厂房外监控点非甲烷总烃最大浓度为1.20mg/m³，满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中厂区内VOCS无组织排放最高允许限值（非甲烷总烃≦6.0mg/m3）。

2、噪声

验收监测期间，厂界四周噪声昼间最大值为59dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3、固体废物

（1）一般废物：废包装材料产生量约为0.8t/a，集中收集后由物资公司进行回收利用。
（2）危险废物：本项目危险废物主要为不合格产品、药品废包装物、废空桶、除尘器收集的药尘以及废活性炭。厂区已设置危废临时储存场所，位于厂区北侧，建筑面积为36m2，危废临时储存场所外部设置标识且地面做防腐防渗措施。危险废物定期交由马鞍山澳新环保科技有限公司进行安全处置。
（3）生活垃圾：职工办公生活垃圾产生量为1.5t/a，经分类袋装化处理后交由市政环卫部门统一收集处置。

11.2验收结论
合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中总体按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工验收条件。

十二 附件

附件1：关于《合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目》环境影响报告表的审批意见

[image: image34.jpg]o JIE 2k A B B )

ST LS L2 44 R ) B A
AR A A S SRR 5 2 ) S L

FAF (2022) 101155

P 5 1 R 50
VNS RS TE SR L S SR

) FEPWEE K GUTEAC GRER) ") RERS
Rwih (e BEUE. SARHREARFE, F
HEAET:

— B%g, YRFAECTE FREEIES 522
SAE KA, AR E A — AR
&, SREANIL. ARELERMEE LS. BER
LB FUAROASMEAEEE | &, ATHEARA
dh; AAFFARBETE, AMES #
AABHREEREEMERSHEE: A
A . B AT RN K R R R
HTRBAR LR/ E, AT EFAXFARIT LA/
£,

THR. RRREELBEAE R HAUTT

1. & EEFEPREH X ERARAR B AT LS

s



[image: image35.jpg]FEEA R, TS s T AR
M. R 5
LR A
BRPH e

2. S EEACHR SRR AP
ik 4 A I 7 A I
S S T RS
Hik (B e LA A 601/d,
— T AR BT+
AREEE AR GREHAR
B . CFAEAHATE) (0BB9T8-1996) ¥

5. HABHEFHFTAER, &
H .

3, PHERASSREEER. RAEEAHAR
2, FHRES. BRES. ERER
ARER, BEGAERURG AR RS
At FH, BH. RR. BRI
AR LE CRIENA) +HARERR
. @it 1R 15 RBHEAM (DA0OD) H it
RAFAHARESBERARLE (LR R0 BALE
S (14) +15n A A DACOR Heis T At
WA A A R E (1 B) HRI0 AL E &




[image: image36.jpg]i(lﬁ)uwﬁmaﬁnmmmm;ﬁ&ﬁ&%#&m
RA n-vwm,&&,m;mmﬁmtgs, i it 1A
15 % B H 5L (DAO0D) HEda

4, TEE RS R, EAAL R
BORAL S L& LR, PR EBH
R, RRAE. EERA KRR RS

5. FREEERNE, 4 RAR. hEEEES, B
HEEfp, REL. TEL. FEEAHEEEHEER
RALHE, Felra. HEEARR. EER. BE
BlEwL, EEREEREFETR. ke BE RS KRR
BRAEFLHTAELE: EaEHEEPHERBME
NEERAE; TEET R, HepaRR. HER. K
oS VE T LN EEEAEAREAGEEERRR
. ﬁm&ﬁﬁf@b’ﬁ}iwkgﬁﬁ!ﬂﬁﬁti. fEEHE
I E G B A A A AT Cl B H T RERE
%) (GB18597-2001) % 2013 EpRBHER, REEFE
A REENEBREEEE

6. # AT MM
HERNKEE,

=, HERRAT
TR AR, FRE
“ZEE” BE, ATAREE

R A, X



[image: image37.jpg]BB, o8P BT T T TR, EREEERFAA
TR, H AT R AL 50 TH (Rl

Bt TR B TP (O R R FumEs
RiREEEEARH

EEES 2 2 LR iFs

o 4

3.
&Y,

FEEANAER (ERAFERERED
2002) IV A FAZARENTERTRA
HAEEER (FRETRAEFEY (GB3095-1996) = AT
. P A S E T (KT RATE &R ARER
W) FmERE: AFRRAER FARRREED
(GB3096-2008) 2 %A
2. 77 RAHE AT
&*#ﬁﬁ(mﬁﬁﬁﬁiiﬁmﬁgfﬁﬁﬁ»&. B
ERFAENT (iﬁ.%#’lﬂ‘]&ﬁ‘iiﬁlﬂﬂ(ﬁi‘&wﬁ}ﬂﬁ
%) (GB21908-2008) fF HItARHLE
FAHARERRA O3 T A K A R
(DB34/310005—2021) R ﬁﬁx#ﬁmm; ¥
7 i 4 0tk 5 ML 6 & AR
(DB31/933-2015) &2 £S
& AR AR




[image: image38.jpg]M AATOR)  (DB34/310005—2021) & 6 F 48 % He VBB
B, 75 kAL T 3b A AR R AR OR B ARAT (HlZ5 T K
2 75 g M HE AR ) (DB34/310005—2021) % 3 FIRERK
mEKR, TRREAKE. AR, HA AT LT CER
(Bwk) 54 A AT R)  (DB31/1025-2016) ok IR
(R

%35 H v A HE AT (T b f b - R R HE AT
) (GB12348-2008) HHY 2 RATAE.

— i T B R R AT (— i T [ 4 R o e A AR
13 = o Hl A7 ) (GB18599-2020) fERE; REEA
e B AT B X <<ﬁ@)ﬁ§%ﬂiﬁﬁ%%’£%ﬂﬁ?&»






附件2：合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目验收检测报告[image: image39.jpg]GLY

181212051398
o ok &
AVA I -
PG22111105
FHEHAL SRR LR IR AT
. I E 38 1 7= R 0 LA
TR AR

EREESIR RS BK. Mg




[image: image40.jpg]= i

— WE DA FRII L R L 2, CMA L,
TR
= MAREA RV, MERERSEHEEABEFRRTRY, aR

TRHE;

[l

v ARENE EATIRGG N, B TR
v T RACEAL B, ARG R XA R 115

m
fi. FMELFBA BN EREFEN) BT

N
¥

Ny REBRBAFHHF, TS EHES RIS, 2REEH0

i, s E A RIS A EHIA.

AL FR: ZE AR ARA PR A
FHi%: 0551-62240082
1EH: 0551-62240082

His%i: 230000

Hdik: 2R AR RHT X R 22K 767 S ot IR R 48
A=



[image: image41.jpg]RS AR G R A g5 : PG22111105

W 4 R

ZRIAAL | A BN 2 A PR A ERRA S
TRAEEIETERX
ik EERF 18855039240
YT 522 S50 X
SRFE H 1 2022.12.22-12.23 W H 34 2022.12.22-12.29
EREL I CEEE RS BARMAY (HI/T 397-2007),  (RAT5H
P WAL HEBUE AR G ) (HI/T 55-2000), (57K W AR5

(HJ 91.1-2019)« ( TalbAixb) ™ FFFEEME P HEBRAE) (GB 12348-2008).

BN | " Geranm v (OB 3096.2008) BH A AL 1 S BHE7,
WRES | 1. “ND BRI T AR
B | 2. TSR AN S S R A A A R AT L
4t /

B3k 12 |/




[image: image42.jpg]LR AR AR

R & R

RERT: PG22111105

P K
R A IR EHED
PRA=E Y] 2022.12.22 2022.12.23
SRR B—K gt/ ¢ H= g1 B -t/ ¢ HE=K IS
FEf s FS-1-1-1 | FS-1-1-2 | FS-1-1-3 | FS-1-1-4 | FS-2-1-1 | FS-2-1-2 | FS-2-1-3 | FS-2-1-4
R AR T (5 ek g Tk g g T
i THIE T W% TWE TWE WE W WE
pH 73 7.4 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4 7.5
(6.4°C) CO70) T (6,5C) LI 9.CH |- (&7 C) 6810 “i66.91) | (42T
R 58 67 78 62 64 70 60 56
(mg/L)
HREN 171 25.0 28.8 20.6 21.6 253 20.2 18.8
F U (mg/L)
AR 0.43 0.43 0.30 0.38 0.37 0.32 0.36 0.35
(mg/L)
AA (mg/L) 21.0 20.6 22.1 19.2 232 21.5 22.0 20.9
BEY (mgL) 28 25 27 23 25 23 27 20
HBE (mgL) 0.820 0.807 0.831 0.840 0.822 0.834 0.850 0.842
MA (mgL) 37.6 36.5 36.2 382 37.1 38.1 36.8 36.5
T2 T 7
K4 R dB (A
I H LRIy A
B H] Leq A Leq
NI H/A&R 59 47
N2 StE 58 45
2022.12.22 N3 | 57 57 48
N4 75tk 58 48
NS 42 FI| 7 71 5% 56 44
N1 RE 59 49
= == g T == VA1 E— = 57 =T - 48
2022.12.23 N3 |57 58 48
N4 "5tk 59 48
NS5 4k 2 )37 51 5% 56 45
FomEk 2R

o B

[pery



[image: image43.jpg]LR BEARERAH

w4 R

WREHS: PG22111105

T K
i s AL TR S HE D
PREA=EE! 2022.12.22 2022.12.23
PRI F—R St/ ¢ B=K gl B IR =W MK
FEf S FS-1-1-1 | FS-1-1-2 | FS-1-1-3 | FS-1-1-4 | FS-2-1-1 | FS-2-1-2 | FS-2-1-3 | FS-2-1-4
PR T s W (DE T g sk g
o TWE (e T W HE T THE THE
Lo 7.4 7.3 7.5 7.6 7.4 7.5 7.6 7.6
E (6:51C)77" (7.0C) |76 8CY | K716 3. 60C) | (73C) | ATy | (75C)H
A,
AR 48 39 43 34 44 48 38 32
(mg/L)
AHAEM
13.0 8.8 10.0 7.6 9.1 122 77 7.4
T & (mg/L)
s 0.24 0.13 0.10 0.21 0.21 0.11 0.23 0.29
(mg/L)
A& (mg/L) 2.08 2.36 2.62 245 245 2.90 2.53 3.40
BEY (mg/L) 25 23 26 21 28 24 27 23
B (mg/L) 0.837 0.825 0.834 0.799 0.840 0.820 0.833 0.802
HAE (mg/L) 4.54 474 5.30 6.19 4.58 435 472 4.82

BIWH 2H

LV AY N ¥



[image: image44.jpg]AR R A F

i W 4

WEmES: PG22111105

s
B

FE 2 TR
2. . B x ; % ffk it
REW | s | Remx | mems | R <:n;i el
B KQ-1-1-1 0.03 ND <10
ERH Gl BIR KQ-1-1-2 0.02 ND <10
HE=W KQ-1-1-3 0.01 ND <10
H—W KQ-1-2-1 0.05 ND <10
TR G2 BoK KQ-1-2-2 0.06 0.001 <10
b ¢ KQ-1-2-3 0.03 ND <10
2022.12.22
HF—Ix KQ-1-3-1 0.03 0.002 <10
TRE G3 b ) ¢ KQ-1-3-2 0.06 0.002 <10
#FE=K KQ-1-3-3 0.04 0.002 <10
HF—R KQ-1-4-1 0.05 0.003 <10
TR G4 BIIR KQ-1-4-2 0.06 0.002 <10
F=R KQ-1-4-3 0.04 0.002 <10
B KQ-2-1-1 0.03 ND <10
XA Gl B KQ-2-1-2 0.03 ND <10
HEK KQ-2-1-3 0.02 ND <10
F—IK KQ-2-2-1 0.05 0.001 <10
TRE G2 FER KQ-2-2-2 0.07 ND <10
=W KQ-2-2-3 0.04 ND <10
2022.12.23
K KQ-2-3-1 0.03 0.002 <10
TR G3 oW KQ-2-3-2 0.04 0.002 <10
) L O Eewr L OKQ233 | Dos 0.001 P -
K KQ-2-4-1 0.04 0.003 <10
TR G4 B KQ-2-4-2 0.05 0.002 <10
B=K KQ-2-4-3 0.03 0.002 <10

B4k 2R

-

tn v e an



[image: image45.jpg]LR HAR A R AF

w W g R

45 PG22111105

eSS FARLES

Riwm | mmew | Reex | wese | P09 ji::fm*;)"é

K KQ-1-1-1 0.210 0.96

ERE Gl FEIK KQ-1-1-2 0.172 1.01

B=W KQ-1-1-3 0.220 1.01

Bk KQ-1-2-1 0.213 1.09

TRIE G2 IR KQ-1-2-2 0.242 1.05

B=IR KQ-1-2-3 0.210 1.10

F—K KQ-1-3-1 0.222 1.08

2022.12.22 TR G3 oW KQ-1-3-2 0.183 1.06

HEEWK KQ-1-3-3 0.257 1.08

I KQ-1-4-1 0.248 1.13

TR G4 B KQ-1-4-2 0.212 1.06

E=ZW KQ-1-4-3 0.230 1.03

B KQ-1-5-1 / 1.20

EE!:]QZZ? . B KQ-1-5-2 / 1.17

B=W KQ-1-5-3 / 1.11

512 mW

~czs B

Mt St



[image: image46.jpg]23 ey g Al

BARERAH

i W 4 R

&S PG22111105

e FRLES
R | s | ek | wems | M08 f:?ﬁ?
B KQ-1-1-1 0.170 0.90
FRIE Gl B KQ-1-1-2 0.237 0.99
B=IR KQ-1-1-3 0.182 1.01
E—W KQ-1-2-1 0.197 1.08
TRUE G2 g I ¢ KQ-1-2-2 0.220 1.09
BE=IR KQ-1-2-3 0.213 1.08
H—Ik KQ-1-3-1 0.262 1.7
2022.12.23 TR G3 B KQ-1-3-2 0.222 1.07
FE=ZW KQ-1-3-3 0.195 1.05
HE—K KQ-1-4-1 0.248 1.03
TR G4 EIW KQ-1-4-2 0.202 1.09
=K KQ-1-4-3 0.268 1.03
F—K KQ-1-5-1 / 1.04
zﬂi;li? x St ¢ KQ-1-5-2 / .11
B=W KQ-1-5-3 / 1.07
THARE R SHER
H i 5] R(TC) UK (kPa) JRH (m/s) SR KR
8:50-9:50 54 102.7 23 PR 1§
2022.12.22 | 10:09-11:09 53 102.6 22 PR, Hi
13:30-14:30 54 102.5 2.1 [ i
T ez | 54 1025 | 24 R [
2022.12.23 | 10:39-11:39 5.7 102.5 2.3 [ i
13:48-14:48 6.1 102.5 2.1 iz fi§

LN VA

it o B



[image: image47.jpg]TR R EARERA R

AR/

%5 : PG22111105

& R

UREES] HRABEA
: HAE | . = Heok | Hbios =
Sl A K 4 T STRES Y
i gr 5 (m) KEERM | MIIE | REESIR | RS (ng/) (keh)
F— | FQ-1-1-1 114 1.40x10?
. 2022.12.22 jiﬁf oW | FQ-1-1-2 11.6 1.43x10?2
AR IR #=% | FQ1-13 12 | 135x102
=t/ 30 /
P2 35 T i 2 B | FQ-2-1-1 10.6 1.34x107?
B iR 2022.12.23 agf oW | FOQ241-2 12.1 1.52x102
HE=IR | FQ-2-1-3 12.0 1.45%102
#£—% | FQ-1-2-1 43 4.93x102
Sk oW | FQ-1-2-2 5.7 6.37%102
H=K | FQ-1-2-3 4.4 4.50x102
2022.12.22
F—Wk | FQ-1-2-1 5.01 5.74x102
e E e
DA0OL (H B FEITK | FQ-1-222 5.34 5.96x10
HATER IR L =W | FQ-1-23 5.53 5.66x102
B RE 10
e F—Ik | FQ-2-2-1 7.3 8.02x10?
) R UKL FEZR | FQ2-222 6.4 6.62x102
FEZ=IR | FQ-2-2-3 6.3 6.72x102
2022.12.23
F—IK | FQ-2-2-1 5.31 5.83x102
B[ s ;
R BTIK | FQ-2-2-2 5.24 5.42x102
#E=® | FQ-2-2-3 5.12 5.46x10?
B—K | FQ-1-3-1 | 2.32x10} 8.15
2022.12.22 iﬁf W | FQ-1-32 | 2.73x10% 10.5
DA003 (i -
— g —— | SR L EQUagad ) 28003 L 14
g /
Z;; 9 iﬁ% W | FQ2-3-1 | 2.60x10° 10.1
BE) O
2022.12.23 TR FETIK | FQ-2-3-2 | 2.75x10° 10.9
B
BEZIXK | FQ-2-3-3 | 2.45x10° 9.92

BITWH_ 2RI

R > Ty

A AITre o wa



[image: image48.jpg]TR B AR IR A F

%5 : PG22111105

e 4 R
eS| HHLRES
7 HSE | ! HEBOREE | HEBGEZE
& 2 ST I 751 SR AT Y =7
R B (m) KRR | RIE | CRESIR | BERGS (aghn?) (keg/h)
#£—WK | FQ-1-4-1 55 2.16x102
Bk E=K | FQ-1-4-2 6.3 2.62x102
$=IR | FQ-1-4-3 52 2.11x10?2
2022.12.22
#—WK | FQ-1-4-1 11.0 4,33x10?
3%:% #EZIK | FQ-1-42 13.9 5.77x102
< J
DA003 (i
TRt > BE | FQ-1-43 11.4 4.63%102
+RTO k% HF—IR | FQ-2-4-1 6.7 2.76x102
KE) HO
R IR | FQ-2-4-2 7.8 2.88x102
HE=IR | FQ-2-4-3 6.2 2.48x102
2022.12.23
F—IK | FQ-2-4-1 121 4.98x102
e b e
ah FEZIX | FQ-2-4-2 10.3 3.80x10?2
BE=IX | FQ-2-4-3 12.3 4.92x102
E—WX | FQ-1-5-1 5.32 1.40x102
£ FEZWR | FQ-1-5-2 476 1.26x102
$F=& | FQ-1-5-3 5.49 1.49x102
DA004 (— #£—WK | FQ-1-5-1 0.79 2.08x103
i M 5 e .
B D / 2022.12.22 | BRALE FEZWK | FQ-1-5-2 0.99 2.63%10
prigu| F=W | FQ-1-5-3 1.03 2.79x10°
#F—W, | FQ-1-5-1 550 /
SRSIREE s
CERAD K | FQ-1-5-2 412 /
=W | FQ-1-5-3 412 /
DA004 (= | | ®—%&k | FQ251 | 573 | 1.55x102
S T R,
/ .12. = Sanb) ¢ -2-5- i s -2
WA ED 2022.12.23 8 B | FQ-2-5-2 4.95 1.46x10
pridm| ®E=IK | FQ-2-5-3 552 1.59x102

38 W 3

12

ARy



[image: image49.jpg]TR EARA R A A

REHRS: PG22111105

g R

FESL 5 HHELES
: HeA ) s HESORE | HEmoE =R
SRl P=E DA K G 351 SKRES o)
LisRlP=Rva B (m) KW | RWTE | CREEIR | BRRS i k)
HF— | FQ-2-5-1 0.95 2.57x103
Ak ®B_k | FQ2-52 0.90 2.65%103
DA004 (— o
Y =y FQ-2-5-3 0.83 2.39x10°3
ﬂiﬁ;’f% / 2022.12.23
Wi& 5 E—® | FQ-2-5-1 412 /
SRRIKEE s
CERAD FEZR | FQ-2-5-2 412 /
H=W | FQ-2-5-3 550 /
F—IK | FQ-1-6-1 0.91 3.14x10°
£ FEZWR | FQ-1-6-2 0.97 3.54x10°
FE=W | FQ-1-6-3 1.08 3.90x103
HF—W | FQ-1-6-1 0.07 2.42x104
2022.12.22 | HifLE B | FQ-1-622 0.06 2.19x10+4
=W | FQ-1-6-3 0.07 2.53x10*
F—IK | FQ-1-6-1 73 /
i? i{i FEZWR | FQ-1-6-2 98 /
DA004 (= =
R BEZW | FQ-1-6-3 73 /
; 8
WA ED = | FQ-2-6-1 0.84 3.01x10°3
HE
£ FEIR | FQ-2-62 0.90 3.25%x10°
BE=K | FQ-2-6-3 0.79 2.81x10°
F—K | FQ-2-6-1 0.06 2.15x10
2022.12.23 | BiLE BTIK | FQ-2-62 0.07 2.53%10
B=W | FQ-2-6-3|—0.08 2.85%10
F—IR | FQ-2-6-1 98 /
SSIKREE e
CERAD FETIK | FQ-2-62 73 /
HE=IR | FQ-2-6-3 73 /
BOWMH* 12 W

)



[image: image50.jpg]R TR B IR A A REHS: PG22111105

il g R

FHREASHE
He i DAL ([ #4862 B — G P SO B D }
I (m®) 0.0706 \
e H Y 2022.12.22 2022.12.23 |
R IR F—W BIR BE=K B—& =W BE=W
KAJE (kPa) 101.6 101.6 101.5 101.7 101.7 101.7 j‘
JH#E ('C) 26 25 26 25 26 27 |
Frimi (%) 1.8 1.8 17 1.7 1.8 1.8 |
Wk (m/s) 5.4 54 5.3 5.5 55 5.3
PR (Nm¥h) 1231 1233 1207 1260 1256 1205
T AL DAO00L ([ HATES R 2 B+ — JE MR I3 B i
HEAR (m® 0.1963 .
PR 2022.12.22 2022.12.23 ‘
R s—w | #mok | =k | 5w | ®mox | #m=x '7
KEE (kPa) 102.1 102.1 102.1 102.7 102.7 102.7 ]
JEIR (C) 17 17 16 16 17 17 :
FEE (%) 1.8 L7 1.8 14 1.7 g
i (m/s) 17.4 16.9 155 16.5 15.6 16.1
FRFFR (Nm¥/h) 11460 11169 10229 10981 10343 10669
Taril s DA003 CJEfBRAB+RTOMBEAEE) D
HWEA (m? 0.1256
A=k 2022.12.22 2022.12.23
AR Bk B B=% Bk BoR E=W
KAJE (kPa) 102.0 102.0 102.0 102.5 102.5 102.5
HRR-CC) 6 5 6 5 5 6
TR (%) 1.8 1.6 1.6 1.9 1.6 1.6
U (m/s) 8.0 8.8 9.1 8.8 9.0 9.2
TR (Nm¥/h) 3515 3864 3962 3870 3979 4049

1012 ;W



[image: image51.jpg]LRI ARG IR AR

i

& R

s PG22111105

A AL DA003 (JEFEIFRAA+RTOMEES: )
I (m?) 0.1256
KA H 3 2022.12.22 2022.12.23
LioRllIEH8/e B IR B B B HZ
KA (kPa) 102.0 102.0 102.0 102.5 102.5 102.5
JHi#R (T 57 56 56 57 59 58
T (%) 3.9 3.8 3.9 3.8 3.7 3.8
PRI (m/s) 10.9 114 11.2 1.3 10.2 11.0
FrRFJif (Nm¥/h) 3933 4151 4065 4113 3694 4004
S AL DA004 (2R MR 26 B #E 0
BEH (m?) 0.0706
Poaskt] 2022.12.22 2022.12.23 \
LoRlE7b/e B BEIR =K B oW B S
KRE (kPa) 102.0 102.0 102.0 1025 1025 102.5 i
JER (T 10 11 10 9 10 10 ;
ERE (%) 22 233 2.1 2.1 2. 2.1 ;
WIE (m/s) 11.0 11.1 11.3 11.2 12.2 11.9
FEFaE (Nm¥/h) 2628 2657 2713 2701 2945 2879
oI AL DA004 (—ZRid MR pi2eE) o
HEH (m?) 0.0726
SKHEH 2022.12.22 2022.12.23
IRIETRV F—K B BE=W B W EEW
KA (kPa) 102.0 102.0 102.0 102.5 102.5 1025
M (T 7 8 7 6 6 6
AR % 2.1 22 21 2.0 2.0 2.1
Wik (m/s) 14.2 15.0 14.8 14.5 14.6 14.5
PRI (Nm¥/h) 3455 3654 3610 3583 3610 3562
o0k 12 |



[image: image52.jpg]LRI HARA IR A

W 4 R

BBk — Yk

w45 : PG22111105

' et FENUBBEL
FESAH | RTE o7 i %
& * T ki
& SRS A E 0.01mg/m?
| BT 4 Y6 BE % HT 533-2009 BN
| IR BALERIGE T R A6 R i T6 Hi 4
‘ il 't 3
| R CRAAPE AT I s
8 f= V2 B g £ e
FampE | mRm Hi:%éﬁ SRR (0 5 BB =R 0.001mg/m?
H iYL GB/T15432-1995 AP225WD
WS R BB IR B e R I 2 AAE A
|2 R o e ) ; 3
petiiven ELHERERE SO (592 HI 604-2017 GC-979011 ki
R TR HREE b )
= R4S GB/T 14675-1993
R lﬁl%mﬁéﬁf}ij R BEURLAD 9 0 5 TRSZ KT e
iYL HI 836-2017 AP225WD
R 2 A lﬁlim%&#ﬁ&ﬁéi"l\‘ FBEAIE e SR | SAH Y 0.07mg/m
ARG HY 38-2017 GC-979011
e WSS MESR BE
R KS-AT A | 0. 3
L de - 4 IR A6 Y i HI 533-2009 ﬁyl;,;fﬁﬁ e
BHREES SALERIE TR 5 e i &
itk i 7
B (BB GBI RGMpL [ | SOIEES
- TRAE BRI E
/_‘"&x b o
g =R B AREE GB/T 14675-1993
pH {8 KR pHEMWE HhE W 11472000 | O pH a
CT-6023
BEY | KR BIRWENE R GBIT 11901-1989 m;:fz;)fﬁt 4mg/L
hHAEWN KB AHAENTERE (BODs) HIlE AR 0.5mg/L
oy TR 58P0 HI 505-2009 SPX-350 :
TR KR ASEFRERAIE PR s 6 3mg/L
HJ/T 399-2007 e g
B s KR BRIONE BERAIORE | Ak
£ N HeEE 0.025mg/L
e AT R B WL R ool i P
ke SO HI 636-2012 )
o KR BBRIME SHRRE 6 A B 0.01mglL
GB/T 11893-1989 72IN
" o KR e 2R A0S ik 2 f W s ZLAM IR A
sk LA YR REY: HI 637-2018 JC-OIL-6 e
- AR R B P R b : N
e kit GB 12348-2008 LI RERE Rt B
R PG BRI GB 3096-2008 ANHIGR

****;&%%ﬁ****

W20k 12 |



[image: image53.jpg]FEAE 1 AR SRR

AN4
AN5 0G2
0OG1 AN3 ANl OG3
0Gs
0G4
AN2

B ANBURRERI AL AN RRERI AR O AL A





附件3：合肥立方制药股份有限公司固体制剂车间新增片剂生产能力项目验收检测现场照片

	[image: image54.jpg]



	[image: image55.jpg]




	图1  东厂界噪声检测
	图2  西厂界噪声检测

	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]




	图3  南厂界噪声检测
	图4  北厂界噪声检测

	[image: image58.jpg]



	[image: image59.jpg]TENTE T SR 4
et VR Hﬂ?‘s\\‘;‘






	图5  布袋除尘器+二级活性炭吸附装置出口
	图6  滤筒除尘器+RTO燃烧处理装置进口

	[image: image60.jpg]



	[image: image61.jpg]




	图7  滤筒除尘器+RTO燃烧处理装置出口
	图8  二级活性炭吸附装置出口

	[image: image62.jpg]




	图9  污水处理站排口


附件4：危废合同
[image: image63.jpg]i
2 4

2
i

i | T I R R A ) 2022-CHF(HF)

X

182 %A B 7 3 ¥

fERRYILE S

HJ5: ARSI 2 AR A FRA T
277 BB AR RECR R A A

WS AT IR

P i



[image: image64.jpg]X

R TR R B E T L WUHTHA CRBHRA BRA 7] 2022-CHF(HF)

B RMEICAE &R

ZHET7 (LUFREREE) - GBS HIZRBH RA =
2T (UTERZT) « BB RBBERAH

RAE (b A\ R AN [ [B] (A R T5 G IR BT VR V) LA R R R fa W R R AR

B, BBEMAME, FHRELHELT] RALEFRF=ENBERED. H

BEXUTIE AN T & R 26K, ABEXUs 3[R <

= MRS R B A ROHIR

TR ARSI B P A AL R E 27 M A M R R AT AL B

2. PRI IZH AL [ 5 SR FERS R K 18 e AT - XU 4058 SR 2.2 18-
2.1 el 7 S SEk, AURHT 10 AN LAEH M 207 3R s, DUE 205 5 N

o

22 M 277 wHks i, FAURET 10 A LIER M Z 7R B, UMEZ %

HHEHRS, fEIESE R B 7 RAR G T X B

3. MRAE (AR N IRILRNE B R TS F I PR TEY RABRHE, 5 R 6 3t

i i i £ 3t B 4% LA b 3 5 N RBURF ERBE AR 34T BUE B 3T T HEAT B D
R RIEMGEREDNFE, FAER. Jn. BF. LESEXER K S
e, SRR HAT R IZ A/ EALE .

4, BFEBROHE 2022 4E 10 A 15 H #8% 2023 4 12 A 31 Hik.

1.

v RITRAE X%

FTA XE L P LR P P A R T R EREH SR EHFTHER
FIEREMOERER/N, A USRBEEFTARME, ERVNEEER
R B AL TR & [ Zb e GB18597 (fERRMIICAFS R HIARHEY A

%, W LR ARG R E KR DA TR MR 15 & REH—3L.

7 BRI AR E R A A S AR, REREIIRELHRSaENE
WA—E, LT ABERAERIR T T FEREY . IR AR5 R R YRR
BAMEMBRA TR B, RREWARA -, REFLHS. I
AMTE, S ZITHING, ZI5 T UHRGZEY, (ER A LS
T A5 8 277 BERAR BUR MBI AR SR B (BB IR e S S A IR LA
x. KVEERER. BREDEEMSMEMERERS) FNHELAE,
TERSERRYITEIR . B S IB i R .

ERZITH (BACERD » FHSRBEMNRGS LT, DEZTEY
MPER, 2k RisfmR Ty, JFEMARTHRRILE. HFRAE
HIE, B RIER R AEBCR AL, BB AR R R R B 5 B et
RIEPIEIR R R ERARA, 7R ARNEIR 2T, JFEHERE, EHIAR

WS R AR IR

ol <

ic



[image: image65.jpg]4

QC

IR R RIS i L WOH A R A R 2022-CHF(HF)

MATR. By BEAE. NCERHEEN, 25 hiss—8E
WG, SBITHRER. MERHFRENEMZY, WA EREELER. W
HILSBOZE MWL B8, 7. LESSIRTER REMERE
Hill, HSREAE RN, 7 RAREE A R E STE (BEE
AR T RS, B RS, WA ERAD .

4, HHREETANOREWEES. FEH. ESEEDOFE, BONELE. RBY
F TS T T R DI U R B AL R RS S A R R .

5. FRERIEWER RGP EZBE SREMELFRAGRRE F
W, SMRMITEMELE, A RGBT LR ER.

6. Gz AT A KEATIER), BRI ERIEH ST B e

7. BEFTERWER. wTE. EXIBTIEERE ST EEMmAIT TR
ZITPEEERRR I, T AR

 LITHIBURIS X 55

275 SRR [ R A A MR B 7 BRI R AT B, FFEM
[ KA R AR I 4 4k B AR 2R 54T

v LITRIRE T ANRREREER . ME. SH. IREREE.

3. L5 RV BhH T Ip BB AR AR R TS, R RN T E
1T R VAL T 551

ol 1]

3]

LN N

- BEREB T AT LR A O gtiE i, 2. LE
T4 1 18 [ 5K SO S ARAT S IR Hy ey SR i RS A ST4E, [ ZRIEAR S 4
e E RS

2. LHAEEHN G RN R T I0 XAsF F 7 A R E o

—_

H. R, B, REM ST
1. ROIFE. B, BN

an R/

it WE

o| | e IBEE | LB
A N
maiex | | AER| | SUT | merR | T FrallE e

L E R
W OCHE | BS 2 FE%E | HW49 | 900-047-49 | FRZE 6600 7T/M | #4k
RO

ST = R
WOCHEMNL | WA | 12 | fE3E | HWA9 | 900-047-49 | HHLH | 5900 jT/HE | ¥tk
38

—a=e A NG
WOCWE | WA | 12 | M3 | HW49 | 900-047-49 - A 5000 75/ | 44k
P B ?

VRS RARIHT IR




[image: image66.jpg]s

QL )

AR RIS i | WA R R A ) 2022-CHF(HF)

X 7

ﬁﬁﬁ%ﬂl A | 12 | 483 | HW49 | 900-041-49 | HH | 5100 jo/m | Hke

| E T ; o _ 1
KRR EiES 6 R | HW02 | 272-005-02 | HHHD | 4600 jo/mh | HEks

FEaEEY | EE 1 8% | HWA9 | 900-041-49 | BHHLY | 4300 jo/m | Ak

BEEMER | B | 10 | 453 | HW49 | 900-039-49 | HHLAYD | 4300 7T/ | Bk

TE LA
B

WA |1 | AE%E | HWA9 | 900-047-49 | Bk 100(;%7—‘3/ i

TE: BB LAUT WA SERR AR E O HE
2. RED: RERAMEERM b 277 1
3. REHAITTR:
3.1 5 R RMET 3 MR G B TR, HER G H IR, BTEREI 2T
T & E R e R EB R (6%) —MNAWSAT. MM ATALE
WA B 2 2 LT L4 .
4. itk DIXUT5 8 RIS S T
5. TR E R URICITICA ZT5 FAK
TR BB RBHAE R AR
TEPARAT: RAT DL L 3T
K5 : 12624701040004748

Sh

1o

N~ X7 4 5E ) H At F 0

v ResEd PTG

. BRPATHR, NEESARE ., VFANERE, FEHRER, SHEATHR
NERE, FBCTTTRERETEEREREN, 275 a3 2SRRI
SEFNAL B 55 I HLANKIE f st R i — VI 5 4E

3. HERERZ R+ TAEH AR ITIR 275 3 _uib B RS 3.

>t

RN
A\ UL IR

B, RS KE;

L, Bl N G A sE S A O FR 7 AT 817, B Bk

2. ERFIRIHEHE I BAFE 2 B &0 (BEARTER. . KB
FL%) , IR 15 AN TAEH N 2efiiE.

3.8 BV E M LIRS fa K AR R AR SRR

( &3 =i,

I\ A
1. AEEREERNFEFEREREEY —R80, BF. 20T .

AR R AR IR



[image: image67.jpg]N
Y
QX - )
i L U A RR B A IR ) 2022-CHF(HF)

R RA I IR T 5

2. ARERMKRENSG, WITRRBOKEF T XA B R X7 0 R T i
FERR, U B L T R L RN R B SR A VR4

. N
BN AT Ny
LT Q’(kﬁ 4

Viigs Yy £
202 10 10H 7 2

ety

WS RARIHT IR





附件5：工况证明[image: image68.jpg]ERVANES]

AL A SL T 1 25 B A0 76 PR 2 1 [E 4 1 71 4 (6] 5738 F 57
F%ﬁﬁa?mm&ﬂzﬁna~maﬁﬁW%“M,%W

W, B TR T
RITHEE—R
FEBE AL & RESL T 25 B An B R A &)
maz%' [ 42 1) 751) 4 (6] 3 2 1 770 A P2 BE D T H
2R 2 IS I I EA TR R S R
H 7 TR S H 8
TEFR PR 54.6 Ji Fr
2022.12.22 3
. BB S 147K
IR TP ERE R 54 Ji
2022.12.23
N B Sy 14 AR/

P KR UEER A, AR FTIRS A A KBTI SO A R N B SE
BEALARTEN TR B B SEE 7 5T, HARBABAEZER.






附件6：应急预案备案表[image: image69.jpg]\\ HLE RS 913401007408700528 (02)

TN \DL gl Y WA
AN k Y WRui 13856900574
T AU
shht AR TR 522 5
| AELANERAARAT é;;;;m'%rm TR
[ AR
LT B Rt [ RIS AR, GRAIE, HRIAFE
TULERR.
R AN R BT RE ( B S 39 A AT
ooz, FE, BA :
FRETRA i | 2022-12-13
S BB ATRIA:
\
i
P
AT R AR R RIR
A3k

R, B, TN






附件7：RTO技术协议[image: image70.jpg]P —
A RESL 5 25 et A IR A =]
VOCs R EIH
HreEdAKXEAMLYy (RTO) KE

Supplier of Accurate Automation

BRI

&% %: SCYH2022-FQ-0426A
o J5: BESLTT 2B A PR A A
4o Ji: AR SOR B3R A R A A

HEd: 2022 404 H 26 H

<77



[image: image71.jpg]20 TIUEEIR <. 2
2.2 BERBB .......oooo et 2

B AEERE BIERE v vns s o S Sttt A Aee s Apeasp Bt A SRS RS IR 5
4y T E OO TARTER o

Sly VIR sovcsvrvommnssns covmnmsamnsss s om0 0 o AT s o oas st semnt s e an hssessmtens 10

5.2 LR
5.3 USRI

S PG oottt e st e en e 10
61 TS BTIE corveeeeesees et e st ee st st e st ne e 11
LRI 7

LA i OO OO 11
T BRIEITIRSS oot s e eee e eer e serenn 11




[image: image72.jpg]S Pt M ST 5 i) 240 M AT BR A wi] ST BB A AE v AR L 22 A el R
WG, GRS TR ZR A R AR (BURFIRR: 177 5 SOR Hahitda il i
FABLAT (BUREIRR: 405 ZeAUFimg, mE 5 A L7 ke SE ¥ RTO A7 HLIKE Ui
IEAGER DL A AR SRS RISE R AR R - Pl

1. B

AEE AR WOE F TV 5 T s ) 50 4 o) i 484 A2 /< Ak 2 B 5T 1 SR FG) S000Nm/h
RTO AiHLE TR RS, I 1% RTO UK HARBLRZN L2t filiE. &5,
B, e R RS T B R s ABOR MDY RTO AHLR G
REGUANM B AW 5 T SCAT RS R -

2, Wikl

1 55 H ik

i A2 ] K B by SRR RCh R, R 7 78 SR AT LR R BB %, B A
AEREA LA, Kh AR RO AT AR, DA 3 [EI5K R Hh 7 AH S RVE R R A, 1+
I g R PEE D 1 O IR IR 75 o

R AL AR FR0E H FTRC 516 RTO AT WL TR BLRGEM T 28 ihid
ik, A, e WK MG IR AR .

2.2 SERHEOE

CU W5 BB R s :

ALK RTO BEAEEE RS SOOONmM? /h, B it TUARALEE B 10%:

W5 e IO B R % s

PE/ ORI WS 751 AARBL™ A AT HEUE .

L EACHLIKE 20000mg/m®, L EAHLAEE: 0-1000Nm* /h, JEPE AR HL
(L TSat

@ Uy R

@i fnds, AT 2006W EK .

ik
Wb HREER . 285 RTO W AR BE R A HLARENSIE R (il 25 M RS0 5 A sUhs

AW AN

‘.

F A



[image: image73.jpg]fE)  (GB37823-2019) K 2 44 Hh Jy HEJBORR - il 26 Tk K700 S 4 kT8 b v )
(DB34/310005-2021) FF PR, A2 AT e /™ K A N

(2) AHTFWME 1 PR
£ A IR

A L%
J¥ WiH ZR
A (NPS) 380VAC+10%,50Hz
] i R (NPS) 220VAC+10%.50Hz
L (UPS) 220VAC£10%,50Hz
24V i 24VDC
: R4 KN 0.4~0.8Mpa
C(Brah BRAK. B4 Fan -40°C@F1E £ 1
3. WitgR

3.1 B S
& 2RTO EABL &KL 5

i T H B4R

1 P& BB (RTO)

2 15 % Ho 1 &

3 ALBR I SRSy 3 ) S5 A R T AR

4 Bt KU 5,000 Nm*/h

5 VOCs [t =99%

6 RTO i 1 % <60C

i RTO jJkHH FE 2 <3000Pa

8 J32 S et DX A b ) =1.2s

9 RTO EHAHHE =95%

10 RTO [ AE#E 800~ 850°C

11 GEVIELS ST NI 165kW, i jnFk R

12 & 0 e P 5 P

13 TR iy ER£T 4k

14 F45 LML Bt Bh AL BETE ARSI Y

15 Kifg 0 WENERRAENARAET &, ETHWHED . SR, 9%
16 WFEm PR S BORURE 11 B 2R 0 T B8 (2 s i 11




[image: image74.jpg]2 AR
RTO & Wit i T S0UAE T 4 B 2 €& Sikpeid DA bk <R 8L
FEHARIALY 11T1093--2020 [ bsiEHAT .
3.3 HAb B AR RIE
(1) RTO ¥4
O I A e FE K 3 H

3 B 2R WA Pk (Y) i

Gl 380 V£10% ,50Hz 339.6 271.68 ¥ 0.8/kWh

VidGA a8 | RS 0.4~0.8MPa 30 6 ¥ 0.2/m?
&t 277.68

i 380 V£10% ,50Hz 113.2 90.56 Y 0.8/kWh

WA IRE) | R4 0.4~0.8MPa 10 2 ¥ 0.2/m?
it 92.56
FAER RSB A (374 0.18

%?j::

WGV SR AR A 2 RCA LIS 8, J A0 a2 3h, A3 JE SRR 4 16h
Z NI A, BTN The BA L2 T T R IRATAE SV I 2 5 K, 3R IR 3D S
I

@ NG AT RERE A Bl

B R THFER k& (¥ /) L
i) 380 V+10% .50Hz 2275 182 Y 0.8/kWh
JEAi A 0.4~0.7MPa 10 2 ¥0.2/m
il 20.2
FRAE IR RIS AT L CJoa/4) 13.11
BRAR SIS AT R4 UM AR O /4 1.44
FHFEIER BT S (Io6/4) 14.55
s

X\

3

~
lw
o



[image: image75.jpg]CL Fig 47 o FH R A% IAEIZ 4T 24h/d, 300d/a, M S000Nm?/h, i 7% 1% 4000mg/m?,
PR LTS IR BN A SR A A nl REAS ST AT A, RPLBE RS, SEhRigqT
AT &S A

3.4 FEERNEE

i e B | KR A

I ATAEEL RS

f%5: X1001, AP S000Nm?*/h, #4

A RabE = AN R
1.1 PEFBR A e Q235B & 1 14 %
ke AL |
1.2 M'J;] i f%: AVI1001, DN300, #Jfi: Q235B f 1 Y16
SRR | A0 X1002, AEFEKE: 5000Nm® /h, 4
13 ‘ gﬁ'“ - hﬁ‘:JQZSSB h " @ I | YHEAC
. fr¥5: ATI001, M&LJFHE: 2040,
1.4 LEL f/&4% ) o e P I 1315874
L 4-20mA+HART, i 2 SIL2 kil o waz
1.6 HEIFRIITT | 7% : AVI002A/B, DN400, #/FH: Q235B | & 2 LTRSS
1.7 | RBIEEmMT] | 475 : AV1003, DN200, #Jfi: Q235B &) 1 GiLEEG

fi%5: PT1001, EA7EHE: 0~10KPa(G),
JE/EI% % | 4~20mA+HART, FEEMILR. —W4%% | & 1 WiTT s
BBk, SRS e

fii%5: C1001, itz SO0ONm?*/h, H4)i:
Q235B, 4:JE: 3500Pa, M. 11kW, iE/%:
W, HALBEE, MRS KIEA R, BiES
%: ExdlIBT4, iy FO%EB RIS %%

FRHL f 1 iR v

LA Bt % 3 KHLAE A & 1 ABB

FRAREATY, o, DN400, #/F: 4b 3 in
iH . s £ BT
R 7 Q235B, PGS SS304, ifikdituese | O 1 e—

fii%: PDG1001, #F%E: -1K~1Kpa, BCE#

PIREER | L = s, RO

= 1 WL

2. RTO A1k

745 : C1002, i fit: SOONm? /h, #1J: Q235B.
4xlE: 3000Pa, Ih#: 1.5kW, HIPLBHAE,
Wi I JEKAER, BidR%4: ExdlIBT4, 4K
PEFEANE RS, R A BRI e 2%

2.1 SRA AL & 1 LR 5

ACERREST: S000Nm® /h, =R, #hbe4E
FRERNE: 850°C, ATEMbeEIE /N[

22 | BRRAML | 1215 B, BB REEEL, Wi | & | | J
10cm
RTO REEL & W R k& / /




[image: image76.jpg]¥RTO A& H1 i :
Ly rpEfR: Q235BHRIE, JEJE: 6mm

TEAWAGIE: Q235B, JEE: 6mm 1 YIHEAC
IR, BRARAA R : Q235B, SCH¥EM -
Q2358
MIETHE (75 : KV1001A/B/C,
KVI1002A/B/C, HE{%: DN400, FIAF. i 6 YIHEAC
MIifi: SS304, 6 &) |
f’*tzwﬁj‘elhd{“‘l <{f1?: KVIOOBA/B/C, H " qin
f£: DN200, M Q235B, 3 &)
XCFAAIT (75 : HV1001, E{%: DN200, I
FE: Q235B, 115 P B
KRR (L5
TT1001~TT1002A/B/C. TT1004~1005, /%
JGf: 0~1100C, 4-20mA, 6 %&; 5.
TT1003A/B/C, #JEEH: 0~1100C, H Lo
4-20mA, 3 5, FERLNEBET R
WEAT
MAEIRARIX A (fr5: PDT1002, [k /7.
0~ 10KPa(G), 4~20mA+HART, FiEiE P
W, HOARR, AT, RIS R, -
1 £, RAEE2ER
XIE AR (FE5: PT1002, FE73GH:
0~10KPa(G), 4~20mA+HART, Mtk i T e
M. HORER . AR, SR R, o
PRI s )
BRI (75 TVI1001, 300*300 (i
7y . MFF. PR 310s, PR Z 1 YIHEAC
250mm 4P LT 4E, 1)
Mo IEE M (1R 800%800 (AME)
M Q235B, W4T {#i)Z 250mm 44 1 YIHEAC
BAYE, . 4mm)
x&liﬁzﬂ!x_t'?f% (454%: DN200. #1/i: | S——
Q235B, JESE: 4mm)
% H A 1 YL I3 AR
HERIRA (18 I HERTT
KAHMEL (1 8) 1 V)
zztﬁ'&lﬁ RS, RiE0 , —
XAEBE )T (DN200, #0f: 316L, 18) 1 PRBHE G
fi'y: X1004, ZbPEKE: 5000Nm?/h, #4

23 AR Jii: SS304, HiAKWEMKEER, R & 1 YIHEAC

1200*1200*%1500 (mm)

15V il >Shi



[image: image77.jpg]3. JEARTR R4

f75: PT1003, JE/55tH: 0~ 10KPa(G),

JEJ)A%R | 4~20mA+HART, RE#uER. =R4l%s | & WL
BRI, SR
. fi%5: C1003, ¥fifit: S000Nm*/h, F1Jf:
’ Q235B, 4tJk: 3500Pa, Th#%: 11kW, JJ%: L
+: . = KT
B e, LB, WL AEALR, B L
. ExdlIBT4, i POEHEAIKGE 2%
LA AL E KHLAE A =] ABB
4. B RS
EHEHIAL, P PLC. AMLAHE . TRk 2% 0 1T/
4.1 il /4% eI AR b as. BRI ek T, | £ ﬁ'\r?—ﬁ I
L 7 ML sl
—— SHCHAR . TFOR. WTEREASAE, Aoy BECD IR ER
2| KRR |epe " i ¢
4.3 P A YIHEAC-RS-100 % fF = YIHEAC
I;Jl{ 1, Il"JVL“ -3
44 'm’“}f,‘,u' ) ke seseeRe, s £ YIHEAC
S
5. GIURRG M W UMRL R 2 8RR 55
N
AR | 4515 DN400, A4i: BB e AT, 5. -
al % RTO AILE | 0.8mm & THEC
(=809
R
52 (RTO % | #42: DN400, #fi: Q235B, JE/¥: 4mm | £ YIHEAC
A P
RV
iR . MR R 23 2
53 s | DN300, #i: Q235B, JE/¥: 4mm | 45 YIHEAC
R p— . . .
5.4 e | T DN200, #4Jfi: Q235B, JEff: 4mm | £ YIHEAC
LSRR B4 THENLLE, BE+ .
Y s e
5.5 R s — £ YIHEAC
5.6 B R ARSI ] 30 AN A TR = YIHEAC
6. RS
[14%: DN400, 7#RE: 15m, #4/f: Q235B+
B, M bR B B L, I, B
6.1 HEoM & B CRAG I TARAE G IR I &2 (PPH | & YIHEAC
MDD . &L ERBE, <4
Q
7o IRE. {3 ik
7.1 TREG ElE 2 1.2 5 R0 £ YIHEAC
7.2 (RS Birg . Bt £ YIHEAC




[image: image78.jpg]7.3 izt 3 Il 0 B e i B kS 1 YIHEAC
Fil: LU LTS AR A RS S EO TR, SERRBAT T RER A 2. EAKUE REMEREM %

PFR, BRI A L LTT VR BT JuiE .

4. IH XU TR

(1) LH R EE R YD RTO 38 RS KL RGBT R i,
1 2 Bt 2

(2) LTr vt RGN AR L, 2 Sl i 4

(3) AARAT I IX

OFFIEIX : 42 M) SRR LA RTO 28 FHIX T IE S RTO %68 7L IX 4 il
YIth &5 560, BRUELAAREH Ty 56k A DR . R4S, HH5 %1% 4 RTO 3¢
XD 1m A

@S X AR ARRE XU 28 RTO 256 B 5 DX 838 1 LS R ASGR B BE AT RTO %%
LS AS A S R BB th 205 588, RTO ¢ B Fr X A G i A2 AR i 2
Troe s, BRIE LA s 8

@Jfth: R EAE N LR £ 05 e BEE SRtk e st kAT 1, A
RTO %% & WAHEAL . BT 5 5t th 205 76 e

%5 PAUEEL RS LRI

; Yt
i | TAEN% H i 27 #iE
= | IR B
I PR R HEBCR 2 R R AE AT I ] )
5 1Ak 3 2 AR O ] 5 SR A A ® ®
3 TR A 4 S A b v ® LIRS
4 T i it 540 (o8 A F B R ) @
| s | am R K °
6 ALK (P&ID EIR) [}
7 P&t ®
8 W& M (WIS [ ]
9 BRI % ®

Fre |

L »a



[image: image79.jpg][l

PAT BT B

FaiifEE (P&ID TR

Iy ¥k, Wik

B = AR E (RATHD

LJrdeit, WITHA

Bac LR S e N

AT LRRHEFER B ATRD

Ik, WU

A T B VS I B S )

RV R

[t

B HIAE BT B

5076 i (4R L 2241 R

AN LA

BEA I e T A A G

&l W

Ve TR B

i

(=2}

et iRLE

=

T H 225 B

N LRERCE: R4S HH5HE LT’
& PR 4.

F IR L5 BT AL .

RTO ¥ M5 6 P9 5 b /U e B R T

W o

Wt b B Rl

w

W bl Bt 1

BN 15 H5EK

RTO & # Z4 t {H il s

RTO 4 1A # 5 FEL#5 ¢

RTO % 2 i v Bt U A 2 542

TRSAEIR Iy, SkdE 205

o [0 | 9| &

RTO ¥ % B

RTO B 1]

FRATE 5 SR H UG

B R B

AGEHLIAE

RAGHHLAF

ARG TAE

HARIRAARAE, RUFA T
IRAAR AR 2 5 R
AT IR 26 L1

F Gl e o B it RS

BB

WAL JURS T

AT BRI

PRI BE it AT

ML S

A EH




[image: image80.jpg]6 7 LA AT

1 R E ® @
2 & LBERHAEAS hd
3 BN VAR ®
4 &l I T ®
5 Ly REqR ®

[ ]

[ ]

7 LA AN BRI OR B

5. &R
5.1 KB
il SE B, SRR TR 405 LT, AT R SRR, KA B SNl
fECHEBUETRD DA IC RGN L.
5.2 K
(D) W FEE ) BInJGE, SRR SR TR, MATEGE . MRS A7,
50 15 5 AR ) A AR S v 40 W (1 K
(2) AR e, Has LIRS, AT AR5 2o i,
5.3 Y B
(1) & e R, AL OARL. IR ACRIEIRA) B% 1%
(2) WD NS AT 24h;
(3) TARBEA TR TE R, AT HfA 25 8 i
5.4 450K
AL RS EHE T, £ 07 % PR AAL PR TR L 1 A S AT R ¢
P/ I NIREE CHUOEARHEITD) « IR (205 & i D
P R T idi: e/ A AT BAZ AT 2h BA L, el REE T, WO ATIR SR —
J7 WS EAT I, L Th AT RFE R A 3 U, P AL R 6 ik sk,
% 6 PETE R HEROR B R A — Y

- HEBBRAE (mg/m?) — e
5 T R H TEEA P 5 R HE O F 0 B

HEE7RETRERD 15 5

2 NMHC 60 60 t,- g

3 TVOC? 100 100 B

12 4 k] 40

\////%/[/ rranth VN /



[image: image81.jpg]a4 DB34/310005-2021 55 3.10 & 3.11 Ti5g X Hiikit A TVOC AN, 1585 50 b i i
AT,

RS MREE (BEER. L) RERSIS R HBR

=7 5 3W 5 H HEPRAE (mg/m?) 15 B HE O e B
. 100
' L IR
2 NO, 200 P
3 I o 0.Ing-TEQ/m’ o

atRRe S SEATHUL N, i I Z AR bR

I A BUARFRASE =7 I N A5 RO HE, I K G ESRIE 1T, LA R HAR P il
R A IARAR, Wy RGLIN T, TR TN

6. X5 BAE
6.1 15 54T
1) U R 25 A 2%, 2 IR0 5 I6F 1) 4 28 BT R L 55 o
6.2 ZJi BT

(1) ZJ7 i dl i RTO e 8 e 4510 - 1 S filh

(2) LTS RGN, QLT REN LR, #ira,
B8 SNl =

(30 AR 22 5 ) 240 502 1) AR 5 10 45 Y B I A 55+

(4) AE LT w) AN LIS 5 R BE# P s 1S BR P 2e ASI@ K P it 13

(5D T HUT BB 7 1 T e R A6 AT e AR Bk, 4y

(6) PrIhFI7 I AR AR RT e a AEHIVERT, IF B I 7 R4

(1) ZIiAR G RBAMR, IE BT AR B T EBARBENR, UK S
SO P70 N DA R BRI

(8) &Ji S st A A A S A TR AR 7 i 5 A 5| ARTO 46
7. RES5RS

(D LB P I EORE AR S B RUG, LT74E 2 N NG TS, 750 B4
BUN, AEREEN T T7 B 055 SR 13 1 KR 48 ANRE A8 31 B4 8 T b g

(2> ZT7TNTFITHRBE B R AR K MRS

11




[image: image82.jpg](3) LT M7 A N GOAT A EOARER I, BRI Wy 2~3 A TAEH, Bl
NEAR

8. EXHEH
BER LRI, L0 T A T ROR
%8 2 TYORIAY

iy B R B SRALFIN
1 RY 12K (PDF) AR
2 TN S SUSEL g1y
3 ULk (PDF) 1 o
THR TG 20 HN
4 W A (PDF) 31
5 W AP (PDF) ey
6 4L ey

UL E R B4 I IRBR I T R BT it 2 T .

9. Atk
NI A I A B W46 00 ], 2,0 46 VAN B BERUIE 12 Bl {5 5 o cfs
A AR BRI, #5080 B 3o K AS B8, 0204 W (0 Al ) &, 275
T LB 0
ASCARIS AR, R4S R AR e

AT




附件8：污水处理设备合同
[image: image83.jpg]B AB LT i 245 1B 43 A BR A ]
57K A Bl 15 B
RBEF AR5 B %
KW 5 22 & 1]

W 2 BB RA

Wi ZHAAEFEITFTER 522 5 X

KiTHE: A
ZATHEE: 2022 4504 A 20 H

7o AF AN

[OF- 0]
2

OO P AT Ol



[image: image84.jpg]- ZX

%#&*éﬁi?i%ﬁﬂi.%%iwa:

L1 “GRER” RIEMTHRMEWES, LHAABIEEEFLHE 1;
L2 “AREk4&” RIEMHAE 1 P H Rk g . MR RILAETH;
L3 “AR#KT” RIEASGATTXMERMGRT (AR , BHART;
LA “ARAMNEK” RELFEZAPERWBITALRAXS R, FHANBLH
ORI

1.5 “ARANE” REARZR A FEE, FHIXATARY HEK
1.6 “SREERR RIEATIREARERELE SRR, B REERHAR.
. AR R R A

2.1 AIBAAARIFHERAARA DT AAEEEATEREHTE
¥5RR, 28NN ARTRLH G KT (¥286000.00) ;

2.2 MAEERE+5: HWHEE,

2.3 HAfth:

2.3. 1 ARMEELMEEL T A TE, URER. HE. RELHA
e % A

2.3.24RAMEF AL EEENERMEFLUSNTIRER, wEiim,
REHI T 7

=, BRAfX %

3.1 ¥R A X %

SL1EfTARARE, HRERAXMERAT

L2 AEREBAKETRAERES, ATREARAREHNRKITMFE;

L3 MFEERBMAE LU E AREAE,

LA K REMBFENEIIGHWREGE, FWBT TR RERT.
AL

LLEAKELFEERRE—ARARE K.

3.2 LI A X 4

3.2.1 AR A R ER#TRAEHE, RERARF;

322 T HBAL RN ZHBIR A AL RELENKE, HlERENERIE;
Q23 AFBRUMARALK: TLHITE. BRREH, HAiX, BTRE
F Mt

R it T ol




[image: image85.jpg]&Z4E24¢wm%E¥ﬁ%ﬁ$%&*%w\EEW%%*;
&zsxé@*&éﬂﬁﬁﬁﬁ@uxéﬁmﬁl,*&%%mﬁ&;

26 BTV HEHBPHRANMNET, FAREBBEY—4F (RSB
M)

W, s

AERMHK (B8 HART_KBHA A TE (¥286000.00) , #w
TAGERFET LM

4.1 T3k ARKITARE, FHELH XHAEEME 50% . BF
SREFAMFTE (¥: 143000.00) 4R BT KR ATHIR &5 1E% A ;
4.2 BEZERARZETARUKAEZ AR AHFEEGRNALH B ERE
ARERE, BHAALFXAAREMNM 45%  BIE R A HUTEETE (¥:
128700. 00) ;

43 BRE—SFEELRERNM, FFELFXMAELME 5% , BIEH
BfAETE (¥14300.00) ;

A, Rp&#Y. ARRET

5.1 TH#: BAREZTRZAKEFAARMMKZIERL, £, LEHR
#it 20 ATHEH CRIARAKRI .

5.2 BHMERB LT, PAARKERELRS.

5.3 A, FEATIHHEITBATHANL, BMIEEESHEE
3%oXATA T FHEA S

5.4t EFRX I MAMATHLE T FHAER: COD<380mg/n’, A& <
45mg/m’, pH=6"9 Z 14, MAHEXEUBIWFF AT, HABEEAKSHWF
FH k.

N ARMBRELLE

6.1 6 RHB%
6.LIWRFEMARARBTEARS, RARRF. LRIBERALZESH
HHE BB R A UREST;

6.22 RS HR L AABHMBRIERNRT, wRPFEEME 1 Bhawk
CEHEE, RARABMURLCHRERB AR MG TE, Frlsthe R
Ak,

6.2 M4 L

AT G



[image: image86.jpg]OLUIWATHRNNR, FHTUHLA LGS EE AR, 2HRBAL
&R,

6.2 2 WANTHRE, £ RNEMEK EHJE=+RATAZAM 4 R4
6.3.3WRER—FH~, F—HAREEMHELE T ELL LR,
. ATHRA
T1WREM—FREKRS. KK, R, BE, BAURETLETTH
R Fee# % ARG EME R THA, FkBATERR, R — TR
WELE R F—F, FRERTRAFHLEEN 14 RUN, AME
A LR A b REE XA R T — s

7.2 FRTRAHM—F 4 FRTHA G B 6 F X5 BB BATRT R
AT AEIAL . (8 F W07 B AR 7 85 KB RARUAE H 77 AT A
719 1 45 RS I B A 5 —

T3 RA S FAREFTRAFHLERRBRE TR BT R EFIXF,
ARHR e EEK. WRITHRAFHHPHFELERR 180 X, REHW
FARCL B E A R BEA 71 FRRATHS o

AL R

8.1 FZRAMARKIWE, MAEITRLRFHLENREACFA
RH— %R, WRBENATHRRE, EA—FHTHEFEARSTEN
EEEAB AT AT A RERHATHHK, F# 57 B IR M A1 K
ZER&MH;

8.2 fF R ARBL A REA AR, MRAHRAHRI;

8.3 EMWHMI, BEELTHENDIMN, KoRILEHIHBEHT.
fu ARAEKERY

0.1 4RERFEFHE. FHINTMHELH.

9.2 BREA—AER, EZXFEHFHHR .
0.3MHARTLFMESHRALGAFRTHEANARTL, S4RALR
HRSHRERS . AMBIVFH: ARFTLRTRTERALENES
UREWRE, SRAXA, & FMH;

L4 MAGF GMAEMARPAGNBIT, RERXERRAFEHR,
HURTERRELT,

S5 ARCFITHAR RN SHER, THHRMAKHENE X,

4

R it T ol




[image: image87.jpg]UTHEFEET, Bb

B, iE: 0551-65321280
Moit: ARRTEHREILIES 522 5

F PR PERVRITROARAEEE
B\ RX AT
Tk £: 12086001040007549

f—#4E FAMRE: 91340100740870052B

ZHREA &

B, 3E: 1372110543

ik A FET I
#410

FFPRAT: MERTERTHD AT

K 5: 223022783771888888

Z—H 2B FARG: 91340800070908081C

AT G

LY. 9.8

A O

Y e



[image: image88.jpg]z%&%%i %i
epibg ﬂv%% | igj e
1 Wk
BT Rk HA
1.1 o A 200
R R, 1 2200 2 “
9 JE& SBR
A K
2.1 | MkEHE 1| 3 | 3000 3000
LR
4
3 | AR 8602;;3000)( 1 | B | 155000 | 155000 g;
Hik % """
AREF | Q=10m3/h. H=Tm, " a6
3.1 5 K=, BEEW 1| & 1800 1800 @
WA
3.2 | BFHKR DN100 2| & | 1350 2700 "
ABS+
3.3| BRH $215 1| & | 4800 4800 | FEH
=
BRAR+
3.4 | HAEHK 1| # 1900 1900 | Bt
bl
1. 2m3/min, 44
3.5 C
] # KA Sk 5% 1| & | 6000 6000 “
B4
3.6 | REEEE 1| % | 600 600 B
et W &
10 /A, AR
" PE WmER FE.
BT wAE | ﬁ;’; 3| & | 8400 | 25200 | &
2200%2900 % &




[image: image89.jpg]4.1| wRH%E W% A 1| 3 | 10000 | 10000 f;;
upv &
B I R
o S 4
42| w&. & %“m{z AR\ | & | 4000 | 4000 zg
REES -
4.3 | BWF B —= 1| T | 2000 2000
4.4 ﬁiﬁﬁ 1| 3 | 15000 | 15000
8900 X 3300 X 300mm
S 47
4.5 | Rk&EER ;;;&;Z;f 1| 3 | 16000 | 14000
&
6800 X 2400 X 150mm
EAHER | AAL. WFTE
L6| Texm | pamasngs | L 7 | 12000 | 11000
&
£ 7 T
4.7 MZ;E 1| 3 | 3000 3000
5 Nt 262200
X A5 9%
6 Be *ﬁ'fﬁﬁ;}ﬂﬂz%‘; 1| 5 | 23800 | 23800
! &it 286000
w1y |REEFRI: X
R REEARK: 5K

e WERKH TN BHESARE AR A RT KRB,

Bl
altds

i AR T A

oy




附件9：在线设备验收
[image: image90.jpg]& 8 Wikgkip

WAL R B

A EILTT 125 B 45 B A 5] CRUTPUI) 225 1y cop, BRI K 0 W0 48 44 5
R AERI™ R, ST AT A 79008 4 50 M 0 4 e 1 9
Hoxt At AT & 1R 3K EER 0 b i I Bl M 4% A R A i TE A,
HiRfEE S ‘i\IZEI%‘TE‘E?&%E*WJ&?MEWEERH%%(@H W ST 7 1 25 A5 b 4 )
WLFER) SAERY COD, SURLELE MWL 7 & il s,

[EIRH4R G R EsR . L. 09 M 4 K i A 5 940 44+

2. SRR 58 = S e i TSR L% M B4, iR

EREELT,

RAAK (E5) j%

20224 | A1) H






附件10：排污许可证[image: image91.jpg]R e T S RN S
)

:
A

N e e

HES IR

S LN — ~
% 2T - : ;
‘1-i-t s% ; - = 4 s 51

BAIZH: SR FRARMRERABIE LS =
EMHIE: KBESEGKIRERE 669 57 -] X
EERRA: =R

TS SlEmEFhXELEE 522 =
TR EZHmEBIFIHIE

E—t o EHAE: 913401007408700522

AR : B 2020 £ 08 H 19 B = 2025 & 08 = 18 B

%
¢

‘e

0670052B002V

R e eSS Pt

R ;4—;7& E,Hsﬁ: 2020 -lli 08,:%13?\«x
TR Sl

P S S Y R AT e S 5k JTJi‘Fé\ﬂ:ﬁkﬁ 1
Sl Q) W fea @ . S Y,

(o
§
A3t iedads Biccads piecads Sieads Seas 5

S DR e Ge





建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：合肥立方制药股份有限公司                         填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	固体制剂车间新增片剂生产能力项目
	项目代码
	/
	建设地点
	安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路522号立方厂区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2720化学药品制剂制造
	建设性质
	□新建  ( 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经117.192899˚

北纬31.835429˚

	
	设计生产能力
	年生产盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片共2亿片
	实际生产能力
	年生产盐酸曲美他嗪缓释片和硝苯地平缓释片共2亿片
	环评单位
	安徽华境资环科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市生态环境局
	审批文号
	环建审【2022】10115号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022年9月
	竣工日期
	2022年11月
	排污许可证申领时间
	2022.12.15

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91340100740870052B002V

	
	验收单位
	合肥立方制药股份有限公司
	环保设施监测单位
	安徽品格检测技术有限公司
	验收监测时工况
	2022年12月22日：83%

2022年12月23日：82.5%

	
	投资总概算（万元）
	650
	环保投资总概算（万元）
	237
	所占比例（%）
	36.4

	
	实际总投资（万元）
	650
	实际环保投资（万元）
	254.5
	所占比例（%）
	39

	
	废水治理（万元）
	143.1
	废气治理（万元）
	88.6
	噪声治理（万元）
	21
	固体废物治理（万元）
	1.8
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	合肥立方制药股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91340100740870052B
	验收时间
	2022年11月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	1.27
	-
	-
	-
	-
	0.039
	-
	-
	1.30
	-
	-
	+0.039

	
	化学需氧量
	0.0000633
	-
	-
	-
	-
	0.0000016
	-
	-
	0.00000649
	-
	-
	+0.0000016

	
	氨氮
	0.0000063
	-
	-
	-
	-
	0.0000001
	-
	-
	0.0000064
	-
	-
	+0.0000001

	
	石油类
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	二氧化硫
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	烟尘
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业粉尘
	0.245
	-
	-
	-
	-
	0.192
	-
	-
	0.437
	-
	-
	+0.192

	
	氮氧化物
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	工业固体废物
	0.003958
	-
	-
	-
	-
	0.001642
	-
	-
	0.0056
	-
	-
	+0.001642

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	1.155
	-
	-
	-
	-
	0.143
	-
	-
	1.298
	-
	-
	+0.143


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11）。3、计量单位：废水排放量――万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地


东经117.192899˚


北纬31.835429˚





周边环境





本项目





图例





本项目





安徽交控港中交通投资有限公司





望江西路





树林





维多利亚别墅区





图3.1-3：项目区平面布置图





图例





污水处理站臭气收集管线





制粒等废气收集管线





包衣废气收集管线





滤筒除尘器





DA003





二级活性炭吸附装置





布袋除尘器





DA001





DA004





二级活性炭吸附装置





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





W2





W1











图例


项目区


废水监测点位








图例


项目区


有组织废气监测点位





1#、2#











5#、6#





3#、4#





G3

































































G5





G4





G2





G1
































图例


项目区


无组织废气监测点位





W2

















N5





图例


项目区


噪声监测点位


























N4





N3





N2











N1
















_1234567893.vsd
�

综
合
废
水


格
栅
井


调
节
池


SBR反应器�

A级池


二沉池


清水池


出水储罐（30m3）


外排至
市政污水管网


自测达标


自测不达标




�

污泥脱水机


污水回流


污泥定期清运


O级池



_1234567895.vsd
排气筒DA003


控释膜包衣、薄膜包衣（非甲烷总烃、颗粒物、丙酮）


密闭管道


滤筒除尘器


RTO燃烧装置



_1234567896.vsd
排气筒DA004


污水处理站（氨、硫化氢、臭气浓度）


密闭管道


二级活性炭吸附装置



_1234567897.vsd
�

包衣废气



_1234567894.vsd
排气筒DA001


制粒、干燥、压片、整粒、总混工序（非甲烷总烃、颗粒物）


密闭管道


布袋除尘器（依托现有


二级活性炭吸附装置



_1234567891.vsd
�

0.52纯化水


固体制剂车间


生产线产品用水


设备冷却水


0.119纯化水


设备清洗用水


5


地面保洁用水


2.0


0.4


5


0.772


0.148�

0.5�

二级反渗透制备纯化水


4


食堂用水


0.682纯水制备浓水


冷却塔补水


4


循环水640


60.971


1.321


0.639纯化水


2.5


油水分离器


办公生活用水


化粪池


绿化用水


10.86


31.89


5


5


5.71


2.0


8.86


26.18


7.9


43.494


污水处理站


胡大郢污水处理厂



_1234567892.vsd
�

硝苯地平等原辅料/盐酸曲美他嗪等原辅料


称量


制粒


干燥


整粒


总混


中间检测


压片


控释膜包衣


激光打孔


包衣粉


丙酮


包衣粉


乙醇


纯水


薄膜包衣


铝塑包装


全检


G1制粒废气
（颗粒物、乙醇）


G2干燥废气
（颗粒物、乙醇）�

G3整粒废气
（颗粒物）�

G4 总混废气
（颗粒物）


G5压片废气
（颗粒物）�

G6控释膜包衣废气
（颗粒物、丙酮）


G7薄膜包衣废气（颗粒物、乙醇）�

S1不合格产品


包装入库


循环冷却水


N机械噪声


无水乙醇



_1234567890.vsd
�

新鲜水


1.521t/d�

办公生活用水


0.79t/d�

0.14t/d�

纯水制备系统


生产线产品用水


设备清洗用水


0.521t/d�

0.339t/d�

0.019t/d�

0.32t/d�

0.019t/d�

0.051t/d�

0.65t/d�

纯水制备产生的浓水


0.182t/d�

0.269t/d�

厂区污水处理站


0.182t/d�

1.271t/d�

胡大郢污水处理厂


十五里河


1.271t/d�

化粪池


0.65t/d�

食堂用水


油水分离器


0.21t/d�

0.17t/d�

0.17t/d�

0.04t/d�


